- Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

- 10.pielikums

- Ministru kabineta

- 2006.gada 20.jūnija

- noteikumiem Nr.505

Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu tipa apstiprinājumu numurēšana un marķēšana

Tipa apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšami iestrādātam uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes vai katras sastāvdaļas ārējās virsmas. Turklāt, sastāvdaļu marķējumam jāatrodas tādā vietā, kas viegli saredzama arī tad, ja sastāvdaļa uzstādīta transportlīdzeklī.

I. M, N un O kategoriju transportlīdzekļu un to sastāvdaļu tipa apstiprinājumu numurēšana un marķēšana atbilstoši direktīvām

- Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numurs sastāv no četrām daļām, bet sastāvdaļu tipa apstiprinājumu numurs no piecām daļām. Šīs daļas tiek atdalītas ar simbolu “*”(zvaigznīti):

- pirmā daļa sastāv no mazā burta “e” ar tam sekojošu tipa apstiprinājumu piešķīrušās valsts kodu, kas sastāv no cipariem vai burtiem;

- otrajā daļā tiek norādīts bāzes direktīvas numurs. Šī daļa netiek norādīta transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numurā;

- trešajā daļā tiek norādīts tās direktīvas numurs, kas izdara grozījumus bāzes direktīvā un atbilstoši kurai tiek piešķirts tipa apstiprinājums. Ja direktīva satur dažādas tehniskās prasības (standartus) ar dažādiem ieviešanas datumiem, tad direktīvas numuram pievieno burtu, kas norāda tās tehniskās prasības, atbilstoši kurām piešķirts tipa apstiprinājums;

- ceturtā daļa sastāv no četriem cipariem, kas norāda tipa apstiprinājuma kārtas numuru. Uzskaitījums sākas ar 0001 attiecībā uz katru bāzes direktīvu. Ja, piešķirot tipa apstiprinājumu, piemēroti atvieglojumi, tad zvaigznīti “*” daļas sākumā aizstāj ar burtu “D”, bet speciālo transportlīdzekļu tipa apstiprinājumā- ar burtu “P”;

- piektā daļa sastāv no diviem cipariem, kas norāda tipa apstiprinājuma pagarinājuma numuru, kuru uzskaitījums sākas ar 00 attiecībā uz katru tipa apstiprinājumu.

- Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma marķējumā netiek norādīta tipa apstiprinājuma numura piektā daļa.

- Sastāvdaļu tipa apstiprinājuma marķējums sastāv no:

  - taisnstūra, kurā ietverts mazais burts “e” ar tam sekojošu tipa apstiprinājumu piešķīrušās valsts kodu, kas sastāv no cipariem vai burtiem;

  - sastāvdaļu tipa apstiprinājuma kārtas numura atbilstoši atsevišķu tehnisko normatīvu prasībām;

  - papildu apzīmējumiem atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

Piemērs:

1. Francijā piešķirts bremžu iekārtas tipa apstiprinājuma (bez pagarinājuma) numurs ar trešo kārtas numuru:

e 2*71/320*88/194*0003*00

2. Sastāvdaļas tipa apstiprinājuma numurs direktīvai ar vairākām ieviešanas stadijām:

e 2*88/77*91/542A*0003*00

3. Apvienotajā Karalistē piešķirts transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma, kam ir ceturtais kārtas numurs, otrais pagarinājums:

e 11*92/53*0004*02

4. Tipa apstiprinājuma marķējums uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes:

e 11*92/53*0004

II. L kategorijas transportlīdzekļu sastāvdaļu tipa apstiprinājumu marķēšana atbilstoši direktīvām.

- Tipa apstiprinājuma marķējums sastāv no:

- taisnstūra, kurā ietverts mazais burts “e” ar tam sekojošu tipa apstiprinājumu piešķīrušās valsts kodu, kas sastāv no cipariem vai burtiem;

- sastāvdaļu tipa apstiprinājuma kārtas numura atbilstoši atsevišķu tehnisko normatīvu prasībām. Šis numurs norādāms zem 4.1.punktā minētā taisnstūra. Sastāvdaļu tipa apstiprinājuma kārtas numurā nedrīkst lietot romiešu ciparus.

Piemērs:

Īrijā izsniegta sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējums ar  tipa apstiprinājuma kārtas numuru 60676:

e IRL

60676

III. Latvijā piešķirtu tipa apstiprinājumu numurēšana

- Latvijā piešķirta transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numurs sastāv no piecām daļām, kas tiek atdalītas ar simbolu “*”(zvaigznīti):

- pirmā daļa sastāv no Latvijas valsts koda “LV”;

- otrajā daļā tiek norādīts šo noteikumu numurs. Ja šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi, tad pēc daļsvītras tiek norādīts grozījumu numurs atbilstoši kuriem piešķirts tipa apstiprinājums;

- trešajā daļā tiek norādīta transportlīdzekļa kategorija atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma prasībām;

- ceturtā daļa sastāv no četriem cipariem, kas norāda tipa apstiprinājuma kārtas numuru. Ja tipa apstiprinājums piešķirts piemērojot atvieglojumus, tad pirms šiem cipariem atrodošās zvaigznītes vietā norādāms attiecīgs burts:

- D- dzīvojamiem transportlīdzekļiem;

- B- bruņotiem transportlīdzekļiem;

- M- neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem;

- K- katafalkautomobiļiem;

- L- Latvijā izgatavotiem automobiļiem;

- S- specifiskiem transportlīdzekļiem.

5.5. piektā daļa sastāv no diviem cipariem, kas norāda tipa apstiprinājuma pagarinājuma numuru.

Piemērs:

- Latvijā piešķirts motocikla tipa apstiprinājuma numurs atbilstoši šo noteikumu prasībām:

LV*30*L3*0001*00

- Latvijā piešķirts tipa apstiprinājuma numurs (piektais pagarinājums) Latvijā izgatavotai piekabei atbilstoši šo noteikumu prasībām, ievērojot grozījumus, ko izdara noteikumi Nr.77:

LV*30/77*O4L7123*05

- Piešķirot tipa apstiprinājuma numuru G kategorijas transportlīdzeklim, tipa apstiprinājumā tiek norādīts pilns kategorijas apzīmējums, taču tipa apstiprinājuma kārtas numurs tiek piešķirts atbilstoši attiecīgās pamatkategorijas transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma kārtas numuram.

Piemērs:

- Latvijā piešķirts tipa apstiprinājums N2 kategorijas transportlīdzeklim:

LV*30*N2*0077*00

- Latvijā piešķirts tipa apstiprinājuma numurs paaugstinātas pārgājības transportlīdzeklim:

LV*30*N2G*0078*00

IV. Latvijā piešķirtu apstiprinājumu numurēšana individuāli apstiprinātiem transportlīdzekļiem

- Transportlīdzekļa individuālas apstiprināšanas gadījumā tiek ievēroti tie paši nosacījumi (principi), kas tiek lietoti piešķirot tipa apstiprinājumus, izņemot:

- pirmajā daļā valsts kods “LV” tiek aizstāts ar simbolu “IND”;

- ceturtā daļa sastāv no pieciem cipariem;

- nav piektās daļas.

Piemērs:

- Motocikla individuālas apstiprināšanas numurs:

IND*30*L3*00123

- Latvijā izgatavotas piekabes individuālas apstiprināšanas numurs:

IND*30*O1L00035

Satiksmes ministrs	K.Peters