Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

8.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 20.jūnija

noteikumiem Nr.505

Atvieglojumi atsevišķu tehnisko priekšrakstu prasību izpildei

I. Atvieglojumi M1 kategorijas speciālajiem transportlīdzekļiem: dzīvojamiem transportlīdzekļiem, neatliekamās medicīniskas palīdzības transportlīdzekļiem un katafalkautomobiļiem

| Nr. | Aprīkojuma elements | Direktīvas numurs | M12500 (1) kg | M12500 (1)kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trokšņu līmenis/ slāpēšanas ierīces | 70/157/EEK | H | G+H |
| 2. | Motora gāzveida izmeši | 70/220/EEK | Q | G+Q |
| 3. | Degvielas tvertnes/pakaļējās aizsargierīces | 70/221/EEK | F | F |
| 4. | Pakaļējās reģistrācijas numura zīmes vieta | 70/222/EEK | X | X |
| 5. | Stūres iekārtas | 70/311/EEK | X | G |
| 6. | Durvju eņģes un slēgmehānismi | 70/387/EEK | B | G+B |
| 7. | Skaņu signālierīces | 70/388/EEK | X | X |
| 8. | Atpakaļskata spoguļi | 71/127/EEK | X | G |
| 9. | Bremžu iekārtas | 71/320/EEK | X | G |
| 10. | Radiotraucējumu slāpēšana | 72/245/EEK | X | X |
| 11. | Dīzeļmotoru dūmainība | 72/306/EEK | H | H |
| 12. | Iekšējais aprīkojums | 74/60/EEK | C | G+C |
| 13. | Pretaizbraukšanas ierīces | 74/61/EEK | X | G |
| 14. | Trieciendroša stūres iekārta | 74/297/EEK | X | G |
| 15. | Sēdekļi un to stiprinājumi | 74/408/EEK | D | G+D |
| 16. | Ārējie izvirzījumi | 74/483/EEK | X kabīnei; A pārējai daļai | G kabīnei; A pārējai daļai |
| 17. | Ātruma mērīšanas ierīces | 75/443/EEK | X | X |
| 18. | Obligātās izgatavotāja plāksnītes | 76/114/EEK | X | X |
| 19. | Drošības jostu stiprinājumi | 76/115/EEK | D | G+L |
| 20. | Gaismas ierīces un signalizācija | 76/756/EEK | A+N | A+G+N kabīnei; A+Npārējai daļai |
| 21. | Atstarotāji | 76/757/EEK | X | X |
| 22. | Lukturi | 76/758/EEK | X | X |
| 23. | Virzienrādītāji | 76/759/EEK | X | X |
| 24. | Pakaļējās numura zīmes lukturīši | 76/760/EEK | X | X |
| 25. | Galvenie lukturi un kvēlspuldzes | 76/761/EEK | X | X |
| 26. | Priekšējie miglas lukturi | 76/762/EEK | X | X |
| 27. | Jūgkāši (vilkšanas ierīces) | 77/389/EEK | E | E |
| 28. | Pakaļējie miglas lukturi | 77/538/EEK | X | X |
| 29. | Atpakaļgaitas lukturi | 77/539/EEK | X | X |
| 30. | Stāvgaismas lukturi | 77/540/EEK | X | X |
| 31. | Drošības jostas | 77/541/EEK | D | G+M |
| 32. | Priekšējā redzamība | 77/649/EEK | X | G |
| 33. | Vadības ierīču identifikācija | 78/316/EEK | X | X |
| 34. | Pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīces | 78/317/EEK | X | G+O |
| 35. | Stiklu tīrītāji un apskalotāji | 78/318/EEK | X | G+O |
| 36. | Apsildīšanas ierīces | 78/548/EEK | I | G+P |
| 37. | Riteņu aizsargi | 78/549/EEK | X | G |
| 38. | Sēdekļu pagalvji | 78/932/EEK | D | G+D |
| 39. | Degvielas patēriņš | 80/1268/EEK | N/A | N/A |
| 40. | Motora jauda | 80/1269/EEK | X | X |
| 41. | Dīzeļmotoru izmeši | 88/77/EEK | H | G+H |
| 44. | Vieglo automobiļu masas un gabarīti | 92/21/EEK | X | X |
| 45. | Stikli un stiklu materiāli | 92/22/EEK | J | G+J |
| 46. | Riepas | 92/23/EEK | X | G |
| 50. | Mehāniskās sakabes ierīces | 94/20/EK | X | G |
| 53. | Personu drošība frontālā sadursmē | 96/79/EK | N/A | N/A |
| 54. | Personu drošība sānu sadursmē | 96/27/EK | N/A | N/A |
| 59. | Pārstrādājamība | 2005/64/EK | N/A | N/A |
| (1) Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa. |  |  |  |  |

BURTU NOZĪME

A:	Izņēmums pieļaujams gadījumos, kad īpašais nolūks padara neiespējamu pilnīgu atbilstību. Izgatavotājam jāpierāda sertificēšanas institūcijai, ka atsevišķās prasības nav izpildāmas tieši šī īpašā nolūka dēļ.

B:	Atvieglojumi attiecināmi vienīgi uz durvīm, kas atrodas to sēdvietu tuvumā, kas tiek lietotas transportlīdzeklim piedaloties ceļu satiksmē un kad attālums starp sēdvietas R-punktu un durvju virsmas pieņemto plakni, kas mērīts perpendikulāri transportlīdzekļa vidus garenplaknei, nepārsniedz 500 mm.

C:	Atvieglojumi attiecināmi vienīgi uz transportlīdzekļa daļu, kas atrodas pirms tālākā, normālai izmantošanai paredzētā pakaļējā sēdekļa, kad transportlīdzeklis piedalās ceļu satiksmē un frontālā trieciena zonu, kā definēts Direktīvā 74/60/EEK.

D:	Atvieglojumi attiecināmi vienīgi uz normālai izmantošanai paredzētiem sēdekļiem, kurus lieto laikā, kad transportlīdzeklis piedalās ceļu satiksmē.

E:	Tikai priekšpusē.

F:	Ir pieļaujama degvielas tvertnes pārvietošana transportlīdzekļa iekšpusē un izmaiņas degvielas uzpildes cauruļvada novietojumā un garumā.

G:	Var tikt piemērotas bāzes vai nepabeigtiem transportlīdzekļu tipiem noteiktās prasības atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas. Nepabeigtiem vai vairākos etapos pabeigtiem transportlīdzekļiem var tikt piemērotas N kategoriju transportlīdzekļiem noteiktās prasības.

H:	Pēc izplūdes gāzu sistēmas izvada garuma maiņas nav nepieciešams veikt papildus atbilstības novērtēšanas procedūras, ja izvada garums aiz pēdējā trokšņu slāpētāja vai katalītiskā atgāzu neitralizatora nepārsniedz 2m.

I:	Atvieglojumi attiecināmi vienīgi uz tādām apsildīšanas ierīcēm, kas konstruētas ekspluatācijai transportlīdzekļos.

J:	Visiem stikliem, izņemot kabīnes stiklus (priekšējais stikls un sānu stikli), izmantotie materiāli var būt bezšķembu stikls vai plastmasa.

L:	Atvieglojumi attiecināmi vienīgi sēdvietām, kas tiek lietotas transportlīdzeklim piedaloties ceļu satiksmē. Pakaļējām sēdvietām jābūt aprīkotām ar vismaz divpunktu drošības jostu stiprinājumu vietām.

M:	Atvieglojumi attiecināmi vienīgi sēdvietām, kas tiek lietotas transportlīdzeklim piedaloties ceļu satiksmē. Pakaļējām sēdvietām jābūt aprīkotām ar vismaz divpunktu drošības jostām.

N:	Pie nosacījuma, ka uzstādītas visas nepieciešamās gaismas ierīces un ģeometriskā redzamība netiek ietekmēta.

O:	Transportlīdzekļa priekšpusē jābūt uzstādītām analogām ierīcēm.

P:	Atvieglojumi attiecināmi vienīgi uz tādām apsildīšanas ierīcēm, kas konstruētas ekspluatācijai transportlīdzekļos. Transportlīdzekļa priekšpusē jābūt uzstādītām analogām ierīcēm.

Q:	Pēc izplūdes gāzu sistēmas izvada garuma maiņas nav nepieciešams veikt papildus atbilstības novērtēšanas procedūras, ja izvada garums aiz pēdējā trokšņu slāpētāja vai katalītiskā atgāzu neitralizatora nepārsniedz 2m. Izsniegtie tipa apstiprinājumi ir derīgi neatkarīgi no atskaites masas izmaiņām.

X:	Pieļaujami tikai attiecīgajos tehniskajos normatīvos paredzētie atvieglojumi.

N/A	Šī direktīva nav piemērojama.

II. Atvieglojumi M1 kategorijas speciālajiem transportlīdzekļiem: bruņotajiem transportlīdzekļiem

| Nr. | Priekšmets | Direktīvas numurs | M1 kategorijas bruņoti transportlīdzekļi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trokšņu līmenis | 70/157/EEK | X |
| 2. | Motora gāzveida izmeši | 70/220/EEK | A |
| 3. | Degvielas tvertnes/pakaļējās aizsargierīces | 70/221/EEK | X |
| 4. | Pakaļējās reģistrācijas numura zīmes vieta | 70/222/EEK | X |
| 5. | Stūres iekārtas | 70/311/EEK | X |
| 6. | Durvju eņģes un slēgmehānismi | 70/387/EEK | X |
| 7. | Skaņu signālierīces | 70/388/EEK | A+C |
| 8. | Atpakaļskata spoguļi | 71/127/EEK | B |
| 9. | Bremžu iekārtas | 71/320/EEK | X |
| 10. | Radiotraucējumu slāpēšana | 72/245/EEK | X |
| 11. | Dīzeļmotoru dūmainība | 72/306/EEK | ## X |
| 12. | Iekšējais aprīkojums | 74/60/EEK | A |
| 13. | Pretaizbraukšanas ierīces | 74/61/EEK | X |
| 14. | Trieciendroša stūres iekārta | 74/297/EEK | N/A |
| 15. | Sēdekļi un to stiprinājumi | 74/408/EEK | X |
| 16. | Ārējie izvirzījumi | 74/483/EEK | A |
| 17. | Ātruma mērīšanas ierīces | 75/443/EEK | X |
| 18. | Obligātās izgatavotāja plāksnītes | 76/114/EEK | X |
| 19. | Drošības jostu stiprinājumi | 76/115/EEK | A |
| 20. | Gaismas ierīces un signalizācija | 76/756/EEK | A+N |
| 21. | Atstarotāji | 76/757/EEK | X |
| 22. | Lukturi | 76/758/EEK | X |
| 23. | Virzienrādītāji | 76/759/EEK | X |
| 24. | Pakaļējās numura zīmes lukturīši | 76/760/EEK | X |
| 25. | Galvenie lukturi un kvēlspuldzes | 76/761/EEK | X |
| 26. | Priekšējie miglas lukturi | 76/762/EEK | X |
| 27. | Jūgkāši (vilkšanas ierīces) | 77/389/EEK | A |
| 28. | Pakaļējie miglas lukturi | 77/538/EEK | X |
| 29. | Atpakaļgaitas lukturi | 77/539/EEK | X |
| 30. | Stāvgaismas lukturi | 77/540/EEK | X |
| 31. | Drošības jostas | 77/541/EEK | A |
| 32. | Priekšējā redzamība | 77/649/EEK | B |
| 33. | Vadības ierīču identifikācija | 78/316/EEK | X |
| 34. | Pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīces | 78/317/EEK | A |
| 35. | Stiklu tīrītāji un apskalotāji | 78/318/EEK | A |
| 36. | Apsildīšanas ierīces | 78/548/EEK | X |
| 37. | Riteņu aizsargi | 78/549/EEK | X |
| 38. | Sēdekļu pagalvji | 78/932/EEK | X |
| 39. | Degvielas patēriņš | 80/1268/EEK | N/A |
| 40. | Motora jauda | 80/1269/EEK | X |
| 41. | Dīzeļmotoru izmeši | 88/77/EEK | A |
| 44. | Vieglo automobiļu masas un gabarīti | 92/21/EEK | X |
| 45. | Stikli un stiklu materiāli | 92/22/EEK | N/A |
| 46. | Riepas | 92/23/EEK | N/A |
| 50. | Mehāniskās sakabes ierīces | 94/20/EK | X |
| 53. | Personu drošība frontālā sadursmē | 96/79/EK | N/A |
| 54. | Personu drošība sānu sadursmē | 96/27/EK | N/A |
| 59. | Pārstrādājamība | 2005/64/EK | N/A |

BURTU NOZĪME

A:	Izņēmums pieļaujams gadījumos, kad īpašais nolūks padara neiespējamu pilnīgu atbilstību. Izgatavotājam jāpierāda sertificēšanas institūcijai, ka atsevišķās prasības nav izpildāmas tieši šī īpašā nolūka dēļ.

B:	Gaismas caurlaidības koeficients ir vismaz 60%; kā arī priekšējā stikla gaismas spožuma maiņas leņķis nav lielāks par 10.

C:	Pieļaujamas papildus trauksmes signālierīces.

N:	Pie nosacījuma, ka uzstādītas visas nepieciešamās gaismas ierīces un ģeometriskā redzamība netiek ietekmēta.

X:	Pieļaujami tikai attiecīgajos tehniskajos normatīvos paredzētie atvieglojumi.

N/A:	Šī direktīva nav piemērojama.

III. Atvieglojumi individuāli apstiprināmiem M, N un O kategoriju transportlīdzekļiem

1. Transportlīdzekļu individuālas atbilstības novērtēšanas gadījumā kā atbilstības apliecinājums var tikt uzskatīts kāds no šādiem dokumentiem:

1.1. kāds no 7.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem dokumentiem;

1.2. konkrēta transportlīdzekļa pārbaudes protokols atbilstoši atsevišķām ANO Noteikumu vai ES direktīvu prasībām, ja protokolu izsniegusi CSDD atzīta laboratorija;

1.3. izgatavotāja apliecinājums (deklarācija, izgatavotāja plāksnīte vai uzlīme uz transportlīdzekļa) par konkrētā transportlīdzekļa atbilstību Eiropas Savienības direktīvu, ANO Noteikumu vai tādu standartu prasībām, kuru prasības šo noteikumu izpratnē tiek uzskatītas par līdzvērtīgām attiecīgo Eiropas Savienības direktīvu vai ANO Noteikumu prasībām.

1.4. izgatavotāja rakstveida apliecinājums (vēstule) par konkrētā transportlīdzekļa atsevišķu sastāvdaļu (parametru) identiskumu tāda transportlīdzekļa tipa attiecīgajām sastāvdaļām (parametriem), kam veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizētajām prasībām. Šāda veida apliecinājums var tikt atzīts tikai gadījumos, ja izpildās vismaz visi zemāk minētie nosacījumi:

1.4.1. konkrētais transportlīdzeklis ir sasaistāms (identificējams) ar Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirtā Eiropas Savienības vienveida tipa apstiprinājuma atsevišķo sastāvdaļu dokumentāciju;

1.4.2. konkrētā transportlīdzekļa montāža ir veikta rūpnīcā, kas minēta Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirtā Eiropas Savienības vienveida tipa apstiprinājuma dokumentācijā;

1.4.3. konkrētā transportlīdzekļa marka un komercnosaukums (modelis vai tips) sakrīt ar Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirtā Eiropas Savienības vienveida tipa apstiprinājuma dokumentācijā minēto marku un komercnosaukumu (modeli vai tipu).

1.5. CSDD noteiktas personas atzinums, kas apliecina, ka konkrētais transportlīdzeklis, ir identisks transportlīdzeklim, kam Latvijā jau ir veikta atbilstības novērtēšana un CSDD ir iesniegti attiecīgi atbilstības apliecinājumi. Atzinumam jāpievieno attiecīgā atbilstības apliecinājuma kopija, kuras autentiskumu apliecinājis transportlīdzekļa izgatavotājs, tā pārstāvis vai atbilstības apliecinājuma turētājs.

2. Izsniedzot 1.5.apakšpunktā minēto atzinumu jāievēro šādi nosacījumi:

2.1. lai uzskatītu, ka automobiļa motora izplūdes gāzu raksturlielumi ir identiski transportlīdzeklim, kam iesniegts motora izplūdes gāzu atbilstības apliecinājums, jāsakrīt sekojošiem to parametriem:

2.1.1. transportlīdzekļa marka;

2.1.2. transportlīdzekļa kategorija;

2.1.3. transportlīdzekļa tips un modelis;

2.1.4. koriģētās pašmasas intervālam:

| Koriģētā pašmasa (KP) (kg) | Ekvivalentā inerce (kg) |
| --- | --- |
| <KP≤480 | 455 |
| 480<KP≤540 | 510 |
| 540<KP≤595 | 570 |
| 595<KP≤650 | 625 |
| 650<KP≤710 | 680 |
| 710<KP≤765 | 740 |
| 765<KP≤850 | 800 |
| 850<KP≤965 | 910 |
| 965<KP≤1080 | 1020 |
| 1080<KP≤1190 | 1130 |
| 1190<KP≤1305 | 1250 |
| 1305<KP≤1420 | 1360 |
| 1420<KP≤1530 | 1470 |
| 1530<KP≤1640 | 1590 |
| 1640<KP≤1760 | 1700 |
| 1760<KP≤1870 | 1810 |
| 1870<KP≤1980 | 1930 |
| 1980<KP≤2100 | 2040 |
| 2100<KP≤2210 | 2150 |
| 2210<KP≤2380 | 2270 |
| 2380<KP≤2610 | 2270 |
| 2610<KM | 2270 |

Piezīme: Konkrētā transportlīdzekļa koriģētajai pašmasai jāietilpst tajā pašā tabulā norādītajā intervālā, kurā ir testētais automobilis, vai arī blakus esošajā intervālā.

2.1.5. transmisijai (pārnesumkārbas tips un vadības veids (rokas vadība/automātiskā); kopējo pārnesuma skaitļu atšķirība ± 8%);

2.1.6. motora:

2.1.6.1. izgatavotājam;

2.1.6.2. kodam;

2.1.6.3. darbības principam (divtaktu/ četrtaktu, dzirksteļaizdedzes/ kompresijas aizdedzes);

2.1.6.4. cilindru un vārstu skaitam un izvietojumam;

2.1.6.5. darba tilpumam (±0 cm3);

2.1.6.6. degvielas veidam un padevei cilindrā (inžektors, karburators, u.c.);

2.1.6.7. maksimālai lietderīgai jaudai … kW pie …. min-1;

2.1.6.8. maksimālajam griezes momentam … Nm pie … min-1;

2.1.6.9. degvielas ieplūdes un izplūdes sistēmām (gaisa filtrs, ieplūdes kolektors, degkamera, izplūdes kolektors, trokšņu slāpētāji);

2.1.6.10. 	aizdedzes sistēmai un tās vadībai (sistēmas veids, λ- zonde, katalizators);

2.2. lai uzskatītu, ka automobiļa bremžu iekārta ir identiska transportlīdzeklim, kam iesniegts bremžu iekārtas atbilstības apliecinājums, jāsakrīt sekojošiem to parametriem:

2.2.1. transportlīdzekļa marka;

2.2.2. transportlīdzekļa kategorija;

2.2.3. transportlīdzekļa tips vai modelis;

2.2.4. transportlīdzekļa pilnā un pašmasa (abām ± 10%);

2.2.5. tehniski pieļaujamā masa uz asīm (± 6%);

2.2.6. transmisijai (pārnesumkārbas tips un vadības veids (rokas vadība/automātiskā); kopējo pārnesuma skaitļu atšķirība ± 8%);

2.2.7. maksimālā lietderīgā jauda … kW pie  …. min-1( ± 10%);

2.2.8. bremžu iekārtas mehānisma tips (mehānisks/ hidraulisks/ elektrisks) un veids (disku/ trumuļu), pievads (mehānisks/ hidraulisks/ pneimatisks/ elektrisks/ kombinēts), pastiprināšanas veids (hidraulisks/ pneimatisks/ elektrisks/ kombinēts), kontūru skaits un dalījuma veids (diagonāldalījuma/ pa asīm/ kombinētais,) un vadība (ABS/ EBD), bremžu kluču vai loku forma, materiāli un izgatavotājs;

2.3. lai uzskatītu, ka automobilis attiecībā uz tā trokšņu līmeni ir identisks transportlīdzeklim, kam iesniegts trokšņu līmeņa atbilstības apliecinājums, jāsakrīt sekojošiem to parametriem:

2.3.1. transportlīdzekļa marka;

2.3.2. transportlīdzekļa kategorija;

2.3.3. transportlīdzekļa tips vai modelis;

2.3.4. virsbūves veids (sedans/universāls/kabriolets/kravas kaste u.c.) un pilna masa ±10%;

2.3.5. atgāzu izplūdes sistēmas izvada atrašanās vieta (aizmugurē/ sānos/ vidū/ zem transportlīdzekļa pa vidu);

2.3.6. transportlīdzekļa garums un platums (±50mm);

2.3.7. motora:

2.3.7.1. izgatavotājs;

2.3.7.2. kods;

2.3.7.3. darbības princips (divtaktu/ četrtaktu, dzirksteļaizdedzes/ kompresijas aizdedzes);

2.3.7.4. cilindru un vārstu skaits un izvietojums;

2.3.7.5. darba tilpums (±0 cm3);

2.3.7.6. degvielas veids un padeve cilindrā (inžektors, karburators, u.c.);

2.3.7.7. maksimālā lietderīgā jauda … kW pie  …. min-1;

2.3.7.8. maksimālais griezes moments … Nm pie … min-1;

2.3.7.9. degvielas ieplūdes un izplūdes sistēmas (gaisa filtrs, ieplūdes kolektors, degkamera, izplūdes kolektors, trokšņu slāpētāji);

2.3.7.10. aizdedzes sistēma un tās vadība (sistēmas veids, λ- zonde, katalizators).

Šo noteikumu izpratnē individuālas transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas gadījumā par līdzvērtīgiem standartiem tiek uzskatīti šajā sadaļā uzskaitītie ASV un Kanādas normatīvie akti: CFR (Code of Federal Regulations), FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards), CMVSS (Canadian Motor Vehicle Safety Standards).

Pēc CSDD pieprasījuma papildus nepieciešams iesniegt dokumentāciju (fotogrāfijas, aprēķinus, rasējumus), kas pierāda konkrētā transportlīdzekļa atbilstību augstāk minēto normatīvo aktu prasībām.

2. CSDD iesniedzamas dokumentu kopijas, uzrādot to oriģinālus.

| Nr. | Atbilstības novērtēšanai pakļautie parametri un sastāvdaļas | Transportlīdzekļu kategorijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 1. | Trokšņu līmenis un slāpēšanas ierīces | H,5 | - | - | H,5 | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Motora gāzveida izmeši | H,5 | - | - | H,5 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Degvielas tvertnes | B,1 | - | - | B,1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Pakaļējās drošības konstrukcijas | C3 | C,3 | C,3 |  | C,3 | C,3 | C,3 | C,3 | C,3 | C,3 |
| 4. | Pakaļējās reģistrācijas numura zīmes vieta | D,3 | D,3 | D,3 | D,3 | D,3 | D,3 | D,3 | D,3 | D,3 | D,3 |
| 5. | Stūres iekārtas | E,3 | - | - | E,3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Durvju eņģes un slēgmehānismi | 4 |  |  | 4 | - | - |  |  |  |  |
| 7. | Skaņu signālierīces | F,2 | - | - | F,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | un to uzstādīšana | F,3 | - | - | F,3 | - | - |  |  |  |  |
| 8. | Atpakaļskata spoguļi | G,2 | - | - | G,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | un to uzstādīšana | H,3 | - | - | H,3 | - | - |  |  |  |  |
| 9. | Bremžu iekārtas | H,5 | - | - | H,5 | - | - | J,1 | J,1 | J,1 | J,1 |
|  |  | I |  |  | I |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Elektromagnētiskā savietojamība | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12. | Iekšējais aprīkojums | H,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pretaizbraukšanas ierīces/ imobilaizeri / trauksmes signalizācijas ierīces | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Trieciendroša stūres iekārta | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Sēdekļi un to stiprinājumi | K,1 | X | X | K,1 | - | - |  |  |  |  |
| 16. | Ārējie izvirzījumi | H,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ātruma mērīšanas ierīces (spidometri) | L,3 | - | - | L,3 | - | - |  |  |  |  |
| 18. | Obligātās izgatavotāja plāksnītes | M,3 | - | - | M,3 | - | - | M,3 N,3 | M,3 N,3 | M,3 | M,3 |
| 19. | Drošības jostu stiprinājumu vietas | O,1 | X | X | O,1 | - | - |  |  |  |  |
| 20. | Gaismas, gaismas signalizācijas ierīces | P,2 | 2 | 2 | P,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | un to uzstādīšana | P,3 | 3 | 3 | P,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 27. | Jūgkāši (vilkšanas ierīces) | 4 | - | - | 4 | - | - |  |  |  |  |
| 31. | Drošības jostas | Q,2 | X | X | Q,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | un to uzstādīšana | 3 | X | X | 3 | - | - |  |  |  |  |
| 32. | Priekšējā redzamība | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Vadības ierīču identifikācija | R,3 | - | - | R,3 | - | - |  |  |  |  |
| 34. | Priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīces | H,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Priekšējā stikla tīrītāji un apskalotāji | H,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Apsildīšanas ierīces | H,3 | H,3 | H,3 | H,3 | H,3 | H,3 | H,3 | H,3 | H,3 | H,3 |
| 37. | Riteņu aizsargi (dubļu sargi) | H,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Sēdekļu atzveltnes un pagalvji | S,1 | X | X | S,1 | - | - |  |  |  |  |
| 39. | CO2 emisija un degvielas patēriņš | T,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Motora jauda | U,1 | - | - | U,1 | - | - |  |  |  |  |
| 42. | Sānu drošības konstrukcijas |  |  |  |  | C,3 | C,3 |  |  | C,3 | C,3 |
| 44. | Vieglo automobiļu gabarīti un masas | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Stikli, stiklu materiāli | V,2 | - | - | V,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | un to uzstādīšana | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. | Riepas | W,2 | - | - | W,2 | - | - | W,2 | W,2 | - | - |
|  | un to uzstādīšana | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 50. | Mehāniskās sakabes ierīces un to uzstādīšana | Z,2 | - | - | Z¦,2 | - | - | Z,2 | Z,2 | Z,2 | - |
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 52. | Autobusu konstrukcija |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Autobusu virsbūves stiprība |  | Y,1 | Y,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Personu drošība frontālā sadursmē | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Personu drošība sānu sadursmē | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Gājēju aizsardzība | 4 | - | - | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Pārstrādājamība | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Frontālās aizsardzības sistēma | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes:

- Tabula atspoguļo tikai atkāpes no prasībām, kas noteiktas 6.pielikumā un tajā norādīti tikai tie parametri (sastāvdaļas) par kuriem var tikt piemēroti atvieglojumi, veicot atbilstības novērtēšanu individuāli apstiprināmiem transportlīdzekļiem. Ja tabulas ailē ir simbols “-“, tad konkrētās kategorijas transportlīdzekļiem veicot individuālu atbilstības novērtēšanu atvieglojumi nav paredzēti.

- Cipari norāda, kādā veidā var tikt pierādīta konkrētā transportlīdzekļa atbilstība attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

- Burti norāda atvieglojumus, kādi var tikt piemēroti papildus tiem atvieglojumiem, kas minēti 6.pielikumā.

Ciparu nozīme:

- Atbilstība attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām var tikt pierādīta ar šīs sadaļas 1.3.apakšpunktā minēto izgatavotāja apliecinājumu.

- Atbilstība var tikt pierādīta ar sastāvdaļas marķējumu atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

- Atbilstība noteiktajām prasībām tiek pārbaudīta transportlīdzekļa inspicēšanas (pārbaudes) laikā CSDD nozīmētā tehniskās apskates stacijā.

- Prasību izpilde individuāli apstiprināmiem transportlīdzekļiem ir brīvprātīga.

- Prasību izpilde brīvprātīga:

  - vienam automobilim, kas pirms tā reģistrēšanas Latvijā ir bijis tādas fiziskas personas īpašumā, kam Latvijā ir repatrianta statuss. Atvieglojumi var tikt piemēroti tikai tad, ja transportlīdzeklis Latvijā tiek reģistrēts uz tās pašas personas vārda;

  - vienam automobili, ko, beidzoties dienestam ārvalstī, Latvijā ieved ārpus Eiropas Savienības esošā Latvijas Republikas vēstniecībā, pārstāvniecībā un konsulātā strādājis diplomātiem, un par ko tiek iesniegta attiecīga Ārlietu ministrijas izziņa. Atvieglojumi var tikt piemēroti tikai tad, ja transportlīdzeklis Latvijā tiek reģistrēts uz tās pašas personas vārda.

Burtu nozīme:

A	Obligāti veicams I tipa tests, kas nosaka vidējās transportlīdzekļa atgāzu (CO, HC, NOX, HC+NOX un cieto daļiņu) robežvērtības, saskaņā ar 7.pielikuma II sadaļā noteiktajām prasībām. Pārējo tipu testu (II, III, IV, V, VI, un OBD) veikšana nav obligāta.

B	Pieļaujama atbilstība FMVSS 301 vai CMVSS 301 standartu prasībām.

C	Pārbaudes laikā nav obligāti drošības konstrukcijām paredzētā spēka mērījumi, ja ar inspicēšanas metodēm iespējams noteikt, ka konstrukcijas šo slodzi iztur.

D	Numura zīmes vietai jābūt atbilstošai kādam no Latvijas standartā LVS 20:2003 “Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes” noteiktajiem numura zīmju tipiem.

E	Pārbaudes laikā nav obligāta stūres iekārtas pārbaude pie maksimālā transportlīdzekļa ātruma.

F	Pieļaujama nemarķētu skaņu signalizācijas ierīču uzstādīšana. Tomēr, šādos gadījumos skaņas spiediena līmenim atsevišķai signālierīcei jābūt robežās no 105 dB (A) līdz 118 dB (A), bet vismaz 93 dB (A) tad, kad ierīce uzstādīta transportlīdzeklī.

G	Nemarķētu spoguļu uzstādīšana pieļaujama tikai ASV vai Kanādas tirgum izgatavotiem transportlīdzekļiem.

H	Jāatbilst normatīvajā aktā par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem noteiktajām prasībām.

I	Par atbilstības apliecinājumu var tikt atzīts jebkuras Eiropas Kopienas vai Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas dalībvalsts testēšanas laboratorijas protokols, kas apliecina transportlīdzekļa bremžu iekārtas atbilstību tādu nacionālo standartu prasībām, kuru attiecīgā dalībvalsts noteikusi kā līdzvērtīgu direktīvas 71/320/EEK, ietverot grozījumus, ko izdara direktīva 88/194/EEK, prasībām transportlīdzekļu individuālas atbilstības novērtēšanas gadījumos.

J	Izgatavotāja deklarācijā norādāma atsauce uz konkrētu direktīvu vai ANO Noteikumu prasībām, kā arī pievienojama bremžu iekārtas un piekabes atbilstoša dokumentācija (aprēķini, diagrammas, shēmas, u.c.).

O1 un O2 kategoriju transportlīdzekļiem izgatavotāja deklarācijai jābūt pievienotiem bremžu iekārtas un inerces mehānismu pārbaudes protokoliem konkrētajam bremžu iekārtas tipam.

O3 un O4 kategoriju transportlīdzekļiem izgatavotāja deklarācijai jābūt pievienotam tādam bremžu iekārtas aprēķinam, kas būtu sasaistāms (identificējams) ar konkrēto piekabi (transportlīdzekļa tips, bremžu iekārtas tips, masas, gabarīti, VIN, u.c.).

Ja transportlīdzekļa izgatavotājs ir arī bremžu iekārtas izgatavotājs (nevis uzstādītājs), tad pievienojams atsevišķs apliecinājums par to, ka piekabes bremžu kluči vai loki nesatur azbestu.

O2 kategorijas piekabēm- laivu vedējiem, kurām nav uzstādīta darba bremžu iekārta, pilna masa var tikt samazināta līdz 750 kg un tām atbilstības novērtēšana var tikt veikta kā O1 kategorijas piekabēm, ja izpildās abi zemāk minētie nosacījumi:

1. piekabes pašmasa nepārsniedz 500 kg;

2. transportlīdzekļa īpašnieks apliecina (deklarē), ka pārvadājamās laivas masas un piekabes pašmasas summa ekspluatācijas laikā nepārsniegs 750 kg.

Ja O2 un O3 kategoriju, ar pilnu masu līdz 5 000 kg, speciālajām piekabēm un piekabēm - laivu vedējiem nav uzstādīta darba bremžu iekārta vai arī tā neatbilst tehnisko normatīvu prasībām, tās pārbaude tiek veikta CSDD nozīmētā tehniskās apskates stacijā. Šādos gadījumos piekabei jābūt uzstādītai lēngaitas konstrukcijas transportlīdzekļa pazīšanās zīmei, kas atbilst ANO Noteikumu Nr.69 prasībām, un transportlīdzekļa individuālais apstiprinājums tiek piešķirts ar maksimālā ekspluatācijas ātruma ierobežojumu - 40 km/h.

K	Pieļaujama atbilstība FMVSS 202, FMVSS 207, CMVSS 202 vai CMVSS 207 standartu prasībām.

L	Spidometra ātruma skalas iedalījumam jābūt norādītam kilometros stundā (km/h). Pieļaujama arī dublējošā skala jūdzēs stundā (mph).

M	Pieļaujama atbilstība Latvijas standarta LVS 88:1997 „Transportlīdzekļu marķēšana”, 49 CFR §565, 49 CFR§ 566 vai CMVSS 115 standartu prasībām.

N	Pieļaujams nepilns transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN) t.i. VIN ar simbolu skaitu mazāku par 17. Pieļaujams, ka VIN kods var nebūt norādīts arī uz rāmja (jūgstieņa, virsbūves).

O	Pieļaujama atbilstība FMVSS 210 vai CMVSS 210 standartu prasībām.

P	Uzstādītajām gaismas un gaismas signalizācijas ierīcēm jāatbilst direktīvas vai ANO Noteikumu prasībām, t.i. gaismas ierīču skaitam, krāsai, novietojumam, redzamībai, izgaismojumam (gaismas stiprumam), atstarošanās īpašībām pilnībā jāatbilst noteiktajām prasībām.

Saskaņā ar ārvalstu nacionālo standartu prasībām sertificētu un marķētu (piem. DOT, SAE, u.c.) gaismas ierīču uzstādīšana pieļaujama tikai tad, ja tās konstruktīvi nav iespējams aizstāt ar “e” vai “E” marķētām gaismas un gaismas signalizācijas ierīcēm.

Aizliegta tādu gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana, kas nav sertificētas un marķētas.

Nav pieļaujama sarkanu gaismu izstarojošu virzienrādītāju, dzeltenu gaismu izstarojošu priekšējo gabarītlukturu un sarkanas krāsas sānu atstarotāju uzstādīšana.

Ja transportlīdzeklim uzstādīti gāzu lokizlādes galvenie lukturi, tad šiem lukturiem jābūt obligāti aprīkotiem ar lukturu apskalotājiem un automātiskajām lukturu augstuma regulēšanas ierīcēm. Tomēr šī prasība nav obligāta un automātiskās lukturu augstuma regulēšanas ierīcēs var aizstāt ar manuālajām, ja izpildās abi zemāk minētie nosacījumi:

1. tiek iesniegta izgatavotājrūpnīcas vai tās reģionālā pārstāvja apliecinājuma vēstule, kurā norādīts, ka rūpnīcā nav iespējams uzstādīt automātiskās lukturu augstuma regulēšanas ierīcēs;

2. šo lukturu darbība tiek vadīta ar programmas palīdzību, kas ir integrēta transportlīdzekļa kopējās vadības programmā un tādējādi iejaukšanās šajā programmā varētu radīt neparedzamas sekas visā transportlīdzekļa darbībā.

Q	Var būt marķētas saskaņā ar FMVSS 209 vai CMVSS 209 standartu prasībām.

R	Pieļaujama atbilstība FMVSS 101 vai CMVSS 101 standartu prasībām.

S	Pieļaujama atbilstība FMVSS 202 vai CMVSS 202 standartu prasībām.

T	Pieļaujama atbilstība 40 CFR Part 86 vai CMVES (Canadian Motor Vehicle Emission Standard) 1100 prasībām.

U	Pieļaujama atbilstība ISO, SAE un citu atbilstošu standartu prasībām.

V	Var būt marķēti saskaņā ar FMVSS 205 vai CMVSS 205 standartu prasībām.

W	Var būt marķētas saskaņā ar FMVSS 109, FMVSS 119, 49 CFR § 574 vai Kanādas mehānisko transportlīdzekļu riepu drošības noteikumu (Canadian Motor Vehicle Tire Safety Regulations) prasībām.

X	Var tikt piemērotas tikai tās atkāpes, kas noteiktas noteikumos par transportlīdzekļu pārbūvi.

Y	II un III klases vienstāvu autobusiem, ja autobusa pilna masa nepārsniedz 7500 kg, atbilstību noteikumu prasībām var pierādīt ar izgatavotāja deklarāciju vai aprēķiniem.

Z	Pieļaujama atbilstība SAE J 684 prasībām, ja transportlīdzekļa pilna masa nepārsniedz 4540kg (10 000 lb).

Satiksmes ministrs	K.Peters