# 4. daļa

# Iepakojumu un cisternu LIETOŠANAS noteikumi

# 4.1. Nodaļa

# Iepakojumu, ietverot vidējas kravnesības konteineru (IBC) un

# lielo iepakojumu, lietošana

## 4.1.1. Vispārīgi noteikumi PAR bīstamo kravu iepakošanU iepakojumos, ietverot IBC un lielos iepakojumos

Piezīme. Šīs nodaļas vispārīgie noteikumi attiecas uz 2., 6.2. un 7. klases kravu iepakošanu tikai tā, kā norādīts 4.1.6. iedaļā (2. klasei), 4.1.8. iedaļā (6.2. klasei), 4.1.9. iedaļā (7. klasei) un 4.1.4. iedaļas attiecīgajās iepakošanas instrukcijās (P201 un P202 2. klasei un P620, P621, P650, IBC620 un LP621 6.2. klasei).

4.1.1.1. Bīstamās kravas jāiepako iepakojumos, tostarp IBC un lielos iepakojumos, kam jābūt pietiekoši izturīgiem, lai izturētu triecienus un slodzi, kas parasti jāiztur pārvadāšanas laikā, tostarp pārvietošanu no vienas transporta vienības otrā un no transporta vienībām noliktavās, kā arī jebkuru noņemšanu no paliktņa vai izņemšanu no transporta taras, lai pēc tam apstrādātu ar rokām vai mehānismiem. Iepakojumiem, tostarp IBC un lieliem iepakojumiem, jābūt konstruētiem un noslēgtiem tā, lai novērstu jebkurus satura zudumus, kas parastos pārvadāšanas apstākļos var notikt vibrācijas vai temperatūras, mitruma vai spiediena izmaiņu dēļ (piemēram, mainoties augstumam). Iepakojumiem, tostarp IBC un lieliem iepakojumiem, jābūt noslēgtiem saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju. Pārvadāšanas laikā bīstamas vielu atliekas nedrīkst būt pielipušas iepakojuma, IBC un lielo iepakojumu ārpusē. Šos noteikumus atbilstoši piemēro jauniem, atkārtoti lietotiem, atjaunotiem vai pārveidotiem iepakojumiem un jauniem, atkārtoti lietotiem, remontētiem vai pārveidotiem IBC, un jauniem vai atkārtoti lietotiem lielajiem iepakojumiem.

4.1.1.2. Iepakojumu, tostarp IBC un lielo iepakojumu daļas, kas tieši saskaras ar bīstamo kravu, nedrīkst tikt bojātas vai ievērojami pavājināt izturību bīstamo kravu iedarbības dēļ un arī nedrīkst radīt bīstamību, piem., katalizēt reakciju vai reaģēt ar bīstamajām kravām. Vajadzības gadījumā to iekšējā virsma jāpārklāj ar piemērotu iekšējo pārklājumu vai attiecīgi jāapstrādā.

Piezīme. Par plastmasas iepakojumu, tostarp IBC, kas izgatavoti no polietilēna, ķīmisko savietojamību sk. 4.1.1.19. punktu.

4.1.1.3. Ja vien SMGS 2. pielikuma tekstā nav paredzēts citādi, visiem iepakojumiem, tostarp IBC un lieliem iepakojumiem, izņemot iekšējos iepakojumus, jāatbilst konstrukcijas tipam, kas atkarībā no konkrētā gadījuma sekmīgi izturējis pārbaudes saskaņā ar attiecīgās 6.1.5., 6.3.2., 6.5.6. vai 6.6.5. iedaļas prasībām. Iepakojumi, kuriem šī pārbaude nav vajadzīga, minēti 6.1.1.3. punktā.

4.1.1.4. Piepildot iepakojumus, ietverot IBC un lielos iepakojumus, ar šķidrumiem, jāatstāj pietiekošs nepiepildīts tilpums, lai nodrošinātu to, ka pārvadāšanas laikā iespējamas temperatūras izraisītas šķidruma izplešanās dēļ nenotiek ne noplūde, ne arī paliekoša iepakojuma deformācija. Ja vien nav noteiktas īpašas prasības, 55 °C temperatūrā šķidrums nedrīkst pilnībā piepildīt iepakojumu. Taču IBC ir jāatstāj pietiekošs nepiepildīts tilpums, lai 50 °C maksimālajā kravas temperatūrā nodrošinātu, ka IBC nav piepildīts vairāk kā par 98 % no tā ietilpības. Ja nav noteikts citādi, 15 °C iepildīšanas temperatūrā maksimālā pieļaujamā pildījuma pakāpe jānosaka šādi:

a)

| Vielas viršanas temperatūra (viršanas sākuma temperatūra) °C | < 60 | ≥ 60 < 100 | ≥ 100 < 200 | ≥ 200 < 300 | ≥ 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pildījuma pakāpe, % no iepakojuma tilpuma | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |

vai

b) pildījuma pakāpe =  % no iepakojuma tilpuma,

kur  – vidējais tilpuma izplešanās koeficients šķidrumam ar temperatūru no 15 °C līdz 50 °C;

tF – šķidruma vidējā temperatūra uzpildīšanas laikā, C;

,

kur d15 un d50 – šķidruma blīvums attiecīgi 15 °C un 50 °C temperatūrā.

4.1.1.5. Iekšējiem iepakojumiem jābūt iepakotiem ārējos iepakojumos tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos tie nevarētu pārplīst, tos nevarētu pārdurt vai to saturs nevarētu noplūst ārējā iepakojumā. Iekšējie iepakojumi, kas satur šķidrumus, jāiepako ar slēgelementiem uz augšu un jāievieto ārējos iepakojumos atbilstoši novietojuma marķējumam nr. 11, kas noteikts 5.2.1.9. punktā. Tādiem iekšējiem iepakojumiem, ko var viegli saplēst vai pārdurt, kā stikls, porcelāns vai keramika, vai atsevišķi plastmasas materiāli utt., ir jābūt nostiprinātiem ārējos iepakojumos ar amortizācijas materiālu. Nekāda satura noplūde nedrīkst būtiski vājināt amortizācijas materiāla vai ārējā iepakojuma aizsargājošās īpašības.

4.1.1.5.1. Ja kombinētā iepakojuma ārējais iepakojums vai lielais iepakojums ir sekmīgi pārbaudīts ar dažādiem iekšējā iepakojuma tipiem, tad visus iekšējos iepakojumus var izmantot kopā ar ārējo iepakojumu vai lielo iepakojumu. Turklāt, ja saglabājas iepriekšējās iepakojuma aizsargfunkcijas, tad, neveicot iepakojuma papildu pārbaudes, ir atļauts izmantot iekšējo iepakojumu, kuram ir šādas iepakojuma izmaiņas:

a) tāda paša izmēra vai mazāka izmēra iekšējo iepakojumu atļauts izmantot, ja:

– iekšējo iepakojumu konstrukcija ir līdzīga pārbaudīto iekšējo iepakojumu konstrukcijai (piem., tā ir apaļa, taisnstūrveida utt.);

– iekšējo iepakojumu konstrukcijas materiāls (stikls, plastmasa, metāls utt.) iztur tikpat lielus triecienus vai arī lielākus, un tam ir tāda pati krāvumizturība kā sākotnēji pārbaudītajam iekšējam iepakojumam;

– iekšējam iepakojumam ir tāda pati atvere vai tā ir mazāka un līdzīgas konstrukcijas slēgelements (piemēram, uzskrūvējams vāciņš, cieša tapa u.tml.);

– papildu izmantotais amortizācijas materiāls ir pietiekamā daudzumā, lai aizpildītu tukšo telpu un novērstu iekšējā iepakojuma pārvietošanos;

– iekšējais iepakojums ārējā iepakojumā ir novietots tādā pašā virzienā, kādā tas ir pārbaudītajā iepakojumā;

b) var lietot mazāku skaitu pārbaudīto iekšējo iepakojumu vai alternatīvo, iepriekš a) apakšpunktā minēto iekšējo iepakojumu, ja amortizācijas materiāls ir pietiekamā daudzumā, lai aizpildītu tukšumus un novērstu iekšējā iepakojuma ievērojamu pārvietošanos.

4.1.1.6. Bīstamas kravas nedrīkst iepakot kopā ar citu bīstamu kravu vai citu kravu vienā ārējā iepakojumā vai lielos iepakojumos, ja tās bīstami reaģē viena ar otru (sk. 1.2.1. iedaļu).

Piezīme. Jauktās iepakošanas īpašos noteikumus sk. 4.1.10. iedaļā.

4.1.1.7. Samitrinātu vai atšķaidītu vielu iepakojumu slēgelementiem jābūt tādiem, lai pārvadāšanas laikā šķidruma (ūdens, šķīdinātāja vai flegmatizatora) satura procents nepazeminātos zem noteiktās robežas.

4.1.1.7.1. Ja IBC ir aprīkots ar secīgi novietotām divām vai vairākām noslēgšanas ierīcēm, vispirms jānoslēdz vielai tuvākā.

4.1.1.8. Ja pakā var rasties spiediens, saturam izdalot gāzi (temperatūras palielināšanās vai citu iemeslu dēļ), iepakojumu vai IBC var aprīkot ar ventilācijas atveri ar nosacījumu, ka izplūstošā gāze neradīs apdraudējumu, piemēram, sava toksiskuma, uzliesmojamības, izplūdušā daudzuma dēļ un tml.

Ventilācijas ierīce jāierīko, ja vielu sadalīšanās dēļ var rasties bīstams pārspiediens. Ventilācijas atvere jāprojektē tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos, kad iepakojums vai IBC novietots pārvadāšanai paredzētā stāvoklī, nebūtu iespējama šķidruma noplūde vai nepiederīgas vielas iekļūšana iepakojumā.

Piezīme. Gaisa transportā nav atļautas iepakojuma ventilācijas atveres.

4.1.1.8.1. Šķidrumus atļauts iepildīt tikai tādā iekšējā iepakojumā, kas atbilstīgi iztur iekšējo spiedienu, kāds var rasties parastos pārvadāšanas apstākļos.

4.1.1.9. Jauniem, pārveidotiem vai atkārtoti lietotiem iepakojumiem, tostarp IBC un lieliem iepakojumiem, vai atjaunotiem iepakojumiem un remontētiem IBC vai IBC pēc to kārtējās apkopes jāiztur pārbaudes, kas noteiktas attiecīgi 6.1.5., 6.3.2., 6.5.6. vai 6.6.5. iedaļā. Pirms piepildīšanas un nodošanas pārvadāšanai katrs iepakojums, tostarp IBC un lielie iepakojumi, jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas nav korodējis, piesārņots vai ar citiem bojājumiem, un katram IBC jāpārbauda apkalpošanas iekārtu pareiza funkcionēšana. Jebkuru iepakojumu, ietverot IBC, kam, salīdzinot ar apstiprināto konstrukcijas tipu, konstatē kādu stiprības samazināšanās pazīmi, nedrīkst turpmāk lietot vai arī tas ir jāatjauno tā, lai tas varētu izturēt konstrukcijas tipa pārbaudes.

4.1.1.10. Šķidrumi jāiepilda tikai tādos iepakojumos, tostarp IBC, kas spēj izturēt atbilstīgu iekšējo spiedienu, kāds var rasties parastos pārvadāšanas apstākļos. Iepakojumus un IBC, kam marķējumā norādīts hidrauliskās pārbaudes spiediens, kurš noteikts saskaņā ar 6.1.3.1. un 6.5.2.2.1. punktu, var piepildīt tikai ar tādiem šķidrumiem, kam absolūtais tvaika spiediens plus parciālais gaisa spiediens un/vai citu inerto gāzu spiediens ir tāds, ka kopējais manometriskais spiediens 55 °C temperatūrā, kas noteikts, ievērojot maksimālo pieļaujamo pildījuma pakāpi saskaņā ar 4.1.1.4. punktu, un iepildīšanas temperatūras 15 °C, mīnus 100 kPa, nepārsniedz 66,7 % no marķējumā norādītā pārbaudes spiediena.

Metāla IBC, kas paredzēti šķidrumu pārvadāšanai, nedrīkst lietot tādu šķidrumu pārvadāšanai, kam tvaika spiediens 55 °C temperatūrā ir lielāks nekā 130 kPa (1,3 bar).

1. piezīme. Ķīmiski tīriem šķidrumiem informācijas par absolūto tvaika spiedienu iegūšanai jāizmanto zinātniski tehniskā literatūra.

2. piezīme. Dietilēterim nepieciešamais minimālais pārbaudes spiediens saskaņā ar 6.1.5.5.5. punktu ir 250 kPa.

4.1.1.11. Tukšiem neiztīrītiem iepakojumiem, tostarp IBC un lieliem iepakojumiem, kuros bijusi bīstama viela, piemēro tās pašas prasības, kādas piepildītiem iepakojumiem.

4.1.1.12. Visiem 6.1. nodaļā norādītajiem iepakojumiem, kas paredzēti šķidrumiem, jāiztur atbilstoša hermētiskuma pārbaude saskaņā ar 6.1.5.4.3. punkta prasībām:

a) pirms tos pirmoreiz izmanto pārvadāšanai;

b) pēc katra iepakojuma pārveidošanas vai atjaunošanas, pirms to atkārtoti izmanto pārvadāšanai;

Šajā pārbaudē iepakojumam nav jābūt aprīkotam ar slēgelementiem. Saliktā iepakojuma iekšējo tvertni var pārbaudīt bez ārējā iepakojuma, ja tas neietekmē pārbaudes rezultātus. Šāda pārbaude nav nepieciešama:

– kombinēto iepakojumu un lielo iepakojumu iekšējiem iepakojumiem;

– salikto iepakojumu (stikla, porcelāna vai keramikas) iekšējām tvertnēm, kas saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunktu marķētas ar simbolu “SMGS/RID/ADR”;

– plānsieniņu metāla iepakojumiem, kas saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunktu marķēti ar simbolu “SMGS/RID/ADR”.

4.1.1.13. Iepakojumiem, tostarp IBC, ko izmanto tādām cietvielām, kuras pārvadāšanas laikā var kļūt šķidras attiecīgās temperatūrās, jāspēj saturēt vielu arī šķidrā stāvoklī.

4.1.1.14. Iepakojumiem, tostarp IBC, ko izmanto pulverveida vai granulētām vielām, jābūt drošiem pret izbiršanu vai arī tie jāaprīko ar starpliku.

4.1.1.15. Ja kompetentā iestāde nav noteikusi citādi, plastmasas mucām un transportkannām, stingras plastmasas IBC un saliktu IBC ar plastmasas iekšējām tvertnēm lietošanas laiks, kas atļauts bīstamo vielu pārvadāšanai, ir pieci gadi no tvertņu izgatavošanas dienas, izņemot gadījumus, kad pārvadājamās vielas īpašību dēļ ir noteikts īsāks lietošanas laiks.

4.1.1.16. Iepakojumus, tostarp IBC un lielos iepakojumus, kas marķēti saskaņā ar 6.1.3. iedaļu, 6.2.5.8. un 6.2.5.9. punktu, 6.3.1., 6.5.2. vai 6.6.3. iedaļu, bet kas ir apstiprināti valstī, kura nav SMGS dalībvalsts, tomēr var lietot pārvadāšanai saskaņā ar SMGS 2. pielikuma prasībām.

4.1.1.17. Sprādzienbīstamas vielas, pašreaģējošas vielas un organiski peroksīdi

Ja SMGS 2. pielikumā nav iekļauts īpašs noteikums, iepakojumiem, tostarp IBC un lieliem iepakojumiem, ko lieto 1. klases kravām, 4.1. klases pašreaģējošām vielām un 5.2. klases organiskajiem peroksīdiem, jāatbilst II iepakošanas grupas prasībām.

4.1.1.18. Glābšanas iepakojumu izmantošana

4.1.1.18.1. Bojātas vai nehermētiskas pakas vai izbirušas, vai noplūdušas bīstamās kravas atļauts pārvadāt glābšanas iepakojumos (sk. 6.1.5.1.11. punktu). Tāpat atļauts izmantot atbilstoša tipa un izturības līmeņa lielāka izmēra iepakojumu atbilstīgi 4.1.1.18.2. un 4.1.1.18.3. punkta nosacījumiem.

4.1.1.18.2. Jāveic atbilstoši pasākumi, lai novērstu pārmērīgu bojāto vai nehermētisko paku pārvietošanos glābšanas iepakojumā. Ja glābšanas iepakojumā ir šķidrums, iepakojumā jāievieto pietiekams daudzums inerta absorbējoša materiāla, lai uzsūktu visu iztecējušo šķidrumu.

4.1.1.18.3. Jāveic atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu, ka bīstami nepalielinās spiediens.

4.1.1.19. Ķīmiskās savietojamības pārbaude plastmasas iepakojumiem, tostarp IBC, pielīdzinot iepildāmās vielas standarta šķidrumiem

4.1.1.19.1. Darbības joma

Polietilēna iepakojumiem, kas norādīti 6.1.5.2.6. punktā, un polietilēna 6.5.6.3.5. punktā norādītajiem IBC ķīmisko savietojamību ar saturu pārbauda, izmantojot standarta šķidrumus, kuri tiek pielīdzināti atbilstošām procedūrām, kas noteiktas 4.1.1.19.3. līdz 4.1.1.19.5. punktā, un, izmantojot sarakstu 4.1.1.19.6. punkta tabulā, ja vien konkrētie konstrukcijas tipi ir pārbaudīti ar šiem standarta šķidrumiem saskaņā ar 6.1.5. vai 6.5.6. iedaļu un, ņemot vērā 6.1.6. iedaļu, un tad, ja 4.1.1.19.2. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti. Ja pielīdzināšana saskaņā ar šo punktu nav iespējama, par ķīmisko savietojamību jāpārliecinās, pārbaudot konstrukcijas tipu saskaņā ar 6.1.5.2.5. punktu vai veicot laboratorijas pārbaudes iepakojumiem saskaņā ar 6.1.5.2.7. punktu un IBC – saskaņā ar attiecīgi 6.5.6.3.3. vai 6.5.6.3.6. punktu.

Piezīme. Neatkarīgi no šā punkta noteikumiem, uz iepakojumu, tostarp uz IBC, izmantošanu īpašai iepildāmajai vielai attiecas 3.2. nodaļas A tabulā un iepakošanas instrukcijas 4.1. nodaļā norādītie ierobežojumi.

4.1.1.19.2. Nosacījumi

Iepildāmo vielu blīvums nedrīkst pārsniegt blīvumu, kāds lietots nosakot augstumu kritiena pārbaudei saskaņā ar 6.1.5.3.5 vai 6.5.6.9.4. punktu, un, nosakot masu krāvuma pārbaudei, kas veikta saskaņā ar 6.1.5.6. punktu vai attiecīgi, ja nepieciešams, saskaņā ar 6.5.6.6. punktu ar pielīdzināto standarta šķidrumu(-iem). Iepildāmo vielu tvaika spiediens 50 °C vai 55 °C temperatūrā nedrīkst pārsniegt spiedienu, kāds lietots ar pielīdzināto standarta šķidrumu(-iem), nosakot spiedienu hidrauliskai pārbaudei saskaņā ar 6.1.5.5.4. vai 6.5.6.8.4.2. punktu. Ja minētās iepildāmās vielas pielīdzina standarta šķidrumu kombinācijai, attiecīgās iepildāmo vielu vērtības nedrīkst pārsniegt minimālās vērtības, kas iegūtas, ievērojot izmantoto pielīdzināto standarta šķidrumu kritiena augstumu, krāvuma masas un hidrauliskās pārbaudes.

Piemērs. Benzoilhlorīds, ANO nr. 1736 ir pielīdzināts standarta šķidrumu kombinācijai “ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums”. Tā tvaika spiediens 50 °C temperatūrā ir 0,34 kPa un blīvums apmēram 1200 kg/m3. Plastmasas mucu un transportkannu konstrukcijas tipa pārbaudi bieži veic minimālajā noteiktajā pārbaudes līmenī. Praktiski tas nozīmē, ka krāvuma pārbaudi parasti veic ar slodzēm, kas aprēķinātas, ņemot vērā tikai “ogļūdeņražu maisījuma” blīvumu 1000 кg/m3 un “mitrinošā šķīduma” blīvumu 1200 кg/m3 (sk. standarta šķidrumu definīciju 6.1.6. iedaļā). Tāpēc šādu pārbaudīto konstrukcijas tipu ķīmiskā savietojamība netiktu pārbaudīta benzoilhlorīdam, jo konstrukcijas tipa pārbaudes līmenis ar standarta šķidrumu “ogļūdeņražu maisījums” izmantošanu nebūtu atbilstošs. (Tā kā vairumā gadījumu pārbaudēs pielietotais hidrauliskais spiediens nav mazāks kā 100 kPa, benzoilhlorīda tvaika spiedienu lielums tiks ņemts vērā šādā pārbaudes līmenī atbilstīgi 4.1.1.10. punktam.)

Visas iepildāmās vielas, kas var būt šķīdums, maisījums vai preparāts, sastāvdaļas, piemēram, mitrinoši komponenti mazgāšanas un dezinficējošos līdzekļos neatkarīgi no tā, vai tie ir bīstami vai nav, jāiekļauj standarta šķidrumu pielīdzināšanas procedūrā.

4.1.1.19.3. Standarta šķidrumu pielīdzināšanas procedūra

Lai pielīdzinātu iepildāmās vielas 4.1.1.19.6. tabulā uzskaitītajām vielām vai vielu grupām, rīkojas šādi (sk. arī shēmu 4.1.1.19.1. attēlā):

a) klasificē iepildāmo vielu saskaņā ar 2. daļas procedūrām un kritērijiem (ANO numura un iepakošanas grupas noteikšana);

b) 4.1.1.19.6. tabulas 1. slejā nosaka atbilstošo ANO numuru, ja tāds ir norādīts;

c) ja šim ANO numuram ir vairāki ieraksti, ievērojot informāciju, kas sniegta 2.a, 2.b un 4. slejā, izvēlas rindu, kas atbilst iepakošanas grupai, koncentrācijai, uzliesmošanas temperatūrai, nekaitīgām sastāvdaļām utt.

Ja tas nav iespējams, iepakojumu ķīmisko savietojamību pārbauda saskaņā ar 6.1.5.2.5. vai 6.1.5.2.7. punktu un IBC – saskaņā ar 6.5.6.3.3. vai 6.5.6.3.6. punktu (taču attiecībā uz ūdens šķīdumiem sk. 4.1.1.19.4. punktu);

d) ja iepildāmās vielas ANO numurs un iepakošanas grupa, ko nosaka saskaņā ar a) apakšpunktu, nav iekļauti pielīdzināšanas sarakstā, tad iepakojumiem ķīmiskā savietojamība jāpierāda saskaņā ar 6.1.5.2.5. vai 6.1.5.2.7. punktu un IBC – saskaņā ar 6.5.6.3.3. vai 6.5.6.3.6. punktu;

e) piemēro “kopējo ierakstu noteikumu”, kas izklāstīts 4.1.1.19.5. punktā, ja tas norādīts izvēlētās rindas 5. slejā;

f) ņemot vērā 4.1.1.19.1. un 4.1.1.19.2. punktu, iepildāmās vielas ķīmisko savietojamību var uzskatīt par pārbaudītu, ja standarta šķidrums vai standarta šķidrumu kombinācija ir norādīta 5. slejā un konstrukcijas tips ir apstiprināts minētajam standarta šķidrumam(-iem).

4.1.1.19.1. attēls. Shēma iepildāmo vielu pielīdzināšanai standarta šķidrumiem

Vielas klasifikācija saskaņā ar SMGS 2. pielikuma 2. daļu ANO numura un iepakošanas grupas noteikšanai

Nepieciešamas papildu pārbaudes (sk. 4.1.1.19.1. punktu)

Vai ANO numurs un iepakošanas grupa ir iekļauta pielīdzināšanas sarakstā?

Vai vielas vai vielu grupas nosaukums ir iekļauts pielīdzināšanas sarakstā?

Vai pielīdzināšanas sarakstā ir norādīts standarta šķidrums vai standarta šķidrumu kombinācija?

Ķīmisko savietojamību var uzskatīt par pārbaudītu, ja attiecīgā tipa iepakojums/IBC konstrukcijas tips ir pārbaudīts ar norādīto standarta šķidrumu(-iem), tas var būt piemērots arī ūdens šķīdumiem

Turpinājumu sk. shēmā “kopējo ierakstu noteikums”

Nē

Nē

Nē

Jā

Jā

Jā

4.1.1.19.4. Ūdens šķīdumi

Vielu un vielu grupu ūdens šķīdumus, kas pielīdzināti noteiktam(-iem) standarta šķidrumam(-iem) saskaņā ar 4.1.1.19.3. punktu, arī var pielīdzināt minētājam standarta šķidrumam(-iem), nodrošinot, ka ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) ūdens šķīdumam saskaņā ar 2.1.3.3. punkta kritērijiem var piešķirt to pašu ANO numuru, kas ir sarakstā uzskaitītajai vielai, un

b) ūdens šķīduma nosaukums nav īpaši norādīts citā veidā pielīdzināšanas saraksta 4.1.1.19.6. punktā, un

c) bīstamā viela un atšķaidīšanai izmantotais ūdens savstarpēji ķīmiski nereaģē.

Piemērs. ANO nr. 1120, terc-butanola šķīdums ūdenī:

- – ķīmiski tīram terc-butanolam pielīdzināšanas sarakstā noteikts standartšķidrums “etiķskābe”;

- – terc-butanola šķīdumu ūdenī saskaņā ar 2.1.3.3. punktu var klasificēt atbilstīgi ierakstam ANO nr. 1120, BUTANOLI, jo terc-butanola šķīdums ūdenī neatšķiras no ķīmiski tīru vielu ierakstiem attiecībā uz klasi, iepakošanas grupu(-ām) un fizikālo stāvokli. Turklāt ieraksts “1120, BUTANOLI” neattiecas vienīgi uz ķīmiski tīrām vielām, un šo vielu ūdens šķīdumu nosaukumi nav citā veidā īpaši pieminēti 3.2. nodaļas A tabulā un pielīdzināšanas sarakstā.

- – ANO nr. 1120, BUTANOLI nereaģē ar ūdeni parastos pārvadāšanas apstākļos.

Tāpēc ANO nr. 1120, terc-butanola šķīdumam ūdenī var noteikt standarta šķidrumu “etiķskābe”

4.1.1.19.5. Kopējo ierakstu noteikums

Lai pielīdzinātu iepildāmās vielas standarta šķidrumiem, kuriem 5. slejā ir norāde “kopējo ierakstu noteikums”, jāveic šādi soļi un jāizpilda šādi nosacījumi (sk. arī shēmu 4.1.1.19.2. attēlā):

a) veic pielīdzināšanas procedūru katrai šķīduma, maisījuma vai preparāta bīstamajai sastāvdaļai saskaņā ar 4.1.1.19.3. punktu, ņemot vērā 4.1.1.19.2. punkta nosacījumus. Ja ir vispārējs ieraksts, var neņemt vērā sastāvdaļas, kuras nebojā augsta blīvuma polietilēnu (piem., cieti pigmenti, kas attiecināti uz ANO nr. 1263, KRĀSA vai LAKU UN KRĀSU MATERIĀLS);

b) šķīdumu, maisījumu vai preparātu nevar pielīdzināt standarta šķidrumam, ja:

– vienas vai vairāku bīstamo sastāvdaļu ANO numurs un iepakošanas grupa nav iekļauta pielīdzināšanas sarakstā vai

– vienai vai vairākām sastāvdaļām pielīdzināšanas saraksta 5. slejā ir norādīts “kopējo ierakstu noteikums”, vai

– (izņemot ANO nr. 2059, NITROCELULOZES ŠĶĪDUMS, UZLIESMOJOŠS) vienas vai vairāku tā bīstamo sastāvdaļu klasifikācijas kods atšķiras no šķīduma, maisījuma vai preparāta koda;

c) ja pielīdzināšanas sarakstā ir uzskaitītas visas bīstamās sastāvdaļas un to klasifikācijas kodi atbilst paša šķīduma, maisījuma vai preparāta klasifikācijas kodam, un visas bīstamās sastāvdaļas ir pielīdzinātas vienam un tam pašam standarta šķidrumam vai standarta šķidrumu kombinācijai 5. slejā, šķīduma, maisījuma vai preparāta ķīmisko savietojamību var uzskatīt par pārbaudītu, ņemot vērā 4.1.1.19.1. un 4.1.1.19.2. punktu;

d) ja pielīdzināšanas sarakstā ir uzskaitītas visas bīstamās sastāvdaļas un to klasifikācijas kodi atbilst paša šķīduma, maisījuma vai preparāta klasifikācijas kodam, bet 5. slejā ir norādīti dažādi standarta šķidrumi, ķīmisko savietojamību var, ņemot vērā 4.1.1.19.1. un 4.1.1.19.2. punktu, uzskatīt par pārbaudītu tikai attiecībā uz šādām standarta šķidrumu kombinācijām:

– ūdens/slāpekļskābe (55 %), izņemot tādas neorganiskās skābes ar klasifikācijas kodu C1, kam noteikts standarta šķidrums “ūdens”;

– ūdens/mitrinošs šķīdums;

– ūdens/etiķskābe;

– ūdens/ogļūdeņražu maisījums;

– ūdens/n-butilacetāts – ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums.

e) šajā noteikumā ķīmisko savietojamību neuzskata par pārbaudītu citām standarta šķidrumu kombinācijām, bet tikai tām, kas noteiktas d) apakšpunktā, un visos gadījumos, kas noteikti b) apakšpunktā. Šādos gadījumos ķīmiskā savietojamība jāpārbauda, izmantojot citus līdzekļus (sk. 4.1.1.19.3. punkta d) apakšpunktu).

1. piemērs. ANO nr. 1940, TIOGLIKOLSKĀBES (50 %) un ANO nr. 2531, STABILIZĒTAS METAKRILSKĀBES (50 %) maisījums; maisījuma klasifikācija – ANO nr. 3265, KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, SKĀBS, ORGANISKS, C.N.P.

- – Gan sastāvdaļu ANO numurs, gan maisījuma ANO numurs ir iekļauti pielīdzināšanas sarakstā;

- – Gan sastāvdaļām, gan maisījumam ir viens un tas pats klasifikācijas kods –  C3;

- – ANO nr. 1940, TIOGLIKOLSKĀBE ir pielīdzināta standarta šķidrumam “etiķskābe” un ANO nr. 2531, STABILIZĒTA METAKRILSKĀBE ir pielīdzināta standarta šķidrumam “n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums”. Saskaņā ar d) apakšpunktu šī nav pieļaujamā standarta šķidrumu kombinācija. Maisījuma ķīmiskā savietojamība jāpārbauda, izmantojot citus līdzekļus.

2. piemērs. ANO nr. 1793, IZOPROPILFOSFĀTSKĀBE (50 %) un ANO nr. 1803, ŠĶIDRAS FENOLSULFOSKĀBES (50 %) maisījums; maisījuma klasifikācija – ANO nr. 3265, KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, SKĀBS, ORGANISKS, C.N.P.

- – Gan sastāvdaļu ANO numurs, gan maisījuma ANO numurs ir iekļauti pielīdzināšanas sarakstā;

- – Gan sastāvdaļām, gan maisījumam ir viens un tas pats klasifikācijas kods –  C3;

- – ANO nr. 1793, IZOPROPILFOSFĀTSKĀBE ir pielīdzināts standarta šķidrumam “mitrinošs šķīdums” un ANO nr. 1803, FENOLSULFOSKĀBE, ŠĶIDRA, ir pielīdzināta standarta šķidrumam “ūdens”. Saskaņā ar d) apakšpunktu tā ir viena no pieļaujamajām standarta šķidrumu kombinācijām. Tāpēc šā maisījuma ķīmisko savietojamību var uzskatīt par pārbaudītu, ja iepakojuma konstrukcijas tips ir apstiprināts standarta šķidrumiem “mitrinošs šķīdums” un “ūdens”.

4.1.1.19.2. attēls. “Kopējo ierakstu noteikumu” shēma

Vai pielīdzināšanas

sarakstā ir iekļauti ieraksti

par visām šķīduma,

maisījuma vai preparāta sastāvdaļām?

Atsevišķi ieraksti, kopēji ieraksti, šķīdumi, maisījumi un preparāti ar norādi “kopējo ierakstu noteikums” pielīdzināšanas sarakstā

Vai visām sastāvdaļām

ir tas pats klasifikācijas kods, kāds ir šķīdumam, maisījumam vai preparātam?

Vai visas sastāvdaļas ir pielīdzinātas vienam un tam pašam standarta šķidrumam vai standarta šķidrumu kombinācijai?

Vai visas

sastāvdaļas

atsevišķi vai kopā ir

pielīdzinātas vienai no šādām standarta šķidrumu

kombinācijām?

Nepieciešamas papildu pārbaudes

Ķīmisko savietojamību var uzskatīt par pierādītu, ja attiecīgā tipa iepakojums/IBC konstrukcijas tips ir pārbaudīts ar norādīto standarta šķidrumu(-iem).

Nē

Nē

Nē

Nē

Jā

Jā

Jā

Jā

Pieļaujamās standarta šķidrumu kombinācijas:

- – ūdens/slāpekļskābe (55 %), izņemot tādas neorganiskās skābes ar klasifikācijas kodu C1, kam noteikts standarta šķidrums “ūdens”;

- – ūdens/mitrinošs šķīdums;

- – ūdens/etiķskābe;

- – ūdens/ogļūdeņražu maisījums;

- – ūdens/n-butilacetāts – ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums.

4.1.1.19.6. Pielīdzināšanas saraksts

Turpmāk iekļautajā tabulā (pielīdzināšanas sarakstā) bīstamās vielas ir uzskaitītas pēc kārtas to ANO numuru secībā. Parasti katra rinda paredzēta vienai bīstamai vielai, atsevišķam ierakstam vai kopējam ierakstam, uz ko attiecas konkrēts ANO numurs. Taču vienam un tam pašam ANO numuram var tikt izmantotas vairākas secīgas rindas, ja vielām ar vienu un to pašu ANO numuru ir dažādi nosaukumi (piem., vielu grupas daži izomēri), atšķirīgas ķīmiskās īpašības, atšķirīgas fizikālās īpašības un/vai atšķirīgi pārvadāšanas nosacījumi. Šādos gadījumos atsevišķais ieraksts vai kopējais ieraksts īpašajā iepakošanas grupā ir pēdējā rindā no vairākām secīgām rindām.

Lai noteiktu vielu šā punkta izpratnē, izmanto 4.1.1.19.6. tabulas 1. līdz 4. sleju, kurai struktūra ir līdzīga 3.2. nodaļas A tabulai. Pēdējā slejā norādīts standarta šķidrums(-i), kuram var pielīdzināt attiecīgo vielu.

Paskaidrojošas piezīmes katrai slejai

1. sleja. ANO nr.

Šajā slejā norāda ANO numuru:

- – bīstamajai vielai, ja vielai piešķirts savs atsevišķs ANO numurs, vai

- – kopējam ierakstam, uz kuru saskaņā ar 2. daļas kritērijiem (“lēmumu pieņemšanas shēmām”) ir attiecinātas bīstamas vielas, kuru konkrētais nosaukums nav minēts.

2.a sleja. Oficiālais kravas nosaukums vai tehniskais nosaukums

Šajā slejā norādīts pašas vielas nosaukums, atsevišķā ieraksta nosaukums, kas var attiekties uz vairākiem izomēriem, vai kopējā ieraksta nosaukums.

Norādītais nosaukums var atšķirties no attiecīgā oficiālā kravas nosaukuma.

2.b sleja. Piezīme

Šī sleja ietver aprakstošu tekstu, lai izskaidrotu ieraksta darbības jomu gadījumos, ja vielas klasifikācija, pārvadāšanas nosacījumi un/vai ķīmiskā savietojamība var būt mainīgi.

3.a sleja. Klase

Šajā slejā norādīts numurs klasei, kuras nosaukums attiecas uz šo bīstamo vielu. Klases numuru piešķir saskaņā ar 2. daļas procedūrām un kritērijiem.

3.b sleja. Klasifikācijas kods

Šajā slejā norādīts bīstamās vielas klasifikācijas kods saskaņā ar 2. daļas procedūrām un kritērijiem.

4. sleja. Iepakošanas grupa

Šajā slejā norādīts bīstamajai vielai piešķirtais(-ie) iepakošanas grupas numurs(-i) (I, II vai III). Dažām vielām iepakošanas grupu nepiešķir.

5. sleja. Standarta šķidrums

Šajā slejā norādīts standarta šķidrums vai standarta šķidrumu kombinācija, kam vielu var pielīdzināt, vai iekļauta atsauce uz 4.1.1.19.5. punkta kopējo ierakstu noteikumu.

4.1.1.19.6. tabula. Pielīdzināšanas saraksts

| ANO nr. | Oficiālais kravas nosaukums vai tehniskais nosaukums | Piezīme | Klase | Klasifikācijas kods | Iepakošanas grupa | Standarta šķidrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2. | 3.1.2. | 2.2. | 2.2. | 2.1.1.3. |  |
| 1. | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4. | 5. |
| 1090 | Acetons |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums. |
|  |  |  |  |  |  | Piezīme – piemēro tikai tad, ja ir pierādīts, ka vielas caurlaidība iepakojumam, kas paredzēts pārvadāšanai, ir pieļaujamajā līmenī |
| 1093 | Akrilnitrils, |  | 3. | FT1 | I | n-butilacetāts/ |
|  | stabilizēts |  |  |  |  | ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1104 | Amilacetāti | tīri izomēri un | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ |
|  |  | izomēru maisījums |  |  |  | ar n-butilacetātu piesātināts |
|  |  |  |  |  |  | mitrinošs šķīdums |
| 1105 | Pentanoli | tīri izomēri un | 3. | F1 | II, III | n-butilacetāts/ |
|  |  | izomēru maisījums |  |  |  | ar n-butilacetātu piesātināts |
|  |  |  |  |  |  | mitrinošs šķīdums |
| 1106 | Amilamīni | tīri izomēri un | 3. | FC | II, III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
|  |  | izomēru maisījums |  |  |  |  |
| 1109 | Amilformiāti | tīri izomēri un | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ |
|  |  | izomēru maisījums |  |  |  | ar n-butilacetātu piesātināts |
|  |  |  |  |  |  | mitrinošs šķīdums |
| 1120 | Butanoli | tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | II, III | etiķskābe |
| 1123 | Butilacetāti | tīri izomēri un | 3. | F1 | II, III | n-butilacetāts/ |
|  |  | izomēru maisījums |  |  |  | ar n-butilacetātu piesātināts |
|  |  |  |  |  |  | mitrinošs šķīdums |
| 1125 | n-butilamīns |  | 3. | FC | II | ogļūdeņražu maisījums un |
|  |  |  |  |  |  | mitrinošs šķīdums |
| 1128 | n-butilformiāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ |
|  |  |  |  |  |  | ar n-butilacetātu piesātināts |
|  |  |  |  |  |  | mitrinošs šķīdums |
| 1129 | Sviestskābes aldehīds |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 1133 | Līmes | satur viegli | 3. | F1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
|  |  | uzliesmojošu |  |  |  |  |
|  |  | šķidrumu |  |  |  |  |
| 1139 | Šķīdums pārklājumu uznešanai | satur rūpnieciskiem vai citiem mērķiem izmantojamas vielas virsmu apstrādei vai pārklāšanai, piemēram, saistviela zem transportlīdzekļa pārklājuma, kannas vai mucas oderējums | 3. | F1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1145 | Cikloheksāns |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 1146 | Ciklopentāns |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 1153 | Etilēnglikola dietilēteris |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 1154 | Dietilamīns |  | 3. | FC | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1158 | Diizopropilamīns |  | 3. | FC | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1160 | Dimetilamīna šķīdums ūdenī |  | 3. | FC | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1165 | Dioksāns |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 1169 | Ekstrakti, aromātiski, šķidri |  | 3. | F1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1170 | Etilspirts vai etilspirta šķīdums | ūdens šķīdums | 3. | F1 | II, III | etiķskābe |
| 1171 | Etilēnglikola monoetilēteris |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 1172 | Etilēnglikola monoetilētera acetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 1173 | Etilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1177 | 2-etilbutilacetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1178 | 2-etilsviestskābes aldehīds |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 1180 | Etilbutirāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1188 | Etilēnglikola monoetilēteris |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 1189 | Etilēnglikola monoetilētera acetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 1190 | Etilformiāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1191 | Oktilaldehīds | tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 1192 | Etillaktāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1195 | Etilpropionāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1197 | Ekstrakti, aromatizējoši, šķidri |  | 3. | F1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1198 | Formaldehīda šķīdums, uzliesmojošs | ūdens šķīdums, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 60 °C | 3. | FC | III | etiķskābe |
| 1202 | Dīzeļdegviela | atbilst standartam EN 590:2004 vai ar uzliesmošanas temperatūru, kas nepārsniedz 100 °C | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 1202 | Gāzeļļa | uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 100 °C | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 1202 | Apkures degviela, vieglā | viegls | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 1202 | Apkures degviela, vieglā | atbilst standartam EN 590:2004 vai ar uzliesmošanas temperatūru, kas nepārsniedz 100 °C | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 1203 | Motoru degviela vai benzīns |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 1206 | Heptāni | tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 1207 | Heksaldehīds | n-heksaldehīds | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 1208 | Heksāni | tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 1210 | Tipogrāfijas krāsa vai ar tipogrāfijas krāsu saistīts materiāls | uzliesmojoša, satur tipogrāfijas krāsu atšķaidošu vai reducējošu sastāvdaļu | 3. | F1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1212 | Izobutanols |  | 3. | F1 | III | etiķskābe |
| 1213 | Izobutilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1214 | Izobutilamīns |  | 3. | FC | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1216 | Izooktēni | tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 1219 | Izopropanols |  | 3. | F1 | II | etiķskābe |
| 1220 | Izopropilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1221 | Izopropilamīns |  | 3. | FC | I | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1223 | Petroleja |  | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 1224 | 3,3-dimetil-2-butanons |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 1224 | Ketoni, šķidri, c.n.p. |  | 3. | F1 | II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1230 | Metanols |  | 3. | FT1 | II | etiķskābe |
| 1231 | Metilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1233 | Metilamilacetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1235 | Metilamīns, ūdens šķīdums |  | 3. | FC | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1237 | Metilbutirāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1247 | Metilmetakrilāta monomērs, stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1248 | Metilpropionāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1262 | Oktāni | tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 1263 | Krāsa vai ar krāsu saistīts materiāls | ietverot krāsu, glazūru, emalju, kodni, šellaku, laku, politūru, šķidru pildvielu un šķidru glazūras pamatu vai ietverot krāsu atšķaidošu vai reducējošu sastāvdaļu | 3. | F1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1265 | Pentāni | n-pentāns | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 1266 | Parfimērijas izstrādājumi | ar uzliesmojošiem šķīdinātājiem | 3. | F1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1268 | Akmeņogļu nafta | tvaika spiediens 50 °C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 1268 | Naftas destilāti, c.n.p., vai naftas produkti, c.n.p. |  | 3. | F1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1274 | n-propanols |  | 3. | F1 | II, III | etiķskābe |
| 1275 | Propionaldehīds |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 1276 | n-propilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1277 | Propilamīns | n-propilamīns | 3. | FC | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1281 | Propilformiāti | tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1282 | Piridīns |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 1286 | Kolofonija eļļa |  | 3. | F1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1287 | Kaučuka šķīdums |  | 3. | F1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1296 | Trietilamīns |  | 3. | FC | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1297 | Trimetilamīns, ūdens šķīdums | ne vairāk kā 50 masas % trimetilamīna | 3. | FC | I, II, III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1301 | Vinilacetāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1306 | Koksnes aizsardzības līdzekļi, šķidri |  | 3. | F1 | II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1547 | Anilīns |  | 6.1. | T1 | II | etiķskābe |
| 1590 | Dihloranilīni, šķidri | tīri izomēri un izomēru maisījums | 6.1. | T1 | II | etiķskābe |
| 1602 | Krāsviela, šķidra, toksiska, c.n.p., vai krāsvielu starpprodukts, šķidrs, toksisks, c.n.p. |  | 6.1. | T1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1604 | Etilēndiamīns |  | 8. | CF1 | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1715 | Etiķskābes anhidrīds |  | 8. | CF1 | II | etiķskābe |
| 1717 | Acetilhlorīds |  | 3. | FC | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1718 | Butilskābes fosfāts |  | 8. | C3 | III | mitrinošs šķīdums |
| 1719 | Sērūdeņradis | ūdens šķīdums | 8. | C5 | III | etiķskābe |
| 1719 | Kodīgo sārmu šķidrums, c.n.p. | neorganisks | 8. | C5 | II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1730 | Antimona pentahlorīds, šķidrs | tīrs | 8. | C1 | II | ūdens |
| 1736 | Benzoilhlorīds |  | 8. | C3 | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1750 | Hloretiķskābes šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | TC1 | II | etiķskābe |
| 1750 | Hloretiķskābes šķīdums | monohloretiķskābes un dihloretiķskābes maisījums | 6.1. | TC1 | II | etiķskābe |
| 1752 | Hloracetilhlorīds |  | 6.1. | TC1 | I | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1755 | Hromskābes šķīdums | ūdens šķīdums ar ne vairāk kā 30 % hromskābes | 8. | C1 | II, III | slāpekļskābe |
| 1760 | Ciānamīds | ūdens šķīdums ar ne vairāk kā 50 % ciānamīda | 8. | C9 | II | ūdens |
| 1760 | O,O-dietil-ditiofosforskābe |  | 8. | C9 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1760 | O,O-diizopropil-ditiofosforskābe |  | 8. | C9 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1760 | O,O-di-n-propil-ditiofosforskābe |  | 8. | C9 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1760 | Korozīvs šķidrums, c.n.p. | uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 60 °C | 8. | C9 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1761 | Kuprietilēndiamīna šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | CT1 | II, III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1764 | Dihloretiķskābe |  | 8. | C3 | II | etiķskābe |
| 1775 | Fluorborskābe | ūdens šķīdums ar ne vairāk kā 50 % fluorborskābes | 8. | C1 | II | ūdens |
| 1778 | Fluorsilīcijskābe |  | 8. | C1 | II | ūdens |
| 1779 | Skudrskābe, kas satur vairāk nekā 85 masas % skābes |  | 8. | C3 | II | etiķskābe |
| 1783 | Heksametilēndiamīna šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C7 | II, III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 1787 | Jodūdeņražskābe | ūdens šķīdums | 8. | C1 | II, III | ūdens |
| 1788 | Bromūdeņražskābe | ūdens šķīdums | 8. | C1 | II, III | ūdens |
| 1789 | Hlorūdeņražskābe | ūdens šķīdums ar ne vairāk kā 38 % skābes | 8. | C1 | II, III | ūdens |
| 1790 | Fluorūdeņražskābe | ar ne vairāk kā 60 % fluorūdeņražskābes | 8. | CT1 | II | ūdens atļautais izmantošanas laiks nav ilgāks par 2 gadiem |
| 1791 | Hipohlorīta šķīdums | ūdens šķīdums, kas satur tādus mitrinātājus, kādi parasti ir tirgū | 8. | C9 | II, III | slāpekļskābe un mitrinošs šķīdums * |
| 1791 | Hipohlorīta šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C9 | II, III | slāpekļskābe * |
| * Attiecas uz ANO nr. 1791. Pārbaude jāveic tikai tad, ja ir ventilācijas ierīce. Ja pārbaudē par standarta šķidrumu lieto slāpekļskābi, jāizmanto skābjizturīga ventilācijas atvere un starplika. Ja pārbaudes veic ar hipohlorīta šķīdumiem, ir atļautas arī tāda paša konstrukcijas tipa ventilācijas atveres un starplikas, kas ir izturīgas pret hipohlorītu (piem., no silikona kaučuka), bet nav izturīgas pret slāpekļskābi. |  |  |  |  |  |  |
| 1793 | Izopropilskābes fosfāts |  | 8. | C3 | III | mitrinošs šķīdums |
| 1802 | Perhlorskābe | ūdens šķīdums ar ne vairāk kā 50 masas % skābes | 8. | CO1 | II | ūdens |
| 1803 | Fenolsulfoskābe, šķidra | izomēru maisījums | 8. | C3 | II | ūdens |
| 1805 | Fosforskābes šķīdums |  | 8. | C1 | III | ūdens |
| 1814 | Kālija hidroksīda šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C5 | II, III | ūdens |
| 1824 | Nātrija hidroksīda šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C5 | II, III | ūdens |
| 1830 | Sērskābe | vairāk kā 51 % tīras skābes | 8. | C1 | II | ūdens |
| 1832 | Sērskābe, lietota | ķīmiski stabila | 8. | C1 | II | ūdens |
| 1833 | Sērpaskābe |  | 8. | C1 | II | ūdens |
| 1835 | Tetrametilamonija hidroksīda šķīdums | ūdens šķīdums, uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 60 °C | 8. | C7 | II | ūdens |
| 1840 | Cinka hlorīda šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | ūdens |
| 1848 | Propionskābe, kas satur ne mazāk kā 10 un mazāk nekā 90 masas % skābes |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1862 | Etilkrotonāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1863 | Degviela, aviācijas, turbīndzinējiem |  | 3. | F1 | I, II, III | ogļūdeņražu maisījums |
| 1866 | Sveķu šķīdums | uzliesmojošs | 3. | F1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1902 | Diizooktilskābes fosfāts |  | 8. | C3 | III | mitrinošs šķīdums |
| 1906 | Dūņskābe (Sērskābe, reģnerēta no skābā gudrona) |  | 8. | C1 | II | slāpekļskābe |
| 1908 | Hlorīta šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C9 | II, III | etiķskābe |
| 1914 | Butilpropionāti |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1915 | Cikloheksanons |  | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 1917 | Etilakrilāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1919 | Metilakrilāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1920 | Nonāni | tīri izomēri un izomēru maisījumi, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 60 °C | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 1935 | Cianīda šķidrums, c.n.p. | neorganisks | 6.1. | T4 | I, II, III | ūdens |
| 1940 | Tioglikolskābe |  | 8. | C3 | II | etiķskābe |
| 1986 | Spirti, uzliesmojoši, toksiski, c.n.p. |  | 3. | FT1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1987 | Cikloheksanols | tehniski tīrs | 3. | F1 | III | etiķskābe |
| 1987 | Spirti, c.n.p. |  | 3. | F1 | II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1988 | Aldehīdi, uzliesmojoši, toksiski, c.n.p. |  | 3. | FT1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1989 | Aldehīdi, c.n.p. |  | 3. | F1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1992 | 2,6-cis-dimetil-morfolīns |  | 3. | FT1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 1992 | Uzliesmojošs šķidrums, toksisks, c.n.p. |  | 3. | FT1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 1993 | Propionskābes vinilesteris |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1993 | (1-metoksi-2-propil) acetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 1993 | Uzliesmojošs šķidrums, c.n.p. |  | 3. | F1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 2014 | Ūdeņraža peroksīds, ūdens šķīdums | ar ne mazāk kā 20 %, bet ne vairāk kā 60 % ūdeņraža peroksīda, kas stabilizēts pēc vajadzības | 5.1. | OC1 | II | slāpekļskābe |
| 2022 | Krezilskābe | šķidrs maisījums, kas satur krezolus, ksilenolus un metilfenolus | 6.1. | TC1 | II | etiķskābe |
| 2030 | Hidrazīns, ūdens šķīdums | ar ne mazāk kā 37 masas %, bet ne vairāk kā 64 masas % hidrazīna | 8. | CT1 | II | ūdens |
| 2030 | Hidrazīna hidrāts | ūdens šķīdums ar 64 % hidrazīna | 8. | CT1 | II | ūdens |
| 2031 | Slāpekļskābe | izņemot sarkani kūpošu, ar ne vairāk kā 55 % ķīmiski tīras skābes | 8. | CO1 | II | slāpekļskābe |
| 2045 | Izobutiraldehīds |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2050 | Diizobutilēna izomēru savienojumi |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2053 | Metilizobutilkarbinols |  | 3. | F1 | III | etiķskābe |
| 2054 | Morfolīns |  | 3. | CF1 | I | ogļūdeņražu maisījums |
| 2057 | Tripropilēns |  | 3. | F1 | II, III | ogļūdeņražu maisījums |
| 2058 | Valeraldehīds | tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2059 | Nitrocelulozes šķīdums, uzliesmojošs |  | 3. | D | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums – neievērojot parasto procedūru, šo noteikumu var piemērot šķīdinātājiem ar F1 klasifikācijas kodu |
| 2075 | Hlorāls, bezūdens, stabilizēts |  | 6.1. | T1 | II | mitrinošs šķīdums |
| 2076 | Krezoli, šķidri | tīri izomēri un izomēru maisījums | 6.1. | TC1 | II | etiķskābe |
| 2078 | Toluola diizocianāts | šķidrs | 6.1. | T1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2079 | Dietilēntriamīns |  | 8. | C7 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2209 | Formaldehīda šķīdums | ūdens šķīdums ar 37 % formaldehīda, 8 – 10 % metanola | 8. | C9 | III | etiķskābe |
| 2209 | Formaldehīda šķīdums | ūdens šķīdums ar ne vairāk kā 25 % formaldehīda | 8. | C9 | III | ūdens |
| 2218 | Akrilskābe, stabilizēta |  | 8. | CF1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2227 | n-butilmetakrilāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2235 | Hlorbenzilhlorīdi, šķidri | parahlorbenzilhlorīds | 6.1. | T2 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 2241 | Cikloheptāns |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2242 | Cikloheptēns |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2243 | Cikloheksilacetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts /ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2244 | Ciklopentanols |  | 3. | F1 | III | etiķskābe |
| 2245 | Ciklopentanons |  | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 2247 | n-dekāns |  | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 2248 | Di-n-butilamīns |  | 8. | CF1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2258 | 1,2-propilēndiamīns |  | 8. | CF1 | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2259 | Trietilēntetramīns |  | 8. | C7 | II | ūdens |
| 2260 | Tripropilamīns |  | 3. | FC | III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2263 | Dimetilcikloheksāni | tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2264 | N,N-dimetil-cikloheksilamīns |  | 8. | CF1 | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2265 | N,N-dimetil-formamīds |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2266 | Dimetil-N-propilamīns |  | 3. | FC | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2269 | 3,3'-imino-dipropilamīns |  | 8. | C7 | III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2270 | Etilamīns, ūdens šķīdums | ar ne mazāk kā 50 %, bet ne vairāk kā 70 % etilamīna, uzliesmošanas temperatūra zemāka nekā 23 °C, korozīvs vai mazliet korozīvs | 3. | FC | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2275 | 2-etilbutanols |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2276 | 2-etilheksilamīns |  | 3. | FC | III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2277 | Etilmetakrilāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2278 | n-heptēns |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2282 | Heksanoli | tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2283 | Izobutilmetakrilāts stabilizēts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2286 | Pentametilheptāns |  | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 2287 | Izoheptēni |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2288 | Izoheksēni |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2289 | Izoforondiamīns |  | 8. | C7 | III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2293 | 4-metoksi-4-metil-pentān-2-ons |  | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 2296 | Metilcikloheksāns |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2297 | Metilcikloheksanons | tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 2298 | Metilciklopentāns |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2302 | 5-metilheksān-2-ons |  | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 2308 | Nitrozilsērskābe, šķidra |  | 8. | C1 | II | ūdens |
| 2309 | Oktadiēni |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2313 | Pikolīni | tīri izomēri un izomēru maisījums | 3 | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 2317 | Nātrija vara cianīda šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | T4 | I | ūdens |
| 2320 | Tetraetilēnpentamīns |  | 8. | C7 | III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2324 | Triizobutilēns | C12-mono-olefīnu maisījums, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 60 °C | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 2326 | Trimetilcikloheksilamīns |  | 8. | C7 | III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2327 | Trimetilheksametilēndiamīni | tīri izomēri un izomēru maisījums | 8. | C7 | III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2330 | Undekāns |  | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 2336 | Alilformiāts |  | 3. | FT1 | I | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2348 | Butilakrilāti, stabilizēti | tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2357 | Cikloheksilamīns | uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 60 °C | 8. | CF1 | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2361 | Diizobutilamīns |  | 3. | FC | III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2366 | Dietilkarbonāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2367 | alfa-metilvaleraldehīds |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2370 | 1-heksēns |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2372 | 1,2-di-(dimetilamino)-etāns |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2379 | 1,3-dimetilbutilamīns |  | 3. | FC | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2383 | Dipropilamīns |  | 3. | FC | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2385 | Etilizobutirāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2393 | Izobutilformiāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2394 | Izobutilpropionāts | uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 60 °C | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2396 | Metakrilaldehīds stabilizēts |  | 3. | FT1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2400 | Metilizovalerāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2401 | Piperidīns |  | 8. | CF1 | I | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2403 | Izopropenilacetāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2405 | Izopropilbutirāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2406 | Izopropilizobutirāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2409 | Izopropilpropionāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2410 | 1,2,3,6-tetrahidropiridīns |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2427 | Kālija hlorāts, ūdens šķīdums |  | 5.1. | O1 | II, III | ūdens |
| 2428 | Nātrija hlorāts, ūdens šķīdums |  | 5.1. | O1 | II, III | ūdens |
| 2429 | Kalcija hlorāts, ūdens šķīdums |  | 5.1. | O1 | II, III | ūdens |
| 2436 | Tioetiķskābe |  | 3. | F1 | II | etiķskābe |
| 2457 | 2,3-dimetilbutāns |  | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2491 | Etanolamīns |  | 8. | C7 | III | mitrinošs šķīdums |
| 2491 | Etanolamīna šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C7 | III | mitrinošs šķīdums |
| 2496 | Propionskābes anhidrīds |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2524 | Etilortoformiāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2526 | Furfurilamīns |  | 3. | FC | III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2527 | Izobutilakrilāts stabilizēts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2528 | Izobutilizobutirāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2529 | Izosviestskābe |  | 3. | FC | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2531 | Metakrilskābe, stabilizēta |  | 8. | C3 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2542 | Tributilamīns |  | 6.1. | T1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2560 | 2-metilpentān-2-ols |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2564 | Trihloretiķskābes šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C3 | II, III | etiķskābe |
| 2565 | Dicikloheksilamīns |  | 8. | C7 | III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2571 | Etilsērskābe |  | 8. | C3 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2571 | Alkilsērskābes |  | 8. | C3 | II | kopējo ierakstu noteikums |
| 2580 | Alumīnija bromīda šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | ūdens |
| 2581 | Alumīnija hlorīda šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | ūdens |
| 2582 | Dzelzs (III) hlorīda šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | ūdens |
| 2584 | Metānsulfoskābe | ar vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C1 | II | ūdens |
| 2584 | Alkilsulfoskābes, šķidras | ar vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2584 | Benzolsulfoskābe | ar vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C1 | II | ūdens |
| 2584 | Toluolsulfoskābes | ar vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C1 | II | ūdens |
| 2584 | Arilsulfoskābes, šķidras | ar vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2586 | Metānsulfoskābe | ar vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C3 | III | ūdens |
| 2586 | Alkilsulfoskābes, šķidras | ar vairāk kā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2586 | Benzolsulfoskābe | ar vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C3 | III | ūdens |
| 2586 | Toluolsulfoskābes | ar vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C3 | III | ūdens |
| 2586 | Arilsulfoskābes, šķidras | ar vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2610 | Trialilamīns |  | 3. | FC | III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2614 | Metalilspirts |  | 3. | F1 | III | etiķskābe |
| 2617 | Metilcikloheksanols | tīri izomēri un izomēru maisījumi, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 60 °C | 3. | F1 | III | etiķskābe |
| 2619 | Benzildimetilamīns |  | 8. | CF1 | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2620 | Amilbutirāti | tīri izomēri un izomēru maisījumi, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 60 °C | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2622 | Glicīdaldehīds | uzliesmošanas temperatūra zemāka nekā 23 °C | 3. | FT1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2626 | Hlorskābe, ūdens šķīdums | ar ne vairāk kā 10 % hlorskābes | 5.1. | O1 | II | slāpekļskābe |
| 2656 | Hinolīns | uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 60 °C | 6.1. | T1 | III | ūdens |
| 2672 | Amonjaka sķīdums | relatīvais blīvums ūdenī 15 °C temperatūrā no 0,880 līdz 0,957, satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 35 % amonjaka | 8. | C5 | III | ūdens |
| 2683 | Amonija sulfīda šķīdums | ūdens šķīdums, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 60 °C | 8. | CFT | II | etiķskābe |
| 2684 | 3-dietilaminopropilamīns |  | 3. | FC | III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2685 | N,N-dietiletilēndiamīns |  | 8. | CF1 | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2693 | Bisulfīti, ūdens šķīdums, c.n.p. | neorganisks | 8. | C1 | III | ūdens |
| 2707 | Dimetildioksāni | tīri izomēri un izomēru maisījums | 3. | F1 | II, III | ogļūdeņražu maisījums |
| 2733 | Amīni, uzliesmojoši, korozīvi, c.n.p., vai poliamīni, uzliesmojoši, korozīvi, c.n.p. |  | 3. | FC | I, II, III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2734 | Di-sek-butilamīns |  | 8. | CF1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 2734 | Amīni, šķidri, uzliesmojoši, korozīvi, c.n.p., vai poliamīni, šķidri, uzliesmojoši, korozīvi, c.n.p. |  | 8. | CF1 | I, II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2735 | Amīni, šķidri, korozīvi, c.n.p., vai poliamīni, šķidri, korozīvi, c.n.p |  | 8. | C7 | I, II, III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2739 | Sviestskābes anhidrīds |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2789 | Etiķskābe, ledus, vai etiķskābes šķīdums | ūdens šķīdums ar ne vairāk kā 80 masas % skābes | 8. | CF1 | II | etiķskābe |
| 2790 | Etiķskābes šķīdums | ūdens šķīdums, vairāk nekā 10 masas %, bet ne vairāk kā 80 masas % skābes | 8. | C3 | II, III | etiķskābe |
| 2796 | Sērskābe | ar ne vairāk kā 51 % tīras skābes | 8. | C1 | II | ūdens |
| 2797 | Elektrolīts, sārmains | Kālija/nātrija hidroksīda šķīdums ūdenī | 8. | C5 | II | ūdens |
| 2810 | 2-hlor-6-fluorbenzilhlorīds | stabilizēts | 6.1. | T1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 2810 | 2-feniletanols |  | 6.1. | T1 | III | etiķskābe |
| 2810 | Etilēnglikola monoheksilēteris |  | 6.1. | T1 | III | etiķskābe |
| 2810 | Toksisks šķidrums, c.n.p. |  | 6.1. | T1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 2815 | N-aminoetilpiperazīns |  | 8. | C7 | III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2818 | Amonija polisulfīdu šķīdums | ūdens šķīdums | 8. | CT1 | II, III | etiķskābe |
| 2819 | Amilskābes fosfāts |  | 8. | C3 | III | mitrinošs šķīdums |
| 2820 | Sviestskābe | n-sviestskābe | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2821 | Fenola šķīdums | nesārmains, toksisks ūdensšķīdums | 6.1. | T1 | II, III | etiķskābe |
| 2829 | Kapronskābe | n-kapronskābe | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2837 | Bisulfāti, ūdens šķīdums |  | 8. | C1 | II, III | ūdens |
| 2838 | Vinilbutirāts, stabilizēts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2841 | Di-n-amilamīns |  | 3. | FT1 | III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2850 | Propilēntetramērs | C12-mono-olefīnu maisījums, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 60 °C | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 2873 | Dibutilaminoetanols | N,N-di-n-butilaminoetanols | 6.1. | T1 | III | etiķskābe |
| 2874 | Furilspirts |  | 6.1. | T1 | III | etiķskābe |
| 2920 | O,O-dietil-ditiofosforskābe | uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 60 °C | 8. | CF1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2920 | O,O-dimetil-ditiofosforskābe | uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 60 °C | 8. | CF1 | II | mitrinošs šķīdums |
| 2920 | Hidrogēnbromīds | 33 % šķīdums ledus etiķskābē | 8. | CF1 | II | mitrinošs šķīdums |
| 2920 | Tetrametilamonija hidroksīds | ūdens šķīdums, uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 60 °C | 8. | CF1 | II | ūdens |
| 2920 | Korozīvs šķidrums, uzliesmojošs, c.n.p. |  | 8. | CF1 | I, II | kopējo ierakstu noteikums |
| 2922 | Amonija sulfīds | ūdens šķīdums, uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 60 °C | 8. | CT1 | II | ūdens |
| 2922 | Krezoli | sārmains ūdens šķīdums, nātrija un kālija krezolāta maisījums | 8. | CT1 | II | etiķskābe |
| 2922 | Fenols | sārmains ūdens šķīdums, nātrija un kālija krezolāta maisījums | 8. | CT1 | II | etiķskābe |
| 2922 | Nātrija difluorūdeņradis | ūdens šķīdums | 8. | CT1 | III | ūdens |
| 2922 | Korozīvs šķidrums, toksisks, c.n.p. |  | 8. | CT1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 2924 | Uzliesmojošs šķidrums, korozīvs, c.n.p. | mazliet korozīvs | 3. | FC | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 2927 | Toksisks šķidrums, korozīvs, organisks, c.n.p. |  | 6.1. | TC1 | I, II | kopējo ierakstu noteikums |
| 2933 | Metil 2-hlorpropionāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2934 | Izopropil-2-hlorpropionāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2935 | Etil-2-hlorpropionāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2936 | Tiopienskābe |  | 6.1. | T1 | II | etiķskābe |
| 2941 | Fluoranilīni | tīri izomēri un izomēru maisījums | 6.1. | T1 | III | etiķskābe |
| 2943 | Tetrahidrofurfurilamīns |  | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 2945 | N-metilbutilamīns |  | 3. | FC | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2946 | 2-amino-5-dietilaminopentāns |  | 6.1. | T1 | III | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 2947 | Izopropilhloracetāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 2984 | Ūdeņraža peroksīds, ūdens šķīdums | ar ne mazāk kā 8 %, bet mazāk nekā 20 % ūdeņraža peroksīda, kas stabilizēts pēc vajadzības | 5.1. | O1 | III | slāpekļskābe |
| 3056 | n-heptaldehīds |  | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 3065 | Alkoholiski dzērieni | ar vairāk nekā 24 tilpuma % spirta | 3. | F1 | II, III | etiķskābe |
| 3066 | Krāsa vai ar krāsu saistīts materiāls | ietverot krāsu, glazūru, emalju, kodni, šellaku, laku, politūru, šķidru pildvielu un šķidru glazūras pamatu vai ietverot krāsu atšķaidošu vai reducējošu sastāvdaļu | 8. | C9 | II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 3079 | Metakrilnitrils, stabilizēts |  | 3. | FT1 | I | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3082 | sek-spirts C6-C17 poli (3-6) etoksilāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Spirts C12 – C15 poli (1 – 3) etoksilāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Spirts C13 – C15 poli (1 – 6) etoksilāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Aviācijas turbīnu degviela JP-5 | uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 60 °C | 9. | M6 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Aviācijas turbīnu degviela JP-7 | uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 60 °C | 9. | M6 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Akmeņogļu darva | uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 60 °C | 9. | M6 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Akmeņogļu nafta | uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 60 °C | 9. | M6 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Kreozots, kas ražots no akmeņogļu darvas | uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 60 °C | 9. | M6 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Kreozots, kas ražots no koka darvas | uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 60 °C | 9. | M6 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Krezoldifenilfosfāts |  | 9. | M6 | III | mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Decilakrilāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Ditiobutilftalāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Di-n-butilftalāts |  | 9. | M6 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Ogļūdeņraži | šķidrs, uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 60 °C, bīstams videi | 9. | M6 | III | kopējo ierakstu noteikums |
| 3082 | Izodecildifenilfosfāts |  | 9. | M6 | III | mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Metilnaftalīni | šķidri izomēru maisījumi | 9. | M6 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 3082 | Triarilfosfāti | c.n.p. | 9. | M6 | III | mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Trikrezolfosfāts | ar ne vairāk kā 3 % ortoizomēra | 9. | M6 | III | mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Triksilenilfosfāts |  | 9. | M6 | III | mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Cinka alkilditiofosfāts | C3 – C14 | 9. | M6 | III | mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Cinka arilditiofosfāts | C7 – C16 | 9. | M6 | III | mitrinošs šķīdums |
| 3082 | Videi bīstama viela, šķidra, c.n.p. |  | 9. | M6 | III | kopējo ierakstu noteikums |
| 3099 | Oksidējošs šķidrums, toksisks, c.n.p. |  | 5.1. | OT1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3115 3117 3119 | Organisks peroksīds, B, C, D, E vai F tips, šķidrs, vai organisks peroksīds, B, C, D, E vai F tips, šķidrs, ar kontrolējamu temperatūru |  | 5.2. | P1 |  | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums un ogļūdeņražu maisījums** |
| ** ANO nr. 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (neattiecas uz terc-butilhidroperoksīdu ar vairāk nekā 40 % peroksīda un peroksietiķskābēm) – šajā sarakstā visi organiskie peroksīdi tehniski tīrā veidā vai šķīdumā ar šķīdinātājiem, ciktāl tas attiecas uz to savietojamību, ir pielīdzināti standarta šķidrumam “ogļūdeņražu maisījums”. Ventilācijas atveru un starpliku savietojamību ar organiskiem peroksīdiem var pārbaudīt arī neatkarīgi no konstrukcijas tipa pārbaudes, izdarot laboratorijas pārbaudes ar slāpekļskābi. |  |  |  |  |  |  |
| 3145 | Butilfenoli | šķidrums, c.n.p. | 8. | C3 | I, II, III | etiķskābe |
| 3145 | Alkilfenoli, šķidri, c.n.p. | tostarp C2 līdz C12 homologi | 8. | C3 | I, II, III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3149 | Ūdeņraža peroksīda un peroksietiķskābes maisījums, stabilizēts | ar ANO nr. 2790 etiķskābi, ANO nr. 2796 sērskābi un/vai ANO nr. 1805 fosforskābi, ūdeni un ne vairāk kā 5 % peroksietiķskābes | 5.1. | OC1 | II | mitrinošs šķīdums un slāpekļskābe |
| 3210 | Hlorāti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II, III | ūdens |
| 3211 | Perhlorāti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II, III | ūdens |
| 3213 | Bromāti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II, III | ūdens |
| 3214 | Permanganāti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II | ūdens |
| 3216 | Persulfāti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | III | mitrinošs šķīdums |
| 3218 | Nitrāti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II, III | ūdens |
| 3219 | Nitrīti, neorganiski, ūdens šķīdums, c.n.p. |  | 5.1. | O1 | II, III | ūdens |
| 3264 | Vara(II) hlorīds | mazliet korozīvs ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | ūdens |
| 3264 | Hidroksilamīna sulfāts | 25 % šķīdums ūdenī | 8. | C1 | III | ūdens |
| 3264 | Fosforpaskābe | ūdens šķīdums | 8. | C1 | III | ūdens |
| 3264 | Korozīvs šķidrums, ar skābes īpašībām, neorganisks, c.n.p. | uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 60 °C | 8. | C1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums – nav piemērojams maisījumiem ar sastāvdaļām, kuru ANO numuri ir 1830, 1832, 1906 un 2308 |
| 3265 | Metoksietiķskābe |  | 8. | C3 | I | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Alildzintarskābes anhidrīds |  | 8. | C3 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Ditioglikolskābe |  | 8. | C3 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Butilfosfāts | monobutilfosfāta un dibutilfosfāta maisījums | 8. | C3 | III | mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Kaprilikskābe |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Izobaldriānskābe |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Nonānskābe |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Pirovīnogskābe |  | 8. | C3 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3265 | Baldriānskābe |  | 8. | C3 | III | etiķskābe |
| 3265 | Korozīvs šķidrums, ar skābes īpašībām, organisks, c.n.p. | uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 60 °C | 8. | C3 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 3266 | Nātrija hidrogēnsulfīds | ūdens šķīdums | 8. | C5 | II | etiķskābe |
| 3266 | Nātrija sulfīds | mazliet korozīvs ūdens šķīdums | 8. | C5 | III | etiķskābe |
| 3266 | Korozīvs šķidrums, ar skābes īpašībām, neorganisks, c.n.p. | uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 60 °C | 8. | C5 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 3267 | 2,2'-(butilimino)-bisetanols |  | 8. | C7 | II | ogļūdeņražu maisījums un mitrinošs šķīdums |
| 3267 | Korozīvs šķidrums, ar skābes īpašībām, organisks, c.n.p. | uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 60 °C | 8. | C7 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 3271 | Etilēnglikola monobutilēteris | uzliesmošanas temperatūra lielāka nekā 60 °C | 3. | F1 | III | etiķskābe |
| 3271 | Ēteris, c.n.p. |  | 3. | F1 | II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 3272 | Akrilskābes terc-butilesteris |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Izobutilpropionāts | uzliesmošanas temperatūra zemāka nekā 23 °C | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Metilvalerāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Trimetilortoformiāts |  | 3. | F1 | II | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Etilvalerāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Izobutilizovalerāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | n-amilpropionāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | n-butilbutirāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Metillaktāts |  | 3. | F1 | III | n-butilacetāts/ar n-butilacetātu piesātināts mitrinošs šķīdums |
| 3272 | Esteris, c.n.p. |  | 3. | F1 | II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 3287 | Nātrija nitrīts | 40 % šķīdums ūdenī | 6.1. | T4 | III | ūdens |
| 3287 | Toksisks šķidrums, neorganisks, c.n.p. |  | 6.1. | T4 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 3291 | Klīniskie atkritumi, nespecificēti, c.n.p. | šķidrums | 6.2. | I3 | II | ūdens |
| 3293 | Hidrazīns, ūdens šķīdums | ar ne vairāk kā 37 masas % hidrazīna | 6.1. | T4 | III | ūdens |
| 3295 | Heptēni | c.n.p. | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 3295 | Nonāni | uzliesmošanas temperatūra zemāka nekā 23 °C | 3. | F1 | II | ogļūdeņražu maisījums |
| 3295 | Dekāni | c.n.p. | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 3295 | 1,2,3-trimetilbenzols |  | 3. | F1 | III | ogļūdeņražu maisījums |
| 3295 | Ogļūdeņraži, šķidri, c.n.p. |  | 3. | F1 | I, II, III | kopējo ierakstu noteikums |
| 3405 | Bārija hlorāts, šķīdums | ūdens šķīdums | 5.1. | OT1 | II, III | ūdens |
| 3406 | Bārija perhlorāts, šķīdums | ūdens šķīdums | 5.1. | OT1 | II, III | ūdens |
| 3408 | Svina perhlorāts, šķīdums | ūdens šķīdums | 5.1. | OT1 | II, III | ūdens |
| 3413 | Kālija cianīds, šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | T4 | I, II, III | ūdens |
| 3414 | Nātrija cianīds, šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | T4 | I, II, III | ūdens |
| 3415 | Nātrija fluorīds, šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | T4 | III | ūdens |
| 3422 | Kālija fluorīds, šķīdums | ūdens šķīdums | 6.1. | T4 | III | ūdens |

4.1.2. IBC lietošanas papildu noteikumi

4.1.2.1. Ja IBC izmanto šķidrumu ar uzliesmošanas temperatūru 60 °C (slēgtā tīģelī) vai zemāku vai pulverus, kuru putekļi var sprāgt, pārvadāšanai, jāveic pasākumi bīstamas elektrostatiskās izlādes novēršanai.

4.1.2.2. Visi metāla, stingras plastmasas un saliktie IBC attiecīgi jāinspicē un jāpārbauda saskaņā ar 6.5.4.4. vai 6.5.4.5. punktu:

a) pirms tos nodod ekspluatācijā;

b) ņemot vērā konkrētu gadījumu, periodiski pēc laika posmiem, kas nepārsniedz attiecīgi divus ar pusi un piecus gadus;

c) pēc remonta vai pārveidošanas, pirms tos sāk atkārtoti izmantot pārvadājumiem.

IBC nedrīkst piepildīt un nodot pārvadāšanai pēc pēdējās periodiskās pārbaudes vai inspekcijas termiņa beigām. Taču, ja IBC ir piepildīts pirms termiņa beigām, ko nosaka pēdējā periodiskajā pārbaudē vai inspicēšanā, to var pārvadāt ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc pēdējā periodiskajā pārbaudē vai inspicēšanā noteiktā termiņa beigām. Turklāt IBC var pārvadāt pēc pēdējā periodiskajā pārbaudē vai inspicēšanā noteiktā termiņa beigām arī šādos gadījumos:

a) pēc iztukšošanas, bet pirms tīrīšanas, lai veiktu tīrīšanu un vajadzīgo pārbaudi, un inspicēšanu;

b) ja kompetentā iestāde nav noteikusi citādi, ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc pēdējā periodiskajā pārbaudē vai inspicēšanā noteiktā termiņa beigām, lai bīstamo kravu vai tās atliekas varētu nogādāt atpakaļ atbilstīgai iznīcināšanai vai pārstrādei.

Piezīme. Attiecībā uz ierakstiem pavadzīmē sk. 5.4.1.1.11. punktu.

4.1.2.3. SMGS noteiktie 31HZ2 tipa IBC ir jāpiepilda vismaz 80 % apjomā no ārējā korpusa tilpuma.

4.1.2.4. Izņemot gadījumus, kad metāla, stingras plastmasas, salikto un elastīgo IBC kārtējo tehnisko apkopi veic IBC īpašnieks, kura valstiskā piederība un nosaukums vai apstiprināts simbols ir attēlots uz IBC kā nenodzēšams marķējums, pusei, kas veic kārtējo tehnisko apkopi, blakus izgatavotāja ANO konstrukcijas tipa marķējumam IBC noturīgi jāmarķē, lai norādītu:

a) valsti, kurā kārtējā tehniskā apkope tika veikta;

b) tā uzņēmuma nosaukumu vai apstiprināto simbolu, kurš veicis kārtējo tehnisko apkopi.

## 4.1.3. Vispārīgi noteikumi PaR iepakošanas instrukcijām

4.1.3.1. Piemērojamās iepakošanas instrukcijas 1. līdz 9. klases bīstamajām kravām norādītas 4.1.4. iedaļā.

4.1.4. Atkarībā no iepakojumu tipa instrukcijas ir iedalītas trīs grupās, uz kurām attiecināti šādi punkti:

SMGS 4.1.4.1. punkts paredzēts iepakojumiem, kas nav IBC un lielie iepakojumi. Šīs iepakošanas instrukcijas ir apzīmētas ar burtu un ciparu kodu, kas sākas ar burtiem “P” vai “R”, iepakojumiem, kuri paredzēti tikai SMGS 2. pielikumā, kā arī RID/ADR;

SMGS 4.1.4.2. punkts paredzēts IBC. Šīs iepakošanas instrukcijas ir apzīmētas ar burtu un ciparu kodu, kas sākas ar burtiem “IBC”.

SMGS 4.1.4.3. punkts paredzēts lieliem iepakojumiem. Šīs iepakošanas instrukcijas ir apzīmētas ar burtu un ciparu kodu, kas sākas ar burtiem “LP”.

Parasti iepakošanas instrukcijās nosaka, ka ir piemērojami attiecīgi 4.1.1., 4.1.2. vai 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi. Attiecīgā gadījumā tajās var būt prasīta arī atbilstība 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8. vai 4.1.9. iedaļas īpašajiem noteikumiem. Īpaši iepakošanas noteikumi var būt iekļauti atsevišķu vielu un izstrādājumu iepakošanas instrukcijās. Šos īpašos iepakošanas noteikumus apzīmē ar burtu un ciparu kodu, kas ietver šādus burtus:

“PP” visiem iepakojumiem, izņemot IBC un lielos iepakojumus, vai “RR” attiecībā uz īpašiem noteikumiem, kas paredzēti tikai SMGS 2. pielikumā, kā arī RID/ADR;

“B” IBC vai “BB” attiecībā uz īpašiem iepakošanas noteikumiem, kuri paredzēti tikai SMGS 2. pielikumā, kā arī RID/ADR;

“L” lieliem iepakojumiem.

Ja nav noteikts citādi, katram iepakojumam jāatbilst 6. daļas attiecīgajām prasībām. Parasti iepakošanas instrukcijās neietilpst norādījumi par savietojamību, un izmantotājs nedrīkst izvēlēties iepakojumu, nepārbaudot, vai viela ir savietojama ar izvēlēto iepakošanas materiālu (piem., stikla tvertnes nav piemērotas vairumam fluorīdu). Ja iepakošanas instrukcijās ir atļautas stikla tvertnes, tad porcelāna, fajansa un keramikas iepakojumi arī ir atļauti.

4.1.3.2. Katram izstrādājumam vai vielai izmantojamās iepakošanas instrukcijas norādītas 3.2. nodaļas A tabulas 8. slejā. Dažām vielām vai izstrādājumiem piemērojamie īpašie iepakošanas noteikumi un jauktās iepakošanas noteikumi (sk. 4.1.10. iedaļu) norādīti 9.a un 9.b slejā.

4.1.3.3. Attiecīgā gadījumā katrā iepakošanas instrukcijā norādīti pieļaujamie atsevišķie vai kombinētie iepakojumi. Kombinētiem iepakojumiem ir norādīts pieļaujamais ārējais iepakojums, iekšējais iepakojums un attiecīgā gadījumā atļautais maksimālais vielas daudzums katrā iekšējā vai ārējā iepakojumā. Termina “maksimālā neto masa” un “maksimālā ietilpība” definīcija norādīta 1.2.1. iedaļā.

4.1.3.4. Ja vielas pārvadāšanas laikā var sašķidrināties, nedrīkst izmantot turpmāk norādītos iepakojumus.

Mucas – 1D un 1G

Kastes – 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 un 4H2

#### Maisus – 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 un 5M2

Saliktos iepakojumus – 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1,6PG2 un 6PH1

Lielos iepakojumus – elastīgas plastmasas 51H (ārējais iepakojums)

IBC

#### I iepakošanas grupas vielām –

visu tipu IBC

#### II un III iepakošanas grupas vielām

Koka – 11C, 11D un 11F

Kartona – 11G

Elastīgus – 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 un 13M2

Saliktus – 11HZ2 un 21HZ2

Atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām vielas un vielu maisījumi, kuriem kušanas temperatūra ir 45 °C vai zemāka, jāuzskata par cietvielām, kuras pārvadāšanas laikā var sašķidrināties.

4.1.3.5. Ja šajā nodaļā minētajās iepakošanas instrukcijās atļauts izmantot īpaša tipa iepakojumu (piem., 4G, 1A2), iepakojumu ar tādu pašu iepakojuma kodu, aiz kura ir burti “V”, “U” vai “W” un kas marķēts saskaņā ar 6. daļas prasībām (piem., 4GV, 4GU vai 4GW; 1A2V, 1A2U vai 1A2W), arī var izmantot ar tādiem pašiem nosacījumiem un ierobežojumiem, kurus piemēro attiecībā uz minētā tipa iepakojuma izmantošanu saskaņā ar attiecīgajām iepakošanas instrukcijām. Piemēram, ja kombinētais iepakojums “4G” ir atļauts, var izmantot kombinēto iepakojumu, kas marķēts ar iepakošanas kodu “4GV”, ja tiek ievērotas attiecīgās iepakošanas instrukcijas prasības par iekšējo iepakojumu tipu un daudzuma ierobežojumiem.

4.1.3.6. Spiedientvertņu izmantošana šķidrumu un cietvielu pārvadāšanai

Ja SMGS 2. pielikumā nav norādīts citādi, spiedientvertnēs, kas atbilst:

a) 6.2. nodaļas prasībām vai

b) valsts vai starptautiskajiem standartiem attiecībā uz projektēšanu, konstrukciju, pārbaudēm, ražošanu un inspekcijām, ko veic spiedientvertņu ražošanas valsts ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta noteikumi un ka metāla baloniem, caurulēm, spiediena mucām un balonu montāžas agregātiem konstrukcija ir tāda, ka minimālais sprādziena koeficients (sprādziena spiediens, kas dalīts ar pārbaudes spiedienu):

– atkārtoti uzpildāmām spiedientvertnēm ir 1,50;

– atkārtoti neuzpildāmām spiedientvertnēm ir 2,00;

ir atļauts pārvadāt šķidrumus vai cietvielas, kas nav sprādzienbīstamas vielas, termiski nestabilas vielas, organiski peroksīdi, pašreaģējošas vielas, vielas, kurās ķīmiskas reakcijas dēļ var rasties ievērojams spiediens, un radioaktīvas vielas (ja vien to pārvadāšana nav atļauta atbilstoši 4.1.9. iedaļai).

Šis apakšpunkts nav piemērojams vielām, kas minētas 4.1.4.1. punktā, (iepakošanas instrukcijas P200 3. tabulā “Vielas, kas nepieder 2. klasei”) un 4.1.4.4. punktā.

4.1.3.6.2. Ikviens spiedientvertnes konstrukcijas tips jāapstiprina ražošanas valsts kompetentajai iestādei vai saskaņā ar 6.2. nodaļu.

4.1.3.6.3. Ja vien nav norādīts citādi, jāizmanto spiedientvertnes, kuru minimālais pārbaudes spiediens ir 0,6 MPa.

4.1.3.6.4. Ja vien nav norādīts citādi, spiedientvertnes atļauts aprīkot ar avārijas spiediena samazināšanas ierīci, kas paredzēta, lai novērstu sprādzienu pārpildīšanas vai ugunsgrēka negadījuma dēļ.

Spiedientvertņu vārstiem jābūt:

– konstruētiem un izgatavotiem tā, lai, neizraisot satura noplūdi, spētu izturēt bojājumu, vai

– ar vienu no 4.1.6.8. punkta a) līdz f) apakšpunktā minētajām metodēm būtu aizsargāti pret bojājumu, kura dēļ var netīši noplūst spiedientvertnes saturs.

4.1.3.6.5. Pildījuma pakāpe 50 °C temperatūrā nedrīkst pārsniegt 95 % no spiedientvertnes tilpuma. Jāatstāj pietiekams nepiepildīts tilpums (brīvs tilpums tvertnē šķidruma izplešanās dēļ), lai nodrošinātu, ka 55 °C temperatūrā spiedientvertne nepiepildās pilnīgi.

4.1.3.6.6. Ja vien nav norādīts citādi, spiedientvertnēm jāveic periodiskas pārbaudes un inspekcija reizi 5 gados. Periodiskajā inspicēšanā ietver:

– ārēju apskati;

– iekšēju apskati vai citu kompetentas iestādes apstiprinātu metodi,

spiediena pārbaudi vai līdzvērtīgu efektīvu pārbaudi ar kompetentas iestādes piekrišanu, tostarp visu iekārtu pārbaudi (piemēram, vārstu, avārijas spiediena samazināšanas vārstu vai kūstošu elementu hermētiskumu).

Spiedientvertnes nepiepilda pēc tam, kad tām ir pienācis periodiskās pārbaudes un inspicēšanas termiņš, bet tās var pārvadāt pēc minētā termiņa beigām. Spiedientvertnes remonts jāveic atbilstoši 4.1.6.11. punkta prasībām.

4.1.3.6.7. Pirms piepildīšanas personai, kura veic piepildīšanu, jāpārbauda spiedientvertne un jāpārliecinās, ka spiedientvertni ir atļauts izmantot konkrētajām pārvadājamajām vielām un ka SMGS 2. pielikuma prasības ir ievērotas. Aizvēršanas ventiļus pēc piepildīšanas noslēdz, un pārvadāšanas laikā tiem jābūt noslēgtiem. Nosūtītājs pārbauda, vai slēgelementi un ierīces ir hermētiskas.

4.1.3.6.8. Atkārtoti piepildāmas spiedientvertnes drīkst piepildīt ar vielu, kas atšķiras no iepriekš iepildītās vielas, ja ir veiktas nepieciešamās darbības izmantošanas veida maiņai (neitralizācija, degazācija un t.l.).

4.1.3.6.9. Atbilstoši 4.1.3.6. punktam (kas neatbilst 6.2. nodaļas prasībām) šķidrumiem un cietvielām paredzēto spiedientvertņu marķēšana jāveic saskaņā ar ražošanas valsts kompetentās iestādes prasībām.

4.1.3.7. Iepakojumus vai IBC, kas nav tieši atļauti attiecīgajā iepakošanas instrukcijā, nedrīkst izmantot vielas vai izstrādājuma pārvadāšanai, izņemot, ja tas nav īpaši atļauts ar pagaidu atkāpi, par ko ir vienošanās starp SMGS dalībvalstīm saskaņā ar 1.5.1. iedaļu.

4.1.3.8. Neiepakoti izstrādājumi, kas nav 1. klases izstrādājumi

4.1.3.8.1. Ja lielus izstrādājumus nevar iepakot saskaņā ar 6.1. vai 6.6. nodaļas prasībām, izcelsmes valsts * kompetentā iestāde var atļaut šādu neiepakotu izstrādājumu pārvadājumu. Šādā gadījumā kompetentajai iestādei jāņem vērā tas, ka:

a) lieliem izstrādājumiem jābūt pietiekoši stipriem, lai izturētu triecienus un slodzes, kas ir parastas pārvadāšanas laikā, tostarp pārkraušanu starp transporta vienībām un starp transporta vienībām un noliktavām, kā arī jebkuru noņemšanu no paliktņa, lai pēc tam apstrādātu mehāniski vai ar rokām;

b) visiem slēgelementiem un atverēm jābūt cieši noslēgtām, lai nerastos satura zudumi, kādi parastos pārvadāšanas apstākļos var rasties vibrācijas, temperatūras, mitruma vai spiediena izmaiņu dēļ (piemēram, mainoties augstumam). Nekādi bīstamas vielas atlikumi nav pieļaujami uz lielo izstrādājumu ārējās virsmas;

c) lielo izstrādājumu daļas, kas tieši saskaras ar bīstamo kravu:

– minētā bīstamā krava nedrīkst ietekmēt vai ievērojami mazināt to izturību un

– nedrīkst radīt bīstamību, piem., katalizēt reakciju vai bīstami reaģēt ar šo bīstamo kravu (sk. 1.2.1. iedaļu);

d) lieli izstrādājumi, kas satur šķidrumus, jāsagatavo pārvadāšanai un jānostiprina tā, lai pārvadāšanas laikā nenotiktu ne noplūde, ne paliekoša izstrādājuma deformācija;

e) lieli izstrādājumi jānostiprina sastatnēs vai redeļu kastēs, vai citās pārvietošanas iekārtās vai jānovieto vagonā vai konteinerā tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos tie nevarētu izkustēties no vietas.

4.1.3.8.2. SMGS 5. daļā paredzētās nosūtīšanas procedūras jāattiecina uz neiepakotiem izstrādājumiem, kurus apstiprinājusi kompetentā iestāde saskaņā ar 4.1.3.8.1. punkta noteikumiem. Papildus tam šādu izstrādājumu nosūtītājam jānodrošina tas, ka jebkādas šādas atļaujas kopija ir pievienota pārvadājuma dokumentam.

Piezīme. Lieli izstrādājumi var būt arī elastīgas degvielas saturēšanas sistēmas, militārs aprīkojums, iekārtas vai mehānismi, kuros ir bīstamas kravas, kas saskaņā ar 3.4.6. iedaļu pārsniedz ierobežotus daudzumus.

4.1.4. Iepakošanas instrukciju saraksts

4.1.4.1. Iepakošanas instrukcijas attiecībā uz iepakojumu lietošanu (izņemot IBC un lielos iepakojumus)

| P001 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA ŠĶIDRUMIEM |  |  |  |  |  |  |  | P001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Kombinētie iepakojumi |  |  |  |  | Maksimālā ietilpība/neto masa (sk. 4.1.3.3. punktu) |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi ar maksimālo ietilpību |  |  | Ārējie iepakojumi |  | II iepakošanas grupa |  | II un III iepakošanas grupa |  |  |
| Stikla |  | 10 l |  | Mucas |  |  |  |  |  |
| Plastmasas |  | 30 l |  | tērauda (1A2) |  | 250 kg |  | 400 kg |  |
| Metāla |  | 40 l |  | alumīnija (1B2) |  | 250 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | citas metāla, kas nav tērauda vai alumīnija (1N2) |  | 250 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | plastmasas (1H2) |  | 250 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | saplākšņa (1D) |  | 150 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | kartona (1G) |  | 75 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | Kastes |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tērauda (4A) |  | 250 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | alumīnija (4B) |  | 250 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | dabīgā koka (4C1, 4C2) |  | 150 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | saplākšņa (4D) |  | 150 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | modificētas koksnes (4F) |  | 75 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | kartona (4G) |  | 75 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | putuplasta (4H1) |  | 60 kg |  | 60 kg |  |
|  |  |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  | 150 kg |  | 400 kg |  |
|  |  |  |  | Transportkannas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tērauda (3A2) |  | 120 kg |  | 120 kg |  |
|  |  |  |  | alumīnija (3B2) |  | 120 kg |  | 120 kg |  |
|  |  |  |  | plastmasas (3H2) |  | 120 kg |  | 120 kg |  |
| ##### Atsevišķi iepakojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mucas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tērauda, ar nenoņemamu augšu (1A1) |  |  |  |  |  | 250 l |  | 450 l |  |
| tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |  |  |  |  | 250 l * |  | 450 l |  |
| alumīnija, ar nenoņemamu augšu (1B1) |  |  |  |  |  | 250 l |  | 450 l |  |
| alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |  |  |  |  | 250 l * |  | 450 l |  |
| metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs, ar nenoņemamu augšu (1N1) |  |  |  |  |  | 250 l |  | 450 l |  |
| metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs, ar noņemamu augšu (1N2) |  |  |  |  |  | 250 l * |  | 450 l |  |
| plastmasas, ar nenoņemamu augšu (1H1) |  |  |  |  |  | 250 l |  | 450 l |  |
| plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |  |  |  |  | 250 l * |  | 450 l |  |
| Transportkannas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tērauda, ar nenoņemamu augšu (3A1) |  |  |  |  |  | 60 l |  | 60 l |  |
| tērauda, ar noņemamu augšu (3A2) |  |  |  |  |  | 60 l * |  | 60 l |  |
| alumīnija, ar nenoņemamu augšu (3B1) |  |  |  |  |  | 60 l |  | 60 l |  |
| alumīnija, ar noņemamu augšu (3B2) |  |  |  |  |  | 60 l * |  | 60 l |  |
| plastmasas, ar nenoņemamu augšu (3H1) |  |  |  |  |  | 60 l |  | 60 l |  |
| plastmasas, ar noņemamu augšu (3H2) |  |  |  |  |  | 60 l * |  | 60 l |  |
| ##### Saliktie iepakojumi plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija mucu (6HA1, 6HB1) |  |  |  |  |  | 250 l |  | 250 l |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo kartona, plastmasas vai saplākšņa mucu (6HG1, 6HH1, 6HD1) |  |  |  |  |  | 120 l |  | 250 l |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai plastmasas tvertne ar ārējo koka, saplākšņa, kartona vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 vai 6HH2) |  |  |  |  |  | 60 l |  | 60 l |  |
| stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, kartona, saplākšņa, cietas plastmasas vai putuplasta mucu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 vai 6PH2) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 vai 6PD2) |  |  |  |  |  | 60 l |  | 60 l |  |
| Spiedientvertnes ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Papildu prasības Nelielus daudzumus oglekļa dioksīdu vai slāpekli izdalošu 3. klases III iepakošanas grupas vielu iepakojumiem jābūt ventilācijas ierīcēm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP1 Attiecībā uz II un III iepakošanas grupas vielām ar ANO nr. 1133, 1210, 1263 un 1866 – var pārvadāt pa 5 litriem vai mazākos daudzumos metāla vai plastmasas iepakojumos, kas neatbilst 6.1. nodaļas pārbaužu prasībām, ja šādus iepakojumus pārvadā: a) kā transporta tarā ievietotu kravu pakās, kastēs ar paliktņiem, piem., atsevišķos iepakojumos, kuri novietoti vai sakrauti uz paliktņa un nostiprināti ar siksnām, elastīgu plēvi vai citā atbilstīgā veidā; b) kombinētā iepakojuma iekšējos iepakojumus ar maksimālo neto masu 40 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP2 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 3065 – var izmantot koka mucas ar maksimālo ietilpību 250 l, kuras neatbilst 6.1. nodaļas noteikumiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP4 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1774 – iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP5 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1204 – iepakojumam ir jābūt konstruētam tā, lai nebūtu iespējams sprādziens palielināta iekšējā spiediena dēļ. Šīm vielām nedrīkst izmantot gāzes balonus, caurules un spiediena mucas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP6 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1851 un 3248 – maksimālais vielas daudzums katrā iepakojumā nedrīkst būt lielāks kā 5 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP10 Attiecībā uz II iepakošanas grupas vielām ar ANO nr. 1791 – iepakojumiem jābūt ventilācijas ierīcei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP31 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1131 – iepakojumiem ir jābūt hermētiski noslēgtiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP33 Attiecībā uz I un II iepakošanas grupas vielām ar ANO nr. 1308 – atļauti tikai kombinētie iepakojumi ar maksimālo bruto masu 75 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP81 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1790 ar vairāk nekā 60 %, bet ne vairāk kā 85 % fluorūdeņraža, un ar ANO numuru 2031 ar vairāk nekā 55 % slāpekļskābes – plastmasas mucas un transportkannas kā atsevišķus iepakojumus atļauts izmantot divus gadus pēc to izgatavošanas dienas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai SMGS 2. pielikumā, RID, ADR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RR2 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1261 – nav atļauti iepakojumi ar noņemamu augšējo daļu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P002 |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA CIETVIELĀM |  |  |  |  |  |  |  | P002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  |  |  |  |  | Maksimālā ietilpība/neto masa (sk. 4.1.3.3. punktu) |  |  |  |  |
| Iekšējie iepakojumi ar maksimālo ietilpību |  |  | Ārējais iepakojums |  |  | I iepakošanas grupa |  | II, III iepakošanas grupa |  |  |
| Stikla | 10 kg | Mucas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastmasas a | 50 kg | tērauda (1A2) |  |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |  |
| Metāla | 50 kg | alumīnija (1B2) |  |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |  |
| Papīra a, b, c | 50 kg | citas metāla, kas nav tērauda vai alumīnija (1N2) |  |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |  |
| Kartona a, b, c | 50 kg | plastmasas (1H2) |  |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |  |
|  |  | saplākšņa (1D) |  |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |  |
|  |  | kartona (1G) |  |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |  |
|  |  | Kastes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tērauda (4A) |  |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |  |
|  |  | alumīnija (4B) |  |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |  |
|  |  | dabīgā koka (4C1) |  |  |  | 250 kg |  | 400 kg |  |  |
|  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |  |  | 250 kg |  | 400 kg |  |  |
|  |  | saplākšņa (4D) |  |  |  | 250 kg |  | 400 kg |  |  |
|  |  | modificētas koksnes (4F) |  |  |  | 125 kg |  | 400 kg |  |  |
|  |  | kartona (4G) |  |  |  | 125 kg |  | 400 kg |  |  |
|  |  | putuplasta (4H1) |  |  |  | 60 kg |  | 60 kg |  |  |
|  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |  |  | 250 kg |  | 400 kg |  |  |
|  |  | Transportkannas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tērauda (3A2) |  |  |  | 120 kg |  | 120 kg |  |  |
|  |  | alumīnija (3B2) |  |  |  | 120 kg |  | 120 kg |  |  |
|  |  | plastmasas (3H2) |  |  |  | 120 kg |  | 120 kg |  |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mucas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tērauda (1A1 vai 1A2 d) |  |  |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |  |  |
| alumīnija (1B1 vai 1B2 d) |  |  |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |  |  |
| metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs (1N1 vai 1N2 d) |  |  |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |  |  |
| plastmasas (1H1 vai 1H2 d) |  |  |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |  |  |
| kartona (1G) e |  |  |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |  |  |
| saplākšņa (1D) e |  |  |  |  | 400 kg |  | 400 kg |  |  |  |
| Transportkannas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tērauda (3A1 vai 3A2 d) |  |  |  |  | 120 kg |  | 120 kg |  |  |  |
| alumīnija (3B1 vai 3B2 d) |  |  |  |  | 120 kg |  | 120 kg |  |  |  |
| plastmasas (3H1 vai 3H2 d) |  |  |  |  | 120 kg |  | 120 kg |  |  |  |
| Kastes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tērauda (4A) e |  |  |  |  | nav atļautas |  | 400 kg |  |  |  |
| alumīnija (4B) e |  |  |  |  | nav atļautas |  | 400 kg |  |  |  |
| dabīgā koka (4C1) e |  |  |  |  | nav atļautas |  | 400 kg |  |  |  |
| saplākšņa (4D) e |  |  |  |  | nav atļautas |  | 400 kg |  |  |  |
| modificētas koksnes (4F) e |  |  |  |  | nav atļautas |  | 400 kg |  |  |  |
| dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) e |  |  |  |  | nav atļautas |  | 400 kg |  |  |  |
| kartona (4G) e |  |  |  |  | nav atļautas |  | 400 kg |  |  |  |
| cietas plastmasas (4H2) e |  |  |  |  | nav atļautas |  | 400 kg |  |  |  |
| Maisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| maisi (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) e |  |  |  |  | nav atļauti |  | 50 kg |  |  |  |
| Saliktie iepakojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, saplākšņa, kartona vai plastmasas mucu (6HA1, 6HB1, 6HG1e, 6HD1e vai 6HH1) |  |  |  | 400 kg |  |  |  |  | 400 kg |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, koka kasti, saplākšņa kasti, kartona kasti vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 e, 6HG2 e vai 6HH2) |  |  |  | 75 kg |  |  |  |  | 75 kg |  |
| stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, saplākšņa vai šķiedru mucu (6PA1, 6PB1, 6PD1 e vai 6PG1 e) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 e vai 6PG2 e), vai ar ārējo cietas plastmasas vai putuplasta iepakojumu (6PH2 vai 6PH1 e) |  |  |  | 75 kg |  |  |  |  | 75 kg |  |
| Spiedientvertnes ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta noteikumi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a Minētajiem iekšējiem iepakojumiem jābūt drošiem pret izbiršanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b Šādus iekšējos iepakojumus nedrīkst izmantot, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var sašķidrināties (sk. 4.1.3.4. punktu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c Šādus iekšējos iepakojumus nedrīkst lietot I iepakošanas grupas vielām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d Šādus iepakojumus nedrīkst izmantot I iepakošanas grupas vielām, kas pārvadāšanas laikā var sašķidrināties (sk. 4.1.3.4. punktu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e Šādus iepakojumus nedrīkst izmantot vielām, kas pārvadāšanas laikā var sašķidrināties (sk. 4.1.3.4. punktu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP6 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 3249 – maksimālai neto masai katrā iepakojumā jābūt 5 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP7 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 2000 – celuloīdu kā vagonsūtījumu segtos vagonos vai pilnu kravu slēgtos konteineros var pārvadāt arī neiepakotu uz paliktņiem, ietītu plastmasas plēvē un atbilstoši nostiprinātu, piemēram, ar tērauda stīpām. Katra paliktņa masa nedrīkst pārsniegt 1000 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP8 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 2002 – iepakojumam jābūt konstruētam tā, lai nebūtu iespējams sprādziens palielināta iekšējā spiediena dēļ. Šīm vielām nedrīkst izmantot gāzes balonus, caurules un spiediena mucas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP9 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 3175, 3243 un 3244 – iepakojumiem jāatbilst konstrukcijas tipam, kas izturējis hermētiskuma pārbaudi atbilstoši II iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 3175 – hermētiskuma pārbaude nav vajadzīga, ja hermētiskos maisos šķidrumu pilnībā absorbē ciets materiāls. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP11 Attiecībā uz III iepakošanas grupas vielām ar ANO nr. 1309 un vielām ar ANO nr. 1362 – atļauts lietot 5H1, 5L1 un 5M1 tipa maisus, ja tie ir ievietoti plastmasas maisos un ir ietīti uz paliktņiem termosavelkošā materiālā vai elastīgā plēvē. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP12 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1361, 2213 un 3077 – atļauts lietot 5H1, 5L1 un 5M1 tipa maisus, ja tos pārvadā segtos vagonos vai slēgtos konteineros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP13 Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO nr. 2870 – atļauti tikai kombinētie iepakojumi, kuri atbilst I iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP14 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 2211, 2698 un 3314 – iepakojumiem nepieciešama atbilstība 6.1. nodaļā norādīto pārbaužu prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP15 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1324 un 2623 – iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP20 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 2217 – var izmantot jebkuru pret izbiršanu un saplīšanu drošu tvertni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP30 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 2471 – nav atļauti iekšējie iepakojumi no papīra vai kartona. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP34 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 2969 (veselas pupas) – ir atļauti 5H1, 5L1 un 5M1 tipa maisi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP37 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 2590 un 2212 – ir atļauti 5M1 tipa maisi. Jebkura tipa maisi jāpārvadā segtos vagonos vai slēgtos konteineros vai jāievieto slēgtā stingrā transporta tarā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP38 Attiecībā uz II iepakošanas grupas vielām ar ANO numuru 1309 – maisos atļauts pārvadāt tikai segtos vagonos vai slēgtos konteineros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP84 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1057 – jāizmanto stingri ārējie iepakojumi, kas atbilst II iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. Iepakojumi jākonstruē un jāizgatavo, un jānovieto tā, lai novērstu to pārvietošanos, nejaušu ierīču aizdegšanos vai nejaušu uzliesmojošas gāzes vai šķidruma noplūdi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai SMGS 2. pielikumā, RID, ADR RR5 Neatkarīgi no īpašā iepakošanas noteikuma PP84, ja iepakojuma bruto masa nav lielāka kā 10 kg, jāievēro atbilstība tikai 4.1.1.1., 4.1.1.2. un 4.1.1.5. līdz 4.1.1.7. punkta vispārīgajiem noteikumiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai SMGS 2. pielikumā RR100 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1680 un 1689 – pārvadājumos uz Krievijas Federāciju vai tranzītā caur Krievijas Federācijas teritoriju atsevišķos iepakojumos jābūt ūdensnecaurlaidīgai papildu starplikai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P003 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P003 |
| --- | --- | --- |
| Bīstamas kravas jāievieto piemērotos ārējos iepakojumos. Iepakojumiem jāatbilst 4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.1.4., 4.1.1.8. punkta un 4.1.3. iedaļas noteikumiem un jābūt konstruētiem tā, lai atbilstu 6.1.4. iedaļas konstrukcijas prasībām. Jālieto ārējie iepakojumi, kas izgatavoti no piemērota materiāla, kura izturība un konstrukcija atbilst iepakojuma ietilpībai un paredzētajam lietojumam. Ja šo iepakošanas instrukciju izmanto izstrādājumu vai kombinēto iepakojumu iekšējo iepakojumu pārvadāšanai, tad iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu netīšu izstrādājumu izkrišanu. |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |
| PP16 Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO nr. 2800 – baterijas jāaizsargā no īssavienojumiem un ir droši jāiepako izturīgos ārējos iepakojumos. 1. piezīme. Pret iztecēšanu drošas baterijas, kas ir mehāniskas vai elektroniskas iekārtas sastāvdaļa un ir vajadzīga, lai tās darbinātu, ir droši jānostiprina iekārtas bateriju ietverē un jāaizsargā tā, lai novērstu bojājumus un īssavienojumus. 2. piezīme. Attiecībā uz izlietotām baterijām (ANO nr. 2800) sk. P801a). |  |  |
| PP17 Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO nr. 1950 un 2037 – iepakojumu neto masa nedrīkst pārsniegt 55 kg kartona iepakojuma gadījumā vai 125 kg citu iepakojuma veidu gadījumā. |  |  |
| PP19 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1364 un 1365 – ir atļauta pārvadāšana ķīpās. |  |  |
| PP20 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1363, 1386, 1408 un 2793 – var izmantot jebkuru pret izbiršanu un saplīšanu drošu tvertni. |  |  |
| PP32 Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO nr. 2857 un 3358 – var pārvadāt neiepakotus, redeļu kastēs vai transporta tarā. |  |  |
| PP87 Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO nr. 1950 – izlietotu (izstrādātu) aerosolu (aerosolu iepakojumu), kurus pārvadā saskaņā ar 327. īpašo noteikumu, iepakojumiem jābūt aprīkotiem ar līdzekļiem, (piemēram, absorbēšanas materiālu), lai aizturētu šķidrumu, kas var noplūst pārvadāšanas laikā. Iepakojumam jānodrošina atbilstoša ventilēšana, lai novērstu uzliesmojošas gāzes uzkrāšanos vai spiediena palielināšanos. |  |  |
| PP88 Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO nr. 3473 – ja degvielas elementu kasetes iepako kopā ar iekārtām, tās iepako iekšējos iepakojumos vai ievieto ārējos iepakojumos ar amortizācijas materiālu tā, lai elementi būtu aizsargāti pret bojājumiem, kas var rasties, iekārtai un elementiem pārvietojoties vai izkustoties ārējā iepakojumā. |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai SMGS 2. pielikumā, RID, ADR |  |  |
| RR6 Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO nr. 1950 un 2037 – pārvadājot kā vagonsūtījumu vai pilnu kravu, metāla izstrādājumus atļauts iepakot arī šādi: izstrādājumus sagrupē kopā vienībās uz paplātēm un nostiprina ar atbilstošu plastmasas pārsegu (piemēram, termosavelkošo plēvi); šīs vienības sakrauj vienu uz otras un atbilstīgi nostiprina uz paliktņiem. |  |  |

| P099 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P099 |
| --- | --- | --- |
| Var izmantot tikai kompetentās iestādes apstiprinātus iepakojumus. |  |  |

| P101 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P101 |
| --- | --- | --- |
| Var izmantot tikai izcelsmes valsts kompetentās iestādes apstiprinātus iepakojumus. Ja izcelsmes valsts nav SMGS dalībvalsts, iepakojums jāapstiprina pirmās SMGS dalībvalsts kompetentajai iestādei pārvadājuma ceļā. Piezīme. Attiecībā uz ierakstiem pavadzīmē sk. 5.4.1.2.1. punkta e) apakšpunktu. |  |  |

| P111 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P111 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Maisi |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
| ūdensnecaurlaidīga papīra |  |  | tērauda (4A) |  |
| plastmasas |  |  | alumīnija (4B) |  |
| gumijota tekstilmateriāla |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
|  |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (4D) |  |
|  |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
|  |  |  | kartona (4G) |  |
| ##### Loksnes |  |  | putuplasta (4H1) |  |
| plastmasas |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |
| gumijota tekstilmateriāla |  |  | ##### Mucas |  |
|  |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
|  |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (1D) |  |
|  |  |  | kartona (1G) |  |
|  |  |  | plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| ##### Īpašs iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| PP43 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0159 – nav vajadzīgi iekšējie iepakojumi, ja metāla (1A2 vai 1B2) vai plastmasas (1H2) mucas izmanto par ārējo iepakojumu. |  |  |  |  |

|  | P112a | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA mitrinātai 1.1.D klasifikācijas koda cietvielai |  |  | P112a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
|  | Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
|  | Maisi |  | Maisi | Kastes |  |
|  | daudzslāņu papīra, ūdensnecaurlaidīgi plastmasas |  | plastmasas | tērauda (4A) |  |
|  |  |  | tekstilmateriāla, ar plastmasu pārklāti vai oderēti | alumīnija (4B) |  |
|  | plastmasas auduma |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
|  | tekstilmateriāla |  |  |  |  |
|  | gumijota tekstilmateriāla |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
|  |  |  |  | saplākšņa (4D) |  |
|  |  |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
|  | Tvertnes |  | Tvertnes | kartona (4G) |  |
|  | plastmasas |  | plastmasas | putuplasta (4H1) |  |
|  | metāla |  | metāla | cietas plastmasas (4H2) |  |
|  |  |  |  | Mucas |  |
|  |  |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
|  |  |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
|  |  |  |  | saplākšņa (1D) kartona (1G) |  |
|  |  |  |  | plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
|  | ##### Papildu prasība |  |  |  |  |
|  | Starpiepakojumi nav vajadzīgi, ja par ārējo iepakojumu izmanto hermētiskas mucas ar noņemamu augšu. |  |  |  |  |
|  | ##### Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
|  | PP26 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 un 3376 – iepakojuma materiāli nedrīkst saturēt svinu. |  |  |  |  |
|  | PP45 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0072 un 0226 – nav nepieciešami starpiepakojumi. |  |  |  |  |

| P112b | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA 1.1.D klasifikācijas kods sausai cietvielai, izņemot pulverveida vielas |  |  | P112b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| Maisi |  | Maisi (tikai vielām ar ANO nr. 0150) | Maisi |  |
| kraftpapīra |  | plastmasas | plastmasas auduma, droši pret izbiršanu (5H2) |  |
| daudzslāņu papīra, ūdensnecaurlaidīgi |  | tekstilmateriāla, ar plastmasu pārklāti vai oderēti |  |  |
|  |  |  | plastmasas auduma, ūdensnecaurlaidīgi (5H3) |  |
| plastmasas |  |  |  |  |
| plastmasas auduma |  |  | plastmasas plēves (5H4) |  |
| tekstilmateriāla |  |  | tekstilmateriāla, droši pret izbiršanu (5L2) |  |
| gumijota tekstilmateriāla |  |  | tekstilmateriāla, ūdensnecaurlaidīgi (5L3) |  |
|  |  |  | daudzslāņu papīra, ūdensnecaurlaidīgi (5M2) |  |
|  |  |  | ##### Kastes |  |
|  |  |  | tērauda (4A) |  |
|  |  |  | alumīnija (4B) |  |
|  |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
|  |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (4D) |  |
|  |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
|  |  |  | kartona (4G) |  |
|  |  |  | putuplasta (4H1) |  |
|  |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |
|  |  |  | ##### Mucas |  |
|  |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
|  |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (1D) kartona (1G) |  |
|  |  |  | plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| ##### Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP26 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 un 0386 – iepakojuma materiāli nedrīkst saturēt svinu. |  |  |  |  |
| PP46 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0209 – pret izbiršanu droši maisi (5H2) ar maksimālo neto masu 30 kg ieteicami vienīgi sausa TNT pārvadāšanai kristālu vai mikrogranulu veidā. |  |  |  |  |
| PP47 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0222 – nav vajadzīgs iekšējais iepakojums, ja ārējais iepakojums ir maiss. |  |  |  |  |

| P112c | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA 1.1. D klasifikācijas koda sausai pulverveida cietvielai |  |  | P112c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| Maisi |  | Maisi | Kastes |  |
| plastmasas plastmasas auduma daudzslāņu papīra, ūdensnecaurlaidīgi |  | plastmasas ūdensnecaurlaidīga daudzslāņu papīra ar iekšēju ieliktni | tērauda (4A) alumīnija (4B) |  |
|  |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
|  |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (4D) |  |
|  |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
| Tvertnes |  | Tvertnes | kartona (4G) |  |
| koka |  | plastmasas | cietas plastmasas (4H2) |  |
| plastmasas |  | metāla | ##### Mucas |  |
| metāla |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
| kartona |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (1D) kartona (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| ##### Papildu prasības |  |  |  |  |
| 1. Nav nepieciešams iekšējais iepakojums, ja ārējais iepakojums ir muca. |  |  |  |  |
| 2. Iepakojumam jābūt drošam pret izbiršanu. |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP26 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 un 0386 – iepakojuma materiāli nedrīkst saturēt svinu. |  |  |  |  |
| PP46 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0209 – pret izbiršanu droši maisi (5H2) ar maksimālo neto masu 30 kg ieteicami vienīgi sausa TNT pārvadāšanai kristālu vai mikrogranulu veidā. |  |  |  |  |
| PP48 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0504 – nedrīkst izmantot metāla iepakojumus. |  |  |  |  |

.

| P113 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P113 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Maisi |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
| plastmasas |  |  | tērauda (4A) alumīnija (4B) |  |
| papīra |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
| gumijota tekstilmateriāla |  |  |  |  |
|  |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
| ##### Tvertnes |  |  | saplākšņa (4D) |  |
| koka |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
| plastmasas |  |  |  |  |
| metāla |  |  | kartona (4G) |  |
| kartona |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |
|  |  |  | ##### Mucas |  |
|  |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
|  |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (1D) kartona (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| ##### Papildu prasība |  |  |  |  |
| Iepakojumam jābūt drošam pret izbiršanu. |  |  |  |  |
| ##### Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP49 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0094 un 0305 – katrā iekšējā iepakojuma vienībā var būt iepakots ne vairāk kā 50 g vielas. |  |  |  |  |
| PP50 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0027 – nav vajadzīgs iekšējais iepakojums, ja ārējais iepakojums ir muca. |  |  |  |  |
| PP51 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0028 – kraftpapīra vai vaska papīra loksnes var izmantot par iekšējiem iepakojumiem. |  |  |  |  |

| P114a | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA mitrinātai cietvielai |  |  | P114a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| Maisi |  | Maisi | Kastes |  |
| plastmasas |  | plastmasas | tērauda (4A) |  |
| tekstilmateriāla |  | tekstilmateriāla, ar plastmasu pārklāti vai oderēti | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
| plastmasas auduma |  |  |  |  |
|  |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (4D) |  |
|  |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
|  |  |  | kartona (4G) |  |
| Tvertnes |  | Tvertnes | cietas plastmasas (4H2) |  |
| plastmasas |  | plastmasas | ##### Mucas |  |
| metāla |  | metāla | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
|  |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (1D) |  |
|  |  |  | kartona (1G) |  |
|  |  |  | plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| ##### Papildu prasība |  |  |  |  |
| Starpiepakojumi nav nepieciešami, ja hermētiskas mucas ar noņemamu augšu izmanto par ārējo iepakojumu. |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP26 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0077, 0132, 0234, 0235 un 0236 – iepakojuma materiāli nedrīkst saturēt svinu. |  |  |  |  |
| PP43 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0342 – nav nepieciešams iekšējais iepakojums, ja metāla (1A2 vai 1B2) vai plastmasas (1H2) mucas izmanto par ārējo iepakojumu. |  |  |  |  |

| P114b | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA sausai cietvielai |  |  | P114b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Maisi |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
| kraftpapīra |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
| plastmasas |  |  |  |  |
| plastmasas auduma, droši pret izbiršanu |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
| gumijota tekstilmateriāla |  |  |  |  |
|  |  |  | saplākšņa (4D) |  |
|  |  |  | kartona (4G) |  |
|  |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
| Tvertnes |  |  | Mucas |  |
| metāla |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
| plastmasas |  |  |  |  |
| plastmasas auduma, droši pret izbiršanu |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
| papīra |  |  |  |  |
| kartona |  |  | saplākšņa (1D) |  |
|  |  |  | kartona (1G) |  |
|  |  |  | plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP26 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0077, 0132, 0234, 0235 un 0236 – iepakojuma materiāli nedrīkst saturēt svinu. |  |  |  |  |
| PP50 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0160 un 0161 – nav nepieciešams iekšējais iepakojums, ja ārējais iepakojums ir muca. |  |  |  |  |
| PP52 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0160 un 0161 – ja metāla mucas (1A2 vai 1B2) lieto kā ārējo iepakojumu, tad metāla iepakojumiem jābūt konstruētiem tā, lai, palielinoties iekšējam spiedienam, būtu novērsts sprādziena risks. |  |  |  |  |

| P115 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P115 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi, kā arī 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| Tvertnes |  | Maisi | Kastes |  |
| plastmasas |  | plastmasas metāla tvertnēs | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
| metāla |  |  |  |  |
|  |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (4D) |  |
|  |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
|  |  | ##### Mucas |  |  |
|  |  | metāla | ##### Mucas |  |
|  |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
|  |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
|  |  |  | kartona (1G) |  |
|  |  |  | saplākšņa (1D) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| ##### Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP45 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0144 – nav vajadzīgi starpiepakojumi. |  |  |  |  |
| PP53 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0075, 0143, 0495 un 0497 – ja par ārējiem iepakojumiem izmanto kastes, iekšējiem iepakojumiem jābūt skrūvējamam vāciņam un katra iekšējā iepakojuma ietilpība nedrīkst pārsniegt 5 litrus. Apkārt iekšējiem iepakojumiem jābūt nedegošiem absorbējošiem materiāliem. Absorbējošo amortizācijas materiālu daudzumam jābūt pietiekamam, lai absorbētu šķidro saturu. Metāla tvertnes vienu no otras jāatdala ar amortizācijas materiālu. Ja ārējais iepakojums ir kastes, izmetošās sprādzienbīstamās vielas neto masa vienā iepakojumā nedrīkst pārsniegt 30 kg. |  |  |  |  |
| PP54 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0075, 0143, 0495 un 0497 – ja mucas izmanto par ārējo iepakojumu un ja starpiepakojums ir mucas, apkārt starpiepakojumam jābūt nedegošam amortizācijas materiālam tādā daudzumā, kas ir pietiekams, lai absorbētu šķidro saturu. Iekšējo iepakojumu un starpiepakojumu var aizstāt ar salikto iepakojumu, ko veido plastmasas tvertne metāla mucā. Katrā pakā izmetošās sprādzienbīstamās vielas neto tilpums nedrīkst pārsniegt 120 litrus. |  |  |  |  |
| PP55 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0144 – jālieto absorbējošs amortizācijas materiāls. |  |  |  |  |
| PP56 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0144 – par iekšējo iepakojumu var izmantot metāla tvertnes. |  |  |  |  |
| PP57 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0075, 0143, 0495 un 0497 – ja kastes izmanto par ārējo iepakojumu, tad starpiepakojumam jālieto maisi. |  |  |  |  |
| PP58 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0075, 0143, 0495 un 0497 – ja mucas izmanto par ārējo iepakojumu, tad par starpiepakojumu jālieto arī mucas. |  |  |  |  |
| PP59 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0144 – par ārējo iepakojumu var izmantot kartona kastes (4G). |  |  |  |  |
| PP60 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0144 – nedrīkst lietot alumīnija mucas ar noņemamu augšu (1B2). |  |  |  |  |

| P116 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P116 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Maisi |  | nav vajadzīgs | ##### Maisi |  |
| plastmasas |  |  | plastmasas auduma (5H1) |  |
| plastmasas auduma, droši pret izbiršanu |  |  | plastmasas plēves (5H4) |  |
| papīra, ūdens un eļļas necaurlaidīgi |  |  | daudzslāņu papīra, ūdensnecaurlaidīgi (5M2) |  |
| tekstilmateriāla, ar plastmasu pārklāti vai oderēti |  |  | tekstilmateriāla, droši pret izbiršanu (5L2) |  |
|  |  |  | tekstilmateriāla, ūdensnecaurlaidīgi (5L3) |  |
| Tvertnes |  |  | Kastes |  |
| koka, drošas pret izbiršanu |  |  | tērauda (4A) |  |
| plastmasas |  |  | alumīnija (4B) |  |
| metāla |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
| papīra, kartona un ūdens necaurlaidīgas |  |  |  |  |
|  |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (4D) |  |
| ##### Loksnes |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
| plastmasas |  |  |  |  |
| ūdensnecaurlaidīga papīra |  |  | kartona (4G) cietas plastmasas (4H2) |  |
| vaska papīra |  |  | ##### Mucas |  |
|  |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
|  |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (1D) |  |
|  |  |  | kartona (1G) |  |
|  |  |  | plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
|  |  |  | ##### Transportkannas |  |
|  |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (3A2) |  |
|  |  |  | plastmasas, ar noņemamu augšu (3H2) |  |
| ##### Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP61 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0082, 0241, 0331 un 0332 – iekšējie iepakojumi nav nepieciešami, ja hermētiskas mucas ar noņemamu augšu izmanto par ārējiem iepakojumiem. |  |  |  |  |
| PP62 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0082, 0241, 0331 un 0332 – iekšējie iepakojumi nav nepieciešami, ja sprādzienbīstama viela atrodas šķidrumu necaurlaidīgā materiālā. |  |  |  |  |
| PP63 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0081 – iekšējie iepakojumi nav nepieciešami, ja tās atrodas slāpekļskābes esterus necaurlaidīgā stingrā plastmasā. |  |  |  |  |
| PP64 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0331 – iekšējais iepakojums nav nepieciešams, ja maisus (5H2), (5H3) vai (5H4) izmanto par ārējo iepakojumu. |  |  |  |  |
| PP65 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0082, 0241, 0331 un 0332 – maisus (5H2 vai 5H3) var izmantot par ārējo iepakojumu. |  |  |  |  |
| PP66 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0081 – maisus nedrīkst izmantot par ārējo iepakojumu. |  |  |  |  |

| P130 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P130 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| nav vajadzīgs |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
|  |  |  | tērauda (4A) |  |
|  |  |  | alumīnija (4B) |  |
|  |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
|  |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (4D) |  |
|  |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
|  |  |  | kartona (4G) |  |
|  |  |  | putuplasta (4H1) |  |
|  |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |
|  |  |  | ##### Mucas |  |
|  |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
|  |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (1D) kartona (1G) |  |
|  |  |  | plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| ##### Īpašs iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| PP67 Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO nr. 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 un 0502 – neiepakotus var pārvadāt lielus un robustus sprādzienbīstamus izstrādājumus, kas parasti paredzēti militāriem mērķiem, bez ierosinātāja vai ar ierosinātāju, kurš ir ar vismaz diviem efektīviem drošinātājiem. Ja šādiem izstrādājumiem ir dzinējlādiņi vai ja tie ir pašpiedziņas izstrādājumi, to aizdedzes sistēmām jābūt aizsargātām pret aktivējošiem impulsiem, kas rodas parastos pārvadāšanas apstākļos. Negatīvs rezultāts izstrādājumu 4. pārbaužu sērijas pārbaudēs neiepakotam izstrādājumam norāda, ka izstrādājumu var uzskatīt par pārvadājamu neiepakotā veidā. Šādus neiepakotus izstrādājumus var ievietot sastatnēs vai redeļu kastēs vai citās piemērotās pārvietošanas palīgiekārtās. |  |  |  |  |

| P131 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P131 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Maisi |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
| plastmasas |  |  | tērauda (4A) |  |
| papīra |  |  | alumīnija (4B) |  |
|  |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
| ##### Tvertnes |  |  |  |  |
| koka |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
| plastmasas |  |  |  |  |
| metāla |  |  |  |  |
| kartona |  |  | saplākšņa (4D) |  |
|  |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
|  |  |  | kartona (4G) |  |
| Spoles |  |  | Mucas |  |
|  |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
|  |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (1D) kartona (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| ##### Īpašs iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| PP68 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0029, 0267 un 0455 – par iekšējo iepakojumu nedrīkst izmantot maisus un spoles. |  |  |  |  |

| P132a | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA izstrādājumiem, kas ir slēgtas metāla, plastmasas vai kartona caurules ar detonējošu sprādzienbīstamu vielu vai kas ir detonējošu sprādzienbīstamu vielu maisījums ar plastificējošām piedevām |  |  | P132a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| nav vajadzīgs |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
|  |  |  | tērauda (4A) |  |
|  |  |  | alumīnija (4B) |  |
|  |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
|  |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (4D) |  |
|  |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
|  |  |  | kartona (4G) |  |
|  |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |

| P132b | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA izstrādājumiem bez slēgta apvalka |  |  | P132b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Tvertnes |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
| kartona |  |  | tērauda (4A) |  |
| plastmasas |  |  | alumīnija (4B) |  |
| metāla |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
|  |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošām pret izbiršanu (4C2) |  |
| ##### Loksnes |  |  | saplākšņa (4D) |  |
| plastmasas |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
| papīra |  |  |  |  |
|  |  |  | kartona (4G) |  |
|  |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |

| P133 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P133 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| Tvertnes |  | Tvertnes | Kastes |  |
| koka |  | koka | tērauda (4A) |  |
| plastmasas |  | plastmasas | alumīnija (4B) |  |
| metāla |  | metāla | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
| kartona |  | kartona |  |  |
| Paplātes ar sadalošām šķērssienām |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
| koka |  |  |  |  |
| plastmasas |  |  | saplākšņa (4D) |  |
| kartona |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
|  |  |  | kartona (4G) |  |
|  |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |
| Papildu prasība |  |  |  |  |
| Tvertnes kā starpiepakojums ir vajadzīgas tikai tad, ja iekšējais iepakojums ir paplātes. |  |  |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| PP69 PP69 Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO nr. 0043, 0212, 0225, 0268 un 0306 – par iekšējo iepakojumu nedrīkst izmantot paplātes. |  |  |  |  |

| P134 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P134 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Maisi |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
| ūdensnecaurlaidīgi |  |  | tērauda (4A) |  |
|  |  |  | alumīnija (4B) |  |
| ##### Tvertnes |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
| koka |  |  |  |  |
| plastmasas |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) |  |
| metāla |  |  |  |  |
| kartona |  |  |  |  |
|  |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
| ##### Loksnes |  |  | kartona (4G) |  |
| gofrēta kartona |  |  | putuplasta (4H1) cietas plastmasas (4H2) |  |
| Caurules |  |  | Mucas |  |
| kartona |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
|  |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (1D) kartona (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |

| P135 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P135 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Maisi |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
| plastmasas |  |  | tērauda (4A) |  |
| papīra |  |  | alumīnija (4B) |  |
|  |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
|  |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) |  |
| ##### Tvertnes |  |  |  |  |
| koka |  |  |  |  |
| plastmasas |  |  | modificētas koksnes (4F) kartona (4G) |  |
| metāla |  |  |  |  |
| kartona |  |  |  |  |
| ##### Loksnes |  |  | putuplasta (4H1) |  |
| plastmasas |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |
| papīra |  |  | ##### Mucas |  |
|  |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
|  |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (1D) kartona (1G) |  |
|  |  |  | plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |

| P136 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P136 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Maisi |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
| plastmasas |  |  | tērauda (4A) |  |
| tekstilmateriāla |  |  | alumīnija (4B) |  |
|  |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
| Kastes |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) |  |
| koka |  |  |  |  |
| plastmasas |  |  |  |  |
| kartona |  |  |  |  |
|  |  |  | kartona (4G) |  |
|  |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |
|  |  |  | ##### Mucas |  |
| Sadalošās šķērssienas ārējā iepakojumā |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
|  |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (1D) kartona (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |

| P137 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P137 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Maisi |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
| plastmasas |  |  | tērauda (4A) |  |
|  |  |  | alumīnija (4B) |  |
| ##### Kastes |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) |  |
| kartona |  |  |  |  |
| ##### Caurules |  |  | modificētas koksnes (4F) kartona (4G) |  |
| plastmasas |  |  |  |  |
| metāla |  |  |  |  |
| kartona |  |  | ##### Mucas |  |
| Sadalošās šķērssienas ārējā iepakojumā |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) kartona (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| PP70 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0059, 0439, 0440 un 0441 – kumulatīvos lādiņus iepakojot pa vienam, koniskajam dobumam jābūt vērstam ar pamatni uz leju, un paka jāmarķē ar manipulācijas zīmi Nr. 11. (sk. 5.2.2.2.2. punktu). Ja kumulatīvos lādiņus iepako pa pāriem, koniskajiem dobumiem jābūt vērstiem vienam pret otru, lai, notiekot nejaušai ierosināšanai, pēc iespējas samazinātu sprādziena jaudas koncentrāciju vienā virzienā. |  |  |  |  |

| P138 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P138 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Maisi |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
| plastmasas |  |  | tērauda (4A) |  |
|  |  |  | alumīnija (4B) |  |
|  |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
|  |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (4D) |  |
|  |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
|  |  |  | kartona (4G) |  |
|  |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |
|  |  |  | ##### Mucas |  |
|  |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
|  |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) saplākšņa (1D) kartona (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Papildu prasība |  |  |  |  |
| Ja izstrādājumu gali ir cieši noslēgti, iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi. |  |  |  |  |

| P139 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P139 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Maisi |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
| plastmasas |  |  | tērauda (4A) |  |
|  |  |  | alumīnija (4B) |  |
| ##### Tvertnes koka plastmasas metāla kartona |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) modificētas koksnes (4F) |  |
| ##### Loksnes |  |  | kartona (4G) |  |
| papīra |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |
| plastmasas |  |  | ##### Mucas |  |
|  |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
| ##### Spoles |  |  |  |  |
|  |  |  | saplākšņa (1D) |  |
|  |  |  | kartona (1G) |  |
|  |  |  | plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| ##### Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP71 Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO nr. 0065, 0102, 0104, 0289 un 0290 – detonējošās auklas galiem jābūt cieši noslēgtiem, piemēram, ar stingri nostiprinātu aizbāzni, kas novērš sprādzienbīstamas vielas izkļūšanu. Elastīgas detonējošās auklas galiem jābūt droši nostiprinātiem. |  |  |  |  |
| PP72 Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO nr. 0065 un 0289 – ja tie ir satīti ruļļos, iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi. |  |  |  |  |

| P140 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P140 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Maisi |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
| plastmasas |  |  | tērauda (4A) |  |
|  |  |  | alumīnija (4B) |  |
| ##### Loksnes |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
| kraftpapīra plastmasas |  |  |  |  |
|  |  |  | saplākšņa (4D) |  |
| ##### Spoles |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
|  |  |  | kartona (4G) |  |
|  |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |
|  |  |  | ##### Mucas |  |
|  |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
|  |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (1D) kartona (1G) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi |  |  |  |  |
| PP73 Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO nr. 0105 – ja izstrādājumu gali ir cieši noslēgti, iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi. |  |  |  |  |
| PP74 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0101 – iepakojumam jābūt drošam pret izbiršanu, izņemot gadījumus, kad deglis ir ielikts papīra caurulē un caurules abi gali ir noslēgti ar noņemamiem vāciņiem. |  |  |  |  |
| PP75 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0101 – nedrīkst izmantot tērauda vai alumīnija kastes vai mucas. |  |  |  |  |

| P141 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P141 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Tvertnes |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
| koka |  |  | tērauda (4A) |  |
| plastmasas |  |  | alumīnija (4B) |  |
| tērauda |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
| kartona |  |  |  |  |
|  |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
| Paplātes ar sadalošām šķērssienām |  |  | saplākšņa (4D) |  |
|  |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
| koka |  |  |  |  |
| plastmasas |  |  | kartona (4G) |  |
|  |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |
|  |  |  | ##### Mucas |  |
| Sadalošās šķērssienas ārējā iepakojumā |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
|  |  |  | saplākšņa (1D) kartona (1G) |  |
|  |  |  | plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |

| P142 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P142 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Maisi |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
| papīra |  |  | tērauda (4A) |  |
| plastmasas |  |  | alumīnija (4B) |  |
|  |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) |  |
| ##### Tvertnes |  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) saplākšņa (4D) |  |
| koka |  |  |  |  |
| kartona |  |  |  |  |
| metāla |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
| plastmasas |  |  |  |  |
| ##### Loksnes |  |  | kartona (4G) |  |
| - papīra |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |
|  |  |  | ##### Mucas |  |
| Paplātes ar sadalošām šķērssienām |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
| plastmasas |  |  |  |  |
|  |  |  | saplākšņa (1D) kartona (1G) |  |
|  |  |  | plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |

| P143 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P143 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Maisi |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
| kraftpapīra |  |  | tērauda (4A) |  |
| plastmasas |  |  | alumīnija (4B) |  |
| tekstilmateriāla |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1) dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  |
| gumijota tekstilmateriāla |  |  |  |  |
| ##### Tvertnes |  |  | saplākšņa (4D) |  |
| plastmasas |  |  | modificētas koksnes (4F) |  |
| metāla |  |  |  |  |
| kartona |  |  | kartona (4G) |  |
|  |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |
| Paplātes ar sadalošām šķērssienām |  |  | ##### Mucas |  |
|  |  |  | tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |
|  |  |  | alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |
| plastmasas |  |  | saplākšņa (1D) |  |
| koka |  |  | kartona (1G) |  |
|  |  |  | plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Papildu prasība |  |  |  |  |
| Aizstājot iepriekš minētos iekšējos un ārējos iepakojumus, var izmantot salikto iepakojumu (6HH2) (plastmasas tvertne ārējā cietas plastmasas kastē). |  |  |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| PP76 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0271, 0272, 0415 un 0491 – ja lieto metāla iepakojumus, iepakojumiem ir jābūt konstruētiem tā, lai, palielinoties iekšējam spiedienam, nebūtu iespējams sprādziens. |  |  |  |  |

| P144 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P144 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums un tā materiāls |  | Starpiepakojums un tā materiāls | Ārējais iepakojums un tā materiāls |  |
| ##### Tvertnes |  | nav vajadzīgs | ##### Kastes |  |
| metāla |  |  | tērauda (4A) |  |
| kartona |  |  | alumīnija (4B) |  |
| plastmasas |  |  | dabīgā koka, parastās (4C1), ar metāla starpliku |  |
|  |  |  | saplākšņa (4D), ar metāla starpliku |  |
| Sadalošās šķērssienas ārējā iepakojumā |  |  | modificētas koksnes (4F), ar metāla starpliku putuplasta (4H1) |  |
|  |  |  | cietas plastmasas (4H2) |  |
|  |  |  | ##### Mucas tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums |  |  |  |  |
| PP77 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0248 un 0249 – iepakojumiem jābūt aizsargātiem pret ūdens iekļūšanu. Ja ar ūdeni aktivējamas ierīces pārvadā neiepakotas, tām jānodrošina vismaz divi neatkarīgi aizsarglīdzekļi, kas novērš ūdens iekļūšanu. |  |  |  |  |

|  | P200 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iepakojuma tips. Baloni, caurules, spiediena mucas un balonu montāžas agregāts. |  |  |  |  |
|  | Baloni, caurules, spiediena mucas un balonu montāžas agregāti ir atļauti, ja ir ievēroti 4.1.6. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi un turpmāk 1) līdz 11) punktā minētie noteikumi. |  |  |  |  |
|  | ##### Vispārīgi noteikumi 1) Spiedientvertnēm jābūt noslēgtām un necaurlaidīgām, lai novērstu gāzu izplūdi. 2) Spiedientvertnes ar toksiskām vielām, kuru LC50 ir 200 ml/m3 (ppm) vai mazāka, kā norādīts tabulā, nedrīkst aprīkot ar spiediena samazināšanas ierīcēm. 3) Trīs turpmākās tabulas attiecas uz saspiestām gāzēm (1. tabula), sašķidrinātām un izšķīdinātām gāzēm (2. tabula) un vielām, kas nav iekļautas 2. klasē (3. tabula). Tabulās ir norādīts: a) vielas ANO numurs, nosaukums un apraksts un klasifikācijas kods; b) toksiskām vielām – LC50; c) vielai atļautie spiedientvertņu tipi, norādīti ar burtu ”X”; d) maksimālais laiks starp spiediena tvertņu periodiskās inspicēšanas reizēm; Piezīme. Spiedientvertnēm, kurās izmantoti kompozītmateriāli, periodiskais inspicēšanas biežums jānosaka kompetentajai iestādei, kas tvertnes apstiprinājusi. e) minimālais spiedientvertņu pārbaudes spiediens; f) spiedientvertņu maksimālais darba spiediens saspiestām gāzēm vai maksimālā pildījuma pakāpe sašķidrinātām vai izšķīdinātām gāzēm; g) īpaši iepakošanas noteikumi, kurus piemēro konkrētām vielām. ##### Pārbaudes spiediens, pildījuma pakāpe un uzpildīšanas prasības 4) Minimālais pārbaudes spiediens ir 1 MPa (10 bar). 5) Uzpildot spiedientvertnes nedrīkst pārsniegt atļauto robežu, kas noteikta turpmāk minētajās prasībās: a) saspiestām gāzēm darba spiediens nedrīkst būt lielāks kā divas trešdaļas no spiedientvertņu pārbaudes spiediena. Ierobežojumus attiecībā uz darba spiediena augšējo robežu nosaka, izmantojot īpašo iepakošanas noteikumu “o”. Iekšējais spiediens 65 °C temperatūrā nedrīkst pārsniegt pārbaudes spiedienu; b) augstā spiedienā sašķidrinātām gāzēm pildījuma pakāpei jābūt tādai, ka spiediens 65 °C temperatūrā nepārsniedz spiedientvertņu pārbaudes spiedienu. Tabulā nenorādīts pārbaudes spiediens un pildījuma pakāpe ir pieļaujami, ja ir izpildīts iepriekš minētais kritērijs, izņemot gadījumus, kad izmanto īpašo iepakošanas noteikumu “o”. Augstā spiedienā sašķidrinātām gāzēm un gāzu maisījumiem, par kuriem nav atbilstošu datu, maksimālo pieļaujamo pildījuma pakāpi (FR) nosaka šādi: FR=Ph⋅MM⋅10−3R⋅338 kg/l, kur dg – gāzes blīvums 15 °C temperatūrā un 1 bar lielā spiedienā (kg/m3); Ph – minimālais pārbaudes spiediens (bar). Ja gāzes blīvums nav zināms, tad maksimālā pieļaujamā pildījuma pakāpe jānosaka šādi: FR=Ph⋅MM⋅10−3R⋅338kg/l, kur Ph – minimālais pārbaudes spiediens (bar); MM – molekulmasa (g/mol); R = 8,31451 x 10-2 bar·l·mol-1·K-1 (gāzu konstante). Gāzu maisījumiem vidējo molekulmasu nosaka, ņemot vērā dažādo sastāvdaļu koncentrāciju tilpuma vienībā; c) Zema spiediena sašķidrinātām gāzēm maksimālai pildījuma pakāpei (kilogramos uz litru ietilpības) jābūt vienādai ar 0,95 no vielas šķidrās fāzes blīvuma 50 °C temperatūrā, turklāt šķidrā fāze nedrīkst pilnībā piepildīt spiedientvertni jebkurā temperatūrā līdz 60 °C. Spiedientvertnes pārbaudes spiedienam jābūt vismaz vienādam ar šķidruma tvaika (absolūto) spiedienu 65 °C temperatūrā mīnus 100 kPa (1 bar). Zema spiediena sašķidrinātām gāzēm (tostarp gāzu maisījumiem), par kuriem nav atbilstošu datu, maksimālo pieļaujamo pildījuma pakāpi nosaka šādi: FR = (0,0032  Tvir – 0,24) x d1 kg/l, kur Tvir – viršanas temperatūra, K; dl – šķidruma blīvums viršanas temperatūrā, (kg/l); d) Attiecībā uz izšķīdinātu acetilēnu ar ANO nr. 1001 un šķīdinātāju nesaturošu acetilēnu ar ANO nr. 3374 sk. 10) punktu, īpašo iepakošanas noteikumu “p”. 6) Var izmantot citu pārbaudes spiedienu un pildījuma pakāpi, ja tie atbilst vispārīgajām prasībām, kas izklāstītas iepriekšminētajā 4) un 5) punktā. 7) Spiedientvertnes drīkst uzpildīt tikai kvalificēti darbinieki īpaši aprīkotos uzņēmumos, izmantojot atbilstīgas procedūras. Procedūrās jāietver šādas pārbaudes: – tvertņu un palīgaprīkojuma atbilstība noteikumiem; – tvertņu un palīgaprīkojumu savietojamība ar pārvadājamo kravu; – vai nav tvertņu un palīgaprīkojumu bojājumu, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt drošību; – pildījuma pakāpes vai uzpildes spiediena prasību ievērošana; – noteikumos noteiktajam marķējumam un identificējošajām zīmēm. ##### Periodiskas inspicēšanas 8) Atkārtoti uzpildāmas spiedientvertnes periodiski jāinspicē saskaņā ar 6.2.1.6. punkta prasībām. 9) Ja turpmākās tabulās atsevišķām vielām nav norādīti īpaši noteikumi, periodiskās inspicēšanas jāveic: a) ik pēc 5 gadiem, ja spiedientvertnes paredzētas klasifikācijas kodiem 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F un 4TC atbilstošu gāzu pārvadāšanai; b) ik pēc 5 gadiem, ja spiedientvertnes paredzētas citu klašu vielu pārvadāšanai; c) ik pēc 10 gadiem, ja spiedientvertnes paredzētas klasifikācijas kodiem 1A, 1O, 1F, 2A, 2O un 2F atbilstošu gāzu pārvadāšanai. Atkāpjoties no šā punkta prasībām, tādu spiedientvertņu periodiska inspicēšana, kurās izmantoti kompozītmateriāli (saliktas spiedientvertnes), jāveic ar intervāliem, kurus nosaka tās SMGS dalībvalsts kompetentā iestāde, kas apstiprinājusi konstrukcijas un izgatavošanas tehniskos noteikumus. Īpaši iepakošanas noteikumi 10) Slejas “Īpaši iepakošanas noteikumi” skaidrojums: Materiālu savietojamība (attiecībā uz gāzēm sk. standartu ISO 11114-1:1997 un ISO 11114-2:2000) a) Spiedientvertnes no alumīnija sakausējumiem nav atļautas. b) Nedrīkst izmantot vara vārstus (ventiļus). c) Metāla daļas, kas saskaras ar saturu, nedrīkst saturēt vairāk kā 65 % vara. d) Ja izmanto spiedientvertnes no tērauda, tad atļautas ir tikai tās, kas nekļūst trauslas ūdeņraža ietekmē. Prasības toksiskām vielām, kuru LC50 nav vairāk kā 200 ml/m3 (ppm) k) Vārstu (ventiļu) izplūdes atverēm jābūt aprīkotām ar gāzi necaurlaidīgiem aizbāžņiem vai uzmavām, kas izgatavoti no materiāla, kuru neietekmē pārvadājamās vielas iedarbība. Katram balonam balonu montāžas agregātos jābūt aprīkotam ar atsevišķu vārstu (ventili), kam pārvadāšanas laikā jābūt noslēgtam. Montāžas agregātiem, kas satur vielu ar ANO nr. 1045 – fluors, saspiests – slēgvārstus (ventiļus) atļauts izgatavot balonu komplektiem (grupām), kuru kopējais tilpums nepārsniedz 150 litrus, nevis katram atsevišķam balonam. Baloniem, tostarp atsevišķiem balonu montāžas agregāta baloniem pārbaudes spiediens ir vienāds ar 200 bāriem vai lielāks, bet minimālais sieniņu biezums – 3,5 mm alumīnija sakausējuma gadījumā un 2 mm tērauda gadījumā. Daži baloni, kas neatbilst minētajai prasībai, jāpārvadā stingrā ārējā iepakojumā, kas pietiekami aizsargā balonu un tā aprīkojumu un kas atbilst I iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. Spiediena mucām minimālo sieniņu biezumu nosaka kompetentā iestāde. Pēc balona piepildīšanas kolektors jāiztukšo, jāiztīra un jānoslēdz. Spiedientvertnes nav jāaprīko ar spiediena samazināšanas ierīci. Atsevišķiem baloniem (tostarp baloniem balonu montāžas agregātos) maksimālā ietilpība nedrīkst pārsniegt 85 litrus. Katram vārstam (ventilim) ar konusveida formas vītni ir jābūt pieskrūvētam tieši spiedientvertnei un jāspēj izturēt spiedientvertnes pārbaudes spiediens. Katram vārstam (ventilim) jābūt vai nu bezblīvju tipa ar nebojātu membrānu, vai arī tāda tipa, kas novērš noplūdi caur blīvēm vai gar tām. Nav atļauta pārvadāšana kapsulās. Pēc piepildīšanas jāpārbauda katras spiedientvertnes hermētiskums. Īpaši noteikumi atsevišķām gāzēm l) Etilēnoksīds ar ANO nr. 1040 var būt iepakots arī hermētiski noslēgtos stikla vai metāla iekšējos iepakojumos, kas, atbilstīgi izmantojot amortizācijas materiālu, ievietoti kartona, koka vai metāla kastēs, kuras atbilst I iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. Iekšējā iepakojumā maksimālais atļautais stikla daudzums ir 30 g, un maksimālais atļautais metāla daudzums ir 200 g. Pēc piepildīšanas pārbauda, vai katra iekšējā iepakojuma vienība ir hermētiska, ievietojot iekšējos iepakojumus vannā ar pietiekami karstu ūdeni un turot tos pietiekami ilgi, lai panāktu, ka ir sasniegts iekšējais spiediens, kas vienāds ar etilēnoksīda tvaiku spiedienu 55 °C temperatūrā. Maksimālā neto masa jebkurā ārējā iepakojumā nedrīkst pārsniegt 2,5 kg. m) Spiedientvertnes uzpilda līdz darba spiedienam, kas nepārsniedz 5 bar. n) Attiecībā uz ANO nr. 2190, skābekļa difluorīdu, saspiestu – balonos un atsevišķos balonu montāžas agregāta balonos jābūt ne vairāk kā 5 kg gāzes. Attiecībā uz ANO nr. 1045 fluoru, saspiestu – balonos un atsevišķos balonu montāžas agregāta balonos jābūt ne vairāk kā 5 kg gāzes. Balonu montāžas agregātu, kas satur šādu gāzi, atļauts sadalīt balonu komplektos (grupās), kuru kopējā ietilpība nepārsniedz 150 litrus. o) Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt tabulās norādīto darba spiedienu vai pildījuma pakāpi. p) Izšķīdināta acetilēna ar ANO nr. 1001 un acetilēna bez šķīdinātāja ar ANO nr. 3374 – baloniem jābūt piepildītiem ar viendabīgu monolītu porainu materiālu, un acetilēna darba spiediens un daudzums nedrīkst pārsniegt vērtības, kas noteiktas attiecīgi spiedientvertnes apstiprinājumā vai standartā ISO 3807-1:2000 vai ISO 3807-2:2000. Izšķīdināta acetilēna ar ANO nr. 1001 – baloniem jāsatur tāds acetona vai piemērota šķīdinātāja daudzums, kas norādīts apstiprinājumā (sk. attiecīgi standartu ISO 3807-1:2000 vai ISO 3807-2:2000); baloni, kuri aprīkoti ar spiediena samazināšanas ierīcēm vai kolektoru, jāpārvadā vertikāli. Alternatīvs risinājums izšķīdinātam acetilēnam ar ANO nr. 1001 – balonus, kas nav ANO spiedientvertnes, var piepildīt ar porainu materiālu, kurš nav monolīts; darba spiediens, acetilēna daudzums un šķīdinātāja daudzums nedrīkst pārsniegt vērtības, kas noteiktas apstiprinājumā. Maksimālais laiks starp balonu periodiskās inspicēšanas reizēm nedrīkst pārsniegt piecus gadus. Pārbaudes spiediens 52 bar jāpiemēro tikai baloniem, kas atbilst ISO 3807- 2:2000 standartam. q) Piroforām gāzēm vai uzliesmojošu gāzu maisījumiem, kas satur vairāk nekā 1 % piroforo sastāvdaļu, paredzētie spiedientvertņu vārsti (ventiļi) jāaprīko ar gāzi necaurlaidīgiem aizbāžņiem vai uzgaļiem, kuri izgatavoti no materiāla, kuru neietekmē pārvadājamās kravas saturs. Ja spiedientvertnes ar kolektoru apvieno montāžas agregātā, tad katrai spiedientvertnei jābūt aprīkotai ar atsevišķu vārstu (ventili), kas pārvadāšanas laikā ir jānoslēdz, un kolektora izplūdes ventilim jābūt aprīkotam ar gāzi necaurlaidīgu aizbāzni vai vāciņu. Nav atļauta pārvadāšana kapsulās. r) Pārvadāt kapsulās ir atļauts, ja ir ievēroti šādi nosacījumi: a) gāzes masa kapsulā nepārsniedz 150 g; b) kapsulām nav bojājumu, kas varētu mazināt to izturību; c) slēgelementu necaurlaidība jānodrošina ar papildu ierīci (vāciņu, aizbāzni, plombu, saiti u.t.t.), kas pārvadāšanas laikā spēj novērst jebkuru gāzes noplūdi caur slēgelementu; d) kapsulas jāievieto pietiekoši izturīgā ārējā iepakojumā. Pakas svars nedrīkst būt lielāks kā 75 kg. s) Spiedientvertnēm no alumīnija sakausējuma jābūt: –aprīkotām ar misiņa vai nerūsējošā tērauda vārstiem (ventiļiem) un – attīrītām no ogļūdeņražiem un neaptraipītām ar eļlu. ANO spiedientvertnes jātīra atbilstīgi standartam ISO 11621:1997. t) (rezervēts) Periodiskas inspicēšanas u) Ja spiedientvertnes ir no alumīnija sakausējuma, intervālu starp periodiskām pārbaudēm var pagarināt līdz 10 gadiem. Šo izņēmumu var piemērot ANO spiedientvertnēm, ja spiedientvertnes sakausējumam ir veikta korozijas izturības pārbaude, kas noteikta ISO 7866:1999 standartā. v) Intervālu starp tērauda balonu inspicēšanas reizēm var pagarināt līdz 15 gadiem: – ar tās valsts (valstu) kompetentās iestādes (iestāžu) piekrišanu, kurā notiek periodiskā inspicēšana un pārvadāšana, un – saskaņā ar tehnisko noteikumu vai standarta prasībām, ko atzinusi kompetentā iestāde, vai standartu EN 1440:1996 “Pārvadājami atkārtoti uzpildāmi metināti baloni sašķidrinātām naftas gāzēm (SNG) – periodiskā inspicēšana”. Prasības “c.n.p.” ierakstiem un maisījumiem z) Materiāliem, no kuriem izgatavotas spiedientvertnes un to aprīkojums, jābūt saderīgiem ar saturu, un tie nedrīkst savstarpēji bīstami reaģēt. Pārbaudes spiediens un pildījuma pakāpe jāaprēķina saskaņā ar atbilstīgajām 5. punkta prasībām. Toksiskas vielas, kurām LC50 ir vienāds ar 200 ml/m3 (ppm) vai mazāks, nepārvadā caurulēs, spiediena mucās vai MEGC un tām jāatbilst īpašā iepakošanas noteikuma “k” prasībām. Tomēr ANO nr. 1975 – slāpekļa oksīda un dislāpekļa tetroksīda maisījumu – atļauts pārvadāt spiediena mucās. Spiedientvertnēm ar piroforām gāzēm vai uzliesmojošu gāzu maisījumiem, kas satur vairāk nekā 1 % piroforo sastāvdaļu, jāatbilst īpašā iepakošanas noteikuma “q” prasībām. Jāveic vajadzīgie pasākumi, lai pārvadāšanas laikā novērstu bīstamas reakcijas (piemēram, polimerizāciju vai sadalīšanos). Ja vajadzīgs, nepieciešama pārvadājamās vielas stabilizācija vai inhibitora pievienošana. Maisījums, kas satur diborānu ar ANO nr. 1911, jāiepilda līdz tādam spiedienam, lai diborāna pilnīgas sadalīšanās gadījumā netiktu pārsniegtas divas trešdaļas no spiedientvertnes pārbaudes spiediena. Prasības vielām, kas nav 2. klases vielas ab) Spiedientvertnēm jāatbilst šādiem nosacījumiem: – spiediena pārbaudē jāietver spiedientvertņu iekšpuses pārbaude un aprīkojuma pārbaude; – turklāt ik pēc diviem gadiem ar piemērotām (piem., ultraskaņas) ierīcēm jāinspicē izturība pret koroziju un jāinspicē aprīkojuma stāvoklis; – sienu biezums nedrīkst būt mazāks kā 3 mm. ac) Pārbaudes un inspicēšana jāveic kompetentas iestādes apstiprināta eksperta uzraudzībā. ad) Spiedientvertnēm jāatbilst šādiem nosacījumiem: – spiedientvertnes ir paredzētas projektētajam spiedienam, kas nav mazāks kā 2,1 MPa (21 bar) (manometriskais spiediens), – papildus atkārtoti uzpildāmo tvertņu marķējumam uz spiedientvertnēm jābūt skaidri salasāmiem un noturīgiem uzrakstiem, kuros norādīti šādi dati: – vielas ANO numurs un oficiālais kravas nosaukums saskaņā ar 3.1.2. iedaļu; – maksimālā pieļaujamā piepildītas spiedientvertnes masa un iepakojuma masa spiedientvertnei ar uzpildīšanas laikā pieliktu aprīkojumu vai bruto masa. |  |  |  |  |
|  | ##### 11) Šīs iepakošanas instrukcijas piemērojamās prasības uzskata par ievērotām, ja ir atbilstīgi piemēroti turpmāk minētie standarti. |  |  |  |  |
|  | Punkts, kurā ir attiecīgā prasība |  | Standarta numurs | Dokumenta nosaukums |  |
|  | P200 – 7) |  | ### EN 1919:2000 | Pārvadājamie gāzes baloni. Gāzes (izņemot acetilēnu un SNG) baloni. Inspicēšana uzpildes laikā |  |
|  | P200 – 7) |  | EN 1920:2000 | Pārvadājamie gāzes baloni. Saspiestu gāzu (izņemot acetilēnu ) baloni. Inspicēšana uzpildes laikā |  |
|  | P200 – 7) |  | EN 12754:2001 | Pārvadājamie gāzes baloni. Izšķīdināta acetilēna baloni. Inspicēšana uzpildes laikā |  |
|  | P200 – 7) |  | EN 13365:2002+A1:2005 | Pārvadājamie gāzes baloni. Balonu montāžas agregāti stabilām un sašķidrinātām gāzēm (izņemot acetilēnu). Inspicēšana uzpildes laikā |  |
|  | P200 – 10) “p” |  | EN 1801:1998 | Pārvadājamie gāzes baloni. Uzpildes nosacījumi atsevišķiem acetilēna baloniem (tostarp atļauto poraino materiālu uzskaitījums) |  |
|  | P200 – 10) “p” |  | EN 12755:2000 | Pārvadājamie gāzes baloni. Uzpildes nosacījumi acetilēna balonu montāžas agregātiem |  |
|  | P200 – 7) |  | EN 1439:2005 (izņemot 3.5. nodaļu un C pielikumu) | Sašķidrinātas naftas gāzes iekārtas un papildu aprīkojums. Pārvadājamie, atkārtoti uzpildāmi metināti un salodēti tērauda sašķidrinātas naftas gāzes baloni. Procedūras pārbaudes veikšanai pirms un pēc iepildīšanas un tās laikā |  |
|  | P200 – 7) |  | EN 14794:2005 | Sašķidrinātas naftas gāzes iekārtas un papildu aprīkojums. Pārvadājamie, atkārtoti uzpildāmi alumīnija sašķidrinātas naftas gāzes baloni. Procedūras pārbaudes veikšanai pirms un pēc iepildīšanas un tās laikā |  |

| P200 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (turpinājums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. tabula. Saspiestas gāzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANO nr. | Vielas nosaukums | Klasifikācijas kods | LC50 ml/m3 | Baloni | Caurules | Spiediena mucas | Balonu montāžas agregāti | Pārbaudes intervāls gados a) | Pārbaudes spiediens bāros b) | Maksimālais darba siediens bāros b) |  | Īpaši iepakošanas noteikumi |
| 1002 | GAISS, SASPIESTS | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |  |
| 1006 | ARGONS, SASPIESTS | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |  |
| 1016 | OGLEKĻA MONOKSĪDS, SASPIESTS | 1TF | 3760 | X | X | X | X | 5 |  |  |  | u |
| 1023 | AKMEŅOGĻU GĀZE, SASPIESTA | 1TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  |  |
| 1045 | FLUORS, SASPIESTS | 1TOC | 185 | X |  |  | X | 5 | 200 | 30 |  | a, k, n, o |
| 1046 | HĒLIJS, SASPIESTS | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |  |
| 1049 | ŪDEŅRADIS, SASPIESTS | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  | d |
| 1056 | KRIPTONS, SASPIESTS | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |  |
| 1065 | NEONS, SASPIESTS | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |  |
| 1066 | SLĀPEKLIS, SASPIESTS | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |  |
| 1071 | NAFTAS GĀZE, SASPIESTA | 1TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  |  |
| 1072 | SKĀBEKLIS, SASPIESTS | 1O |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  | s. |
| 1612 | HEKSAETILTETRAFOSFĀTA UN SASPIESTAS GĀZES MAISĪJUMS | 1T |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  | z |
| 1660 | SLĀPEKĻA OKSĪDS, SASPIESTS | 1TOC | 115 | X |  |  | X | 5 | 200 | 50 |  | k, o |
| 1953 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA,UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 1TF |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  |  | z |
| 1954 | SASPIESTA GĀZE, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  | z |
| 1955 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, C.N.P. | 1T |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  |  | z |
| 1956 | SASPIESTA GĀZE, C.N.P. | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  | z |
| 1957 | DEITĒRIJS, SASPIESTS | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  | d |
| 1964 | OGĻŪDEŅRAŽA GĀZU MAISĪJUMS, SASPIESTS, C.N.P. | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  | z |
| 1971 | METĀNS, SASPIESTS vai DABASGĀZE, SASPIESTA, ar augstu metāna koncentrāciju | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |  |
| 2034 | ŪDEŅRAŽA UN METĀNA MAISĪJUMS, SASPIESTS | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  | d |
| 2190 | SKĀBEKĻA DIFLUORĪDS, SASPIESTS | 1TOC | 2,6 | X |  |  | X | 5 | 200 | 30 |  | a, k, n, o |
| 3156 | SASPIESTA GĀZE, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. | 1O |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  | z |
| 3303 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. | 1TO |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  |  | z |
| 3304 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA,KOROZĪVA, C.N.P. | 1TC |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  |  | z |
| 3305 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA,UZLIESMOJOŠA, KOROZĪVA, C.N.P. | 1TFC |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  |  | z |
| 3306 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒJOŠA, KOROZĪVA, C.N.P. | 1TOC |  5000 | X | X | X | X | 5 |  |  |  | z |

a) Nepiemēro spiedientvertnēm, kas izgatavotas no kompozītmateriāliem.

b) Ja ieraksta vieta ir tukša, darba spiediens nedrīkst pārsniegt divas trešdaļas no pārbaudes spiediena.

| P200 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (turpinājums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. tabula. Sašķidrinātas gāzes un izšķīdinātas gāzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANO nr. | Vielas nosaukums | Klasifikācijas kods | LC50 ml/m3 | Baloni | Caurules | Spiediena mucas | Balonu montāžas agregāti | Pārbaudes intervāls gados a) | Pārbaudes spiediens bāros | Pildījuma koeficients | Īpaši iepakošanas noteikumi (sk. 10) apakšpunktu) |  |
| 1001 | ACETILĒNS, IZŠĶĪDINĀTS | 4F |  | X |  |  | X | 10 | 60 |  | c, p |  |
| 1005 | AMONJAKS, BEZŪDENS | 2TC | 4000 | X | X | X | X | 5 | 33 | 0,53 | b, r |  |
| 1008 | BORA TRIFLUORĪDS | 2TC | 387 | X | X | X | X | 5 | 225 300 | 0,715 0,86 |  |  |
| 1009 | BROMTRIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R13B1) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 42 120 250 | 1,13 1,44 1,60 | r r r |  |
| 1010 | BUTADIĒNI, STABILIZĒTI (1,2-butadiēns) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,59 | r |  |
| 1010 | BUTADIĒNI, STABILIZĒTI (1,3-butadiēns) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,55 | r |  |
| 1010 | BUTADIĒNU UN OGĻŪDEŅRAŽU MAISĪJUMS, STABILIZĒTS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,50 | r, v, z |  |
| 1011 | BUTĀNS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,51 | r, v |  |
| 1012 | BUTILĒNU MAISĪJUMI | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,50 | r, z |  |
| 1012 | 1-BUTILĒNS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,53 |  |  |
| 1012 | CIS-2-BUTILĒNS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,55 |  |  |
| 1012 | TRANS-2 BUTILĒNS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,54 |  |  |
| 1013 | OGLEKĻA DIOKSĪDS | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |  |
| 1017 | HLORS | 2TC | 293 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,25 | a, r |  |
| 1018 | HLORDIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R22) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 29 | 1,03 | r |  |
| 1020 | HLORPENTAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R115) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,08 | r |  |
| 1021 | 1-HLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R124) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,20 |  |  |
| 1022 | HLORTRIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R13) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 100 120 190 250 | 0,83 0,90 1,04 1,10 | r r r r |  |
| 1026 | CIĀNS | 2TF | 350 | X | X | X | X | 5 | 100 | 0,70 | r, u |  |
| 1027 | CIKLOPROPĀNS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 20 | 0,53 | r |  |
| 1028 | DIHLORDIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R12) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,15 | r |  |
| 1029 | DIHLORFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R21) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,23 | r |  |
| 1030 | 1,1-DIFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R152a) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,79 | r |  |
| 1032 | DIMETILAMĪNS, BEZŪDENS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,59 | b, r |  |
| 1033 | DIMETILĒTERIS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,58 | r |  |
| 1035 | ETĀNS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 95 120 300 | 0,25 0,29 0,39 | r r r |  |
| 1036 | ETILAMĪNS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,61 | b, r |  |
| 1037 | ETILHLORĪDS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,80 | a, r |  |
| 1039 | ETILMETILĒTERIS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,64 | r |  |
| 1040 | ETILĒNOKSĪDS vai ETILĒNOKSĪDS AR SLĀPEKLI, kopējais spiediens līdz 1 MPa (10 bar) 50 °C temperatūrā | 2TF | 2900 | X | X | X | X | 5 | 15 | 0,78 | l, r |  |
| 1041 | ETILĒNOKSĪDA UN OGLEKĻA DIOKSĪDA MAISĪJUMS ar vairāk nekā 9 %, bet ne vairāk kā 87 % etilēnoksīda | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |  |
| 1043 | AMONIJA MĒSLOJUMA ŠĶĪDUMS, ar brīvu amonjaku | PĀRVADĀŠANA AIZLIEGTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1048 | BROMŪDEŅRADIS, BEZŪDENS | 2TC | 2860 | X | X | X | X | 5 | 60 | 1,54 | a, d, r |  |
| 1050 | HLORŪDEŅRADIS, BEZŪDENS | 2TC | 2810 | X | X | X | X | 5 | 100 120 150 200 | 0,30 0,56 0,67 0,74 | a, d, r a, d, r a, d, r a, d, r |  |
| 1053 | SĒRŪDEŅRADIS | 2TF | 712 | X | X | X | X | 5 | 55 | 0,67 | d, r, u |  |
| 1055 | IZOBUTILĒNS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,52 | r |  |
| 1058 | SAŠĶIDRINĀTAS GĀZES, neuzliesmojošas, ar slāpekli, oglekļa dioksīdu vai gaisu | 2A |  | X | X | X | X | 10 | pārbaudes spiediens = 1,5  darba spiediens |  | r |  |
| 1060 | METILACETILĒNA UN PROPADIĒNA MAISĪJUMS, STABILIZĒTS | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | c, r, z |  |
|  | Propadiēns ar 1 % līdz 4 % metilacetilēna | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 0,52 | c, r |  |
|  | Maisījums P1 | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,49 | c, r |  |
|  | Maisījums P2 | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 24 | 0,47 | c, r |  |
| 1061 | METILAMĪNS, BEZŪDENS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 13 | 0,58 | b, r |  |
| 1062 | METILBROMĪDS ar ne vairāk kā 2 % hlorpikrīna | 2T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |  |
| 1063 | METILHLORĪDS (DZESĒTĀJA GĀZE R40) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | a, r |  |
| 1064 | METILMERKAPTĀNS | 2TF | 1350 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,78 | d, r, u |  |
| 1067 | DISLĀPEKĻA TETROKSĪDS (SLĀPEKĻA DIOKSĪDS) | 2TOC | 115 | X |  | X | X | 5 | 10 | 1,30 | k |  |
| 1069 | NITROZILHLORĪDS | 2TC | 35 | X |  |  | X | 5 | 13 | 1,10 | k, r |  |
| 1070 | SLĀPEKĻA(I) OKSĪDS | 2O |  | X | X | X | X | 10 | 180 225 250 | 0,68 0,74 0,75 |  |  |
| 1075 | NAFTAS GĀZES, SAŠĶIDRINĀTAS | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | v, z |  |
| 1076 | FOSGĒNS | 2TC | 5 | X |  | X | X | 5 | 20 | 1,23 | k, r |  |
| 1077 | PROPILĒNS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,43 | r |  |
| 1078 | DZESĒTĀJA GĀZE, C.N.P | 2A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |  |
|  | Maisījums F1 | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,23 |  |  |
|  | Maisījums F2 | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,15 |  |  |
|  | Maisījums F3 | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 29 | 1,03 |  |  |
| 1079 | SĒRA DIOKSĪDS | 2TC | 2520 | X | X | X | X | 5 | 14 | 1,23 | r |  |
| 1080 | SĒRA HEKSAFLUORĪDS | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 70 140 160 | 1,04 1,33 1,37 | r r r |  |
| 1081 | TETRAFLUORETILĒNS, STABILIZĒTS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 200 |  | m, o, r |  |
| 1082 | TRIFLUORHLORETILĒN S, STABILIZĒTS | 2TF | 2000 | X | X | X | X | 5 | 19 | 1,13 | r, u |  |
| 1083 | TRIMETILAMĪNS, BEZŪDENS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,56 | b, r |  |
| 1085 | VINILBROMĪDS, STABILIZĒTS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,37 | a, r |  |
| 1086 | VINILHLORĪDS, STABILIZĒTS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 0,81 | a, r |  |
| 1087 | VINILMETIL ĒTERIS, STABILIZĒTS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,67 | r |  |
| 1581 | HLORPIKRĪNA UN METILBROMĪDA MAISĪJUMS ar vairāk nekā 2 % hlorpikrīna | 2T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |  |
| 1582 | HLORPIKRĪNA UN METILHLORĪDA MAISĪJUMS | 2T | d) | X | X | X | X | 5 | 17 | 0,81 | a |  |
| 1589 | CIANOGĒNA HLORĪDS, STABILIZĒTS | 2TC | 80 | X |  |  | X | 5 | 20 | 1,03 | k |  |
| 1741 | BORA TRIHLORĪDS | 2TC | 2541 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,19 | r |  |
| 1749 | HLORA TRIFLUORĪDS | 2TOC | 299 | X | X | X | X | 5 | 30 | 1,40 | a |  |
| 1858 | HEKSAFLUORPROPILĒNS (DZESĒTĀJA GĀZE R1216) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,11 | r |  |
| 1859 | SILĪCIJA TETRAFLUORĪDS | 2TC | 450 | X | X | X | X | 5 | 200 300 | 0,74 1,10 |  |  |
| 1860 | VINILFLUORĪDS, STABILIZĒTS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,64 | a, r |  |
| 1911 | DIBORĀNS | 2TF | 80 | X |  |  | X | 5 | 250 | 0,07 | d, k, o |  |
| 1912 | METILHLORĪDA UN METILĒNHLORĪDA MAISĪJUMS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | a, r |  |
| 1952 | ETILĒNOKSĪDA UN OGLEKĻA DIOKSĪDA MAISĪJUMS ar ne vairāk kā 9 % etilēna oksīda | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |  |
| 1958 | 1,2-DIHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R114) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,30 | r |  |
| 1959 | 1,1-DIFLUORETILĒNS (DZESĒTĀJA GĀZE R1132a) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,77 | r |  |
| 1962 | ETILĒNS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 225 300 | 0,34 0,37 |  |  |
| 1965 | OGĻŪDEŅRAŽU GĀZU MAISĪJUMS, SAŠĶIDRINĀTS, C.N.P. | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  | b) | r, v, z |  |
|  | Maisījums A |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 0,50 |  |  |
|  | Maisījums A01 |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 0,49 |  |  |
|  | Maisījums A02 |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 0,48 |  |  |
|  | Maisījums A0 |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 0,47 |  |  |
|  | Maisījums A1 |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 0,46 |  |  |
|  | Maisījums B1 |  |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 0,45 |  |  |
|  | Maisījums B2 |  |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 0,44 |  |  |
|  | Maisījums B |  |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 0,43 |  |  |
|  | Maisījums C |  |  |  |  |  |  | 10 | 30 | 0,42 |  |  |
| 1967 | INSEKTICĪDA GĀZE, TOKSISKA, C.N.P. | 2T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |  |
| 1968 | INSEKTICĪDA GĀZE, C.N.P. | 2A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |  |
| 1969 | IZOBUTĀNS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,49 | r, v |  |
| 1973 | HLORDIFLUORMETĀNA UN HLORPENTAFLUORETĀNA MAISĪJUMS ar nemainīgu viršanas temperatūru, satur aptuveni 49 % hlordifluormetāna, (DZESĒTĀJA GĀZE R502) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 31 | 1,05 | r |  |
| 1974 | HLORDIFLUOROBROMMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R12B1) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,61 | r |  |
| 1975 | SLĀPEKĻA OKSĪDA UN DISLĀPEKĻATETROKSĪDA MAISĪJUMS (SLĀPEKĻA OKSĪDA UN SLĀPEKĻA DIOKSĪDA MAISĪJUMS) | 2TOC | 115 | X |  | X | X | 5 |  |  | k, z |  |
| 1976 | OKTAFLUORCIKLOBUTĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE RC318) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 11 | 1,34 | r |  |
| 1978 | PROPĀNS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 0,42 | r, v |  |
| 1982 | TETRAFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R14) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 200 300 | 0,62 0,94 |  |  |
| 1983 | 1-HLOR-2,2,2 -TRIFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R133a) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,18 | r |  |
| 1984 | TRIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R23) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,87 0,95 | r r |  |
| 2035 | 1,1,1-TRIFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R143a) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,75 | r |  |
| 2036 | KSENONS | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 130 | 1,24 |  |  |
| 2044 | 2,2-DIMETILPROPĀNS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,53 | r |  |
| 2073 | AMONJAKŪDENS, relatīvais blīvums 15 C temperatūrā mazāks nekā 0,880 | 4A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ar vairāk nekā 35 %, bet ne vairāk kā 40 % amonjaka | 4A |  | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,80 | b |  |
|  | ar vairāk nekā 40 %, bet ne vairāk kā 50 % amonjaka | 4A |  | X | X | X | X | 5 | 12 | 0,77 | b |  |
| 2188 | ARSĪNS | 2TF | 20 | X |  |  | X | 5 | 42 | 1,10 | d, k |  |
| 2189 | DIHLORSILĀNS | 2TFC | 314 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,90 |  |  |
| 2191 | SULFURILFLUORĪDS | 2T | 3020 | X | X | X | X | 5 | 50 | 1,10 | u |  |
| 2192 | GERMĀNIJS c) | 2TF | 620 | X | X | X | X | 5 | 250 | 1,02 | d, r, u |  |
| 2193 | HEKSAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R116) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 200 | 1,10 |  |  |
| 2194 | SELĒNA HEKSAFLUORĪDS | 2TC | 50 | X |  |  | X | 5 | 36 | 1,46 | k, r |  |
| 2195 | TELŪRA HEKSAFLUORĪDS | 2TC | 25 | X |  |  | X | 5 | 20 | 1,00 | k, r |  |
| 2196 | VOLFRAMA HEKSAFLUORĪDS | 2TC | 160 | X |  |  | X | 5 | 10 | 2,70 | a, d, r |  |
| 2197 | JODŪDEŅRADIS, BEZŪDENS | 2TC | 2860 | X | X | X | X | 5 | 23 | 2,25 | a, d, r |  |
| 2198 | FOSFORA PENTAFLUORĪDS | 2TC | 190 | X |  |  | X | 5 | 200 300 | 0,90 1,34 | k k |  |
| 2199 | FOSFĪNS c) | 2TF | 20 | X |  |  | X | 5 | 225 250 | 0,30 0,45 | d, k, o d, k, o |  |
| 2200 | PROPADIĒNS, STABILIZĒTS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 0,50 | r |  |
| 2202 | SELĒNŪDEŅRADIS, BEZŪDENS | 2TF | 2 | X |  |  | X | 5 | 31 | 1,60 | k |  |
| 2203 | SILĀNS c) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 225 250 | 0,32 0,36 | d, q d, q |  |
| 2204 | KARBONILSULFĪDS | 2TF | 1700 | X | X | X | X | 5 | 26 | 0,84 | r, u |  |
| 2417 | KARBONILFLUORĪDS | 2TC | 360 | X | X | X | X | 5 | 200 300 | 0,47 0,70 |  |  |
| 2418 | SĒRA TETRAFLUORĪDS | 2TC | 40 | X |  |  | X | 5 | 30 | 0,91 | k, r |  |
| 2419 | BROMTRIFLUORETILĒNS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,19 | r |  |
| 2420 | HEKSAFLUORACETONS | 2TC | 470 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,08 | r |  |
| 2421 | SLĀPEKĻA TRIOKSĪDS | 2TOC | PĀRVADĀŠANA AIZLIEGTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2422 | OKTAFLUORBUT-2-ĒNS (DZESĒTĀJA GĀZE R1318) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,34 | r |  |
| 2424 | OKTAFLUORPROPĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R218) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,09 | r |  |
| 2451 | SLĀPEKĻA TRIFLUORĪDS | 2O |  | X | X | X | X | 10 | 200 | 0,50 |  |  |
| 2452 | ETILACETILĒNS, STABILIZĒTS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,57 | c, r |  |
| 2453 | ETILFLUORĪDS (DZESĒTĀJA GĀZE R161) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,57 | r |  |
| 2454 | METILFLUORĪDS (DZESĒTĀJA GĀZE R41) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 300 | 0,36 | r |  |
| 2455 | METILNITRĪTS | 2A | PĀRVADĀŠANA AIZLIEGTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2517 | 1-HLOR-1,1-DIFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R142a) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,99 | r |  |
| 2534 | METILHLORSILĀNS | 2TFC | 600 | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |  |
| 2548 | HLORA PENTAFLUORĪDS | 2TOC | 122 | X |  |  | X | 5 | 13 | 1,49 | a, k |  |
| 2599 | HLORTRIFLUORMETĀNA UN TRIFLUORMETĀNA AZEOTROPS MAISĪJUMS ar aptuveni 60 % hlortrifluormetāna (DZESĒTĀJA GĀZE R503) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 31 42 100 | 0,11 0,20 0,66 | r r r |  |
| 2601 | CIKLOBUTĀNS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,63 | r |  |
| 2602 | DIHLORDIFLUORMETĀNA UN DIFLUORETĀNA AZEOTROPS MAISĪJUMS ar aptuveni 74 % dihlordifluormetāna (DZESĒTĀJA GĀZE R500) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,01 | r |  |
| 2676 | STIBĪNS | 2TF | 20 | X |  |  | X | 5 | 20 | 1,20 | k, r |  |
| 2901 | BROMA HLORĪDS | 2TOC | 290 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,50 | a |  |
| 3057 | TRIFLUORACETILHLORĪDS | 2TC | 10 | X |  | X | X | 5 | 17 | 1,17 | k, r |  |
| 3070 | ETILĒNOKSĪDA UN DIHLORDIFLUORMETĀNA MAISĪJUMS ar ne vairāk kā 12,5 % etilēnoksīda | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,09 | r |  |
| 3083 | PERHLORILFLUORĪDS | 2TO | 770 | X | X | X | X | 5 | 33 | 1,21 | u |  |
| 3153 | PERFLUOR(METILVINILĒTERIS) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 20 | 0,75 | r |  |
| 3154 | PERFLUOR(ETILVINIL)ĒTERIS | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,98 | r |  |
| 3157 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. | 2O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |  |
| 3159 | 1,1,1,2-TETRAFLUORETĀNS(DZESĒTĀJA GĀZE R134a) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,04 | r |  |
| 3160 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA,UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 2TF | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |  |
| 3161 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |  |
| 3162 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, C.N.P. | 2T | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |  |
| 3163 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, C.N.P. | 2A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |  |
| 3220 | PENTAFLUORETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R125) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 49 36 | 0,95 0,72 | r r |  |
| 3252 | DIFLUORMETĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R32) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 48 | 0,78 | r |  |
| 3296 | HEPTAFLUORPROPĀNS (DZESĒTĀJA GĀZE R227) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 15 | 1,20 | r |  |
| 3297 | ETILĒNOKSĪDA UN HLORTETRAFLUORETĀNA MAISĪJUMS ar ne vairāk kā 8,8 % etilēnoksīda | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,16 | r |  |
| 3298 | ETILĒNOKSĪDA UN PENTAFLUORETĀNA MAISĪJUMS ar ne vairāk kā 7,9 % etilēnoksīda | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 26 | 1,02 | r |  |
| 3299 | ETILĒNOKSĪDA UN TETRAFLUORETĀNA MAISĪJUMS ar ne vairāk kā 5,6 % etilēnoksīda | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 1,03 | r |  |
| 3300 | ETILĒNOKSĪDA UN OGLEKĻA DIOKSĪDA MAISĪJUMS ar ne vairāk kā 87 % etilēnoksīda | 2TF | vairāk nekā 2900 | X | X | X | X | 5 | 28 | 0,73 | r |  |
| 3307 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. | 2TO | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |  |
| 3308 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. | 2TC | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |  |
| 3309 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA,UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 2TFC | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |  |
| 3310 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. | 2TOC | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |  |
| 3318 | AMONJAKŪDENS ar relatīvo blīvumu 15 C temperatūrā mazāku nekā 0,880, satur vairāk nekā 50 % amonjaka | 4TC |  | X | X | X | X | 5 |  |  | b |  |
| 3337 | DZESĒTĀJA GĀZE R404A (Pentafluoretāna, 1,1,1-trifluoretāna un 1,1,1,2-tetrafluoretāna azeotrops maisījums, satur aptuveni 44 % pentafluoretāna un 52 % 1,1,1-trifluoretāna) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,82 | r |  |
| 3338 | DZESĒTĀJA GĀZE R407A (Difluormetāna, pentafluoretāna un 1,1,1,2-tetrafluoretāna azeotrops maisījums, satur aptuveni 20 % difluormetāna un 40 % pentafluoretāna) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,94 | r |  |
| 3339 | DZESĒTĀJA GĀZE R407B (Difluormetāna, pentafluoretāna un 1,1,1,2-tetrafluoretāna azeotrops maisījums, satur aptuveni 10 % difluormetāna un 70 % pentafluoretāna) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 38 | 0,93 | r |  |
| 3340 | DZESĒTĀJA GĀZE R407C (Difluormetāna, pentafluoretāna un 1,1,1,2-tetrafluoretāna azeotrops maisījums, satur aptuveni 23 % difluormetāna un 25 % pentafluoretāna) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,95 | r |  |
| 3354 | INSEKTICĪDA GĀZE, UZLIESMOJOŠA C.N.P. | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |  |
| 3355 | INSEKTICĪDA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. | 2TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |  |
| 3374 | ACETILĒNS, BEZ ŠĶĪDINĀTĀJA | 2F |  | X |  |  | X | 5 | 60 |  | c, p |  |

a) Nepiemēro spiedientvertnēm, kas izgatavotas no kompozītmateriāliem.

b) Maisījumiem ar ANO nr. 1965 maksimālā pieļaujamā uzpildes masa tilpuma litrā ir šāda:

Maksimāli pieļaujamā satura masa uz litru tilpuma

Propāns

Butāns

Blīvums kg/l 50 °C temperatūrā

c) Uzskata par piroforu.

d) Uzskata par toksisku. LC50 vērtību nepieciešams noteikt.

| P200 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (turpinājums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. tabula. Vielas, kas nepieder 2. klasei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANO nr. | Vielas nosaukums | Klase | Klasifikācijas kods | LC50 ml/m3 | Baloni | Caurules | Spiediena mucas | balonu montāžas agregāti | Pārbaudes intervāls gados a) | Pārbaudes spiediens bāros b) | Pildījuma pakāpe | Īpaši iepakošanas noteikumi (sk. 10) apakšpunktu) |  |
| 1051 | CIĀNŪDEŅRADIS, STABILIZĒTS, kas satur mazāk nekā 3 % ūdens | 6.1. | TF1 | 40 | X |  |  | X | 5 | 100 | 0,55 | k |  |
| 1052 | FLUORŪDEŅRADIS, BEZŪDENS | 8. | CT1 | 966 | X |  | X | X | 5 | 10 | 0,84 | ab,ac |  |
| 1745 | BROMA PENTAFLUORĪDS | 5.1. | OTC | 25 | X |  | X | X | 5 | 10 | b) | k,ab,ad |  |
| 1746 | BORA TRIFLUORĪDS | 5.1. | OTC | 50 | X |  | X | X | 5 | 10 | b) | k,ab,ad |  |
| 1790 | FLUORŪDEŅRAŽSKĀBE, šķīdums ar vairāk nekā 85 % fluorūdeņražskābes | 8. | CT1 | 966 | X |  | X | X | 5 | 10 | 0,84 | ab,ac |  |
| 2495 | JODA PENTAFLUORĪDS | 5.1. | OTC | 120 | X |  | X | X | 5 | 10 | b) | k,ab,ad |  |

a) Nepiemēro spiedientvertnēm, kas izgatavotas no kompozītmateriāliem.

b) Ir nepieciešams minimālais nepiepildītais tilpums 8 %.

| P201 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P201 |
| --- | --- | --- |
| Šo instrukciju piemēro vielām ar ANO nr. 3167, 3168 un 3169. |  |  |
| Atļauti turpmāk norādītie iepakojumi: 1) Baloni, caurules un spiediena mucas, kas atbilst kompetentas iestādes apstiprinātām konstrukcijas, pārbaudes un uzpildes prasībām. 2) Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, papildus ir atļauti šādi iepakojumi: a) netoksiskām gāzēm – kombinētie iepakojumi, kas atbilst III iepakošanas grupas pārbaudes prasībām, ar hermētiski noslēgtiem stikla vai metāla iekšējiem iepakojumiem ar maksimālo ietilpību 5 litri pakā. b) toksiskām gāzēm – kombinētie iepakojumi, kas atbilst III iepakošanas grupas pārbaudes prasībām, ar hermētiski noslēgtiem stikla vai metāla iekšējiem iepakojumiem ar maksimālo ietilpību 1 litrs pakā. |  |  |

| P202 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P202 |
| --- | --- | --- |
| (rezervēts) |  |  |

| P203 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P203 |
| --- | --- | --- |

Iepakojuma tips – kriogēnas tvertnes Vispārīgi norādījumi. 1) Jāievēro 4.1.6. iedaļā noteiktie īpašie iepakošanas noteikumi. 2) Tvertnēm jābūt tā izolētām, lai tās nevarētu norasot vai apsarmot. 3) Gāzu ar klasifikācijas kodu 3O pārvadāšanai paredzētu tvertņu materiālam, ko lieto salaidumu hermētiskuma nodrošināšanai vai slēgelementu apkopei, jābūt saderīgam ar saturu. Īpašas instrukcijas slēgtām kriogēnām tvertnēm. 4) Slēgtas kriogēnas tvertnes atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai jāizgatavo atbilstoši 6.2. nodaļas prasībām. 5) Pārbaudes spiediens Atdzesētas sašķidrinātas gāzes jāiepilda slēgtās kriogēnās tvertnēs ar šādu minimālo pārbaudes spiedienu: a) slēgtām kriogēnām tvertnēm ar vakuuma izolāciju pārbaudes spiediens nedrīkst būt mazāks kā 1,3 reizes no summārā piepildītas tvertnes maksimālā iekšējā spiediena, arī uzpildes un iztukšošanas laikā, plus 100 kPa (1 bar); b) citām slēgtām kriogēnām tvertnēm pārbaudes spiediens nedrīkst būt mazāks kā 1,3, kas reizināts ar piepildītas tvertnes maksimālo iekšējo spiedienu, ņemot vērā spiedienu, kas rodas uzpildes un iztukšošanas laikā. 6) Pildījuma pakāpe Neuzliesmojošu, netoksisku atdzesētu sašķidrinātu gāzu (ar klasifikācijas kodu 3A un 3O) šķidrās fāzes tilpums uzpildes temperatūrā un 100kPa (1 bar) lielā spiedienā nedrīkst pārsniegt 98 % no spiedientvertnes ietilpības. Uzliesmojošām atdzesētām sašķidrinātām gāzēm (ar klasifikācijas kodu 3F) pildījuma pakāpe nedrīkst pārsniegt līmeni, kurā, ja satura temperatūra palielinātos līdz temperatūrai, tvaiku spiediens kļūtu vienāds ar drošības vārsta atvēršanās spiedienu, tilpums šķidrajā fāzē minētajā temperatūrā sasniegtu 95 % no ūdens ietilpības.

7) Spiediena samazināšanas ierīces Slēgtām kriogēnām tvertnēm jābūt aprīkotām ar vismaz vienu spiediena samazināšanas ierīci. 8) Savietojamība Materiāliem, ko izmanto savienojumu necaurlaidības nodrošināšanai vai slēgelementu apkopei, jābūt savietojamiem ar saturu. Attiecībā uz oksidējošām gāzēm (ar klasifikācija kodu 3O) sk. arī iepriekš izklāstīto 3) punktu. Periodiskas inspicēšanas Tvertnes periodiski jāinspicē saskaņā ar 6.2.1.6. punkta noteikumiem. Periodisko inspicēšanu veic reizi 10 gados. Atkāpjoties no prasībām par šo laiku, tādu tvertņu periodisku inspicēšanu, kurās izmantoti kompozītmateriāli (saliktas tvertnes), var veikt ar intervāliem, ko nosaka tās SMGS dalībvalsts kompetentā iestāde, kas apstiprinājusi konstrukcijas un izgatavošanas tehniskos noteikumus. ###### Īpašas instrukcijas vaļējām kriogēnām tvertnēm 10) Vaļējas kriogēnas tvertnes nav atļautas uzliesmojošām atdzesētām sašķidrinātām gāzēm ar klasifikācijas kodu 3F un oglekļa dioksīda ar ANO nr. 2187 atdzesētam šķidrumam un tā maisījumiem. 11) Tvertnēm jābūt aprīkotām ar ierīcēm, kas novērš šķidruma izšļakstīšanos. 12) Stikla tvertnēm ar vakuuma izolāciju jābūt ar dubultām sienām un ap tām jābūt absorbējošam izolācijas materiālam, tās jāaizsargā ar dzelzs stiepļu groziem un jāievieto metāla kastēs. Stikla un citu tvertņu metāla kastēm jābūt aprīkotām ar pārvietošanas palīgierīcēm. 13) Tvertņu atverēm jābūt aprīkotām ar ierīcēm, kas ļauj izplūst gāzēm, novēršot jebkādu šķidruma izšļakstīšanos, un kas ir nostiprinātas tā, lai izturētu parastos pārvadāšanas apstākļos veidojošās slodzes. 14) Pārvadājot atdzesētu šķidru skābekli ar ANO nr. 1073 un tā maisījumu, iepriekš minētajām ierīcēm un absorbējošam izolācijas materiālam ap stikla tvertnēm jābūt izgatavotam no nedegošiem materiāliem. Atsauce uz standartiem (rezervēta)

| P204 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P204 |
| --- | --- | --- |
| (Svītrota) |  |  |

| P205 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P205 |
| --- | --- | --- |
| (Svītrota) |  |  |

| P206 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P206 |
| --- | --- | --- |
| Šī iepakošanas instrukcija attiecas uz izstrādājumiem ar ANO nr. 3150 – mazām ierīcēm, ko darbina ar ogļūdeņražu gāzi, vai ogļūdeņražu gāzes patronām mazo ierīču uzpildīšanai. |  |  |
| 1) Jāievēro 4.1.6. iedaļā noteiktie īpašie iepakošanas noteikumi. 2) Izstrādājumiem jāatbilst tās valsts noteikumiem, kurā tie ir uzpildīti. 3) Ierīcēm un gāzes patronām jābūt iepakotām ārējos iepakojumos, kas atbilst 6.1.4. iedaļas prasībām un ir pārbaudītas un apstiprinātas saskaņā ar 6.1. nodaļu atbilstīgi II iepakošanas grupas kritērijiem. |  |  |

| P300 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P300 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3064. |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. Kombinētie iepakojumi, kuros ir iekšējie metāla trauki, kam ietilpība nav lielāka kā 1 litrs, un ārējām kastēm – no dabīgā koka (4C1, 4C2), saplākšņa (4D) vai modificētas koksnes (4F) – kurās nav vairāk kā 5 litri šķīduma. |  |  |
| ##### Papildu prasības 1. Metāla traukiem jābūt pilnīgi apņemtiem ar absorbējošu amortizācijas materiālu. 2. Kastēm jābūt pilnīgi izoderētām ar piemērotu ūdens un nitroglicerīna necaurlaidīgu materiālu. |  |  |

| P301 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P301 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3165. |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. 1) Alumīnija izstrādājums paaugstinātā spiedienā, kas izgatavots no caurules ar piemetinātiem galiem. Šīs tvertnes primārajai degvielas saturēšanas tarai jābūt metinātai alumīnija kamerai ar maksimālo iekšējo tilpumu 46 litri. Ārējai tvertnei jābūt ar minimālo aprēķina manometrisko spiedienu 1275 kPa un minimālo manometrisko sabrukšanas spiedienu – 2755 kPa. Katrai tvertnei ražošanas laikā un pirms nosūtīšanas jābūt pārbaudītai un atzītai par hermētisku. Sakomplektētai iekšējai vienībai jābūt droši iepakotai tādā nedegošā amortizācijas materiālā kā vermikulīts un ievietotai izturīgā, cieši noslēgtā ārējā metāla iepakojumā, kuram atbilstoši jāaizsargā visi savienotājelementi. Maksimālais degvielas daudzums katrā vienībā un pakā ir 42 litri. 2) Alumīnija izstrādājums paaugstinātā spiedienā Šīs tvertnes primārajai degvielas saturēšanas tarai ir jābūt metinātam tvaikus necaurlaidīgam degvielas nodalījumam ar elastomēra kameru, kuras maksimālais iekšējais tilpums ir 46 litri. Tvertnei jābūt ar minimālo manometrisko aprēķina spiedienu 2860 kPa un minimālo manometrisko sabrukšanas spiedienu – 5170 kPa. Katrai tvertnei ražošanas laikā un pirms nosūtīšanas jābūt pārbaudītai un atzītai par hermētisku, kā arī droši iepakotai tādā nedegošā amortizācijas materiālā kā vermikulīts un ievietotai cieši noslēgtā ārējā metāla iepakojumā, kas atbilstoši aizsargā visus savienotājelementus. Maksimālais degvielas daudzums katrā vienībā un pakā ir 42 litri. |  |  |

| P302 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P302 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3269. |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. Kombinētie iepakojumi, kas atbilst II un III iepakošanas grupas pārbaudes prasībām saskaņā ar 3. klases kritērijiem attiecībā uz pamatmateriālu. Pamatmateriālam un aktivatoram (organiskais peroksīds) jābūt iepakotiem atsevišķos iekšējos iepakojumos. Sastāvdaļas var likt vienā ārējā iepakojumā, ja noplūdes gadījumā neradīsies bīstamas reakcijas. Aktivatora maksimāli pieļaujamais daudzums katrā iekšējā iepakojumā ir 125 ml, ja tas ir šķidrums, un 500 g katrā iekšējā iepakojumā, ja tas ir cietviela. |  |  |

| P400 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P400 |
| --- | --- | --- |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi (sk. arī tabulu 4.1.4.4. punktā). 1) Spiedientvertnes ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi. Tās izgatavo no tērauda, un tām veic sākotnējo pārbaudi un ik pēc 10 gadiem periodiskas pārbaudes ar spiedienu, kas nav mazāks kā 1 MPa (10 bar). Pārvadāšanas laikā virs šķidruma jābūt slānim ar inertu gāzi, kuras manometriskais spiediens nav mazāks kā 20 kPa (0,2 bar). 2) Kastes (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F vai 4G), mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1D vai 1G) vai transportkannas (3A2 vai 3B2), kurās ievietoti hermētiski noslēgti metāla trauki ar stikla vai metāla iekšējiem iepakojumiem, kuru ietilpība nepārsniedz 1 litru un kuru slēgelementi ir ar noblīvētu vītni. Iekšējos iepakojumus no visām pusēm jāapņem ar sausu, nedegošu, absorbējošu materiālu pietiekošā daudzumā, lai absorbētu visu saturu. Iekšējos iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. Ārējo iepakojumu maksimālā neto masa nedrīkst pārsniegt 125 kg. 3) Tērauda, alumīnija vai metāla mucas (1A2, 1B2 vai 1N2), transportkannas (3A2 vai 3B2) vai kastes (4A vai 4B), kuru maksimālā neto masa ir 150 kg, ar hermētiski noslēgtiem iekšējiem metāla traukiem, kuru ietilpība nepārsniedz 4 litrus un kuru slēgelementi ir ar noblīvētu vītni. Iekšējos iepakojumus no visām pusēm jāapņem ar sausu, nedegošu, absorbējošu materiālu pietiekošā daudzumā, lai absorbētu visu saturu. Katrs iekšējais iepakojuma slānis papildus amortizācijas materiālam jāatdala arī ar sadalošu šķērssienu. Iekšējos iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. |  |  |
| ##### Īpaši iepakošanas noteikumi PP86 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 3392 un 3394 – gaiss no gāzu telpas jāizspiež ar slāpekli vai citiem līdzekļiem. |  |  |

| P401 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P401 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi (sk. arī tabulu 4.1.4.4. punktā). 1) Spiedientvertnes ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi. Tās izgatavo no tērauda, un tām veic sākotnējo pārbaudi un ik pēc 10 gadiem periodiskas pārbaudes ar spiedienu, kas nav mazāks kā 0,6 MPa (6 bar). Pārvadāšanas laikā virs šķidruma jābūt slānim ar inertu gāzi, kura manometriskais spiediens nav mazāks kā 20 kPa (0,2 bar). |  |  |  |  |
| 2) Kombinētie iepakojumi ar stikla, metāla vai plastmasas iekšējiem iepakojumiem, kuru slēgelementi ir ar vītni un kuriem apkārt ir inerts amortizācijas un absorbējošs materiāls tādā daudzumā, kas pietiekams, lai absorbētu visu saturu. |  | Iekšējais iepakojums 1 l | ##### Ārējais iepakojums 30 kg |  |
|  |  | (maksimālā neto masa) |  |  |

| P402 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P402 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi (sk. arī tabulu 4.1.4.4. punktā). |  |  |  |  |
| 1) Spiedientvertnes ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi. Tās izgatavo no tērauda, un tām veic sākotnējo pārbaudi un ik pēc 10 gadiem periodiskas pārbaudes ar spiedienu, kas nav mazāks kā 0,6 MPa (6 bar). Pārvadāšanas laikā virs šķidruma jābūt slānim ar inertu gāzi, kuras manometriskais spiediens nav mazāks kā 20 kPa (0,2 bar). |  |  |  |  |
|  |  | Maksimālā neto masa |  |  |
|  |  | Iekšējais iepakojums | Ārējais iepakojums |  |
| 2) Kombinētie iepakojumi ar stikla, metāla vai plastmasas iekšējiem iepakojumiem, kuru slēgelementi ir ar vītni un kuriem apkārt ir inerts amortizācijas un absorbējošs materiāls tādā daudzumā, kas pietiekams, lai absorbētu visu saturu. |  | 10 kg (stikla) 15 kg (metāla vai plastmasas) | 125 kg 125 kg |  |
| 3) Tērauda mucas (1A1), kuru maksimālā ietilpība ir 250 litri. 4) Saliktie iepakojumi, kuros ir plastmasas tvertne ar ārēju tērauda vai alumīnija mucu (6HA1 vai 6HB1), ar maksimālo ietilpību 250 litri. |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi, kas paredzēti tikai SMGS 2. pielikumā, RID, ADR. RR4 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 3130 – tvertņu atverēm jabūt cieši noslēgtām ar divām ierīcēm pēc kārtas, no kurām vienai jābūt skrūvējamai vai līdzvērtīgi droši nostiprināmai. |  |  |  |  |

| P403 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P403 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Ārējais iepakojums | Maksimālā neto masa |  |
| Stikla 2 kg |  | Mucas |  |  |
| Plastmasas 15 kg |  | tērauda (1A2) | 400 kg |  |
| Metāla 20 kg |  | alumīnija (1B2) | 400 kg |  |
| Iekšējiem iepakojumiem jābūt hermētiski noslēgtiem (piem., aizlīmētiem ar lenti vai ar vītņveida slēgelementiem) |  | metāla, kas nav tērauda vai alumīnija (1N2) | 400 kg |  |
|  |  | plastmasas (1H2) | 400 kg |  |
|  |  | saplākšņa (1D) | 400 kg |  |
|  |  | kartona (1G) | 400 kg |  |
|  |  | Kastes |  |  |
|  |  | tērauda (4A) | 400 kg |  |
|  |  | alumīnija (4B) | 400 kg |  |
|  |  | dabīgā koka (4C1) | 400 kg |  |
|  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) | 400 kg |  |
|  |  | saplākšņa (4D) | 250 kg |  |
|  |  | modificētas koksnes (4F) | 125 kg |  |
|  |  | kartona (4G) | 125 kg |  |
|  |  | putuplasta (4H1) | 60 kg |  |
|  |  | cietas plastmasas (4H2) | 250 kg |  |
|  |  | Transportkannas |  |  |
|  |  | tērauda (3A2) | 120 kg |  |
|  |  | alumīnija (3B2) | 120 kg |  |
|  |  | plastmasas (3H2) | 120 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  | Maksimālā neto masa |  |
| Mucas |  |  |  |  |
| tērauda (1A1, 1A2) |  |  | 250 kg |  |
| alumīnija (1B1, 1B2) |  |  | 250 kg |  |
| metāla, kas nav tērauda vai alumīnija (1N1, 1N2) |  |  | 250 kg |  |
| plastmasas (1H1, 1H2) |  |  | 250 kg |  |
| Transportkannas |  |  |  |  |
| tērauda (3A1, 3A2) |  |  | 120 kg |  |
| alumīnija (3B1, 3B2) |  |  | 120 kg |  |
| plastmasas (3H1, 3H2) |  |  | 120 kg |  |
| Saliktie iepakojumi |  |  |  |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija mucu (6HA1, 6HB1) |  |  | 250 kg |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo kartona, plastmasas vai saplākšņa mucu (6HG1, 6HH1, 6HD1) |  |  | 75 kg |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, koka kasti, saplākšņa kasti, kartona kasti vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 , 6HG2 vai 6HH2) |  |  | 75 kg |  |
| Spiedientvertnes ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi. |  |  |  |  |
| Papildu prasība Iepakojumiem jābūt hermētiski noslēgtiem. |  |  |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums PP83 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 2813 – var iepakot ūdensnecaurlaidīgos maisiņos ar ne vairāk kā 20 g vielas, kas paredzēta siltuma radīšanai, šādā veidā – katram ūdensnecaurlaidīgajam maisiņam jābūt iepakotam plastmasas maisiņā un ievietotam starpiepakojumā. Ārējā iepakojumā nedrīkst būt vairāk kā 400 g vielas. Iepakojumā nedrīkst būt ūdens vai šķidrums, kas varētu bīstami reaģēt ar pārvadājamo vielu. |  |  |  |  |

| P404 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P404 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz piroforām cietvielām ar ANO nr. 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 3200, 3391 un 3393. |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi |  |  |
| 1) Kombinētie iepakojumi Ārējais iepakojums – 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F vai 4H2. Iekšējais iepakojums – metāla iepakojumi ar maksimālo neto masu 15 kg vienam iepakojumam. Iekšējiem iepakojumiem jābūt hermētiski noslēgtiem un to slēgelementiem jābūt ar vītni. 2) Metāla iepakojumi – (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 un 3B2). Maksimālā bruto masa – 150 kg. 3) Saliktie iepakojumi Plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija mucu (6HA1 vai 6HB1). Maksimālā bruto masa – 150 kg. |  |  |
| Spiedientvertnes ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi. |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums PP86 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 3391 un 3393 – gaiss no gāzei paredzētās telpas jāizspiež ar slāpekli vai citiem līdzekļiem. |  |  |

| P405 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P405 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 1381. |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. 1) Mitram fosforam ar ANO nr. 1381: a) Kombinētie iepakojumi Ārējais iepakojums – (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D vai 4F). Maksimālā neto masa – 75 kg. Iekšējais iepakojums: – hermētiski noslēgti metāla trauki, kuru maksimālā neto masa ir 15 kg, vai – iekšējie iepakojumi no stikla, apkārt kuram ir sauss, nedegošs, absorbējošs amortizācijas materiāls pietiekošā daudzumā, lai absorbētu visu saturu, kam maksimālā neto masa ir 2 kg, vai b) Mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 vai 1N2). Maksimālā neto masa – 400 kg. Transportkannas (3A1 vai 3B1). Maksimālā neto masa – 120 kg. Šiem iepakojumiem jāiztur 1.5.4.6. punktā norādītā hermētiskuma pārbaude II iepakošanas grupai. 2) Sausam fosforam ar ANO nr. 1381: a) ja tas ir kausēts – mucas (1A2, 1B2 vai 1N2), kuru maksimālā neto masa ir 400 kg, vai b) ja tas ir lādiņos vai izstrādājumos ar cietu apvalku un tos pārvadā bez 1. klasei atbilstošām sastāvdaļām – iepakojumi, kurus noteikusi kompetentā iestāde. |  |  |

| P406 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P406 |
| --- | --- | --- |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. 1) Kombinētie iepakojumi – ārējie iepakojumi (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H2 vai 3H2), iekšējie iepakojumi – ūdensnecaurlaidīgi. 2) Plastmasas, saplākšņa vai kartona mucas (1H2, 1D vai 1G) vai kastes (4A, 4B, 4C1, 4D, 4F, 4C2, 4G un 4H2) ar ūdensnecaurlaidīgu iekšējo maisu, kuram ir plastmasas plēves ieliktnis vai ūdensnecaurlaidīgs pārklājums. 3) Metāla mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 vai 1N2), plastmasas mucas (1H1 vai 1H2), metāla transportkannas (3A1, 3A2, 3B1 vai 3B2), plastmasas transportkannas (3H1 vai 3H2), plastmasas tvertnes ar ārējo tērauda vai alumīnija mucu (6HA1 vai 6HB1), plastmasas tvertnes ar ārējo šķiedru, plastmasas vai saplākšņa mucu (6HG1, 6HH1 vai 6HD1), plastmasas tvertnes ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai ar ārējo koka, saplākšņa, kartona vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 vai 6HH2). |  |  |
| Papildu prasības 1. Iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai novērstu ūdens vai spirta satura, vai flegmatizatora satura zudumus. 2.Iepakojumiem jābūt izgatavotiem un noslēgtiem tā, lai izvairītos no sprādzienbīstama pārspiediena vai spiediena palielināšanās virs 300 kPa (3 bar). |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi PP24 Vielas ar ANO nr. 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 un 3369 – nedrīkst pārvadāt daudzumos, kas pārsniedz 500 g vienā pakā. PP25 Vielas ar ANO nr. 1347 – nedrīkst pārvadāt daudzumos, kas pārsniedz 15 kg vienā pakā. PP26 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 un 3376 – materiāli, no kuriem ir izgatavoti iepakojumi, nedrīkst saturēt svinu. PP78 Vielas ar ANO nr. 3370 nedrīkst pārvadāt daudzumos, kas pārsniedz 11,5 kg vienā pakā. PP80 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 2907 un 3344 – iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. Nedrīkst izmantot iepakojumus, kas atbilst I iepakošanas grupas pārbaudes kritērijiem. |  |  |

| P407 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P407 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 1331, 1944, 1945 un 2254. |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. Kombinētie iepakojumi, kuru iekšējie iepakojumi ir droši noslēgti, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu nejaušu aizdegšanos. Pakas maksimālā bruto masa nedrīkst pārsniegt 45 kg, izņemot kartona kastes, kurās tā nedrīkst pārsniegt 30 kg. |  |  |
| Papildu prasība Sērkociņiem jābūt cieši iepakotiem. |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums PP27 ANO nr. 1331 termiskos sērkociņus nedrīkst iepakot vienā ārējā iepakojumā ar jebkuru citu bīstamu kravu, izņemot drošos sērkociņus vai vaska Vesta sērkociņus, kuriem jābūt iepakotiem atsevišķos iekšējos iepakojumos. Iekšējos iepakojumos nedrīkst būt vairāk kā 700 termisko sērkociņu. |  |  |

| P408 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P408 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3292. |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. 1) Elementiem Ārējie iepakojumi, kuros ir pietiekoši daudz amortizācijas materiāla, lai novērstu elementu saskaršanos un elementu un ārējo iepakojumu iekšējo virsmu saskaršanos un lai nodrošinātu to, ka pārvadājuma laikā ārējā iepakojumā nenotiek bīstama elementu pārvietošanās. Iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. 2) Baterijām Baterijas var pārvadāt neiepakotas vai aizsargājošā apvalkā (piem., pilnīgi slēgtos apvalkos vai koka redeļu kastēs). Spailes nedrīkst būt pakļautas citu bateriju vai citu kopā ar baterijām iepakoto materiālu svara iedarbībai. |  |  |
| Papildu prasība Baterijām jābūt izolētām tā, lai novērstu īssavienojumu rašanos. |  |  |

| P409 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P409 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 2956, 3242 un 3251. |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi 1) Kartona muca (1G), kas var būt ar starpliku vai iekšēju pārklājumu, maksimālā neto masa – 50 kg. 2) Kombinētie iepakojumi – kartona kaste (4G) ar atsevišķu iekšējo plastmasas maisu, maksimālā neto masa – 50 kg. 3) Kombinētie iepakojumi – kartona kaste (4G) vai kartona muca (1G) ar plastmasas iekšējiem iepakojumiem (maksimālā ietilpība 5 kg katram iekšējam iepakojumam), maksimālā neto masa – 25 kg. |  |  |

| P410 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  | P410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. |  |  |  |  |  |
| ##### Kombinētie iepakojumi |  |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Ārējais iepakojums | Maksimālā neto masa |  |  |
|  |  |  | II, III iepakošanas grupa . |  |  |
| Stikla 10 kg |  | Mucas |  |  |  |
| Plastmasas a) 30 kg |  | tērauda (1A2) | 400 kg |  |  |
| Metāla 40 kg |  | alumīnija (1B2) | 400 kg |  |  |
| Papīra a), b) 10 kg |  | metāla, kas nav tērauda vai alumīnija (1N2) | 400 kg |  |  |
| Kartona a), b) 10 kg |  | plastmasas (1H2) | 400 kg |  |  |
|  |  | saplākšņa (1D) | 400 kg |  |  |
|  |  | kartona (1G) a) | 400 kg |  |  |
|  |  | Kastes |  |  |  |
|  |  | tērauda (4A) | 400 kg |  |  |
|  |  | alumīnija (4B) | 400 kg |  |  |
|  |  | dabīgā koka (4C1) | 400 kg |  |  |
|  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) | 400 kg |  |  |
|  |  | saplākšņa (4D) | 400 kg |  |  |
|  |  | modificētas koksnes (4F) | 400 kg |  |  |
|  |  | kartona (4G) a) | 400 kg |  |  |
|  |  | putuplasta (4H1) | 60 kg |  |  |
|  |  | cietas plastmasas (4H2) | 400 kg |  |  |
|  |  | Transportkannas |  |  |  |
|  |  | tērauda (3A2) | 120 kg |  |  |
|  |  | alumīnija (3B2) | 120 kg |  |  |
|  |  | plastmasas (3H2) | 120 kg |  |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  |  |  |  |
| Mucas |  |  |  |  |  |
| tērauda (1A1, 1A2) |  |  |  | 400 kg |  |
| alumīnija (1B1, 1B2) |  |  |  | 400 kg |  |
| metāla, kas nav tērauda vai alumīnija (1N1, 1N2) |  |  |  | 400 kg |  |
| plastmasas (1H1, 1H2) |  |  |  | 400 kg |  |
| Transportkannas |  |  |  |  |  |
| tērauda (3A1, 3A2) |  |  |  | 120 kg |  |
| alumīnija (3B1, 3B2) |  |  |  | 120 kg |  |
| plastmasas (3H1, 3H2) |  |  |  | 120 kg |  |
| Kastes |  |  |  |  |  |
| tērauda (4A) c) |  |  | 400 kg |  |  |
| alumīnija (4B) c) |  |  | 400 kg |  |  |
| dabīgā koka (4C1) c) |  |  | 400 kg |  |  |
| saplākšņa (1D) c) |  |  | 400 kg |  |  |
| modificētas koksnes (4F) c) |  |  | 400 kg |  |  |
| dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) c) |  |  | 400 kg |  |  |
| kartona (4G) c) |  |  | 400 kg |  |  |
| cietas plastmasas (4H2) c) |  |  | 400 kg |  |  |
| Maisi |  |  |  |  |  |
| Maisi (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) c), d) |  |  | 50 kg |  |  |

| P410 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA (turpinājums) |  | P410 |
| --- | --- | --- | --- |
| Saliktie iepakojumi plastmasas tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, saplākšņa, kartona vai plastmasas mucu (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 vai 6HH1) |  | 400 kg |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, koka kasti, saplākšņa kasti, kartona kasti vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 , 6HG2 vai 6HH2) |  | 75 kg |  |
| stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, saplākšņa vai kartona mucu (6PA1, 6PB1, 6PD1 vai 6PG1) vai ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 vai 6PG2), vai ar ārējo cietas plastmasas vai putuplasta iepakojumu (6PH1 vai 6PH2) |  | 75 kg |  |
| Spiedientvertnes ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi. |  |  |  |
| a) Šiem iekšējiem iepakojumiem jābūt drošiem pret izbiršanu. b) šādus iekšējos iepakojumus nedrīkst izmantot, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var kļūt šķidras. |  |  |  |
| c) šos iepakojumus nedrīkst izmantot, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var kļūt šķidras. d) šie iepakojumi jālieto tikai II iepakošanas grupas vielām, ja tos pārvadā segtā vagonā vai slēgtā konteinerā. |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi PP39 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1378 – metāla iepakojumos vajadzīga ventilācijas ierīce. PP40 Attiecībā uz II iepakošanas grupas vielām ar ANO nr. 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 un 3182 – nav atļauti maisi. PP83 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 2813 – var iepakot ūdensnecaurlaidīgos maisiņos ar ne vairāk kā 20 g vielas, kas paredzēta siltuma radīšanai šādā veidā – katram ūdensnecaurlaidīgajam maisiņam ir jābūt iepakotam plastmasas maisiņā un ievietotam starpiepakojumā. Ārējā iepakojumā nedrīkst būt vairāk kā 400 g vielas. Iepakojumā nedrīkst būt ūdens vai šķidrums, kas varētu bīstami reaģēt ar pārvadājamo vielu. |  |  |  |

| P411 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P411 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz izstrādājumiem ar ANO nr. 3270. |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. 1) Kartona kaste, kuras maksimālā bruto masa ir 30 kg. 2) Citi iepakojumi, ja ir nodrošināts, ka paaugstināta iekšējā spiediena dēļ nav iespējams sprādziens. Maksimālā neto masa nedrīkst pārsniegt 30 kg. |  |  |

| P500 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P500 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3356. |  |  |
| Jāievēro 4.1.1. un 4.1.3. iedaļā noteiktie vispārīgie noteikumi. Iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. Ģenerators(-i) jāpārvadā iepakojumā, kuram jāatbilst šādām prasībām, ja sāk darboties viens no pakā esošajiem ģeneratoriem: a) citi ģeneratori iepakojumā nesāk darboties; b) iepakojuma materiāls neaizdegas un c) nokomplektētas pakas ārējās virsmas temperatūra nepārsniedz 100 °C. |  |  |

| P501 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  |  |  | P501 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 2015. |  |  |  |  |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. |  |  |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  | Iekšēja iepakojuma maksimālā ietilpība |  | Ārēja iepakojuma maksimālā neto masa |  |  |
| 1) kastes (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2), mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D), transportkannas (3A2, 3B2, 3H2) ar stikla, plastmasas vai metāla iekšējiem iepakojumiem |  |  | 5 l |  | 125 kg |  |
| 2) kartona kaste (4G) vai kartona muca (1G) ar plastmasas vai metāla iekšējiem iepakojumiem, no kuriem katrs ir atsevišķā plastmasas maisā |  |  | 2 l |  | 50 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  | Maksimālā ietilpība |  |  |  |  |
| Mucas |  |  |  |  |  |  |
| tērauda (1A1) |  | 250 l |  |  |  |  |
| alumīnija (1B1) |  | 250 l |  |  |  |  |
| metāla, kas nav tērauda vai alumīnija (1N1) |  | 250 l |  |  |  |  |
| plastmasas (1H1) |  | 250 l |  |  |  |  |
| Transportkannas |  |  |  |  |  |  |
| tērauda (3A1) |  | 60 l |  |  |  |  |
| alumīnija (3B1) |  | 60 l |  |  |  |  |
| plastmasas (3H1) |  | 60 l |  |  |  |  |
| Saliktie iepakojumi |  |  |  |  |  |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija mucu (6HA1, 6HB1) |  | 250 l |  |  |  |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo kartona, plastmasas vai saplākšņa mucu (6HG1, 6HH1, 6HD1) |  | 250 l |  |  |  |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, koka kasti, saplākšņa kasti, kartona kasti vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 , 6HG2 vai 6HH2) stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, kartona, saplākšņa, cietas plastmasas vai putuplasta mucu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 vai 6PH2) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 vai 6PD2) |  | 60 l |  |  |  |  |
|  |  | 60 l |  |  |  |  |
| Papildu prasības 1. Iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. 2. Iepakojumiem jābūt aprīkotiem ar ventilācijas ierīci. |  |  |  |  |  |  |

| P502 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P502 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  |  |  |  |
| ##### Iekšējais iepakojums |  | Ārējais iepakojums | Maksimālā neto masa |  |
| Stikla 5 l |  | Mucas |  |  |
| Metāla 5 l |  | tērauda (1A2) | 125 kg |  |
| Plastmasas 5 l |  | alumīnija (1B2) | 125 kg |  |
|  |  | metāla, kas nav tērauda vai alumīnija (1N2) | 125 kg |  |
|  |  | plastmasas (1H2) | 125 kg |  |
|  |  | saplākšņa (1D) | 125 kg |  |
|  |  | kartona (1G) | 125 kg |  |
|  |  | Kastes |  |  |
|  |  | tērauda (4A) | 125 kg |  |
|  |  | alumīnija (4B) | 125 kg |  |
|  |  | dabīgā koka (4C1) | 125 kg |  |
|  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) | 125 kg |  |
|  |  | saplākšņa (4D) | 125 kg |  |
|  |  | modificētas koksnes (4F) | 125 kg |  |
|  |  | kartona (4G) | 125 kg |  |
|  |  | putuplasta (4H1) | 60 kg |  |
|  |  | cietas plastmasas (4H2) | 125 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  | Maksimālā ietilpība |  |
| Mucas |  |  | 250 l |  |
| tērauda (1A1) |  |  |  |  |
| alumīnija (1B1) |  |  |  |  |
| plastmasas (1H1) |  |  |  |  |
| Transportkannas |  |  | 60 l |  |
| tērauda (3A1) |  |  |  |  |
| alumīnija (3B1) |  |  |  |  |
| plastmasas (3H1) |  |  |  |  |
| Saliktie iepakojumi |  |  |  |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija mucu (6HA1, 6HB1) |  |  | 250 l |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo kartona, plastmasas vai saplākšņa mucu (6HG1, 6HH1, 6HD1) |  |  | 250 l |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, koka kasti, saplākšņa kasti, kartona kasti vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 , 6HG2 vai 6HH2) |  |  | 60 l |  |
| stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, kartona, saplākšņa, cietas plastmasas vai putuplasta mucu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 vai 6PH2) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 vai 6PD2) |  |  | 60 l |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums PP28 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1873 – kombinētajiem iepakojumiem un saliktajiem iepakojumiem ir atļauti tikai attiecīgi stikla iekšējie iepakojumi un stikla iekšējās tvertnes. |  |  |  |  |

| P503 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P503 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Ārējais iepakojums | Maksimālā neto masa |  |
| Stikla 5 kg |  | Mucas |  |  |
| Metāla 5 kg |  | tērauda (1A2) | 125 kg |  |
| Plastmasas 5 kg |  | alumīnija (1B2) | 125 kg |  |
|  |  | metāla, kas nav tērauda vai alumīnija (1N2) | 125 kg |  |
|  |  | plastmasas (1H2) | 125 kg |  |
|  |  | saplākšņa (1D) | 125 kg |  |
|  |  | kartona (1G) | 125 kg |  |
|  |  | Kastes |  |  |
|  |  | tērauda (4A) | 125 kg |  |
|  |  | alumīnija (4B) | 125 kg |  |
|  |  | dabīgā koka (4C1) | 125 kg |  |
|  |  | dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) | 125 kg |  |
|  |  | saplākšņa (4D) | 125 kg |  |
|  |  | modificētas koksnes (4F) | 125 kg |  |
|  |  | kartona (4G) | 40 kg |  |
|  |  | putuplasta (4H1) | 60 kg |  |
|  |  | cietas plastmasas (4H2) | 125 kg |  |
| Atsevišķi iepakojumi |  |  |  |  |
| Metāla mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 vai 1N2), kuru maksimālā neto masa ir 250 kg. |  |  |  |  |
| Kartona (1G) vai saplākšņa mucas (1G) ar iekšējām starplikām, kurām maksimālā neto masa ir 200 kg. |  |  |  |  |

| P504 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | P504 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. |  |  |  |  |
| Kombinētie iepakojumi |  | Maksimālā neto masa |  |  |
| 1) stikla tvertnes, kuru maksimālā ietilpība ir 5 litri, 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2 tipa ārējos iepakojumos |  | 75 kg |  |  |
| 2) plastmasas tvertnes, kuru maksimālā ietilpība ir 30 litri 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G un 4H2 tipa ārējos iepakojumos |  | 75 kg |  |  |
| 3) metāla tvertnes, kuru maksimālā ietilpība ir 40 litri, 1G, 4F vai 4G tipa ārējos iepakojumos |  | 125 kg |  |  |
| 4) metāla tvertnes, kuru maksimālā ietilpība ir 40 litri, 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D un 4H2 tipa ārējos iepakojumos |  | 225 kg |  |  |
| ##### Atsevišķi iepakojumi |  |  | Maksimālā ietilpība |  |
| Mucas |  |  |  |  |
| tērauda, ar nenoņemamu augšu (1A1) tērauda, ar noņemamu augšu (1A2) |  |  | 250 l 250 l |  |
| alumīnija, ar nenoņemamu augšu (1B1) alumīnija, ar noņemamu augšu (1B2) |  |  | 250 l 250 l |  |
| metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs, ar nenoņemamu augšu (1N1) metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs, ar noņemamu augšu (1N2) |  |  | 250 l 250 l |  |
| plastmasas, ar nenoņemamu augšu (1H1) plastmasas, ar noņemamu augšu (1H2) |  |  | 250 l 250 l |  |
| Transportkannas |  |  |  |  |
| tērauda, ar nenoņemamu augšu (3A1) tērauda, ar noņemamu augšu (3A2) |  |  | 60 l 60 l |  |
| alumīnija, ar nenoņemamu augšu (3B1) alumīnija, ar noņemamu augšu (3B2) |  |  | 60 l 60 l |  |
| plastmasas, ar nenoņemamu augšu (3H1) plastmasas, ar noņemamu augšu (3H2) |  |  | 60 l 60 l |  |
| Saliktie iepakojumi |  |  |  |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija mucu (6HA1, 6HB1) |  |  | 250 l |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo kartona, plastmasas vai saplākšņa mucu (6HG1, 6HH1, 6HD1) |  |  | 120 l |  |
| plastmasas tvertne ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, koka kasti, saplākšņa kasti, kartona kasti vai cietas plastmasas kasti (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 , 6HG2 vai 6HH2) |  |  | 60 l |  |
| stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, kartona, saplākšņa, cietas plastmasas vai putuplasta mucu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 vai 6PH2) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 vai 6PD2) |  |  | 60 l |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi PP10 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 2014, 2984 un 3149 – iepakojumiem jābūt ventilācijas ierīcei. |  |  |  |  |

| P520 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P520 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz 5.2. klases organiskajiem peroksīdiem un 4.1. klases pašreaģējošajām vielām. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.7.1. punkta īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti 1), 2) un 3) punktā norādītie iepakojumi. Iepakošanas metodes ir numurētas no OP1 līdz OP8. Konkrētiem uz atbilstošiem ierakstiem attiecinātiem atsevišķiem organiskajiem peroksīdiem un pašreaģējošām vielām atbilstošas iepakošanas metodes ir norādītas 4.1.7.1.3., 2.2.41.4. un 2.2.52.4. punktā. Katrai iepakošanas metodei norādītie daudzumi ir maksimālie vienai pakai atļautie daudzumi. 1) Kombinētie iepakojumi, kam ārējais iepakojums ir kastes (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 un 4H2), mucas (1A2, 1B2, 1G, 1H2 un 1D) vai transportkannas (3A2, 3B2 un 3H2) 2) Atsevišķi iepakojumi, ko veido mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 un 1D) vai transportkannas (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 un 3H2) 3) Salikti iepakojumi ar plastmasas iekšējām tvertnēm (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 un 6HH2) |  |  |

| Maksimālais daudzums iepakojumā/pakā iepakošanas metodēm OP1 līdz OP8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iepakošanas metode Maksimālais daudzums | OP1 | OP2 a) | OP3 | OP4 a) | OP5 | OP6 | OP7 | OP8 |
| Maksimālā masa kg cietvielām un kombinētajiem iepakojumiem (šķidrumiem un cietvielām) | 0,5 | 0,5/10 | 5 | 5/25 | 25 | 50 | 50 | 400 b) |
| Maksimālais daudzums litros šķidrumiem c) | 0,5 | - | 5 | - | 30 | 60 | 60 | 225 d) |
| a) Ja norādītas divas vērtības, tad pirmā attiecas uz maksimālo neto masu iekšējā iepakojumā un otrā – uz maksimālo neto masu sakomplektētā pakā. b) Transportkannām 60 kg, kastēm 200 kg un 400 kg cietvielām kombinētajos iepakojumos, kam ārējais iepakojums ir kastes (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 and 4H2) un kam ir plastmasas vai kartona iekšējais iepakojums, kura maksimālā neto masa ir 25 kg. c) Viskozas vielas jāuzskata par cietvielām, ja tās neatbilst 1.2.1. iedaļā uzskaitītajiem šķidruma definīcijas kritērijiem. d) Transportkannām 60 litri. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Papildu prasības 1. Metāla iepakojumus, tostarp kombinēto iepakojumu iekšējos iepakojumus un kombinēto vai salikto iepakojumu ārējos iepakojumus, var izmantot tikai iepakošanas metodēm OP7 un OP8. 2. Kombinētajos iepakojumos par iekšējiem iepakojumiem var izmantot tikai stikla tvertnes, kuru maksimālā ietilpība ir 0,5 kg cietvielām vai 0,5 litri šķidrumiem. 3. Kombinētajos iepakojumos nedrīkst būt viegli uzliesmojošs amortizācijas materiāls. 4. Organisko peroksīdu vai pašreaģējošo vielu iepakojumam, kam jābūt ar papildu bīstamības zīmi “SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA” (paraugs nr.1, sk. 5.2.2.2.2. punktu), jāatbilst arī 4.1.5.10. un 4.1.5.11. punkta noteikumiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Īpaši iepakošanas noteikumi PP21 B vai C tipa pašreģējošām vielām ar ANO nr. 3221, 3222, 3223 un 3224 – jāizmanto mazāks iepakojums nekā attiecīgi OP5 vai OP6 iepakošanas metodē atļautais (sk. 4.1.7. iedaļu un 2.2.41.4. punktu). PP22 2-brom-2-nitropropān-1,3-diols ar ANO nr. 3241 jāiepako atbilstīgi iepakošanas metodei OP6. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P600 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P600 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 1700, 2016 un 2017. |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. Ārējie iepakojumi (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2), kas atbilst II iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. Izstrādājumiem jābūt atsevišķi iepakotiem un atdalītiem vienam no otra ar šķērssienām, sadalītājiem, iekšējiem iepakojumiem vai amortizācijas materiālu, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu nejaušu noplūdi. Maksimālā neto masa ir 75 kg. |  |  |

| P601 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P601 |
| --- | --- | --- |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, kā arī iepakojums ir hermētiski noslēgts, ir atļauti šādi iepakojumi (sk. arī tabulu 4.1.4.4. punktā). |  |  |
| 1) Kombinētie iepakojumi, kuru maksimālā bruto masa ir 15 kg un kas sastāv no viena vai vairākiem stikla iekšējiem iepakojumiem, no kuriem katra iepakojuma maksimālā ietilpība ir 1 litrs, un kurus nepiepilda vairāk kā par 90 % no to ietilpības. Slēgelementu(-us) fiziski notur vietā ar līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā spēj novērst slēgelementa atslābināšanos vai atvēršanos ar triecienu vai vibrāciju. Iekšējie iepakojumi jāievieto metāla tvertnē kopā ar pietiekamu daudzumu amortizācijas un absorbējoša materiāla, lai absorbētu visu stikla iekšējā iepakojuma saturu. Šīs tvertne savukārt jāiepako ārējos iepakojumos – 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2. 2) Kombinētais iepakojums, ko veido metāla iekšējie iepakojumi vai arī – tikai vielām ar ANO nr. 1774 – polivinilidēnfluorīda (PVDF) iekšējie iepakojumi, kuru ietilpība nepārsniedz 5 litrus, un kuri iepakoti atsevišķi ar pietiekamu daudzumu absorbējoša materiāla, lai absorbētu saturu, un inertu amortizācijas materiālu 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2 tipa ārējā iepakojumā, kam maksimālā bruto masa ir 75 kg. Iekšējos iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. Slēgelements(-i) fiziski jānotur vietā ar līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā spēj novērst slēgelementa atslābināšanos vai atvēršanos ar triecienu vai vibrāciju. 3) Iepakojumi, ko veido: ārējais iepakojums – plastmasas vai tērauda mucas ar noņemamu augšu (1A2 vai 1H2), kuras saskaņā ar 6.1.5. iedaļas pārbaudes prasībām ir pārbaudītas ar nokomplektētās pakas masai atbilstošu masu vai nu kā iepakojums, kurš paredzēts iekšējo iepakojumu ietveršanai, vai kā atsevišķs iepakojums, kas paredzēts cietvielām vai šķidrumiem, un ir attiecīgi marķēts. iekšējais iepakojums – mucas un saliktie iepakojumi – 1A1, 1B1, 1N1, 1H1 vai 6HA1, kas atbilst 6.1. nodaļas prasībām atsevišķiem iepakojumiem, ievērojot šādus nosacījumus: a) hidrauliskā spiediena pārbaude jāveic ar vismaz 0,3 MPa lielu spiedienu (manometrisko spiedienu), b) hermētiskuma pārbaudes jāveic ar 30 kPa lielu pārbaudes spiedienu; c) iekšējam iepakojumam jābūt izolētam no ārējās mucas ar inertu triecienus mīkstinošu amortizācijas materiālu, kas aptver iekšējo iepakojumu no visām pusēm; d) mucas ietilpība nedrīkst pārsniegt 125 litrus; e) kā slēgelementi jāizmanto uzskrūvējami vāciņi: – ko fiziski jānotur vietā ar jebkuriem līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā spēj novērst slēgelementa atslābināšanos vai atvēršanos ar triecienu vai vibrāciju; – kas aprīkoti ar aizsarguzmavu; f) iekšējiem un ārējiem iepakojumiem periodiski jāveic pārbaude atbilstīgi a) un b) apakšpunkta prasībām intervālos, kas nav garāki par divarpus gadiem; g) sakomplektēts iepakojums vizuāli jāinspicē vismaz reizi 3 gados atbilstīgi kompetentās iestādes prasībām; h) uz iekšējā un ārējā iepakojuma ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstzīmēm jābūt marķējumam ar šādu informāciju: – sākotnējās pārbaudes un pēdējās periodiskās pārbaudes un inspicēšanas datums (mēnesis, gads); – pārbaudi un inspicēšanu veikušā eksperta zīmogs. 4) Spiedientvertnes ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi. Tām jāveic sākotnējā pārbaude un ik pēc 10 gadiem periodiskas pārbaudes ar spiedienu, kas nav mazāks kā 1 MPa (10 bar). Spiedientvertnes nedrīkst aprīkot ar spiediena samazināšanas ierīci. Spiedientvertni, kurā ir elpošanai toksisks šķidrums ar LC50 vienādu ar 200 ml/m3 (ppm) vai mazāku, noslēdz ar korķi vai vārstu, kas atbilst šādām prasībām: a) korķis vai vārsts ar konusveida formas vītni ir pieskrūvēts tieši spiedientvertnei un spēj bez bojājumiem vai noplūdēm izturēt spiedientvertnes pārbaudes spiedienu; b) vārsts ir bezblīvju veida ar viengabala membrānu. Korozīvu vielu pārvadājuma gadījumā, vārsts var būt blīvējama veida, nokomplektēts vārsts jāhermetizē, izmantojot blīvslēgveida vāciņu, kas piestiprināts pie vārsta vai spiedientvertnes, lai nepieļautu vielas zudumu caur blīvslēgu vai gar to; c) vārsta atvere jānoslēdz ar vītņotu vāciņu vai izturīgu vītņotu korķi un inertu amortizējošo materiālu; d) spiedientvertņu, vārstu, atveru slēgelementu, vāciņu, blīvējošas masas un blīvju materiāliem ir jābūt saderīgiem savā starpā un ar saturu. Spiedientvertni, kurai jebkurā vietā sieniņu biezums ir mazāks nekā 2,0 mm, un spiedientvertni, kura nav aprīkota ar vārstu aizsardzību, jāpārvadā ārējā iepakojumā. Spiedientvertnes nedrīkst savienot montāžas agregātos vai savienot savā starpā. Īpašs iepakošanas noteikums PP82 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1744 – var lietot stikla iekšējos iepakojumus, kuru ietilpība nepārsniedz 1,3 litrus, ja tie ir atļautā ārējā iepakojumā, kura maksimālā bruto masa ir 25 kg. Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai SMGS 2. pielikumā, RID, ADR RR3 Var tikt lietotas tikai tvertnes, kas atbilst vienai no īpašajām prasībām (PR1-PR7), kuras minētas 4.1.4.4. punktā. |  |  |

| P602 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P602 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un iepakojumi ir hermētiski noslēgti, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Kombinētie iepakojumi, kuru maksimālā bruto masa ir 15 kg un kas sastāv no viena vai vairākiem stikla iekšējiem iepakojumiem, no kuriem katra iepakojuma maksimālā ietilpība ir 1 litrs, kurus nepiepilda vairāk kā 90 % no to ietilpības. Slēgelements(-i) fiziski jānotur vietā ar līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā spēj novērst slēgelementa atslābināšanos vai atvēršanos ar triecienu vai vibrāciju. Iekšējie iepakojumi jāievieto metāla tvertnē kopā ar pietiekamu daudzumu amortizācijas un absorbējoša materiāla, lai absorbētu visu stikla iekšējā iepakojuma saturu. Tādām tvertnēm jābūt iepakotām ārējos iepakojumos 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2. 2) Kombinētais iepakojums, ko veido metāla iekšējie iepakojumi, kuri iepakoti atsevišķi ar pietiekamu daudzumu absorbējoša materiāla, lai absorbētu visu saturu, un inertu amortizācijas materiālu – 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2 tipa ārējā iepakojumā, kam maksimālā bruto masa ir 75 kg. Iekšējos iepakojumus nedrīkst piepildīt vairāk kā par 90 % no to ietilpības. Slēgelements(-i) fiziski jānotur vietā ar līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā spēj novērst slēgelementa atslābināšanos vai atvēršanos ar triecienu vai vibrāciju. Iekšējā iepakojuma ietilpība nedrīkst pārsniegt 5 litrus. 3) Mucas un saliktie iepakojumi (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1vai 6HH1) ar šādiem nosacījumiem: a) hidrauliskā spiediena pārbaude jāveic ar vismaz 0,3 MPa lielu spiedienu (manometrisko spiedienu); b) hermētiskuma pārbaudes jāveic ar 30 kPa lielu pārbaudes spiedienu; c) kā slēgelementi jāizmanto uzskrūvējami vāciņi: – ko fiziski jānotur vietā ar līdzekļiem, kas pārvadāšanas laikā spēj novērst slēgelementa atslābināšanos vai atvēršanos ar triecienu vai vibrāciju; – kas aprīkoti ar blīvējumu. 4) Spiedientvertnes ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi. Tām jāveic sākotnējā pārbaude un ik pēc 10 gadiem periodiskas pārbaudes ar spiedienu, kas nav mazāks kā 1 MPa (10 bar). Spiedientvertnes nedrīkst aprīkot ar spiediena samazināšanas ierīci. Spiedientvertni, kurā atrodas elpošanai toksisks šķidrums ar LC50 vienādu ar 200 ml/m3 (ppm) vai mazāku, noslēdz ar korķi vai vārstu, kas atbilst šādām prasībām: a) korķis vai vārsts ar konusveida formas vītni ir pieskrūvēts tieši spiedientvertnei un spēj bez bojājumiem vai noplūdēm izturēt spiedientvertnes pārbaudes spiedienu; b) visi vārsti ir bezblīvju veida ar viengabala membrānu. Korozīvu vielu pārvadājumos vārsts var būt blīves veida, nokomplektēts vārsts jāhermetizē, izmantojot blīvslēgveida vāciņu, kas piestiprināts pie vārsta vai spiedientvertnes, lai nepieļautu vielas zudumu caur blīvslēgu vai gar to; c) vārsta atvere hermētiski jānoslēdz ar vītņotu vāciņu vai izturīgu vītņotu korķi un inertu amortizējošu materiālu; d) spiedientvertņu, vārstu, atveru slēgelementu, vāciņu, blīvējošas masas un blīvju materiāliem ir jābūt savstarpēji saderīgiem un saderīgiem ar to saturu. Spiedientvertne, kurai jebkurā vietā sieniņu biezums ir mazāks nekā 2,0 mm, un spiedientvertne, kura nav aprīkota ar vārsta aizsardzību, jāpārvadā ārējā iepakojumā. Spiedientvertnes nedrīkst savienot montāžas agregātos vai savstarpēji savienot. |  |  |

| P620 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P620 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz vielām ar ANO nr. 2814 un 2900. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.8. iedaļas īpašie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Iepakojumi, kas atbilst 6.3. nodaļas prasībām un ir attiecīgi apstiprināti, un tajos ir šādas sastāvdaļas: a) iekšējais iepakojums, kurā ir: – hermētiska(-as) primārā tvertne(-es), – hermētisks sekundārais iepakojums; – izņemot cietām infekciozām vielām paredzētajiem iepakojumiem, pietiekams absorbējoša materiāla daudzums, lai absorbētu visu saturu, kas atrodas starp primāro tvertni(-ēm) un sekundāro iepakojumu. Ja vienā sekundārajā iepakojumā ir vairākas primārās tvertnes, tās atsevišķi jāiesaiņo vai jāatdala, lai novērstu savstarpēju saskaršanos. b) ietilpībai, masai un paredzētajam lietojumam atbilstīgas izturības stingrs ārējais iepakojums. Tā mazākajam ārējam izmēram jābūt vismaz 100 mm. |  |  |
| ##### Papildu prasības 1. 1. Iekšējos iepakojumus ar infekciozām vielām nedrīkst likt kopā vienā pakā ar iekšējiem iepakojumiem, kuros ir citas kravas. Sakomplektētas pakas var likt transporta tarā saskaņā ar 1.2.1. un 5.1.2. iedaļas noteikumiem; šādā transporta tarā var būt sausais ledus. 2. 2. Izņemot kravas, kurām, piem., veseliem orgāniem vajadzīgs īpašs iepakojums, piemēro turpmāk norādītās papildu prasības: a) vielu, ko pārvadā vides vai augstākā temperatūrā, primārajām tvertnēm jābūt no stikla, metāla vai plastmasas. Lai nodrošinātu hermētiskumu, jāizmanto efektīvi noslēgšanas līdzekļi, piemēram, termiskā metināšana, apstīpoti aizbāžņi vai noslēgšana, appresējot ar metālu. Ja izmanto skrūvējamus vāciņus, tie jānostiprina ar efektīviem līdzekļiem, piem., līmlenti, parafīna līmlenti vai rūpnieciski ražotu bloķējošu slēgelementu; b) apkārt vielas, kuras pārvadā atdzesētas vai saldētas, sekundārajam iepakojumam(-iem) vai arī transporta tarā ar vienu vai vairākām sakomplektētām pakām, kas marķētas saskaņā ar 6.3.1.1. punktu, jāapliek vai jāieliek ledū, sausajā ledū vai citā dzesētājā. Jāizmanto iekšēji balsti, lai sekundārais iepakojums vai pakas neizkustētos no vietas pēc ledus vai sausā ledus izkušanas. Ja izmanto ledu, ārējam iepakojumam vai transporta tarai jābūt ūdensnecaurlaidīgai. Ja izmanto sauso ledu, ārējam iepakojumam vai transporta tarai jābūt tādai, lai varētu izplūst gāzveida oglekļa dioksīds. Primārajai tvertnei un sekundārajam iepakojumam jāsaglabā sava integritāte izmantotā dzesētāja temperatūrā; |  |  |
| c) vielu pārvadāšanai šķidrā slāpeklī jāizmanto plastmasas primārās tvertnes, kas spēj izturēt ļoti zemas temperatūras. Arī sekundārajam iepakojumam jāiztur ļoti zemas temperatūras un vairumā gadījumu tam jābūt paredzētam atsevišķu primāro tvertņu ievietošanai. Jāievēro arī šķidra slāpekļa pārvadāšanas noteikumi. Primārajai tvertnei un sekundārajam iepakojumam jāsaglabā sava integritāte izmantotā dzesētāja temperatūrā; d) liofilizētas vielas var pārvadāt arī primārajās tvertnēs, kas ir aizkausētas stikla ampulas vai mēģenes ar gumijas aizbāzni, aprīkotas ar metāla vāciņu. 3. 3. Neatkarīgi no paredzamās kravas temperatūras primārajai tvertnei vai sekundārajam iepakojumam jāspēj bez noplūdēm izturēt iekšējais spiediens, kas par vismaz 95 kPa pārsniedz ārējo spiedienu, kā arī temperatūras izmaiņas – 40 °C līdz + 55 °C robežās. |  |  |

| P621 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P621 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3291. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.8. iedaļas īpašie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. 1) Stingri hermētiski iepakojumi, kas atbilst 6.1. nodaļas pārbaudes prasībām II iepakošanas grupas cietvielām, nodrošinot, ka pietiekošs daudzums absorbcijas materiāla visa iepildītā šķidruma absorbēšanai, kā arī iepakojums spēj saturēt šķidrumu. 2) Pakām ar lielākiem šķidruma daudzumiem – cieti iepakojumi, kas atbilst 6.1. nodaļas pārbaudes prasībām II iepakošanas grupas šķidrumiem. |  |  |
| Papildu prasība 1) Iepakojumiem, kuri paredzēti tādiem asiem objektiem kā stikla lauskas un adatas, jābūt ar caursites pretestību un jāspēj saturēt šķidrumi 6.1. nodaļā noteiktajos pārbaudes apstākļos. 2) Iepakojumu slēgelementiem jābūt konstruētiem tā, lai iepakojumus pēc piepildīšanas varētu hermētiski noslēgt, un ierīkotiem tā, lai jebkura atvēršana, kas notikusi pēc tam, būtu tūlīt pamanāma. |  |  |

| P650 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P650 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3373. |  |  |
| 1) Iepakojumam ir jābūt pietiekami stipram, lai izturētu triecienus un slodzes, kas ir iespējamas pārvadāšanas laikā, ietverot pārkraušanu starp vagoniem vai konteineriem un starp vagoniem vai konteineriem un noliktavām, kā arī jebkuru noņemšanu no paliktņa vai izņemšanu no transporta taras, lai pēc tam pārvietotu mehāniski vai pārvietotu ar rokām. Iepakojumiem jābūt konstruētiem un noslēgtiem tā, lai novērstu jebkādus satura zudumus, kas parastos pārvadāšanas apstākļos var rasties vibrācijas dēļ vai temperatūras, mitruma vai spiediena izmaiņu dēļ. 2) Iepakojums jāveido no vismaz trīs sastāvdaļām: a) primārās tvertnes; b) sekundārā iepakojuma; c) ārējā iepakojuma. Sekundārajam vai ārējam iepakojumam jābūt cietam. 3) Primārās tvertnes jāiepako sekundārajos iepakojumos tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos tie nevarētu saplīst, tikt caursisti vai to saturs nevarētu noplūst sekundārajā iepakojumā. Sekundārais iepakojums jāievieto ārējā iepakojumā, izmantojot piemērotu amortizācijas materiālu. Neviena satura noplūde nedrīkst būtiski vājināt amortizācijas materiāla vai ārējā iepakojuma aizsargājošās īpašības. 4) Turpmāk norādītais marķējums jāattēlo uz ārējā iepakojuma ārējās virsmas, kas ir kontrastējošā fona krāsā, un tam jābūt skaidri redzamam un salasāmam. Marķējumam jābūt 45 ° leņķī uz leju pagriezta kvadrāta (romba) formā ar minimālajiem izmēriem 50 mm x 50 mm, līnijas platumam jābūt vismaz 2 mm, bet burtiem un cipariem vismaz 6 mm augstiem. Uz ārējā iepakojuma blakus marķējuma zīmei jābūt uzrakstam, kurā norādīts oficiālais kravas nosaukums “BIOLOĢISKA VIELA, B KATEGORIJA”. Burtiem jābūt vismaz 6 mm augstiem. 5) Vismaz vienai ārējā iepakojuma virsmai jābūt ar minimālo izmēru 100 mm x 100 mm. - Nokomplektētai pakai jāiztur 6.3.2.5. punktā paredzētā kritiena pārbaude no 1,2 m augstuma (sk. 6.3.2.2. līdz 6.3.2.4. punktā norādīto). Pēc atbilstošas kritienu sērijas nedrīkst būt noplūdes no primārās(-ajām) tvertnes(-ēm), kurām joprojām jābūt aizsargātām, ja tas ir nepieciešams, ar absorbējošu materiālu sekundārajā iepakojumā. - 7) Šķidrumiem: a) primārajai(-ām) tvertnei(-ēm) jābūt hermētiskai; b) sekundārajam iepakojumam jābūt hermētiskam; c) ja vienā sekundārajā iepakojumā ieliktas vairākas trauslas primārās tvertnes, tām jābūt vai nu atsevišķi ietītām vai atdalītām, lai novērstu savstarpēju saskaršanos; d) starp primāro(-ajām) tvertni(-ēm) un sekundāro iepakojumu jāieliek absorbējošs materiāls. Absorbējošajam materiālam jābūt pietiekamā daudzumā, lai absorbētu visu pimārās(-o) tvertnes(-u) saturu tā, lai jebkura šķidruma noplūde nemazinātu amortizācijas materiāla vai ārējā iepakojuma integritāti; |  |  |
| e) primārajai tvertnei vai sekundārajam iepakojumam bez noplūdes jāiztur 95 kPa (0,95 bar) liels iekšējais spiediens. 8) Cietvielām: a) primārajai(-ām) tvertnei(-ēm) jābūt drošai(-ām) pret izbiršanu; b) sekundārajam iepakojumam jābūt drošam pret izbiršanu; c) ja vienā sekundārajā iepakojumā ieliktas vairākas trauslas primārās tvertnes, tām jābūt vai nu atsevišķi ietītām vai atdalītām, lai novērstu savstarpēju saskaršanos; d) ja ir šaubas par to, vai pārvadāšanas laikā primārajā tvertnē varētu atrasties atlikušais šķidrums, tad izmanto šķidrumiem piemērotu iepakojumu ar absorbējošu materiālu. 9) Ar ledu, sauso ledu vai šķidro slāpekli atdzesēti vai saldēti paraugi: a) ja sauso ledu vai šķidro slāpekli izmanto, lai paraugus turētu zemā temperatūrā, jāievēro visas piemērojamās SMGS 2. pielikuma prasības. Ja izmanto sauso ledu vai šķidro slāpekli, to ievieto ārpus sekundārā iepakojuma vai ārējā iepakojumā, vai transporta tarā. Jānodrošina iekšēji balsti, lai sekundārais iepakojums(-i) vai pakas neizkustētos no vietas pēc ledus vai sausā ledus izkušanas. Ja izmanto ledu, ārējam iepakojumam vai ārējai tarai jābūt ūdensnecaurlaidīgai. Ja izmanto cietu oglekļa dioksīdu (sauso ledu), iepakojumam jābūt konstruētam un izgatavotam tā, lai ļautu izplūst gāzveida oglekļa dioksīdam un lai novērstu spiediena palielināšanos, kas varētu pārplēst iepakojumus. Paka (ārējais iepakojums vai transporta tara) jāmarķē ar uzrakstu “Ciets oglekļa dioksīds” vai “Sausais ledus”; b) primārajai tvertnei un sekundāram iepakojumam jāsaglabā sava integritāte izmantotā dzesētāja temperatūrā, kā arī temperatūrā un spiedienā, kas rastos, ja dzesēšana vairs nenotiktu. 10) Ja iepakojumi tiek ievietoti transporta tarā, tad vai nu skaidri jābūt redzamiem šajā instrukcijā norādītajiem iepakojuma marķējumiem, vai arī tie atkārtoti jāattēlo uz transporta taras. 11) Uz B kategorijas bioloģiskiem preparātiem ar ANO nr. 3373 – kas ir iepakoti un marķēti saskaņā ar šo iepakošanas instrukciju, neattiecas neviena cita SMGS 2. pielikuma prasība. 12) Lai iepakojumu varētu pareizi sagatavot pārvadāšanai, iepakojumu ražotājiem un turpmākiem izplatītājiem jānodrošina precīzas instrukcijas par piepildīšanu un noslēgšanu kravas nosūtītājam vai personai, kas sagatavo paku (piem., pacientam). 13) Citas bīstamās kravas nedrīkst iepakot vienā iepakojumā ar 6.2. klases infekciozām vielām, ja vien tās nav nepieciešamas infekciozo vielu dzīvotspējas uzturēšanai, stabilizēšanai, noārdīšanās novēršanai vai infekciozo vielu radītā apdraudējuma neitralizēšanai. Kopā ar infekciozām vielām katrā primārajā tvertnē atļauts iepakot 30 ml vai mazāk 3., 8. vai 9. klases bīstamās kravas. Ja šie nelielie daudzumi tiek iepakoti kopā ar infekciozajām vielām saskaņā šo iepakošanas instrukciju, nav jāievēro nekādas citas SMGS 2. pielikuma prasības. 14) Ja kāda viela ir noplūdusi un izšļakstījusies vagonā vai konteinerā, to nedrīkst atkārtoti izmantot, kamēr tas nav pilnīgi iztīrīts un, ja vajadzīgs, dezinficēts vai dezaktivēts. Jāpārbauda visu citu tajā pašā vagonā vai konteinerā pārvadāto kravu iespējamā piesārņotība. |  |  |

| P800 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  | P800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz vielām ar ANO nr. 2803 un 2809. |  |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. 1) Spiedientvertnes ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi. 2) Tērauda flakoni vai pudeles ar vītņotiem slēgelementiem, kuru ietilpība nepārsniedz 3 l. 3) Kombinētie iepakojumi, kas atbilst šādām prasībām: a) iekšējiem iepakojumiem jābūt tvertnēm ar maksimālo neto masu 15 kg no stikla, metāla vai stingras plastmasas, kas paredzēta šķidrumiem; b) iekšējiem iepakojumiem jābūt iepakotiem ar amortizācijas materiālu pietiekošā daudzumā, lai novērstu to bojājumus; c) vai nu iekšējam iepakojumam, vai ārējam iepakojumam jābūt ar iekšējo starpliku vai maisu no izturīga, necaurlaidīga un pret caursišanu droša, ar saturu nereaģējoša materiāla, kas pilnībā izolē to, lai novērstu satura izplūšanu no pakas neatkarīgi no iepakojuma novietošanas vai izvietojuma; d) ir atļauts izmantot turpmāk norādītos ārējā iepakojuma veidus: |  |  |  |
| Ārējais iepakojums |  | Maksimālā neto masa |  |
| Mucas |  |  |  |
| tērauda (1A2) |  | 400 kg |  |
| metāla, kas nav tērauda vai alumīnija (1N2) |  | 400 kg |  |
| plastmasas (1H2) |  | 400 kg |  |
| saplākšņa (1D) |  | 400 kg |  |
| kartona (1G) |  | 400 kg |  |
| Kastes |  |  |  |
| tērauda (4A) |  | 400 kg |  |
| dabīgā koka (4C1) |  | 250 kg |  |
| dabīgā koka ar sienām, kas ir drošas pret izbiršanu (4C2) |  | 250 kg |  |
| saplākšņa (4D) |  | 250 kg |  |
| modificētas koksnes (4F) |  | 125 kg |  |
| kartona (4G) |  | 125 kg |  |
| putuplasta (4H1) |  | 60 kg |  |
| cietas plastmasas (4H2) |  | 125 kg |  |
| ##### Īpašs iepakošanas noteikums PP41 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 2803 – ja gallijs jāpārvadā zemā temperatūrā, lai to saglabātu pilnīgi cietā stāvoklī, iepriekš minētos iepakojumus var ievietot izturīgā ūdensnecaurlaidīgā ārējā iepakojumā, kurā ir ievietots sausais ledus vai citi dzesēšanas līdzekļi. Ja izmanto dzesētāju, visiem iepriekš minētajiem gallija iepakošanā izmantotajiem materiāliem jābūt ķīmiski un fizikāli izturīgiem pret dzesētāju un ar pietiekošu triecienizturību izmantotā dzesētāja zemajās temperatūrās. Ja izmanto sauso ledu, ārējam iepakojumam vai ārējai tarai jābūt tādai, lai varētu izplūst gāzveida oglekļa dioksīds. |  |  |  |

| P801 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P801 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz jaunām un izlietotām baterijām ar ANO nr. 2794, 2795 un 3028. |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi: 1) stingri ārējie iepakojumi; 2) koka redeļu kastes; 3) paliktņi. |  |  |
| Papildu prasības 1. Baterijām jābūt aizsargātām pret īssavienojumu. 2. Sakrautām baterijām jābūt atbilstīgi nostiprinātām vairākās kārtās, kas atdalītas ar elektrību nevadoša materiāla slāni. 3. Bateriju spailes nedrīkst būt pakļautas citu virs tām esošu elementu svara iedarbībai. 4. Baterijām jābūt iepakotām vai nostiprinātām tā, lai novērstu to patvaļīgu pārvietošanos. Visiem izmantotajiem amortizācijas materiāliem jābūt inertiem. |  |  |

| P801a | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P801a |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz izlietotām baterijām ar ANO nr. 2794, 2795, 2800 un 3028. |  |  |
| Atļautas nerūsējošā tērauda vai cietas plastmasas bateriju kastes ar maksimālo ietilpību 1 m3, ja ir ievēroti šādi noteikumi: a) bateriju kastēm jābūt izturīgām pret korozīvām vielām, kas ir akumulatoru baterijās; b) parastos pārvadāšanas apstākļos korozīvas vielas nedrīkst noplūst no bateriju kastēm un neviena cita viela (piem., ūdens) nedrīkst iekļūt bateriju kastēs. Uz bateriju kastēm nedrīkst būt akumulatoru bateriju korozīvo vielu atliekas; c) bateriju kastes ar akumulatoru baterijām, nedrīkst piekraut līdz augstumam, kas pārsniedz bateriju kastes sānu sienu augstumu; d) vienā bateriju kastē nedrīkst likt akumulatoru baterijas, kas satur vielas vai citas bīstamas kravas, kuras var savstarpēji bīstami reaģēt; e) bateriju kastēm jābūt: – pārklātām vai – tās jāpārvadā segtos vai pārsegtos vagonos vai slēgtos vai pārsegtos konteineros. |  |  |

| P802 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P802 |
| --- | --- | --- |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. 1) Kombinētie iepakojumi Ārējais iepakojums – 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F vai 4H2. Maksimālā neto masa – 75 kg. Iekšējais iepakojums – stikla vai plastmasas, maksimālā ietilpība 10 litri. 2) Kombinētie iepakojumi Ārējais iepakojums – 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2. Maksimālā neto masa ir 125 kg. Iekšējais iepakojums – metāla, maksimālā ietilpība 40 litri. 3) Saliktie iepakojumi – stikla tvertne ar ārējo tērauda, alumīnija, kartona, saplākšņa, cietas plastmasas vai putuplasta mucu (6PA1, 6PB1, 6PD1, vai 6PH2) vai ar ārējo tērauda vai alumīnija redeļu kasti vai kasti, vai ar ārējo koka vai kartona kasti, vai ar ārējo pīto grozu (6PA2, 6PB2, 6PC vai 6PD2), maksimālā ietilpība 60 litri. 4) Tērauda mucas (1A1), kuru maksimāla ietilpība ir 250 litri. 5) Spiedientvertnes ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.3.6. punkta vispārīgie noteikumi. |  |  |

| P803 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P803 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz izstrādājumiem ar ANO nr. 2028. |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. 1) Mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G). 2) Kastes (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2). Maksimālā neto masa ir 75 kg. Izstrādājumiem jābūt atsevišķi iepakotiem un atdalītiem vienam no otra ar šķērssienām, sadalītājiem, iekšējiem iepakojumiem vai amortizācijas materiālu, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu nejaušu satura noplūdi. |  |  |

| P900 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P900 |
| --- | --- | --- |
| (rezervēta) |  |  |

| P901 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P901 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz izstrādājumiem ar ANO nr. 3316. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi. Iepakojumi, kas atbilst tās iepakošanas grupas, uz kuru attiecināts viss komplekts, pārbaudes prasībām (sk. 3.3.1. iedaļas 251. īpašo noteikumu). Maksimālais bīstamās kravas daudzums ārējā iepakojumā – 10 kg. |  |  |
| Papildu prasība Komplektos ietilpstošās bīstamās kravas jāiepako iekšējos iepakojumos, kuru ietilpība nedrīkst pārsniegt vai nu 250 ml, vai 250 g, un tiem jābūt aizsargātiem no citiem materiāliem, kas ietilpst komplektā. |  |  |

| P902 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P902 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz izstrādājumiem ar ANO nr. 3268. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti iepakojumi, kas atbilst III iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. Iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu izstrādājumu pārvietošanos un netīšu iedarbināšanu. Izstrādājumus var pārvadāt arī neiepakotus speciālās pārvietošanas iekārtās, vagonos vai konteineros, ja tos pārvieto no izgatavošanas vietas uz montāžas rūpnīcu. |  |  |
| Papildu prasība Izstrādājumam paaugstinātā spiedienā jāatbilst kompetento iestāžu prasībām attiecībā uz vielu(-ām), kas ir paaugstināta spiediena izstrādājumā(-os). |  |  |

| P903 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P903 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz izstrādājumiem ar ANO nr. 3090 un 3091. |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. Iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. Ja kopā ar ierīcēm iepako litija elementus un baterijas, tām jābūt iepakotām iekšējos kartona iepakojumos, kas atbilst II iepakošanas grupas prasībām. Ja 9. klases litija elementi un baterijas iemontēti ierīcēs, šī ierīce jāiepako izturīgā ārējā iepakojumā tā, lai pārvadāšanas laikā novērstu nejaušu iedarbināšanos. Turklāt baterijas ar stipru, triecienizturīgu ārējo apvalku, kuru bruto masa ir 12 kg vai lielāka, un šādus bateriju komplektus var ievietot izturīgos ārējos iepakojumos, aizsargapvalkos (piem., pilnīgi aptverošās vai koka redeļu kastēs) neiepakotus vai uz paliktņiem. Baterijām jābūt nostiprinātām, lai novērstu nejaušu pārvietošanos, un to spailes nedrīkst būt pakļautas citu virs tām esošu elementu svara iedarbībai. |  |  |
| ##### Papildu prasība Baterijām jābūt droši aizsargātām pret īssavienojumu. |  |  |

| P903a | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P903a |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz izlietotiem elementiem un baterijām ar ANO nr. 3090 un 3091. |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. Iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. Taču var būt atļauti arī neapstiprināti iepakojumi, ja: – tie atbilst 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgajiem noteikumiem; – elementi un baterijas ir iepakoti un sagatavoti pārvadāšanai tā, lai novērstu jebkuru īssavienojuma risku; – pakas svars nedrīkst būt lielāks kā 30 kg. |  |  |
| ##### Papildu prasība Baterijām jābūt droši aizsargātām pret īssavienojumu. |  |  |

| P903b | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P903b |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz izlietotiem elementiem un baterijām ar ANO nr. 3090 un 3091. |  |  |
| Izlietotus litija elementus un baterijas, kam bruto masa nav lielāka kā 250 g un kas savāktas pārstrādei kopā ar citām izlietotām ne litija baterijām, vai vienas pašas, var pārvadāt neaizsargājot tās katru atsevišķi, ievērojot šādus nosacījumus: 1) 1H2 tipa mucās vai 4H2 tipa kastēs, kas atbilst pārbaudes prasībām II iepakošanas grupas cietvielām; 2) savākšanas tilpnēs, kam bruto masa ir mazāka nekā 30 kg un kas izgatavotas no elektrību nevadoša materiāla, atbilstoši 4.1.1.1., 4.1.1.2. un 4.1.1.5. līdz 4.1.1.8. punkta vispārīgajiem nosacījumiem. Bruto masai jābūt mazākai nekā 30 kg. |  |  |
| Papildu prasības Tukšā telpa iepakojumos jāaizpilda ar atbilstošu amortizācijas materiālu, lai pārvadāšanas laikā ierobežotu bateriju relatīvu pārvietošanos vienai pret otru. Hermētiski noslēgts iepakojums jāaprīko ar ventilācijas ierīci saskaņā ar 4.1.1.8. punktu. Ventilācijas ierīcei jābūt konstruētai tā, lai izdalošos gāzu radītais pārspiediens nepārsniegtu 10 kPa. |  |  |

| P904 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P904 |
| --- | --- | --- |
| Šī iepakošanas instrukcija attiecas uz ANO nr. 3245. |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. 1) SMGS noteiktās III iepakošanas grupas pārbaudes prasībām atbilstoši iepakojumi saskaņā ar iepakošanas instrukciju P001 vai P002. 2) Iepakojumi, kas var neatbilst 6. daļas iepakojumu pārbaudes prasībām, bet kas atbilst šādām prasībām: a) iekšējais iepakojums ir ar: – ūdensnecaurlaidīgu primāro tvertni(-ēm), – ūdensnecaurlaidīgu sekundāro iepakojumu, kuram jābūt hermētiskam; – absorbējošu materiālu, kas ielikts starp primāro tvertni(-ēm) un sekundāro iepakojumu. Absorbējošajam materiālam jābūt pietiekamā daudzumā, lai absorbētu visu primārās(-o) tvertnes(-u) saturu tā, lai jebkura šķidruma noplūde nemazinātu amortizācijas materiāla vai ārējā iepakojuma aizsargspējas; – ja vienā sekundārajā iepakojumā ieliktas vairākas trauslas primārās tvertnes, tām jābūt vai nu atsevišķi ietītām vai atdalītām, lai novērstu savstarpēju saskaršanos; b) ārējā iepakojuma izturībai jābūt pietiekamai atbilstoši tā ietilpībai, masai un paredzētajai lietošanai, bet ārējā iepakojuma mazākajam ārējam izmēram jābūt vismaz 100 mm. |  |  |
| Papildu prasība Ja kā dzesētāju izmanto cietu oglekļa dioksīdu (sauso ledu), iepakojumam jābūt konstruētam un izgatavotam tā, lai ļautu izplūst gāzveida oglekļa dioksīdam, lai novērstu spiediena palielināšanos, kas varētu pārplēst iepakojumus. Vielas, ko nosūta šķidrā slāpeklī vai ar sauso ledu, jāiepako primārajās tvertnēs, kas spēj izturēt ļoti zemas temperatūras. Arī sekundārajam iepakojumam jāspēj izturēt ļoti zemas temperatūras un vairumā gadījumu to paredz katrai primārajai tvertnei atsevišķi. |  |  |

| P905 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P905 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz izstrādājumiem ar ANO nr. 2990 un 3072. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, izņemot to, ka iepakojumi var neatbilst 6. daļas prasībām, tad ir atļauti jebkuri piemēroti iepakojumi. |  |  |
| Ja glābšanas līdzekļi ir konstruēti tā, ka tie ietver stingru pret atmosfēras iedarbību aizsargātu ārējo apvalku (piemēram, kā glābšanas laivām) vai tie atrodas tajā, tos var pārvadāt neiepakotus. |  |  |
| Papildu prasības 1. Visām bīstamām vielām un izstrādājumiem, kas ir glābšanas ierīcēs, jābūt nostiprinātiem tā, lai novērstu patvaļīgu pārvietošanos, turklāt: a) 1. klases signālierīcēm jābūt iepakotām plastmasas vai kartona iekšējos iepakojumos; b) nedegošām netoksiskām gāzēm jābūt balonos, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas var būt savienoti ar glābšanas līdzekli; c) elektriskām akumulatoru baterijām (8. klase) un litija baterijām (9. klase) jābūt atvienotām vai elektriski izolētām un nostiprinātām, lai novērstu šķidruma noplūdi, un d) mazi citu bīstamu (piemēram, 3., 4.1. un 5.2. klases) vielu daudzumi jāiepako izturīgos iekšējos iepakojumos. 2. Sagatavojoties pārvadāšanai un iepakošanai, jāveic pasākumi, kas novērstu nejaušu glābšanas līdzekļa iedarbināšanu. |  |  |

| P906 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | P906 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz vielām ar ANO nr. 2315, 3151, 3152 un 3432. |  |  |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. 1) Šķidrumiem un cietvielām, kas satur vai ir piesārņoti ar PHB – iepakojumi, kas atbilst instrukcijām P001 vai P002. 2) Transformatoriem, kondensatoriem un citām ierīcēm – hermētiski iepakojumi, kas papildus pašām ierīcēm spēj noturēt šķidrumu, kura tilpums ir vismaz 1,25 reizes lielāks nekā tajās esošie šķidrie PHB. Iepakojumos jābūt pietiekamam daudzumam absorbējoša materiāla, lai absorbētu šķidrumu, kura tilpums ir vismaz 1,1 reizes lielāks nekā ierīcēs esošā šķidruma tilpums. Parasti transformatorus un kondensatorus pārvadā hermētiskos metāla iepakojumos, kas papildus transformatoriem un kondensatoriem spēj noturēt šķidrumu, kura tilpums ir vismaz 1,25 reizes lielāks nekā tajos esošā šķidruma tilpums. Neatkarīgi no iepriekš minētā, šķidrumus un cietvielas, kas nav iepakoti atbilstīgi iepakošanas instrukcijām P001 un P002, un neiepakotus transformatorus un kondensatorus var pārvadāt kravas transporta vienībās, kuras aprīkotas ar hermētisku metāla paplāti, kam malu augstums ir vismaz 800 mm un kas satur pietiekamu inerta absorbējoša materiāla daudzumu, lai absorbētu šķidrumu, kura tilpums ir vismaz 1,1 reizi lielāks nekā jebkura brīva šķidruma tilpums. |  |  |
| Papildu prasība Jāveic atbilstoši pasākumi transformatoru un kondensatoru hermetizēšanai, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu noplūdi. |  |  |

| R001 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | R001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi iepakojumi. |  |  |  |  |
| Plānsieniņu metāla iepakojumi |  | Maksimālā ietilpība/maksimālā neto masa (sk. 4.1.3.3. punktu) |  |  |
|  |  | I iepakošanas grupa | II, III iepakošanas grupa |  |
| tērauda, ar nenoņemamu augšu (0A1) |  | nav atļauti | 40 l/50 kg |  |
| tērauda, ar noņemamu augšu (0A2) a) |  | nav atļauti | 40 l/50 kg |  |
| a) Nav atļauti nitrometānam ar ANO nr. 1261. |  |  |  |  |
| 1.piezīme. Šī instrukcija attiecas uz cietvielām un šķidrumiem (ja konstrukcijas tips ir pārbaudīts un atbilstīgi marķēts). 2. piezīme. Attiecībā uz 3. klasi, II iepakošanas grupu, šos iepakojumus var izmantot tikai vielām bez papildu bīstamības un kurām 50 °C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 110 kPa, kā arī vāji toksiskiem pesticīdiem. |  |  |  |  |

4.1.4.2. Iepakošanas instrukcijas par IBC lietošanu

| IBC01 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC01 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. Metāla (31A, 31B un 31N). |  |  |
| ##### Papildu prasība Pārvadāšanai IBC ir atļauti tikai šķidrumi, kam tvaika spiediens 50 °C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa. |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai SMGS 2. pielikumā, RID, ADR. BB1 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 3130 – tvertņu atverēm jābūt hermētiski noslēgtām ar divām ierīcēm pēc kārtas, no kurām vienai jābūt skrūvējamai vai līdzvērtīgi droši nostiprināmai. |  |  |

| IBC02 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC02 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (31H1 un 31H2). 3) Saliktie (31HZ1). |  |  |
| ##### Papildu prasība Pārvadāšanai IBC ir atļauti tikai šķidrumi, kam tvaika spiediens 50 °C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa. |  |  |
| ##### Īpaši iepakošanas noteikumi B5 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1791, 2014, 2984 un 3149 – IBC jāaprīko ar ierīci, kas pārvadāšanas laikā nodrošina gāzu izplūdi. Pārvadāšanas laikā spiediena samazināšanas ierīces atverei jāatrodas IBC tvaika telpā. B7 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1222 un 1865 – ir atļauti IBC, kuru ietilpība ir mazāka nekā 450 litri. B8 Šo vielu tīrā veidā nedrīkst pārvadāt IBC. |  |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai SMGS 2. pielikumā, RID, ADR. BB2 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1203 – neraugoties uz 534. īpašo noteikumu,sk. 3.3.1. iedaļu), IBC atļauts izmantot tikai tādā gadījumā, ja šķidruma faktiskais piesātināta tvaika spiediens 50 °C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa. |  |  |

| IBC03 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC03 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (31H1 un 31H2). 3) Saliktie (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 un 31HH2). |  |  |
| ##### Papildu prasība Pārvadāšanai IBC ir atļauti tikai šķidrumi, kam tvaika spiediens 50 °C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa. |  |  |
| ##### Īpašs iepakošanas noteikums B8 Šo vielu tīrā veidā nedrīkst pārvadāt IBC. |  |  |

| IBC04 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC04 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). |  |  |

| IBC05 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC05 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 un 31H2). 3) Saliktie (11HZ1, 21HZ1 un 31HZ1). |  |  |

| IBC06 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC06 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 un 31H2). 3) Saliktie (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 un 31HZ2). |  |  |
| ##### Papildu prasība Saliktos IBC 11HZ2 un 21HZ2 nedrīkst izmantot, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var kļūt šķidras. |  |  |
| ##### Īpaši iepakošanas noteikumi B12 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 2907 – IBC jāatbilst II iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. Nedrīkst izmantot IBC, kas atbilst I iepakošanas grupas pārbaudes kritērijiem. |  |  |

| IBC07 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC07 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 un 31H2). 3) Saliktie (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 un 31HZ2). 4) Koka (11C, 11D un 11F). |  |  |
| ##### Papildu prasība Koka IBC (11C, 11D и 11F) starplikām jābūt drošām pret izbiršanu. |  |  |

| IBC08 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC08 |
| --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). 2) Stingras plastmasas (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 un 31H2). 3) Saliktie (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 un 31HZ2). 4) Kartona (11G). 5) Koka (11C, 11D un 11F). 6) Elastīgi (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 un 13M2). |  |  |
| ##### Īpaši iepakošanas noteikumi B3 Elastīgiem IBC jābūt drošiem pret izbiršanu un ūdensnecaurlaidīgiem vai aprīkotiem ar starpliku, kas ir droša pret izbiršanu un ir ūdensnecaurlaidīga. B4 Elastīgiem, kartona vai koka IBC jābūt drošiem pret izbiršanu un ūdensnecaurlaidīgiem vai aprīkotiem ar starpliku, kas ir droša pret izbiršanu un ūdensnecaurlaidīga. B6 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 un 3314 – netiek pieprasīta IBC atbilstība 6.5. nodaļas pārbaužu prasībām. B13 Piezīme. Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 1748, 2208 un 2880 pārvadāšana pa jūru IBC atbilstīgi IMDG kodeksam ir aizliegta. |  |  |

| IBC99 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC99 |
| --- | --- | --- |
| Drīkst izmantot tikai kompetentās iestādes apstiprinātus IBC. |  |  |

| IBC100 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC100 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 0082, 0241, 0331 un 0332. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie iepakošanas noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. 1) Metāla (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N). 2) Elastīgi (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 un 13M2). 3) Stingras plastmasas (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 un 31H2). 4) Saliktie (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 un 31HZ2). |  |  |
| ##### Papildu prasības 1. IBC jāizmanto tikai brīvi plūstošām vielām. 2. Elastīgi IBC jāizmanto tikai cietvielām. |  |  |
| ##### Īpaši iepakošanas noteikumi B9 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0082 – šo iepakošanas instrukciju var lietot tikai tad, ja vielas ir amonija nitrāta vai cita neorganiska nitrāta maisījumi ar citām uzliesmojošām vielām, kas nav sprāgstošas sastāvdaļas. Šādas sprādzienbīstamas vielas nedrīkst saturēt nitroglicerīnu, līdzīgus šķidrus organiskos nitrātus vai hlorātus. Metāla IBC izmantošana nav atļauta. B10 Attiecībā uz vielām ar ANO nr. 0241 – šo iepakošanas instrukciju var lietot tikai vielām, kam galvenā sastāvdaļa ir ūdens un kas proporcionāli satur daudz amonija nitrāta vai citu oksidējošu vielu, kuras daļēji vai pilnībā ir šķīdumā. Pārējās sastāvdaļas var saturēt ogļūdeņražus vai alumīnija pulveri, bet nedrīkst saturēt nitroatvasinājumus, piemēram, trinitrotoluolu. Metāla IBC izmantošana nav atļauta. |  |  |

| IBC520 |  | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | IBC520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz F tipa organiskajiem peroksīdiem un pašreaģējošām vielām. |  |  |  |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un 4.1.7.2. punkta īpašie iepakošanas noteikumi, tad norādītajiem preparātiem ir atļauti turpmāk norādītie IBC. Preparātiem, kas nav minēti turpmāk, var izmantot tikai kompetentās iestādes apstiprinātus IBC (sk. 4.1.7.2.2. punktu). |  |  |  |  |  |
| ANO nr. | Organiskais peroksīds |  | IBC tips | Maksimālais daudzums, litros |  |
| 3109 | #### F TIPA ORGANISKIE PEROKSĪDI, ŠĶIDRI |  |  |  |  |
|  | terc-BUTILHIDROPEROKSĪDS, nepārsniedzot 72 % ūdenī |  | 31A | 1250 |  |
|  | terc-BUTILPEROKSIACETĀTS, ne vairāk kā 32 % A tipa atšķaidītājā |  | 31A 31HA1 | 1250 1000 |  |
|  | terc-BUTILPEROKSI-3,5,5-TRIMETILHEKSANOĀTS, ne vairāk kā 32 % A tipa atšķaidītājā |  | 31A 31HA1 | 1250 1000 |  |
|  | KUMILHIDROPEROKSĪDS, ne vairāk kā 90 % A tipa atšķaidītājā |  | 31HA1 | 1250 |  |
|  | DIBENZOILPEROKSĪDS, ne vairāk kā 42 % stabilas dispersijas ūdenī |  | 31H1 | 1000 |  |
|  | DI-terc-BUTILPEROKSĪDS, ne vairāk kā 52 % A tipa atšķaidītājā |  | 31A 31HA1 | 1250 1000 |  |
|  | 1,1-DI-(terc-butilperoksi)cikloheksāns, ne vairāk kā 42 % A tipa atšķaidītājā |  | 31H1 | 1000 |  |
|  | DILAUROILPEROKSĪDS, ne vairāk kā 42 %, stabilas dispersijas ūdenī |  | 31HA1 | 1000 |  |
|  | IZOPROPILKUMILHIDROPEROKSĪDS, ne vairāk kā 72 % A tipa atšķaidītājā |  | 31HA1 | 1250 |  |
|  | p-MENTILHIDROPEROKSĪDS, ne vairāk kā 72 % A tipa atšķaidītājā |  | 31HA1 | 1250 |  |
|  | PEROKSIETIĶSKĀBE, stabilizēta, ne vairāk kā 17 % |  | 31H1 31HA1 31A | 1500 1500 1500 |  |
| 3110 | ORGANISKS PEROKSĪDS, F TIPS, CIETS |  |  |  |  |
|  | DIKUMILPEROKSĪDS |  | 31A 31H1 31HA1 | 2000 2000 2000 |  |
| Papildu prasības 1. IBC jābūt aprīkotam ar ierīci, kas nodrošina spiediena samazināšanu pārvadāšanas laikā. Pārvadāšanas laikā spiediena samazināšanas ierīces atverei jāatrodas IBC tvaika telpā. 2. Lai novērstu sprāgstošu plīšanu, metāla vai saliktam IBC ar vienlaidu metāla apvalku jāparedz avārijas drošības ierīces visu tādu sadalīšanās produktu un tvaiku izlaišanai, kuri veidojas pašpaātrinošas sadalīšanās laikā vai, ne mazāk kā vienu stundu atrodoties liesmās, ko aprēķina, izmantojot formulu, kura ir 4.2.1.13.8. punktā vai 6.8.4. iedaļas īpašajā noteikumā TE12. |  |  |  |  |  |

| IBC620 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | IBC620 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3291. Ja ir ievēroti 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.8. iedaļas īpašie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie IBC. Stingri hermētiski IBC, kas atbilst II iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. |  |  |
| ##### Papildu prasības 1. Jābūt pietiekamam daudzumam absorbējoša materiāla, lai absorbētu visu IBC esošā šķidruma daudzumu. 2. IBC jāspēj saturēt šķidrumi. 3. IBC, kas paredzēti tādiem asiem priekšmetiem kā stikla lauskas un adatas, jābūt izturīgiem pret caursišanu. |  |  |

4.1.4.2. Iepakošanas instrukcijas par lielo iepakojumu izmantošanu

| LP01 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA ŠĶIDRUMIEM |  |  |  |  | LP01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi lielie iepakojumi. |  |  |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Lielais ārējais iepakojums | I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |  |
| stikla 10 l plastmasas 30 l metāla 40 l |  | tērauda (50A) alumīnija (50B) metāla, kas nav tērauda un alumīnija (50N) cietas plastmasas (50H) dabīgā koka (50C) saplākšņa (50D) modificētas koksnes (50F) kartona (50G) | nav atļauts | nav atļauts | maksimālā ietilpība – 3 m3 |  |

| LP02 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA CIETVIELĀM |  |  |  |  | LP02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi ir ievēroti, ir atļauti šādi lielie iepakojumi. |  |  |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Lielais ārējais iepakojums | I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |  |
| stikla 10 kg plastmasas b) 50 kg metāla 50 kg papīra a), b) 50 kg kartona a), b) 50 kg |  | tērauda (50A) alumīnija (50B) metāla, kas nav tērauda un alumīnija (50N) cietas plastmasas (50H) dabīgā koka (50C) saplākšņa (50D) modificētas koksnes (50F) kartona (50G) elastīgas plastmasas (51H) c) | nav atļauts | nav atļauts | maksimālā ietilpība – 3 m3 |  |
| a) Šos iekšējos iepakojumus nedrīkst izmantot, ja pārvadājamās vielas pārvadāšanas laikā var kļūt šķidras. b) Šiem iekšējiem iepakojumiem jābūt drošiem pret izbiršanu. c) Izmantojams tikai ar elastīgiem iekšējiem iepakojumiem. |  |  |  |  |  |  |
| ##### Īpaši iepakošanas noteikumi L2 Izstrādājumiem ar ANO nr. 1950 – lielajiem iepakojumiem jāatbilst III iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. Izlietotu (pārstrādātu) aerosolu (aerosolu iepakojumu), kurus pārvadā saskaņā ar 327. īpašo noteikumu, lielajiem iepakojumiem jābūt aprīkotiem ar līdzekļiem, (piemēram, absorbēšanas materiālu), lai aizturētu šķidrumu, kas var noplūst pārvadāšanas laikā. |  |  |  |  |  |  |

| LP99 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | LP99 |
| --- | --- | --- |
| Drīkst izmantot tikai kompetentās iestādes apstiprinātus lielos iepakojumus (sk. 4.1.3.7. punktu). |  |  |

| LP101 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | LP101 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie lielie iepakojumi. |  |  |  |  |
| Iekšējais iepakojums |  | Starpiepakojums | Lielais ārējais iepakojums |  |
| nav vajadzīgs |  | nav vajadzīgs | tērauda (50A) |  |
|  |  |  | alumīnija (50B) |  |
|  |  |  | metāla, kas nav tērauda un alumīnija (50N) |  |
|  |  |  | cietas plastmasas (50H) |  |
|  |  |  | dabīgā koka (50C) |  |
|  |  |  | saplākšņa (50D) |  |
|  |  |  | modificētas koksnes (50F) |  |
|  |  |  | kartona (50G) |  |
| Īpašs iepakošanas noteikums L1 Attiecībā uz izstrādājumiem ar ANO nr. 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 un 0502. Lielus un robustus sprādzienbīstamus izstrādājumus, kas parasti paredzēti militāriem mērķiem, bez sava ierosinātāja vai ar ierosinātāju, kurš ir ar vismaz diviem efektīviem drošinātājiem, var pārvadāt neiepakotus. Ja šādiem izstrādājumiem ir dzinējlādiņi vai ja tie ir pašpiedziņas izstrādājumi, to aizdedzes sistēmām jābūt aizsargātām pret aktivējošiem impulsiem, kas rodas parastos pārvadāšanas apstākļos. Negatīvs rezultāts izstrādājumu 4. pārbaužu sērijas pārbaudēs neiepakotam izstrādājumam norāda, ka izstrādājumu var uzskatīt par pārvadājamu neiepakotā veidā. Šādus neiepakotus izstrādājumus var ievietot sastatnēs vai redeļu kastēs vai citās piemērotās pārvietošanas palīgiekārtās. |  |  |  |  |

| LP102 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA |  |  | LP102 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.5. iedaļas īpašie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie lielie iepakojumi. |  |  |  |  |
| #### Iekšējais iepakojums |  | Starpiepakojums | Lielais ārējais iepakojums |  |
| Maisi |  | nav vajadzīgs | tērauda (50A) |  |
| ūdensnecaurlaidīgi |  |  | alumīnija (50B) |  |
| Tvertnes |  |  | metāla, kas nav tērauda un alumīnija (50N) |  |
| kartona |  |  |  |  |
| metāla |  |  | cietas plastmasas (50H) |  |
| plastmasas |  |  | dabīgā koka (50C) |  |
| koka |  |  | saplākšņa (50D) |  |
| Loksnes |  |  | modificētas koksnes (50F) |  |
| gofrēta kartona |  |  | kartona (50G) |  |
| Caurules |  |  |  |  |
| kartona |  |  |  |  |

| LP621 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | LP621 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3291. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 4.1.8. iedaļas īpašie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie lielie iepakojumi. 1) Ārstniecības atkritumiem, kas ielikti iekšējos iepakojumos – stingri hermētiski lielie iepakojumi, kas atbilst 6.6. nodaļas pārbaudes prasībām II iepakošanas grupas cietvielām, nodrošinot, ka absorbcijas materiāla pietiek visa iepildītā šķidruma daudzuma absorbēšanai, kā arī lielais iepakojums spēj saturēt šķidrumus. 2) Pakām ar lielākiem šķidruma daudzumiem – lielie iepakojumi, kas atbilst 6.6. nodaļas pārbaudes prasībām II iepakošanas grupas šķidrumiem. |  |  |
| ##### Papildu prasība Lieliem iepakojumiem, kuri paredzēti tādiem asiem objektiem kā stikla lauskas un adatas, jābūt ar caursites pretestību un jāspēj saturēt šķidrumi atbilstīgi 6.6. nodaļā noteiktajiem pārbaudes apstākļiem. |  |  |

| LP902 | IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA | LP902 |
| --- | --- | --- |
| Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3268. |  |  |
| Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. iedaļas vispārīgie noteikumi, tad ir atļauti turpmāk norādītie iepakojumi, kas atbilst III iepakošanas grupas pārbaudes prasībām. Iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu izstrādājumu pārvietošanos un netīšu iedarbināšanu. Izstrādājumus var pārvadāt arī neiepakotus speciālās pārvietošanas iekārtās, vagonos vai konteineros, ja tos pārvieto no izgatavošanas vietas uz montāžas rūpnīcu. |  |  |
| Papildu prasība Izstrādājumiem paaugstinātā spiedienā jāatbilst kompetento iestāžu prasībām attiecībā uz vielu(-ām), kas atrodas paaugstināta spiediena izstrādājumā(-os). |  |  |

4.1.4.4. Īpašas prasības spiedientvertņu izmantošanai vielām, kas nav 2. klases vielas

Ja balonus, caurules vai spiediena mucas izmanto par iepakojumu vielām, uz kurām attiecas iepakošanas instrukcijas P400, P401, P402 vai P601, tad tiem jābūt konstruētiem, pārbaudītiem, piepildītiem un marķētiem saskaņā ar atbilstošām prasībām (PR1–PR7), kas attiecībā uz katru ANO numuru norādītas turpmāk iekļautajā tabulā.

Tabula. Īpašo prasību (PR) saraksts gāzes baloniem un tvertnēm

| Prasības kods | ANO nr. | Piemērojamās konstrukcijas, pārbaužu, piepildīšanas un marķēšanas prasības |
| --- | --- | --- |
| ##### PR1 | 1380 1389 | Vielas, kas klasificētas ar šādiem ANO numuriem, jāiepako hermētiski noslēdzamās metāla tvertnēs, uz kurām neiedarbojas saturs un kuru ietilpība nav lielāka kā 450 litri. |
|  | 1391 1411 1421 1928 2845 2870 3129 3130 3148 3194 3254 3394 | Tvertnēm jāveic sākotnējā pārbaude un ik pēc 5 gadiem periodiskas pārbaudes ar spiedienu, kas nav mazāks kā 1 MPa (10 bar) (manometriskais spiediens). Tvertnes nedrīkst būt piepildītas vairāk kā par 90 % no to tilpuma, taču, ja šķidruma vidējā temperatūra ir 50 °C, vismaz 5 % no tilpuma jāpaliek tukšam. Pārvadāšanas laikā virs šķidruma jābūt slānim ar inertu gāzi, kuras manometriskais spiediens nav mazāks kā 50 kPa (0,5 bar). Uz tvertnes jābūt datu plāksnei ar šādiem noturīgā veidā norādītiem datiem: – pārvadāšanai apstiprinātās vielas vai vielu a) nosaukums; – tvertnes taras b) masa, ar piederumiem; – pārbaudes spiediens b) (manometriskais spiediens); – pēdējās veiktās pārbaudes datums (mēnesis, gads); – pārbaudi veikušā eksperta zīmogs; – tvertnes ietilpība b); – maksimāli atļautā iepildāmā masa b). |
| ##### PR2 | 1183 1242 1295 2988 | Vielas, kas klasificētas ar šādiem ANO numuriem, jāiepako nerūsējošā tērauda tvertnēs, kam maksimālā ietilpība ir 450 litri. Tvertnes noslēdzošā ierīce jāaizsargā ar drošības vāciņu. Tvertnēm jāizdara sākotnējā pārbaude un ik pēc 5 gadiem periodiskas pārbaudes ar spiedienu, kas nav mazāks kā 0,4 MPa (4 bar) (manometriskais spiediens). Maksimālā pildījuma pakāpe nedrīkst pārsniegt: a) ja piepildīšanu izdara pēc masas: – 1,14 kg/l trihlorsilānam, – 0,93 kg/l etildihlorsilānam, – 0,95 kg/l metildihlorsilānam; b) ja piepildīšanu veic pēc tilpuma – 85 %. Uz tvertnes jābūt datu plāksnei ar šādiem noturīgā veidā norādītiem datiem: – “hlorsilāni, 4.3. klase”; – tvertnes taras b) masa, ar piederumiem; – pārbaudes spiediens b) (manometriskais spiediens); – pēdējās veiktās pārbaudes datums (mēnesis, gads); – pārbaudi veikušā eksperta zīmogs; – tvertnes ietilpība b); – maksimāli atļautā pildījuma pakāpe b) katrai vielai, kas ir apstiprināta pārvadāšanai. |

| Prasības kods | ANO nr. | Piemērojamās konstrukcijas, pārbaužu, piepildīšanas un marķēšanas prasības |
| --- | --- | --- |
| PR3 | 1092 1251 1259 1605 1613 1994 3294 | Vielas, kas klasificētas ar šādiem ANO numuriem, jāiepako metāla tvertnēs, kas aprīkotas ar pilnīgi hermētisku slēgierīci, kuru, ja vajadzīgs, aizsargā pret mehāniskiem bojājumiem ar aizsargvāciņiem. Tērauda tvertņu, kam ietilpība nepārsniedz 150 litrus, minimālajam sienu biezumam jābūt 3 mm, bet lielāku tērauda tvertņu un no citiem materiāliem izgatavotu tvertņu sienām jābūt pietiekami biezām, lai garantētu līdzvērtīgu mehānisko izturību. Maksimālā atļautā tvertņu ietilpība ir 250 litri. Maksimālā pildījuma pakāpe ir 1 kg/l. Pirms pirmreizējās tvertņu izmantošanas tām jāiztur hidrauliskā spiediena pārbaude ar spiedienu, kas nav mazāks kā 1 MPa (10 bar) (manometriskais spiediens). Spiediena pārbaude jāveic regulāri ik pēc pieciem gadiem, un tā ietver arī rūpīgu tvertnes iekšpuses inspicēšanu un taras masas pārbaudi. |
|  |  | Uz tvertnēm ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstzīmēm jābūt norādītām šādām ziņām: – pārvadāšanai apstiprinātās vielas vai vielu a) nosaukums; – tvertnes īpašnieka nosaukums; – tvertnes taras masa b) ar tādiem savienotājelementiem un piederumiem kā vārsti, aizsargvāciņi u.t.t.; – sākotnējās pārbaudes un pēdējās pārbaudes datums (mēnesis, gads) un pārbaudi veikušā eksperta zīmogs; – maksimālā pieļaujamā satura masa tvertnē kg; – pārbaudes spiediens, kas piemērojams hidrauliskā spiediena pārbaudē b). |
| PR4 | 1185 | Šī viela jāiepako pietiekama biezuma tērauda tvertnēs, kuras jānoslēdz ar vītņotu uzmavu un vītņotu aizsargvāciņu vai ar līdzvērtīgu ierīci, kas nelaiž cauri ne šķidrumu, ne tvaikus. Tvertnēm sākotnēji un periodiski vismaz ik pēc pieciem gadiem jāveic pārbaude ar vismaz 1 MPa (10 bar) lielu spiedienu (manometriskais spiediens) atbilstīgi 6.2.1.5. un 6.2.1.6. punkta prasībām. Maksimālā pildījuma pakāpe nedrīkst pārsniegt 0,67 kg/l. Pakas bruto masa nedrīkst būt lielāka kā 75 kg. Uz tvertnēm ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstzīmēm jābūt norādītām šādām ziņām: – izgatavotāja uzņēmuma nosaukums vai zīme un tvertnes numurs; – uzraksts “etilēnimīns”; – tvertnes taras masa b) un piepildītas tvertnes maksimālā pieļaujamā masa b); – sākotnējās pārbaudes un pēdējās pārbaudes datums (mēnesis, gads); – pārbaudi un inspicēšanu veikušā eksperta zīmogs. |
| PR5 | 2480 2481 | Vielas, kas klasificētas ar šādiem ANO numuriem, jāiepako no tīra alumīnija izgatavotās tvertnēs, kam sienu biezums nav mazāks kā 5 mm, vai nerūsējošā tērauda tvertnēs. Tvertņu izgatavošanā jālieto metināšanas metode. Tvertnēm sākotnēji un periodiski vismaz ik pēc pieciem gadiem jāveic pārbaude ar vismaz 0,5 MPa (5 bar) lielu spiedienu (manometriskais spiediens) atbilstīgi 6.2.1.5. un 6.2.1.6. punkta prasībām. Tvertnēm jābūt hermētiski noslēgtām ar diviem secīgi novietotiem slēgelementiem, no kuriem viens ir ar vītni vai ir tikpat droši nostiprināts. Maksimālā pieļaujamā pildījuma pakāpe nedrīkst pārsniegt 90 % no ietilpības. Mucām, kas sver vairāk nekā 100 kg, jābūt aprīkotām ar stīpām ripināšanai vai stiprības ribām. Uz tvertnēm ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstzīmēm jābūt norādītām šādām ziņām: – izgatavotāja uzņēmuma nosaukums vai zīme un tvertnes numurs; – pārvadāšanai apstiprinātās vielas vai vielu a) nosaukums; – tvertnes taras masa b) un piepildītas tvertnes maksimālā pieļaujamā masa b); – sākotnējās pārbaudes un pēdējās pārbaudes datums (mēnesis, gads); – pārbaudi un inspicēšanu veikušā eksperta zīmogs. |
| PR6 | 1744 | Bromu ar mazāk nekā 0,005 % ūdens vai ar 0,005 % līdz 0,2 % ūdens, ja pēdējā gadījumā ir veikti pasākumi, lai novērstu tvertnes iekšējā pārklājuma koroziju, var pārvadāt tvertnēs, kas atbilst turpmāk norādītājām prasībām: a) tvertnēm jābūt izgatavotām no tērauda un aprīkotām ar hermētisku iekšējo pārklājumu no svina vai kāda cita materiāla, kas aizsargā tikpat labi, un ar hermētisku slēgelementu, ir atļautas arī tvertnes, kas izgatavotas no monela vai niķeļa vai ir ar niķeļa pārklājumu; b) tvertņu ietilpība nedrīkst pārsniegt 450 litrus; c) tvertnes nedrīkst piepildīt vairāk par 92 % no ietilpības vai vairāk par 2,86 kg/l; d) tvertnēm jābūt metinātām un paredzētām aprēķina spiedienam, kas nav mazāks par 2,1 MPa (21 bar) (manometriskais spiediens). Materiāliem un to īpašībām jāatbilst attiecīgajām 6.2. nodaļas prasībām. Sākotnējā pārbaude neoderētām tērauda tvertnēm jāveic, ievērojot 6.2.1.5. punkta prasības; e) slēgelementu virs tvertnes izvirzītajai daļai jābūt pēc iespējas mazai un aprīkotai ar aizsargvāciņu. Slēgelementiem un vāciņiem jābūt aprīkotiem ar tāda materiāla blīvējumiem, uz kuriem neiedarbojas broms. Slēgelementiem jābūt izvietotiem tvertnes augšējā daļā, lai tie nekādā gadījumā pastāvīgi nesaskartos ar vielu šķidrajā fāzē; |
|  |  | f) tvertnēm jābūt aprīkojumam, kas tvertnēm ļauj stabili stāvēt vertikāli, kā arī aprīkojumam pacelšanai (riņķi, atloki utt.) augšējā daļā. Aprīkojums pacelšanai jāpārbauda ar slodzi, kas ir divreiz lielāka nekā darba slodze. Pirms ekspluatācijas uzsākšanas tvertnēm jāveic hermētiskuma pārbaude ar vismaz 200 kPa (2 bar) lielu manometrisko spiedienu. |
|  |  | Hermētiskuma pārbaude jāatkārto ik pēc diviem gadiem un jāveic kopā ar tvertnes iekšējo apskati un taras masas pārbaudi. Pārbaudes un inspicēšana jāveic kompetentas iestādes apstiprināta eksperta uzraudzībā. Uz tvertnēm ar skaidri salasāmām un noturīgām rakstzīmēm jābūt norādītām šādām ziņām: – izgatavotāja uzņēmuma nosaukums vai zīme un tvertnes numurs; – uzraksts “Broms”; – tvertnes taras masa b) un piepildītas tvertnes maksimālā pieļaujamā masa b); – sākotnējās pārbaudes un pēdējās periodiskās pārbaudes datums (mēnesis, gads); – pārbaudi un inspicēšanu veikušā eksperta zīmogs. |
| # PR7 | 1614 | Stabilizēts šķidrs ciānūdeņradis, ja tas ir pilnībā absorbēts inertā porainā materiālā, jāiepako metāla tvertnēs, kuru ietilpība nepārsniedz 7,5 litrus, un tvertnes jāievieto koka kastēs tā, lai tās nevarētu saskarties cita ar citu. Kombinētiem iepakojumiem jāatbilst šādiem nosacījumiem: 1) tvertnes jāpārbauda ar spiedienu, kas nav mazāks kā 0,6 MPa (6 bar) (manometriskais spiediens); 2) tvertnēm jābūt pilnībā piepildītām ar porainu materiālu, kas nenosēžas un neveido bīstamus tukšumus pat pēc ilgstošas lietošanas vai 50 °C temperatūras ietekmē; 3) piepildīšanas datumam jābūt noturīgi marķētam uz katra tvertnes vāka; 4) kombinētie iepakojumi jāpārbauda un jāapstiprina saskaņā ar 6.1.4.21. punktu atbilstīgi I iepakošanas grupai; 5) iepakojuma bruto masa nedrīkst būt lielāka kā 120 kg. |

a) Konkrēto nosaukumu var aizstāt ar vispārējo grupas nosaukumu, kas attiecas uz vielām ar līdzīgām īpašībām, kuras ir saderīgas ar tvertnes īpašībām.

b) Pēc skaitliskajām vērtībām vienmēr jānorāda mērvienības.

## 4.1.5. ĪpašiE 1. klases kravu iepakošanas noteikumi

4.1.5.1. Jāievēro 4.1.1. iedaļas vispārīgie noteikumi.

4.1.5.2. Visiem 1. klases kravu iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai:

a) tie aizsargātu sprādzienbīstamās vielas un izstrādājumus, novērstu to noplūdi vai izkrišanu un nepalielinātu neparedzētas aizdegšanās vai ierosināšanas risku parastos pārvadāšanas apstākļos, ietverot paredzamas temperatūras, mitruma un spiediena izmaiņas;

b) parastos pārvadāšanas apstākļos var droši veikt sakomplektētu paku iekraušanu vai izkraušanu;

c) pakas var izturēt jebkuru slodzi, ko rada pārvadāšanas laikā paredzamā kraušana grēdā, nepalielinot esošo sprādzienbīstamo vielu un izstrādājumu bīstamību, kā arī nemazinot iepakojumu spēju veikt kravas saturēšanas funkcijas un nedeformējoties tādā veidā un apjomā, ka to izturība samazinās vai krautne kļūst nestabila.

4.1.5.3. Visas sprādzienbīstamās vielas un izstrādājumi, kas sagatavoti pārvadāšanai, jāklasificē saskaņā ar 2.2.1. iedaļā norādītajām procedūrām.

4.1.5.4. SMGS 1. klases kravām jābūt iepakotām saskaņā ar 3.2. nodaļas A tabulas 8. slejā norādīto atbilstošo iepakošanas instrukciju, kas izklāstīta 4.1.4. iedaļā.

4.1.5.5. Iepakojumiem, tostarp IBC un lieliem iepakojumiem, jāatbilst attiecīgi 6.1., 6.5. vai 6.6. nodaļas prasībām un 6.1.5., 6.5.6. vai 6.6.5. iedaļā noteiktajām pārbaudes prasībām II iepakošanas grupai, ievērojot arī 4.1.1.13., 6.1.2.4. un 6.5.1.4.4. punkta prasības. Var izmantot I iepakošanas grupas pārbaudes kritērijiem atbilstošus iepakojumus, kas nav metāla iepakojumi. Aizliegts izmantot metāla iepakojumus, kas atbilst I iepakošanas grupas pārbaudes prasībām.

4.1.5.6. Šķidru sprādzienbīstamu vielu iepakojumu slēgelementiem jānodrošina divkārša aizsardzība pret noplūdi.

4.1.5.7. Metāla mucu noslēgšanas ierīcei jābūt ar piemērotu starpliku, ja slēgelements ir ar vītni, tad jānovērš sprādzienbīstamu vielu iekļūšana vītnes vijumos.

4.1.5.8. Ūdenī šķīstošu vielu iepakojumiem jābūt ūdensnecaurlaidīgiem. Desensibilizētu vai flegmatizētu vielu iepakojumiem jābūt tā noslēgtiem, lai pārvadāšanas laikā novērstu vielu koncentrācijas izmaiņas.

4.1.5.9. (Rezervēts)

4.1.5.10. Naglas, skavas un citi metāla piederumi, kuriem nav aizsargpārklājuma, nedrīkst iespiesties ārējā iepakojuma iekšpusē, ja iekšējais iepakojums pietiekami neaizsargā sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumus no saskares ar metālu.

4.1.5.11. Iekšējiem iepakojumiem, piederumiem un amortizācijas materiāliem, kā arī sprādzienbīstamu vielu vai izstrādājumu novietojumam pakās jābūt tādam, lai parastas pārvadāšanas apstākļos novērstu sprādzienbīstamu vielu vai izstrādājumu nokļūšanu ārējā iepakojumā. Izstrādājumu metāliskās sastāvdaļas nedrīkst saskarties ar metāla iepakojumiem. Sprādzienbīstamu vielu saturoši izstrādājumi, kas nav ievietoti ārējā apvalkā, jāatdala cits no cita, lai novērstu berzi vai triecienus. Šim mērķim var izmantot polsterējumu, paplātes, šķērssienas iekšējā vai ārējā iepakojumā, kā arī veidnes vai tvertnes.

4.1.5.12. Iepakojumiem jābūt izgatavotiem no materiāliem, kas ir savietojami ar iepakoto sprādzienbīstamu vielu vai izstrādājumu un necaurlaidīgi, lai pārvadāšanā ne sprādzienbīstamu vielu vai izstrādājumu un iepakojumu materiālu savstarpējas iedarbības, ne noplūdes dēļ sprādzienbīstamas vielas nevar kļūt nedrošas vai nemainās to bīstamības apakšgrupa vai savietojamības grupa.

4.1.5.13. Jānovērš sprādzienbīstamu vielu iekļūšanas iespēja metāla iepakojumu valcēto šuvju padziļinājumos.

4.1.5.14. Plastmasas iepakojumi nedrīkst radīt vai akumulēt pietiekamu statiskās elektrības daudzumu, lai izlādēšanās varētu izraisīt iepakoto sprādzienbīstamo vielu vai izstrādājumu ierosināšanu, aizdegšanos vai iedarbināšanu.

4.1.5.15. Lielus sprādzienbīstamus izstrādājumus, kas parasti paredzēti militāriem mērķiem, bez ierosinātāja vai ar ierosinātāju, kurš ir ar vismaz diviem efektīviem drošinātājiem, var pārvadāt neiepakotus. Ja šādiem izstrādājumiem ir dzinējlādiņi vai ja tie ir pašpiedziņas izstrādājumi, to aizdedzes sistēmām jābūt aizsargātām pret aktivējošiem impulsiem, kas rodas parastos pārvadāšanas apstākļos. Negatīvs rezultāts izstrādājumu 4. pārbaužu sērijas pārbaudēs norāda, ka neiepakotu izstrādājumu var uzskatīt par pārvadājamu. Šādus neiepakotus izstrādājumus var piestiprināt sastatnēm vai ievietot redeļu kastēs vai citās piemērotās pārvietošanas iekārtās, lai parastos pārvadāšanas apstākļos tie nevarētu pārvietoties. Ja, pārbaudot šādu lielu sprādzienbīstamu izstrādājumu darbības drošību un derīgumu, tie bijuši pakļauti pārbaudes režīmiem, kas atbilst SMGS 2. pielikuma prasībām un šādas pārbaudes ir sekmīgi izturētas, kompetentā iestāde var apstiprināt šādus izstrādājumus pārvadāšanai atbilstīgi SMGS 2. pielikumam.

4.1.5.16. Sprādzienbīstamas vielas nedrīkst iepakot iekšējā vai ārējā iepakojumā, kuru izmantojot iekšējā un ārējā spiediena starpība termiskas vai citas ietekmes dēļ var izraisīt sprādzienu vai pakas pārplīšanu.

4.1.5.17. Ja nenostiprinātas sprādzienbīstamas vielas vai izstrādājumā esošā sprādzienbīstama viela, kas nav ietverta apvalkā vai ir ietverta tajā daļēji, var saskarties ar metāla iepakojumu (1A2, 1B2, 4A, 4B un metāla tvertnes) iekšējo virsmu, metāla iepakojumam jābūt ar iekšēju starpliku vai pārklājumu (sk. 4.1.1.2. punktu).

4.1.5.18. Papildus iepakošanas instrukcijai, kas norādīta 3.2. nodaļas A tabulas 8. slejā, jebkurai sprādzienbīstamai vielai vai izstrādājumam var izmantot iepakošanas instrukciju P101, ja iepakojumu ir apstiprinājusi kompetentā iestāde.

## 4.1.6. Īpaši iepakošanas noteikumi 2. klases kravām un citu klašu kravām, KURĀM PIEMĒRO iepakošanas instrukcijU P200

Piezīme. Par citu klašu kravām, ko pārvadā spiedientvertnēs un kas atbilst iepakošanas instrukcijai PR1–PR7, sk. 4.1.4.4. punktu.

4.1.6.1. Šajā iedaļā noteiktas vispārīgās prasības, ko piemēro spiedientvertnēm un vaļējām kriogēnām tvertnēm 2. klases vielu un tādu citu klašu kravu pārvadāšanai, kurām piemēro iepakošanas instrukciju P200 (piem., ciānūdeņradis, stabilizēts ar ANO nr. 1051). Spiedientvertnēm jābūt konstruētām un noslēgtām tā, lai novērstu jebkādus satura zudumus, kas var rasties parastos pārvadāšanas apstākļos, tostarp vibrācijas vai temperatūras, mitruma vai spiediena izmaiņu dēļ (piemēram, mainoties augstumam virs jūras līmeņa).

4.1.6.2. Bīstamās kravas nedrīkst ietekmēt vai mazināt izturību tām spiedientvertņu un vaļēju kriogēno tvertņu daļām, kas tieši saskaras ar šīm bīstamajām kravām, un nedrīkst radīt bīstamību (piem., katalizēt reakciju vai bīstami reaģēt). Spiedientvertnes izšķīdinātam acetilēnam ar ANO nr. 1001 un acetilēnam bez šķīdinātāja ar ANO nr. 3374 jāpiepilda ar vienmērīgi sadalītu porainu materiālu, kura tips atbilst prasībām un pārbaudes kritērijiem, ko noteikusi kompetentā iestāde, un kurš:

a) ir saderīgs ar spiedientvertni un neveido kaitīgus vai bīstamus savienojumus vai nu ar acetilēnu, vai ar šķīdinātāju (ja vielas ANO nr. ir 1001);

b) spēj novērst acetilēna sadalīšanās procesa izplatīšanos porainā materiālā.

Vielas ar ANO nr. 1001 šķīdinātājam jābūt saderīgam ar spiedientvertnes materiāliem.

4.1.6.3. Saskaņā ar 6.2.1.2. punkta un attiecīgo 4.1.4.1. punkta noteikto iepakošanas instrukciju prasībām jāizvēlas spiedientvertnes, ietverot to slēgelementus un vaļējas kriogēnas tvertnes, lai tajās iepildītu gāzi vai gāzu maisījumu. Šī punkta prasības attiecas arī uz spiedientvertnēm, kas ir MEGC un baterijvagonu elementi.

4.1.6.4. Ja atkārtoti uzpildāmo spiedientvertni izmanto citu kravu, kuru pārvadāšana šajā spiedientvertnē ir atļauta, pārvadāšanai, jāveic iztukšošanas, caurpūšanas, atsūknēšanas darbības, kas ir vajadzīgas drošas ekspluatācijas nodrošināšanai (sk. arī standartu tabulu 4.6.14. punktā). Turklāt spiedientvertnē, kurā pirms tam bijusi 8. klases korozīva viela vai citas klases viela ar korozijas papildu bīstamību, nedrīkst pārvadāt 2. klases vielas, ja nav veikta nepieciešamā inspicēšana un pārbaudīšana, kas noteikta 6.2.1.6. punktā.

4.1.6.5. Uzņēmumam, kas veic piepildīšanu, jāveic spiedientvertnes vai vaļējas kriogēnas tvertnes inspicēšana un jāpārliecinās, ka spiedientvertni vai vaļēju kriogēnu tvertni ir atļauts izmantot konkrētajai pārvadājamajai vielai un ka attiecīgās prasības ir ievērotas. Aizvēršanas ventiļi pēc piepildīšanas jānoslēdz, un pārvadāšanas laikā tiem jābūt noslēgtiem. Nosūtītājam jāpārbauda slēgelementu un ierīču hermētiskums.

Piezīme. Balonu montāžas agregātā atsevišķu balonu aizvēršanas ventiļi pārvadāšanas laikā var būt atvērti, ja vien uz pārvadājamo vielu neattiecas iepakošanas instrukcijas P200 īpašais iepakošanas noteikums “k” vai “q”.

4.1.6.6. Spiedientvertnes un vaļējas kriogēnas tvertnes jāpiepilda atbilstīgi darba spiedienam, pildījuma pakāpei un noteikumiem, kas norādīti attiecīgajā iepakošanas instrukcijā tvertnēs pildāmajai konkrētajai vielai. Ķīmiski aktīvas gāzes un gāzu maisījumi jāiepilda līdz tādam spiedienam, lai, gāzei pilnīgi sadaloties, spiedientvertnes darba spiediens netiktu pārsniegts. Balonu montāžas agregātus nedrīkst piepildīt vairāk par jebkura atsevišķa balonu montāžas agregāta balona zemāko darba spiedienu.

4.1.6.7. Spiedientvertnēm, ietverot to slēgelementus, jāatbilst konstrukcijas, izgatavošanas, inspicēšanas un pārbaudes prasībām, kas izklāstītas 6.2. nodaļā. Ja paredzēts ārējais iepakojums, spiedientvertnēm un vaļējām kriogēnām tvertnēm jābūt tajā stingri nostiprinātām. Ja konkrētajās iepakošanas instrukcijās nav noteikts citādi, viens vai vairāki iekšējie iepakojumi var atrasties vienā ārējā iepakojumā.

4.1.6.8. Ventiļiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai tie spētu izturēt bojājumu bez spiedientvertnes satura noplūdes vai būtu pasargāti no bojājuma, kurš varētu izsaukt netīšu satura noplūdi, izmantojot vienu no šādām metodēm (sk. arī standartu tabulu 4.1.6.14. punktā):

a) ventiļiem jābūt izvietotiem spiedientvertnes kakliņa iekšpusē un aizsargātiem ar vītņotu aizbāzni vai vāciņu;

b) ventiļi jāaizsargā ar vāciņiem. Vāciņiem jābūt ar ventilācijas atverēm, kuru šķērsgriezuma laukums ir pietiekošs gāzu izvadīšanai, ja caur ventiļiem notiek noplūde;

c) ventiļi jāaizsargā ar apvalkiem vai citām aizsargierīcēm;

d) ventiļiem jāatrodas aizsargājošā rāmī;

e) spiedientvertnes jāpārvadā aizsargrāmjos (piem., balonu montāžas agregātos) vai

e) spiedientvertnes jāpārvadā aizsargkastēs.

4.1.6.9. Atkārtoti neuzpildāmas spiedientvertnes:

a) jāpārvadā tādā ārējā iepakojumā kā kaste vai redeļu kaste vai, tās novietojot uz paliktņiem un nostiprinot ar termosavelkošu materiālu vai elastīgu plēvi;

b) ietilpībai jābūt ne lielākai kā 1,25 l, ja tās ir piepildītas ar uzliesmojošu vai toksisku gāzi;

c) nedrīkst izmantot toksiskām gāzēm, kam LC50 nav lielāks kā 200 ml/m3, un

d) pēc nodošanas ekspluatācijā nedrīkst remontēt.

4.1.6.10. Atkārtoti uzpildāmas spiedientvertnes periodiski jāpārbauda saskaņā ar 6.2.1.6. punkta noteikumiem un attiecīgi iepakošanas instrukcijai P200 vai P203. Spiedientvertnes nedrīkst piepildīt, ja tām ir beidzies periodiskās pārbaudes termiņš, taču tās var pārvadāt pēc termiņa beigām, lai veiktu pārbaudes vai izbeigtu spiedientvertnes ekspluatāciju, ietverot starppārvadāšanas darbības.

4.1.6.11. Remontam jāatbilst attiecīgās konstrukcijas, izgatavošanas un pārbaudes prasībām, kas ietvertas konstrukcijas un izgatavošanas standartos, un tas ir atļauts tikai atbilstīgi norādījumiem attiecīgajos periodiskās inspicēšanas standartos, kas noteikti 6.2. nodaļā. Spiedientvertnes, izņemot slēgtu kriogēnu tvertņu apvalkus, nedrīkst remontēt, ja konstatē jebkādu no šādiem bojājumiem:

a) metināto šuvju plaisas vai citi metināšanas defekti;

b) plaisas sienās;

c) sūces vai defekti sienu, pamatnes vai augšējās daļas materiālā.

4.1.6.12. Spiedientvertnes nedrīkst piedāvāt piepildīšanai, ja:

a) tās ir tā bojātas, ka tas var ietekmēt spiedientvertņu vai to apkalpošanas iekārtu integritāti;

b) spiedientvertne un tās apkalpošanas iekārtas nav pārbaudītas un nav atzīts, ka tās ir labā darba kārtībā, un

c) nav skaidri salasāms nepieciešamais marķējums par sertificēšanu, atkārtotām pārbaudēm un piepildīšanu.

4.1.6.13. Piepildītas spiedientvertnes nedrīkst nodot pārvadāšanai, ja:

a) tām ir noplūde;

b) tās ir tā bojātas, ka tas var ietekmēt spiedientvertņu vai to apkalpošanas iekārtu integritāti;

c) spiedientvertne un tās apkalpošanas iekārtas nav pārbaudītas un nav atzīts, ka tās ir labā darba kārtībā, un

d) nav skaidri salasāms nepieciešamais marķējums par sertificēšanu, atkārtotām pārbaudēm un piepildīšanu.

4.1.6.14. ANO spiedientvertnēm jāpiemēro turpmāk norādītie ISO standarti. Attiecībā uz citām spiedientvertnēm 4.1.6. iedaļas prasības uzskata par izpildītām, ja ir attiecīgi piemēroti turpmāk norādītie standarti.

| Punkts, kurā ir attiecīgā prasība | Standarta numurs | Dokumenta nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 4.1.6.2. | ISO 11114-1:1997 | Pārvadājami gāzes baloni. Balonu un ventiļu materiālu savietojamība ar gāzveida saturu. 1. daļa. Metāliski materiāli |
|  | ISO 11114-2:2000 | Pārvadājami gāzes baloni. Balonu un ventiļu materiālu savietojamība ar gāzveida saturu. 2. daļa. Nemetāliski materiāli |
| 4.1.6.4. | ISO 11621:1997 | Gāzes baloni. Sagatavošanas procedūras gāzes apmaiņai |
|  | EN 1795:1997 | Gāzes baloni (izņemot SNG). Sagatavošanas procedūras gāzes apmaiņai |
| 4.1.6.8. ventiļi ar konstruktīvu aizsardzību | ISO 10297:2006 B pielikums | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmu gāzes balonu ventiļi. Specifikācija un tipa pārbaude |
|  | EN 849:1996/A2:2001 A pielikums | Pārvadājami gāzes baloni. Balonu ventiļi. Specifikācija un tipa pārbaude. 2. grozījums |
|  | EN 13152:2001 | SNG balonu ventiļu specifikācijas un to pārbaude. Ventiļi, kas aizveras paši |
|  | EN 13153:2001 | SNG balonu ventiļu specifikācijas to pārbaudes. Manuāli darbināmi ventiļi |
| 4.1.6.8. punkta b) un c) apakšpunkts | ISO 11117:1998 | Gāzes baloni. Ventiļu aizsargvāciņi un vārstu aizsargi rūpniecības un medicīnas gāzu baloniem. Konstrukcija, izgatavošana un pārbaudes |
|  | EN 962:1996/A2:2000 | Vārstu aizsargvāciņi un vārstu aizsargi rūpniecības un medicīnas gāzu baloniem. Konstrukcija, izgatavošana un pārbaudes |

## 4.1.7. Īpaši iepakošanas noteikumi 4.1. klases pašreaģējošām vielām un 5.2. klaseS organiskiem peroksīdiem

4.1.7.0.1. Visām organisko peroksīdu tvertnēm jābūt droši noslēgtām. Ja pakā gāzes izdalīšanās dēļ var rasties ievērojams iekšējs spiediens, var ierīkot ventilācijas ierīci, ja izdalītā gāze nav bīstama, pretējā gadījumā jāsamazina pildījuma pakāpe. Ja paka atrodas stateniski, visām ventilācijas ierīcēm jābūt konstruētām tā, lai šķidrums nevarētu noplūst, un tās spētu novērst piesārņojuma iekļūšanu tvertnes iekšienē. Ārējam iepakojumam, ja tāds ir, jābūt konstruētam tā, lai nekavētu ventilācijas ierīces darbību.

4.1.7.1. Iepakojumu izmantošana

4.1.7.1.1. Organisko peroksīdu un pašreaģējošo vielu iepakojumiem jāatbilst 6.1. nodaļas vai 6.6. nodaļas prasībām II iepakošanas grupai. Aizliegts lietot metāla iepakojumus, kas atbilst I iepakošanas grupas pārbaudes kritērijiem.

4.1.7.1.2. Organisko peroksīdu un pašreaģējošo vielu iepakošanas metodes norādītas iepakošanas instrukcijā P520 (OP1 līdz OP8 kodi). Katrai iepakošanas metodei norādītie vielas daudzumi ir maksimālie vienai pakai atļautie vielas daudzumi.

4.1.7.1.3. Iepakošanas metodes šobrīd klasificētiem organiskajiem peroksīdiem un pašreaģējošām vielām, ir norādītas 2.2.41.4. un 2.2.52.4. punktā.

4.1.7.1.4. Lai noteiktu atbilstošo iepakošanas metodi jauniem organiskajiem peroksīdiem, jaunām pašreaģējošām vielām vai jauniem maisījumiem no šobrīd klasificētiem organiskajiem peroksīdiem vai pašreaģējošām vielām, jāizmanto turpmāk norādītā procedūra:

a) B TIPA ORGANISKS PEROKSĪDS vai B TIPA PAŠREAĢĒJOŠA VIELA

Iepakošanas metode OP5 jānosaka tad, ja organiskais peroksīds vai pašreaģējoša viela iepakojumos, ko atļauj šī iepakošanas metode, atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 20.4.3. punkta b) apakšpunktā vai attiecīgi 20.4.2. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem. Ja organisks peroksīds vai pašreaģējoša viela atbilst šiem kritērijiem tikai mazākos iepakojumos nekā tie, ko atļauj iepakošanas metode OP5 (t.i., vienā no iepakojumiem, kuri minēti iepakošanas metodē OP1–OP4), tad nosaka atbilstošu iepakošanas metodi ar mazāku ciparu OP kodā.

b) C TIPA ORGANISKS PEROKSĪDS vai C TIPA PAŠREAĢĒJOŠA VIELA

Iepakošanas metode OP6 jānosaka tad, ja organisks peroksīds vai pašreaģējoša viela iepakojumos, ko atļauj šī iepakošanas metode, atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 20.4.3. punkta vai attiecīgi 20.4.2. punkta c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem. Ja organisks peroksīds vai pašreaģējoša viela atbilst šiem kritērijiem tikai mazākos iepakojumos nekā tie, ko atļauj iepakošanas metode OP6, tad nosaka atbilstošo iepakošanas metodi ar mazāku ciparu OP kodā.

c) D TIPA ORGANISKS PEROKSĪDS vai D TIPA PAŠREAĢĒJOŠA VIELA

Šim organisko peroksīdu vai pašreaģējošu vielu tipam nosaka iepakošanas metodi OP7.

d) E TIPA ORGANISKS PEROKSĪDS vai E TIPA PAŠREAĢĒJOŠA VIELA

Šim organisko peroksīdu vai pašreaģējošu vielu tipam nosaka iepakošanas metodi OP8.

e) F TIPA ORGANISKS PEROKSĪDS vai F TIPA PAŠREAĢĒJOŠA VIELA

Šim organisko peroksīdu vai pašreaģējošu vielu tipam nosaka iepakošanas metodi OP8.

4.1.7.2. IBC izmantošana

4.1.7.2.1. Organiskos peroksīdus, kas minēti iepakošanas instrukcijā IBC520, var pārvadāt IBC saskaņā ar šo iepakošanas instrukciju.

4.1.7.2.2. Citus F tipa organiskos peroksīdus un F tipa pašreaģējošas vielas var pārvadāt IBC, ņemot vērā nosacījumus, ko nosaka izcelsmes valsts kompetentā iestāde, ja uz atbilstošo pārbaužu pamata minētā kompetentā iestāde atzīst, ka šādu pārvadājumu var veikt droši. Pārbaudes ir nepieciešamas, lai:

a) pierādītu, ka organisks peroksīds vai pašreaģējoša viela atbilst klasifikācijas principiem “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” attiecīgi 20.4.3. vai 20.4.2. punkta f) apakšpunktam;  20.1. b) attēla izejas bloks F;

b) pierādītu visu materiālu, kas pārvadāšanas laikā ir saskarē ar vielu, savietojamību;

c) (rezervēts);

d) noteiktu spiediena samazināšanas un avārijas spiediena samazināšanas ierīču, ja tādas ir nepieciešamas, konstrukcijas raksturlielumus;

e) noteiktu, vai vielas drošai pārvadāšanai vajadzīgi jebkādi īpaši nosacījumi.

Ja izcelsmes valsts nav SMGS dalībvalsts, klasifikācija un pārvadāšanas nosacījumi jāatzīst tās SMGS dalībvalsts kompetentai iestādei, kuru sūtījums sasniedz pirmo.

4.1.7.2.3. Pašpaātrinoša sadalīšanās un IBC nokļūšana liesmās ir avārijas situācija. Lai novērstu sprādzienveida plīšanu, metāla vai saliktam IBC ar vienlaidu metāla apvalku jāparedz avārijas spiediena samazināšanas ierīces visu tādu sadalīšanās produktu un tvaiku izlaišanai, kuri veidojas pašpaātrinošas sadalīšanās laikā vai IBC ne mazāk kā vienu stundu pilnīgi atrodoties liesmās. Drošības ierīču caurplūdi aprēķina pēc formulām, kas minētas 4.2.1.13.8. punktā.

4.1.8. SMGS 6.2. klases infekciozu vielu īpašie iepakošanas nosacījumi

4.1.8.1. Infekciozu vielu nosūtītājiem jānodrošina tas, ka pakas ir sagatavotas tā, lai saņemšanas vietā nonāktu labā stāvoklī un pārvadāšanas laikā neradītu bīstamību cilvēkiem vai dzīvniekiem.

4.1.8.2. Uz infekciozu vielu pakām attiecas 1.2.1. iedaļas definīcijas un 4.1.1.1. līdz 4.1.1.16. punkta vispārīgie iepakošanas noteikumi, izņemot 4.1.1.3., 4.1.1.9. līdz 4.1.1.12. un 4.1.1.15. punkta prasības. Tomēr šķidrumi jāiepilda tikai tādos iepakojumos, tostarp IBC, kas spēj izturēt atbilstīgu iekšējo spiedienu, kāds var rasties parastos pārvadāšanas apstākļos.

4.1.8.3. Pārvadājot infekciozas vielas ar ANO nr. 2814 un 2900, starp sekundāro iepakojumu un ārējo iepakojumu jāieliek sīki izklāstīts satura saraksts.

Ja pārvadājamās infekciozās vielas nav zināmas, bet ir aizdomas, ka tās atbilst kritērijiem iekļaušanai A kategorijā un ANO nr. 2814 vai 2900 piešķiršanai, tad dokumentā, kas atrodas ārējā iepakojumā, aiz oficiālā kravas nosaukuma iekavās jāiekļauj teksts – “Iespējamā A kategorijas infekciozā viela”.

4.1.8.4. Pirms tukša iepakojuma atpakaļnosūtīšanas nosūtītājam vai nosūtīšanas citam saņēmējam tas rūpīgi jādezinficē vai jāsterilizē. Jānoņem vai jāizdzēš visas bīstamības zīmes un marķējumi, kas norāda, ka iepakojumā bijusi infekcioza viela.

4.1.8.5. Šīs iedaļas noteikumi neattiecas uz ANO nr. 3373 – bioloģiska viela, B kategorija (sk. iepakošanas instrukciju P650).

4.1.9. Īpaši iepakošanas noteikumi 7. klasei

4.1.9.1. Vispārīgi noteikumi

4.1.9.1.1. Radioaktīviem materiāliem, to iepakojumiem un pakām jāatbilst 6.4. nodaļas prasībām. Radioaktīvā materiāla daudzums pakā nedrīkst pārsniegt 2.2.7.7.1. punktā noteiktos ierobežojumus.

4.1.9.1.2. Nefiksētais radioaktīvais piesārņojums uz jebkuras pakas ārējās virsmas jāuztur iespējami mazā, praktiski sasniedzamā līmenī un parastos pārvadāšanas apstākļos tas nedrīkst pārsniegt šādas robežas:

a) 4 Bq/cm2 beta un gamma starojuma emiteriem un maztoksiska alfa starojuma emiteriem,

b) 0,4 Bq/cm2 visiem pārējiem alfa starojuma emiteriem.

Šie ierobežojumi ir piemērojami, ja aprēķina vidējo rādītāju jebkuras virsmas daļas 300 cm2 lielam laukumam.

4.1.9.1.3. Pakā nedrīkst atrasties nekādi citi priekšmeti, izņemot tos, kas vajadzīgi radioaktīvā materiāla izmantošanai. Šādu priekšmetu un pakas mijiedarbība konstrukcijai piemērotos pārvadāšanas apstākļos nedrīkst samazināt pakas drošumu.

4.1.9.4. Izņemot gadījumus, kas paredzēti 7.5.11. iedaļā (īpašs noteikums CW33), nefiksētā piesārņojuma līmenis uz transporta taras, konteineru, cisternu, IBC un vagonu ārējām un iekšējām virsmām nedrīkst pārsniegt ierobežojumus, kas noteikti 4.1.9.1.2. punktā.

4.1.9.5. Radioaktīvais materiāls ar papildu bīstamību, jāpārvadā iepakojumos, IBC vai cisternās, kuras atbilst attiecīgajām 6. daļas nodaļu prasībām, kā arī 4.1., 4.2. vai 4.3. nodaļas prasībām attiecībā uz minēto papildu bīstamību.

4.1.9.2. Prasības un kontroles pasākumi LSA materiāla un SCO pārvadāšanai

4.1.9.2.1. LSA materiāla vai SCO daudzumam attiecīgi atsevišķā IP-1 tipa pakā, IP-2 tipa pakā, IP-3 tipa pakā vai objektā vai objektu kopumā jābūt ierobežotam tā, lai ārējās radiācijas līmenis 3 m attālumā no materiāla vai objekta vai objektu kopuma, kam nav aizsargekrāna, nepārsniegtu 10 mSv/h.

4.1.9.2.2. LSA materiālam un SCO, kas ir skaldmateriāls vai satur skaldmateriālu, jāatbilst attiecīgajām 6.4.11.1. punktā un 7.5.11. iedaļas īpašā noteikuma CW33 4.1. un 4.2. apakšpunktā norādītajām prasībām.

4.1.9.2.3. LSA-I un SCO-I grupu LSA materiālu un SCO var pārvadāt neiepakotu, ievērojot šādus nosacījumus:

a) visi neiepakotie materiāli, izņemot rūdas, kas satur tikai dabīgos radionuklīdus, jāpārvadā tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos nebūtu radioaktīvā satura noplūdes no vagona vai radiācijas aizsardzības pasliktināšanās;

b) katram vagonam jābūt ekskluzīvā lietošanā, izņemot gadījumus, kad pārvadā tikai SCO-I, kam radioaktīvais piesārņojums uz pieejamām un nepieejamām virsmām nav lielāks par desmitkārtīgu atbilstošo līmeni, kas noteikts 2.2.7.2. punktā (sk. “Radioaktīvais piesārņojums” definīciju), un

c) attiecībā uz SCO-I, ja ir aizdomas, ka uz nepieejamām virsmām nefiksētais radioaktīvais piesārņojums pārsniedz vērtības, kas norādītas 2.2.7.5. punkta a) apakšpunkta 1) daļā, jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to, ka nav radioaktīvā materiāla noplūdes vagonā.

4.1.9.2.4. LSA materiāls un SCO, izņemot gadījumus, kad 4.1.9.2.3. punktā noteikts citādi, jāiepako saskaņā ar turpmāk iekļauto tabulu:

Prasības LSA materiāla un SCO rūpnieciskajam iepakojumam

| Radioaktīvais saturs | Rūpnieciskā iepakojuma tips |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ekskluzīva izmantošana | Neekskluzīva izmantošana |
| LSA-I Cietviela a) Šķidrums | IP-1 tips IP-1 tips | IP-1 tips IP-2 tips |
| LSA-II Cietviela Šķidrums un gāze | IP-2 tips IP-2 tips | IP-2 tips IP-3 tips |
| LSA-III | IP-2 tips | IP-3 tips |
| SCO-I a) | IP-1 tips | IP-1 tips |
| SCO-II | IP-2 tips | IP-2 tips |

a) Saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti 4.1.9.2.3. punktā, LSA-I un SCO-I materiālu var pārvadāt bez iepakojuma.

## 4.1.10. jauktU iepakoJUMU Īpašie noteikumi

4.1.10.1. Ja saskaņā ar šīs iedaļas noteikumiem ir atļauta jaukta iepakošana, dažādas bīstamās kravas vai bīstamās kravas un citas kravas atļauts iepakot kopā kombinētajos iepakojumos, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, ja tās savstarpēji bīstami nereaģē un ir ievēroti visi atbilstošie šīs nodaļas noteikumi.

1. piezīme. Sk. arī 4.1.1.5. un 4.1.1.6. punktu.

2. piezīme. Attiecībā uz 7. klases kravām sk. 4.1.9. iedaļu.

4.1.10.2. Izņemot iepakojumus, kuros ir tikai 1. klases kravas vai tikai 7. klases kravas, ja par ārējo iepakojumu izmanto koka vai kartona kastes, iepakojums ar dažādām kopā iepakotām kravām nedrīkst svērt vairāk kā 100 kg.

4.1.10.3. Ja ar īpašu noteikumu, ko piemēro saskaņā ar 4.1.10.4. punktu, nav noteikts citādi, vienas klases un viena klasifikācijas koda bīstamās kravas atļauts iepakot kopā.

4.1.10.4. Ja 3.2. nodaļas A tabulas 9.b slejā konkrētai kravai ir norādīts kods (MP1–MP24), šo kravu jauktai iepakošanai vienā iepakojumā ar citām kravām piemēro turpmāk norādītos īpašos noteikumus.

MP1	Atļauts iepakot kopā tikai ar tā paša konstrukcijas tipa un vienas savietojamības grupas kravām.

MP2	Nedrīkst iepakot kopā ar citām kravām.

MP3	Ir atļauta ANO nr. 1873 jaukta iepakošana ar ANO nr. 1802.

MP4 Nedrīkst iepakot kopā ar citu klašu kravām vai ar kravām, uz kurām neattiecas SMGS 2. pielikuma prasības. Tomēr, ja šis organiskais peroksīds ir cietinātājs vai vairāku komponentu sistēma 3. klases vielām, tad ir atļauta jaukta iepakošana ar šīm 3. klases vielām.

MP5	Vielas ar ANO nr. 2814 un ar ANO nr. 2900 atļauts iepakot kopā kombinētajā iepakojumā atbilstīgi iepakošanas instrukcijai P620 un arī kopā ar:

– vielām, kas pievienotas kā dzesētājas vielas (piem., ledus, sausais ledus vai atdzesēts šķidrais slāpeklis);

– ANO nr. 3373 – bioloģisku vielu, B kategorijas, kas iepakota saskaņā ar iepakošanas instrukciju P650

MP6	Nedrīkst iepakot kopā ar citām kravām. Tas neattiecas uz vielām, kas pievienotas kā dzesētājas vielas, piem., ledus, sausais ledus vai atdzesēts šķidrais slāpeklis.

MP7	Atļauts – daudzumos, kas iekšējā iepakojumā nepārsniedz 5 litrus – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

– tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām;

– kravām, uz kurām neattiecas SMGS  2. pielikuma prasības,

ar nosacījumu, ka tās bīstami nereaģē viena ar otru.

MP8	Atļauts – daudzumos, kas iekšējā iepakojumā nepārsniedz 3 litrus – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

– tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām;

– kravām, uz kurām neattiecas SMGS  2. pielikuma prasības,

ar nosacījumu, ka tās bīstami nereaģē viena ar otru.

MP9	Atļauts iepakot kombinētā iepakojuma, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, ārējā iepakojumā kopā:

– ar citām 2. klases kravām;

– ar citu klašu kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām;

– ar kravām, uz kurām neattiecas SMGS  2. pielikuma prasības,

ar nosacījumu, ka tās bīstami nereaģē viena ar otru.

MP10	Atļauts – daudzumos, kas iekšējā iepakojumā nepārsniedz 5 kg – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

– tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām;

– kravām, uz kurām neattiecas SMGS  2. pielikuma prasības,

ar nosacījumu, ka tās bīstami nereaģē viena ar otru.

MP11	Atļauts – daudzumos, kas iekšējā iepakojumā nepārsniedz 5 kg – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

– tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām (izņemot 5.1. klases I un II iepakošanas grupas vielas), ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām;

– kravām, uz kurām neattiecas SMGS  2. pielikuma prasības,

ar nosacījumu, ka tās bīstami nereaģē viena ar otru.

MP12	Atļauts – daudzumos, kas iekšējā iepakojumā nepārsniedz 5 kg – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

– tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām (izņemot 5.1. klases I un II iepakošanas grupas vielas), ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām;

– kravām, uz kurām neattiecas SMGS  2. pielikuma prasības,

ar nosacījumu, ka tās bīstami nereaģē viena ar otru.

Pakas masa nedrīkst pārsniegt 45 kg. Tomēr, ja par ārējo iepakojumu izmanto kartona kastes, pakas masa nedrīkst pārsniegt 27 kg.

MP13	Atļauts – daudzumos, kas iekšējā iepakojumā nepārsniedz 3 kg – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

– tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām;

– kravām, uz kurām neattiecas SMGS  2. pielikuma prasības,

ar nosacījumu, ka tās bīstami nereaģē viena ar otru.

MP14	Atļauts – daudzumos, kas iekšējā iepakojumā nepārsniedz 6 kg – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

– tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām;

– kravām, uz kurām neattiecas SMGS  2. pielikuma prasības,

ar nosacījumu, ka tās bīstami nereaģē viena ar otru.

MP15	Atļauts – daudzumos, kas iekšējā iepakojumā nepārsniedz 3 l – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

– tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām;

– kravām, uz kurām neattiecas SMGS  2. pielikuma prasības,

ar nosacījumu, ka tās bīstami nereaģē viena ar otru.

MP16	Atļauts – daudzumos, kas iekšējā iepakojumā un pakā nepārsniedz 3 l – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

– tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām;

– kravām, uz kurām neattiecas SMGS  2. pielikuma prasības,

ar nosacījumu, ka tās bīstami nereaģē viena ar otru.

MP17	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 0,5 litrus iekšējā iepakojumā un 1 litru pakā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

– ar citu klašu kravām, izņemot 7. klasi, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām;

– kravām, uz kurām neattiecas SMGS  2. pielikuma prasības,

ar nosacījumu, ka tās bīstami nereaģē viena ar otru.

MP18	Atļauts – daudzumos, kas nepārsniedz 0,5 kg iekšējā iepakojumā un 1 kg pakā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

– ar citu klašu kravām, izņemot 7. klasi, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām;

– kravām, uz kurām neattiecas SMGS  2. pielikuma prasības,

ar nosacījumu, ka tās bīstami nereaģē viena ar otru.

MP19	Atļauts - daudzumos, kas nepārsniedz 5 litrus iekšējā iepakojumā – iepakot kombinētā iepakojumā, kas atbilst 6.1.4.21. punktam, kopā ar:

– tās pašas klases kravām ar citu klasifikācijas kodu vai ar citas klases kravām, ja jaukta iepakošana ir atļauta arī tām;

– kravām, uz kurām neattiecas SMGS  2. pielikuma prasības,

ar nosacījumu, ka tās bīstami nereaģē viena ar otru.

MP20	Atļauts iepakot kopā ar vielām, kam ir tāds pats ANO numurs. Nedrīkst iepakot kopā ar 1. klases kravām, kurām ir cits ANO numurs, ja to neatļauj īpašais noteikums MP24.  Nedrīkst iepakot kopā ar citu klašu kravām vai ar kravām, uz kurām neattiecas SMGS 2. pielikuma prasības.

MP21	Atļauts iepakot kopā ar vielām, kam ir tāds pats ANO numurs. Nedrīkst iepakot kopā ar 1. klases kravām, kam ir cits ANO numurs, izņemot:

a) ar savu ierosinātāju, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

– ierosinātājs parastos pārvadāšanas apstākļos neiedarbosies;

– ierosinātājam ir vismaz divas efektīvas aizsargierīces, kas novērš izstrādājuma sprādzienu nejaušas ierosinātāja iedarbošanās gadījumā;

– ja izcelsmes valsts kompetentā iestāde atzīst, ka šāda ierosinātāja bez divām efektīvām aizsargierīcēm (t.i., B savietojamības grupas ierosinātāja) nejauša iedarbošanās parastos pārvadāšanas apstākļos neizraisa izstrādājuma sprādzienu;

b) ar C, D un E savietojamības grupas izstrādājumiem.

Ja kravas iepako kopā saskaņā ar šo īpašo noteikumu, jāņem vērā iespējamās paku klasifikācijas izmaiņas saskaņā ar 2.2.1.1. punktu.

Attiecībā uz ierakstiem pavadzīmē sk. 5.4.1.2.1. punkta b) apakšpunktu.

MP22	Atļauts iepakot kopā ar izstrādājumiem, kam ir tāds pats ANO numurs. Nedrīkst iepakot kopā ar citu klašu kravām vai ar kravām, uz kurām neattiecas SMGS 2. pielikuma prasības un ar 1. klases kravām, kurām ir cits ANO numurs, izņemot:

a) kopā ar saviem ierosinātājiem, ja vien šie ierosinātāji parastos pārvadāšanas apstākļos neiedarbosies;

b) kopā ar C, D un E savietojamības grupas izstrādājumiem;

c) ja to paredz īpašais noteikums MP24.

Ja kravas iepako kopā saskaņā ar šo īpašo noteikumu, jāņem vērā iespējamās paku klasifikācijas izmaiņas saskaņā ar 2.2.1.1. punktu.

Attiecībā uz ierakstiem pavadzīmē sk. 5.4.1.2.1. punkta b) apakšpunktu.

MP23	Atļauts iepakot kopā ar izstrādājumiem, kam ir tāds pats ANO numurs.

Nedrīkst iepakot kopā ar 1. klases kravām, kam ir cits ANO numurs, izņemot:

a) kopā ar saviem ierosinātājiem, ja vien šie ierosinātāji parastos pārvadāšanas apstākļos neiedarbosies;

b) ja to paredz īpašais noteikums MP24.

Nedrīkst iepakot kopā ar citu klašu kravām vai ar kravām, uz kurām neattiecas SMGS 2. pielikuma prasības.

Ja kravas iepako kopā saskaņā ar šo īpašo noteikumu, jāņem vērā iespējamās paku klasifikācijas izmaiņas saskaņā ar 2.2.1.1. punktu. Attiecībā uz ierakstiem pavadzīmē sk. 5.4.1.2.1. punkta b) apakšpunktu.

MP24	Atļauts iepakot kopā ar kravām, kuru ANO numuri norādīti turpmāk iekļautajā tabulā, ar šādiem nosacījumiem:

– ja tabulā norādīts burts A, kravas ar šiem ANO numuriem atļauts likt vienā pakā bez īpašiem masas ierobežojumiem;

– ja tabulā norādīts burts B, kravas ar šiem ANO numuriem atļauts likt vienā pakā, ja kopējā sprādzienbīstamo vielu masa nepārsniedz 50 kg.

– ja tabulā burti A vai B nav norādīti, tādu kravu kopējā iepakošana ir aizliegta.

Ja kravas iepako kopā saskaņā ar šo īpašo noteikumu, jāņem vērā iespējamās paku klasifikācijas izmaiņas saskaņā ar 2.2.1.1. punktu.

Attiecībā uz ierakstiem pavadzīmē sk. 5.4.1.2.1. punkta b) apakšpunktu.

Atsevišķu 1. klases kravu kopējās iepakošanas tabula

| ANO nr. | 0012 | 0014 | 0027 | 0028 | 0044 | 0054 | 0160 | 0161 | 0186 | 0191 | 0194 | 0195 | 0197 | 0238 | 0240 | 0312 | 0333 | 0334 | 0335 | 0336 | 0337 | 0373 | 0405 | 0428 | 0429 | 0430 | 0431 | 0432 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0012 |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0014 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0027 |  |  |  | B | B |  | B | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0028 |  |  | B |  | B |  | B | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0044 |  |  | B | B |  |  | B | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0054 |  |  |  |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0160 |  |  | B | B | B |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0161 |  |  | B | B | B |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0186 |  |  |  |  |  | B |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0191 |  |  |  |  |  | B |  |  | B |  | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0194 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B |  | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0195 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B |  | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0197 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B |  | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0238 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B |  | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0240 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B |  | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0312 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B | B |
| 0333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A | A | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 0334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | A | A | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 0335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |  | A | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 0336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A | A |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A | A | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0373 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | B |
| 0405 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B |  | B | B | B | B | B |
| 0428 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B |  | B | B | B | B |
| 0429 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B |  | B | B | B |
| 0430 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B |  | B | B |
| 0431 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B |  | B |
| 0432 |  |  |  |  |  | B |  |  | B | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | B | B | B | B | B | ### B |  |

* Ja izcelsmes valsts nav SMGS dalībvalsts, tad atļauja jāapstiprina pirmās SMGS dalībvalsts kompetentajai iestādei pārvadājuma ceļā.

* Šajā iepakojuma veidā atļauts pārvadāt tikai vielas ar viskozitāti, kas pārsniedz 2680 mm2/s.