# 1. DAĻA

# Vispārīgi noteikumi

# 1.1. NODAĻA

# DARBĪBAS JOMA

## 1.1.1. STRUKTŪRA

SMGS 2. pielikums ir iedalīts septiņās daļās. Katra daļa sīkāk iedalīta nodaļās, iedaļās un punktos.

## 1.1.2. DARBĪBAS JOMA

Noteikumus piemēro bīstamo kravu pārvadājumiem starptautiskajos dzelzceļa kravas pārvadājumos.

SMGS 2. pielikumā norāda:

a) bīstamās vielas un izstrādājumus, kuru starptautiskie pārvadājumi ir atļauti, un ar tiem saistītos nosacījumus attiecībā uz:

– klasifikāciju, klasifikācijas kritērijiem un pārbaudes metodēm;

– iepakojumu izmantošanu un to marķēšanu, kā arī prasībām par jauktu iepakošanu;

– cisternu izmantošanu, to uzpildi un marķēšanu;

– nosūtīšanas procedūrām, pārvadāšanas dokumentu noformēšanu;

– noteikumiem par iepakojumu un cisternu izgatavošanu un pārbaudēm;

– noteikumiem par vagonu un konteineru izmantošanu, tostarp par to iekraušanu un izkraušanu, kā arī kopīgas iekraušanas aizliegumu;

b) bīstamās kravas, kuru pārvadāšana ir aizliegta.

## 1.1.3. IZŅĒMUMI

### 1.1.3.1. Vispārīgi izņēmumi

SMGS 2. pielikuma noteikumi neattiecas uz:

a) (rezervēts);

b) tādu iekārtu un aprīkojuma pārvadājumiem, kas nav norādīti SMGS 2. pielikumā un kuru iekšējās vai funkcionālajās iekārtās ir bīstamas vielas un izstrādājumi ar noteikumu, ka ir veikti pasākumi, lai parastos pārvadāšanas apstākļos nenotiktu kravas satura noplūde;

c) (rezervēts);

d) avārijas dienestu veiktajiem pārvadājumiem vai šo dienestu uzraudzībā notiekošajiem pārvadājumiem, veicot avārijas seku likvidēšanas darbus, tostarp pārvadājumiem, kurus veic, lai lokalizētu un savāktu bīstamās kravas, kas iesaistītas starpgadījumā vai avārijas gadījumā, un pārvestu tās uz drošu vietu;

e) steidzamiem pārvadājumiem, ko veic vai uzrauga glābšanas vai avārijas dienesti, lai glābtu cilvēku dzīvības vai aizsargātu vidi, ja ir veikti pasākumi, kas nodrošina šādu pārvadājumu drošību;

f) neattīrītu tukšu stacionārās glabāšanas spiedientvertņu, kurās bija 2. klases A, O vai F grupas gāzes, 3. vai 9. klases vielas, kas pieder pie II vai III iepakošanas grupas, vai 6.1. klases pesticīdi, kas pieder pie II vai III iepakošanas grupas, pārvadāšanu, uz tām attiecinot šādus nosacījumus:

– visiem slēgelementiem, izņemot spiediena samazināšanas ierīces (ja tādas ir), jābūt hermētiski noslēgtiem;

– veikti pasākumi satura noplūdes novēršanai parastos pārvadāšanas apstākļos;

– krava nostiprināta sastatnēs vai redeļu kastēs, vai citās pārvadāšanas un iekraušanas iekārtās, vai piestiprināta pie vagona vai konteinera tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos tā nevarētu izkustēties no savas vietas.

Šis izņēmums nav izmantojams stacionārām glabāšanas tvertnēm, kurās bija desensibilizētas sprāgstvielas vai vielas, kuru pārvadāšana ir aizliegta saskaņā ar SMGS 2. pielikumu.

Piezīme. Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.1.2. punktu.

### 1.1.3.2. Izņēmumi, kas attiecas uz gāzu pārvadājumiem

SMGS 2. pielikuma noteikumi neattiecas uz:

a) gāzēm, kas ir transportlīdzekļos un paredzētas to iekārtu (piem., dzesēšanas iekārtu) darbināšanai;

b) gāzēm, kas atrodas pārvadājamo transportlīdzekļu gāzes balonos. Vārstam starp transportlīdzekļa degvielas tvertni un dzinēju jābūt noslēgtam un akumulatora elektriskajam savienojumam atslēgtam;

c) atbilstoši 2.2.2.1. punktam A un O grupas gāzēm, ja gāzes spiediens tvertnē vai cisternā 15 C temperatūrā nepārsniedz 200 kPa (2 bar) un ja pārvadājuma laikā gāze pilnībā ir gāzveida agregātstāvoklī. Minētais noteikums attiecas uz visu veidu tvertnēm un cisternām, piemēram, arī uz mehānismu un iekārtu daļām;

d) gāzēm, kas ir transportlīdzekļa ekspluatācijā izmantotajā iekārtā, (piem., ugunsdzēšamajos aparātos) tostarp arī to rezerves daļās (piem., piepumpētajās pneimatiskajās riepās), šis izņēmums attiecas arī uz piepumpētām pneimatiskām riepām, kuras pārvadā kā kravu;

e) gāzēm, kas ietilpst vagonu īpašajā iekārtā un ir nepieciešamas, lai minēto iekārtu (dzesēšanas sistēmas, zivju tilpnes, sildītājus u.c.) darbinātu pārvadāšanas laikā, kā arī šādas iekārtas rezerves tvertnēs vai arī neiztīrītās tukšās nomaināmās tvertnēs, kuras pārvadā tajā pašā vagonā;

f) gāzēm, kuras ir pārtikas produktos un dzērienos.

### 1.1.3.3. Izņēmumi, kas attiecas uz šķidrās degvielas pārvadājumiem

SMGS 2. pielikuma noteikumi neattiecas uz degvielu pārvadājamā autotransportlīdzekļa degvielas tvertnēs, ja tā ir paredzēta paša transportlīdzekļa vai tā iekārtu (piem., dzesēšanas iekārtu) darbināšanai. Vārstam starp autotransportlīdzekļa dzinēju un degvielas tvertni, kurā atrodas degviela, pārvadāšanas laikā jābūt slēgtam, bet akumulatora elektriskajam savienojumam atslēgtam. Motocikliem un motovelosipēdiem jābūt novietotiem stateniski uz saviem riteņiem un stingri nostiprinātiem, lai tie neapgāztos.

### 1.1.3.4. Izņēmumi, kas attiecas uz īpašiem noteikumiem vai bīstamām kravām, kas iepakotas ierobežotos daudzumos

### 1.1.3.4.1. Atsevišķi 3.3. nodaļas īpašie noteikumi pilnīgi vai daļēji atbrīvo konkrētu bīstamo kravu pārvadājumus no SMGS 2. pielikumā noteiktajām prasībām. Atbrīvojumu piemēro, ja īpašie noteikumi ir norādīti 3.2. nodaļas A tabulas 6. slejā attiecībā uz konkrēto bīstamo kravu.

### 1.1.3.4.2. Uz atsevišķām bīstamām kravām, kas iepakotas ierobežotos daudzumos, var neattiecināt SMGS 2. pielikuma noteikumus, ja ir ievēroti 3.4. nodaļas nosacījumi.

Piezīme. Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.1.2. punktu.

### 1.1.3.5. Izņēmumi, kas attiecas uz tukšiem neiztīrītiem iepakojumiem

SMGS 2. pielikuma noteikumi neattiecas uz tukšiem neiztīrītiem iepakojumiem (tostarp IBC un lielajiem iepakojumiem), kuros ir atradušās 2., 3., 4.1., 5.1., 6.1., 8. un 9. klases vielas, ja ir veikti atbilstoši pasākumi, lai novērstu visa veida bīstamību. Bīstamība jāuzskata par novērstu, ja ir veikti atbilstoši pasākumi, lai novērstu visu veidu 1. līdz 9. klasei raksturīgo bīstamību.

### 1.1.3.6. Vienā vagonā vai lielajā konteinerā pārvadājamais iepakotas kravas daudzums, uz kuru attiecas konkrēti nosacījumi vai izņēmumi, kas noteikti SMGS 2. pielikuma prasībās

1. Piezīme. Šis punkts ir piemērojams tikai tādos gadījumos, ja uz to ir atsauce citās SMGS 2. pielikuma nodaļās (piem., 1.8. un 1.10. nodaļā).

2. Piezīme. Transporta kategorija ir kategorija, kāda piešķirta konkrētām kravām atkarībā no to bīstamības pakāpes.

### 1.1.3.6.1. (Rezervēts)

### 1.1.3.6.2. (Rezervēts)

### 1.1.6.3. Turpmākās tabulas 3. slejā ir norādīts kopējais vienā vagonā vai lielajā konteinerā pārvadājamais vienas transporta kategorijas bīstamās kravas daudzums, kuru pārsniedzot ir jāievēro konkrētas prasības (piem., 1.8.3. iedaļas un 1.10. nodaļas nosacījumi).

| Transporta kategorija 1. | Vielas vai izstrādājumi (iepakošanas grupa vai klasifikācijas kods, vai ANO numurs) 2. |  | Kopējais daudzums vagonā vai lielajā konteinerā 3. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1. klase | 1.1.L/1.2.L/1.3.L un ANO nr. 0190 | 0 |
|  | 3. klase | ANO nr. 3343 |  |
|  | 4.2. klase | I iepakošanas grupai piederīgas vielas |  |
|  | 4.3. klase | ANO nr. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 un 3399 |  |
|  | 5.1. klase | ANO nr. 2426 |  |
|  | 6.1. klase | ANO nr. 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 un 3294 |  |
|  | 6.2. klase | ANO nr. 2814 un 2900 |  |
|  | 7. klase | ANO nr. 2912 līdz 2919, 2977, 2978 un 3321 līdz 3333 |  |
|  | 8. klase | ANO nr. 2215 MALEINSKĀBES ANHIDRĪDS, KAUSĒTS |  |
|  | 9. klase | ANO nr. 2315, 3151, 3152, 3432 un iekārtas, kas satur šādas vielas vai maisījumus, kā arī tukši neiztīrīti iepakojumi, izņemot iepakojumus ar ANO nr. 2908, kuros ir bijušas šajā transporta kategorijā iekļautās vielas |  |
| 1. | I iepakošanas grupai piederīgas vielas un izstrādājumi, kas nav iekļauti 0 transporta kategorijā un šādu klašu vielas un izstrādājumi: |  | 20 |
|  | 1.klase | no 1.1B līdz 1.1.J a), no 1.2.B līdz 1.2.J, 1.3.C, 1.3.G, 1.3.H, 1.3.J un 1.5. D a) |  |
|  | 2.klase | T, TC a), TO, TF, TOC un TFC grupas |  |
|  | aerosoli | C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC un TOC grupas |  |
|  | 4.1. klase | ANO nr. no 3221 līdz 3224 |  |
|  | 5.2. klase | ANO nr. 3101 līdz 3104 |  |
| 2. | II iepakošanas grupai piederīgās vielas un izstrādājumi, kas nav iekļauti 0, 1. vai 4. transporta kategorijā un šādu klašu vielas un izstrādājumi: |  | 333 |
|  | 1.klase | no 1.4.B līdz 1.4.G un 1.6.N |  |
|  | 2.klase | F grupa |  |
|  | aerosoli | F grupa |  |
|  | 4.1. klase | ANO nr. no 3225 līdz 3230 |  |
|  | 5.2. klase | ANO nr. no 3105 līdz 3110 |  |
|  | 6.1. klase | III iepakošanas grupai piederīgas vielas un izstrādājumi |  |
|  | 9. klase | ANO nr. 3245 |  |
| 3. | III iepakošanas grupai piederīgas vielas un izstrādājumi, kas nav iekļauti 0, 2. vai 4. transporta kategorijā un šādu klašu vielas un izstrādājumi: |  | 1000 |
|  | 2. klase | A un O grupas |  |
|  | aerosoli | A un O grupas |  |
|  | 3. klase | ANO nr. 3473 |  |
|  | 8. klase | ANO nr. 2794, 2795, 2800 un 3028 |  |
|  | 9. klase | ANO nr. 2990 un 3072 |  |
| 4. | 1. klase | 1.4.S | Bez ierobežojumiem |
|  | 4.1. klase | ANO Nr. 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 un 2623 |  |
|  | 4.2. klase | ANO Nr. 1361 un 1362, III iepakošanas grupa |  |
|  | 7. klase | ANO nr. no 2908 līdz 2911 |  |
|  | 9.klase | ANO nr. 3268 un tukši neiztīrīti iepakojumi, kuros bijušas bīstamās kravas, izņemot iepakojumus, kas iekļauti 0 transporta kategorijā |  |

Iepriekšējā tabulā vārdi “maksimālais kopējais daudzums vagonā vai lielajā konteinerā” ir:

– izstrādājumu bruto masa kilogramos (1. klases izstrādājumu sprādzienbīstamās vielas neto masa kilogramos),

– cietvielu, sašķidrinātu gāzu, atdzesētu sašķidrinātu gāzu un paaugstinātā spiedienā izšķīdinātu gāzu neto masa kilogramos,

– attiecībā uz šķidrumiem un saspiestām gāzēm – tvertņu nominālā ietilpība (sk. definīciju 1.2.1. iedaļā) litros.

### 1.1.3.6.4.	Ja vienā vagonā vai lielajā konteinerā pārvadā dažādu transporta kategoriju bīstamās kravas, ja summa, ko veido:

– 1. transporta kategorijas vielu un izstrādājumu daudzums, kas reizināts ar 50,

– 1.1.3.6. punkta tabulas a) piezīmē norādīto 1. transporta kategorijas vielu un izstrādājumu daudzums, kas reizināts ar 20,

– 2. transporta kategorijas vielu un izstrādājumu daudzums, kas reizināts ar 3, un

– 3. transporta kategorijas vielu un izstrādājumu daudzums

pārsniedz “1000”, tad ir nepieciešams ievērot konkrētas prasības (piem., 1.8.3. iedaļas un 1.10. nodaļas nosacījumus).

### 1.1.3.6.5. Lai varētu piemērot 1.1.3.6. punktu, netiek ņemtas vērā bīstamās kravas, uz kurām attiecas izņēmumi saskaņā ar SMGS 2. pielikuma noteikuma 1.1.3.2. līdz 1.1.3.5. punktu.

## 1.1.4.	Citu noteikumu piemērojamība

### 1.1.4.1. Vispārīgi noteikumi

### 1.1.4.1. Bīstamo kravu ievešanas aizliegumu, kā arī tranzītu caur kādas valsts teritoriju var reglamentēt ar valsts tiesību aktiem un noteikumiem. Šādus noteikumus vai aizliegumus publicē paredzētā kārtībā.

### 1.1.4.1.2. (Rezervēts)

### 1.1.4.1.3. Nosūtītājam jāpievieno pavadzīmei citi pavaddokumenti, kas nepieciešami muitas un citu noteikumu ievērošanai.

### 1.1.4.2. Pārvadāšana transporta ķēdē, kas ietver jūras vai gaisa pārvadājumus

### 1.1.4.2.1. Pakas, konteinerus, portatīvās cisternas un cisternkonteinerus, kā arī vagonus, kuros pārvadā viena veida iepakotas kravas vagonsūtījumos un kuri pilnībā neatbilst SMGS 2. pielikuma prasībām attiecībā uz iepakošanu, jauktajiem iepakojumiem, marķējumam, iepakojumu bīstamības zīmju un bīstamības zīmju uzlikšanai vai marķēšanai ar pazīšanas zīmēm, bet atbilst IMDG kodeksa vai ICAO Tehnisko instrukciju prasībām, pieņem pārvadāšanai transporta ķēdē, kurā iekļauti jūras vai gaisa pārvadājumi, ievērojot šādus nosacījumus:

a) ja pakas nav marķētas un apzīmētas ar bīstamības zīmēm atbilstoši SMGS 2. pielikuma prasībām, tām jābūt marķētām un uz tām jābūt bīstamības zīmēm saskaņā ar IMDG kodeksa vai ICAO Tehnisko instrukciju prasībām;

b) jauktajai iepakošanai vienā pakā piemēro IMDG kodeksa vai ICAO Tehnisko instrukciju prasības;

c) pārvadājumus transporta ķēdē, kas ietver jūras pārvadājumu, ja konteineri, portatīvās cisternas vai cisternkonteineri, kā arī vagoni ar viena veida iepakotu kravu nav marķēti un uz tiem nav transporta bīstamības zīmju atbilstoši SMGS 2. pielikuma 5.3. nodaļai, marķē un tiem uzliek transporta bīstamības zīmes saskaņā ar IMDG kodeksa 5.3. nodaļas prasībām.

Šī prasība attiecas uz tukšām neiztīrītām portatīvajām cisternām un cisternkonteineriem, kā arī šādas taras nogādāšanu tīrīšanas stacijā.

Minēto atkāpi nepiemēro, ja kravas, kas saskaņā ar SMGS 2. pielikumā paredzēto klasifikāciju ir 1. – 9. klases bīstamās kravas, neuzskata par bīstamām saskaņā ar IMDG kodeksa vai ICAO Tehnisko instrukciju piemērojamām prasībām.

### 1.1.4.2.2. (Rezervēts)

Piezīme. Attiecībā par informāciju, ko norāda pavadzīmē, sk. 5.4.1.1.7. punktu, attiecībā uz pārvadājumiem konteineros sk. arī 5.4.2. iedaļu.

1.1.4.2.3. (Rezervēts)

### 1.1.4.3. Jūras pārvadājumiem apstiprinātu IMO tipa portatīvo cisternu izmantošana

IMO tipa portatīvās cisternas (1., 2., 5. un 7. tips), kas neatbilst 6.7. vai 6.8. nodaļas prasībām, bet kas ir izgatavotas un apstiprinātas līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar IMDG kodeksa (Amdt. 29-98) noteikumiem (ietverot pārejas noteikumus), var izmantot līdz 2009. gada 31. decembrim, ja tās ir atzītas par atbilstošām IMDG kodeksa (Amdt.29-98) piemērojamiem inspicēšanas un pārbaudes noteikumiem un ir pilnīgi ievēroti visi IMDG kodeksa 3.2. nodaļas 12. un 14. slejā minētie noteikumi (Amdt.33-06). Minētās cisternas var izmantot pēc 2009. gada 31. decembra, ja tās atbilst IMDG kodeksa piemērojamiem inspicēšanas un pārbaudes noteikumiem, ja vien ir ievērotas SMGS 2. pielikuma 3.2. nodaļas 10. un 11. slejā un 4.2. nodaļā ietvertās instrukcijas *.

### 1.1.4.4. Kombinētie autotransporta un dzelzceļa pārvadājumi

Kombinētajiem pārvadājumiem nododamajam autotransporta līdzeklim un bīstamajai kravai, kas tajā atrodas, jāatbilst ADR noteikumiem.

Nav atļauts pārvadāt:

– 1. klases A savietojamības grupas sprādzienbīstamas vielas (ANO nr. 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 un 0473);

– 4.1. klases pašreaģējošas vielas, kam vajadzīga temperatūras kontrole (ANO nr. 3231 – 3240);

– 5.2. klases organiskos peroksīdus, kam vajadzīga temperatūras kontrole (3111 – 3120);

– sēra trioksīdu ar tīrības pakāpi vismaz 99,95 % bez inhibitora, cisternās ( ANO nr. 1829).

Piezīme. Par kombinētajā transportā vagonu marķēšanai izmantojamām transporta bīstamības un pazīšanas zīmēm sk. 5.3.1.3.2. un 5.3.2.1.6. punktu. Par kravas pavadzīmē norādāmo informāciju sk. 5.4.1.1.9. punktu. Par rakstiskajām instrukcijām sk. ADR 5.4.3. iedaļu.

### 1.4.5. Citi pārvadājumi, izņemot dzelzceļa pārvadājumus

### 1.1.4.5.1. Ja vagonu ar bīstamo kravu konkrētā maršruta posmā pārvieto, izmantojot ūdens transportu, šajā maršruta posmā piemēro atbilstošās valsts vai starptautiskos noteikumus, kuri reglamentē attiecīgā transporta veida bīstamo kravu pārvadājumus.

### 1.1.4.5.2. Iesaistītās SMGS Līgumslēdzējas puses var noslēgt vienošanos par SMGS 2. pielikuma noteikumu piemērošanu maršruta posmā, kurā vagonus pārvadā pa ūdens ceļu, kā arī noteikt papildu prasības, ja šāda vienošanās nav pretrunā ar starptautisku konvenciju prasībām, kas reglamentē bīstamo kravu pārvadājumus ar ūdens transportu.

Līgumslēdzēja puse, kas attiecīgo vienošanos ir ierosinājusi, nosūta to SMGS Komitejai, kas to dara zināmu visām pārējām SMGS Līgumslēdzējām pusēm.

### 1.1.4.5.3. (Rezervēts)

# 1.2. NODAĻA

# TERMINI, DEFINĪCIJAS UN MĒRVIENĪBAS

## 1.2.1. TERMINI UN DEFINĪCIJAS

SMGS 2. pielikumā izmanto šādus terminus un definīcijas.

A

“ADR” ir Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa autoceļiem, ietverot visus īpašos nolīgumus, ko parakstījušas šajos pārvadājumos iesaistītās valstis.

“Aerosola paka (aerosols)” ir vienreizējas lietošanas tvertne, kas atbilst 6.2.4. iedaļas prasībām, izgatavota no metāla, stikla vai plastmasas, kurā ir saspiesta, sašķidrināta vai zem spiediena izšķīdināta gāze kopā ar šķidrumu, pastu vai pulveri vai bez tiem, un kas ir apgādāta ar izplūdes ierīci, kura nodrošina satura izplūdi gāzē suspendētu cietu vai tādu šķidru daļiņu veidā, kas veido putas, pastu vai pulveri, vai arī ir šķidrā vai gāzveida stāvoklī.

“Aerosols jeb aerosola izsmidzinātājs” – sk. “Aerosola iepakojums”.

“Aizsargāts IBC” (attiecībā uz metāla IBC) ir IBC, kam nodrošināta papildu aizsardzība pret triecienu, piemēram, daudzslāņu (slāņaina tipa) konstrukcija, kā arī konstrukcija ar dubultsieniņām vai karkass ar metāla režģa apvalku.

“ANO numurs” ir vielas vai izstrādājuma četrzīmju identifikācijas numurs, kas norādīts “ANO Paraugnoteikumos par bīstamo kravu pārvadājumiem”.

“ANO paraugnoteikumi” ir bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi, kas pievienoti ANO publicēto Rekomendāciju par bīstamo kravu pārvadājumiem četrpadsmitajam pārskatītajam izdevumam (ST/SG/AC.10/1/Rev.14).

“Apkalpošanas iekārtas” ir

a) cisternai – uzpildes un iztukšošanas, ventilācijas, drošības, sildīšanas un siltumizolācijas ierīces, kā arī kontrolmērinstrumenti.

Piezīme. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu;

b) baterijvagonu elementiem vai MEGC – uzpildes un iztukšošanas ierīces, ietverot kolektoru, drošības ierīces un kontrolmērinstrumentus;

c) IBC – uzpildes un iztukšošanas, spiediena samazināšanas vai ventilācijas, drošības ierīces, sildīšanas un siltumizolācijas ierīces un kontrolmērinstrumenti.

“Aprēķina spiediens” ir teorētiskais spiediens, kas atkarībā no pārvadājamās vielas bīstamības pakāpes var būt augstāks vai zemāks par darba spiedienu. To izmanto vienīgi korpusa sienu biezuma noteikšanai, turklāt iekšējie un ārējie pastiprinājuma elementi netiek ņemti vērā.

Piezīme. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“Ārējs iepakojums” ir saliktā vai kombinētā iepakojuma ārējā daļa kopā ar visiem absorbējošiem materiāliem, oderējumu un visiem citiem elementiem, kas nepieciešami, lai ietvertu un aizsargātu iekšējās tvertnes vai iekšējos iepakojumus.

“ASTM” ir Amerikas Testēšanas un materiālu sabiedrība (ASTM Inernational, 100, Barr Harbor Drive , PO Box C700, West CONSHohocken, PA, 19428-2959, United States of America [Amerikas Savienotās Valstis]).

“Atbildīgais par iekraušanu” ir jebkurš uzņēmums, kas veic bīstamo kravu iekraušanu vagonā vai lielajā konteinerā.

“Atbildīgais par piepildīšanu” ir jebkurš uzņēmums, kas veic bīstamās kravas iepildīšanu cisternā (cisternkonteinerā, portatīvā cisternā, noņemamā cisternā), baterijvagonā vai MEGC un/vai beramo kravu iekraušanu vagonā vai konteinerā beztaras pārvadājumiem.

“Atbilstības nodrošināšana” (radioaktīvajiem materiāliem) ir sistemātisku pasākumu programma, ko piemēro kompetentā iestāde, lai nodrošinātu SMGS 2. pielikuma prasību praktisku ievērošanu.

“Atjaunots iepakojums” ir

a) metāla mucas, kas ir:

– notīrītas līdz konstrukcijas sākotnējam materiālam, atbrīvojot trauku no visa iepriekšējā satura, iekšējās un ārējās korozijas, ārējās virsmas pārklājuma un zīmēm,

– atjaunotas sākotnējā formā un profilā iztaisnotiem un izlīdzinātiem iesitumiem (ja tādi ir) un ir nomainītas visas noņemamās blīves, un

– pārbaudītas pēc attīrīšanas un pirms krāsošanas, izbrāķējot iepakojumus ar redzamu punktveida koroziju, ievērojamu materiāla biezuma samazinājumu, metāla nogurumu, bojātām vītnēm vai slēgelementiem, vai citiem nozīmīgiem defektiem;

b) plastmasas mucas un transportkannas:

– kas ir notīrītas līdz konstrukcijas sākotnējam materiālam, atbrīvojot tās no visa iepriekšējā satura, ārējās virsmas pārklājuma un zīmēm,

– kam ir nomainītas visas noņemamās blīves, un

– kas pēc tīrīšanas ir pārbaudītas, izbrāķējot iepakojumus ar redzamiem bojājumiem (plēsumiem, krokojumiem, plaisām) vai ar bojātām vītnēm vai slēgelementiem, vai citiem nozīmīgiem defektiem.

“Atkārtoti izmantojama plastmasa” ir materiāls, kas iegūts, pārstrādājot lietotu rūpniecisku iepakojumu, attīrīts un sagatavots jauna iepakojuma izgatavošanai.

“Atkārtoti lietojams iepakojums” ir iepakojums, kuru lieto atkārtotai piepildīšanai un kas ir pārbaudīts un atzīts par tādu, kam nav defektu, un kas var ietekmēt spēju izturēt ekspluatācijas pārbaudes. Šis termins attiecas arī uz iepakojumiem, kas ir atkārtoti uzpildīti ar tādu pašu vai līdzīgu saturu un ko pārvadā izplatīšanas tīklos, kurus kontrolē nosūtītājs.

“Atkritumi” ir vielas, šķīdumi, maisījumi vai izstrādājumi, kurus nav paredzēts tieši izmantot, bet ko pārvadā ar mērķi tos pārstrādāt, apglabāt vai iznīcināt.

B

“Balons” ir pārvadājama spiedientverne, kuras ūdens ietilpība nepārsniedz 150 litrus (sk. arī “Balonu montāžas agregāts”).

“Balonu montāžas agregāts” ir stingri savstarpēji sastiprinātu un ar kolektoru savstarpēji savienotu balonu komplekts, ko pārvadā kā vienu vienību. Montāžas agregāta kopējā ūdens ietilpība nepārsniedz 3000 litrus, izņemot 2. klases toksisko gāzu (saskaņā ar 2.2.2.1.3. punktu – grupas, kas sākas ar burtu “T’) pārvadāšanai paredzētos agregātus, kuru ūdens ietilpība nepārsniedz 1000 litrus.

“Baterijvagons” ir vagons, kurā ir tādu elementu komplekts, kas ar kolektoru savstarpēji savienoti un pastāvīgi piestiprināti vagonam. Par baterijvagona elementiem uzskata šādus elementus – balonus, caurules, balonu montāžas agregātus (karkasus), spiediena mucas, kā arī 2. klases gāzu pārvadāšanai paredzētas cisternas, kuru ietilpība ir lielāka nekā 450 litri.

“Beztaras pārvadāšana” ir neiepakotu cietvielu vai izstrādājumu pārvadāšana vagonos vai konteineros. Termins neattiecas uz iepakotām kravām un vielām, ko pārvadā cisternās.

“Bīstama reakcija” ir:

a) degšana un/vai ievērojama siltuma daudzuma izdalīšanās;

b) uzliesmojošu, smacējošu, oksidējošu vai toksisku gāzu izdalīšanās;

c) korozīvu vielu veidošanās;

d) nestabilu vielu veidošanās, vai

e) spiediena bīstama palielināšanās (tikai attiecībā uz cisternām).

“Bīstamas kravas” ir vielas vai izstrādājumi, kas pārvadāšanas, iekraušanas un izkraušanas darbu un glabāšanas laikā var būt sprādziena, ugunsgrēka, tehnisko iekārtu vai citu kravu bojājumu, kā arī cilvēku un dzīvnieku bojāejas, traumu, saindēšanās, apdegumu, apstarošanas vai saslimšanas iemesls. Bīstamas kravas ir tādas vielas un izstrādājumi, kuru pārvadāšana saskaņā ar SMGS 2. pielikumu ir aizliegta vai arī atļauta, tikai ievērojot SMGS 2. pielikuma nosacījumus.

C

“C.N.P. ” sk. “c.n.p.” ieraksts.

“C.N.P. ieraksts” (citādi neprecizēts) ir kopējs ieraksts, uz kuru var attiecināt vielas, maisījumus, šķīdumus vai izstrādājumus, ja:

a) to nosaukums nav konkrēti minēts 3.2. nodaļas A tabulā un

b) tiem piemītošās ķīmiskās, fizikālās un/vai bīstamības īpašības atbilst ieraksta “c.n.p.” klasei, klasifikācijas kodam, iepakošanas grupai un nosaukuma aprakstam.

“Caurule (2. klase)” ir pārvietojama bezšuvju spiedientvertne, kuras ūdens ietilpība ir no 150 līdz 3000 litriem.

“CGA” ir Saspiesto gāzu asociācija (4221,Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, United States of America [Amerikas Savienotās Valstis]).

“Cietviela” ir :

a) viela, kuras kušanas temperatūra vai kušanas sākuma temperatūra ir virs 20 °C 101,3 kPa spiedienā, vai

b) viela, kas saskaņā ar ASTM D 4359-90 pārbaudes metodi nav šķidrums vai kas ir pastveida saskaņā ar 2.3.4. nodaļā izklāstītajiem kritērijiem, kurus lieto plūstamības noteikšanas pārbaudēm (pārbaude, lietojot penetrometru).

“Cisterna” ir korpuss ar apkalpošanas un struktūriekārtu. Ja terminu “cisterna” lieto atsevišķi, tad ar to apzīmē cisternvagonu, cisternkonteineru, piestiprinātu cisternu, portatīvo cisternu vai nomontējamu cisternu, kuru definīcijas ietvertas šajā daļā, iekļaujot cisternas, kas veido baterijtransportlīdzekļa vai MEGC elementus.

Piezīme. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7.4.1. nodaļu.

“Cisternas protokols” ir cisternas tehniskā dokumentācija (uz jebkāda informācijas nesēja), kurā ir visa būtiskā tehniskā informācija par cisternu, baterijvagonu vai MEGC, piemēram, 6.8.2.3., 6.8.2.4. un 6.8.3.4. punktā minētās apliecības un sertifikāti.

“Cisternkonteinera/portatīvās cisternas/cisternvagona operators” ir uzņēmums, kurā ir reģistrēts cisternkonteiners, portatīvā cisterna vai cisternvagons.

“Cisternkonteiners” ir transportlīdzekļa iekārtas daļa, kas atbilst konteinera definīcijai un ietver korpusu un iekārtas elementus, tostarp iekārtu, kura atvieglo cisternkonteinera pārvietošanu bez ievērojamām stāvokļa izmaiņām un ko izmanto gāzu, šķidrumu, pulverveida un granulētu vielu pārvadāšanai, un tā ietilpība 2. klases vielu pārvadājumos pārsniedz 0,45 m3 (450 litrus).

Piezīme. IBC, kas atbilst 6.5. nodaļas prasībām, nav uzskatāmi par cisternkonteineriem.

“Cisternvagons” ir vagons ar vienu vai vairākiem uz vagona šasijas stacionāri nostiprinātiem korpusiem, kuri paredzēti gāzu, šķidrumu, pulverveidīgu vai granulētu vielu pārvadāšanai.

Piezīme. Apzīmējums “cisternvagons” ietver iebūvētas cisternas, kā arī vagonus ar nomontējamām cisternām.

“CSC” ir Starptautiskā konvencija par drošiem konteineriem (Ženēva, 1972. gads), kurā grozījumus izdarījusi un kuru publicējusi Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO) Londonā.

D

“Darba spiediens” ir saspiestas gāzes pastāvīgais spiediens 15 °С standarta temperatūrā pilnā spiedientvertnē.

“Daudzelementu gāzu konteiners (MEGC)” ir konteiners, kurā ir elementi, kas savstarpēji savienoti ar kolektoru un kas uzmontēti uz rāmveida karkasa. Par daudzelementu gāzu konteinera elementiem uzskata balonus, caurules, spiediena mucas un balonu montāžas agregātus, kā arī 2. klases gāzu pārvadāšanai paredzētas cisternas, kuru ietilpība pārsniedz 450 litrus.

Piezīme. Attiecībā uz ANO apstiprinātajiem MEGC sk. 6.7. nodaļu.

“Drošības vārsts” ir ar atsperi aprīkota ierīce, kas iedarbojas automātiski spiediena iedarbībā un paredzēta cisternas aizsardzībai no nepieļaujami augsta iekšējā spiediena.

“Dzelzceļa infrastruktūra” ir viss dzelzceļa funkcionēšanai nepieciešamais stacionāro būvju un celtņu, sistēmu un zemes gabalu kopums, ietverot dzelzceļa atsavinājuma joslu.

“Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs” ir valsts iestāde vai uzņēmums, kas ir tieši atbildīgs par dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, kā arī vada kustības drošības un kontroles sistēmu darbību.

E

“Elastīgs IBC” ir korpuss no plēves, austa auduma vai jebkāda cita elastīga materiāla vai to kombinācijām un vajadzības gadījumā ar atbilstīgām apkalpošanas iekārtām un kraušanas ierīcēm.

“Elastīgu IBC kārtējā apkope” ir regulāra šādu darbību veikšana plastmasas vai tekstilmateriālu IBC:

a) tīrīšana vai

b) tādu noņemamu detaļu kā starplikas un slēgelementi nomaiņa ar detaļām, kas atbilst ražotāja sākotnējām tehniskajām prasībām,

ar noteikumu, ka minētās darbības negatīvi neietekmē elastīgā IBC spēju saturēt attiecīgo vielu un nemaina tā konstrukcijas tipu.

“EN (standarts)” ir Eiropas standarts, ko publicējusi Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) (CEN - 36, rue de Staart, B-1050 Brussels).

G

“Gāze” ir viela:

a) kuras tvaika spiediens 50 °C temperatūrā pārsniedz 300 kPa (3 bar) vai

b) kas 20 °C temperatūrā 101,3 kPa standartspiedienā ir pilnīgi gāzveida stāvoklī.

“Gāzes patrona” ir vienreizējas lietošanas tvertne, kurā paaugstinātā spiedienā ir gāzes vai gāzu maisījums. Tā var būt aprīkota ar izplūdes ierīci.

“Gāzes patrona paaugstinātā spiedienā” – sk. “Aerosola paka”.

“Glābšanas iepakojums” ir iepakojums, kurā ievieto bojātas bīstamo kravu pakas, pakas ar defektiem vai sūci vai izlijušas vai izbirušas bīstamās kravas, lai tās pārvadātu pārstrādei vai apglabāšanai.

H

“Hermētiski noslēgta cisterna” ir cisterna, kas paredzēta šķidrumu pārvadāšanai ar aprēķina spiedienu ne mazāku kā 4 bar, vai cisterna, kas paredzēta cietvielu (pulverveida vai granulēto) pārvadāšanai neatkarīgi no aprēķina spiediena un kuras atveres ir hermētiski noslēgtas, un kura:

– nav aprīkota ar drošības vārstiem, plīstošām membrānām, citām tamlīdzīgām drošības ierīcēm vai vakuumvārstiem vai ventilācijas vārstiem ar piespiedu piedziņu, vai

– nav aprīkota ar drošības vārstiem, drošības membrānām, citām tamlīdzīgām drošības ierīcēm, bet ir aprīkota ar vakuumvārstiem vai ventilācijas vārstiem ar piespiedu piedziņu atbilstoši 6.8.2.2.3. punkta prasībām, vai

– ir aprīkota ar drošības membrānām, pirms kurām saskaņā ar 6.8.2.2.10. punkta prasībām ir uzstādīta plīstoša membrāna, bet nav aprīkota ar vakuumvārstiem vai ventilācijas vārstiem ar piespiedu piedziņu, vai

– ir aprīkota ar drošības vārstiem, pirms kuriem saskaņā ar 6.8.2.2.10. punkta prasībām ir uzstādīta plīstoša membrāna, un ar vakuumvārstiem vai ventilācijas vārstiem ar piespiedu piedziņu atbilstoši 6.8.2.2.3. punkta prasībām.

“Hermētiskuma inspicēšana” ir pārbaude, kas paredzēta cisternas, iepakojuma vai IBC, kā arī to iekārtas un slēgelementu hermētiskuma noteikšanai.

Piezīme. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

I

“IAEA” ir Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA, P.O. Box 100, A-1400 Vienna).

“IBC” sk. “Vidējas kravnesības konteiners”.

“ICAO” ir Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada [Kanāda]).

“ICAO Tehniskās instrukcijas” ir tehniskās instrukcijas bīstamu kravu drošai pārvadāšanai gaisā, kas papildina Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 18. pielikumu (Čikāga, 1944), ko publicējusi Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO) Monreālā.

“Iekšējā tvertne” ir tvertne, kurā attiecīgo vielu var iepildīt tikai tad, ja tai ir ārējais iepakojums.

“Iekšējs iepakojums” ir iepakojums, kura pārvadāšanai ir nepieciešams ārējais iepakojums.

“Iepakojums” ir tvertne vai tilpne un visi pārējie komponenti vai materiāli, kas paredzēti iepakošanai un tam, lai tvertne spētu saturēt vielas un izstrādājumus.

Piezīme. Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.2. punktu.

“Iepakošanas grupa” ir grupa, uz kuru iepakošanas vajadzībām var attiecināt konkrētas vielas atbilstoši to bīstamības pakāpei. Iepakošanas grupas, kas sīkāk izklāstītas 2. daļā, ir šādas:

– I iepakošanas grupa – ļoti bīstamas vielas;

– II iepakošanas grupa – vidēji bīstamas vielas;

– III iepakošanas grupa – vielas, kuru bīstamība ir maza.

“Iepakotājs” ir jebkurš uzņēmums, kas ievieto bīstamās kravas iepakojumos, arī lielajos iepakojumos un IBC, un vajadzības gadījumā sagatavo pakas pārvadāšanai.

“IMDG kodekss” ir Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss, kas pieņemts 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību jūrā (SOLAS konvencijas) A daļas VII nodaļas īstenošanai, ko publicējusi Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO) Londonā.

“IMO” ir Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom [Apvienotā Karaliste]).

“ISO” starptautiskais standarts, ko publicējusi Starptautiskā Standartizācijas organizācija (ISO - 1, rue de Varembé, CH-1204 Geneva 20).

K

“Kartona IBC” ir kartona korpuss ar noņemamu augšējo un apakšējo vāku vai bez tā, vajadzības gadījumā ar iekšējo starpliku (bet bez iekšējā iepakojuma) un atbilstīgām apkalpošanas un struktūriekārtām.

“Kaste” ir tāds iepakojums ar taisnstūra vai daudzstūra skaldnēm ar vienlaidu sienām, kas izgatavots no metāla, koka, saplākšņa, kokšķiedru materiāla, kartona, plastmasas vai citiem materiāliem. Ir pieļaujamas nelielas atveres iepakojumā, kas paredzētas apstrādes atvieglošanai vai atvēršanai, vai arī nepieciešamas saskaņā ar klasifikācijas prasībām ar noteikumu, ka šīs atveres neietekmē iepakojuma izturību pārvadājuma laikā.

“Koka IBC” ir monolīts vai saliekams koka korpuss ar iekšējo starpliku (bet bez iekšējā iepakojuma) un attiecīgu apkalpošanas un struktūriekārtu.

“Koka muca” ir dabīgas koksnes iepakojums, kam ir apaļš šķērsgriezums un izliekta sānu virsma, ko veido apstīpoti sānu dēlīši un gala virsmas.

“Kombinētais iepakojums” ir iepakojums, kurā ir ārējais iepakojums un kurā saskaņā ar 4.1.1.5. punktu ievietots viens vai vairāki iekšējie iepakojumi.

“Kombinēts pārvadājums” ir autotransporta līdzekļu ar bīstamām kravām pārvadājums dzelzceļa vagonos.

“Kompetentā iestāde” ir iestāde (iestādes) vai jebkura cita institūcija (institūcijas), kas izraudzīta katrā valstī un katrā konkrētā gadījumā saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

“Konteiners” ir transportiekārtas daļa:

– ar standarta izmēriem un pietiekami izturīga daudzkārtējai izmantošanai;

– īpaši konstruēta kravu pārvadāšanai ar dažādiem transporta veidiem bez starppārkraušanas;

– aprīkota ar ierīcēm mehanizētai iekraušanai un izkraušanai, un stiprināšanai transportlīdzeklī;

– aprīkota ar iekraušanas, izkraušanas un citām apkalpošanas iekārtām (sk. arī “Liels konteiners”, “Slēgts konteiners”, “Pārsegts konteiners”, “Mazais konteiners”, “Vaļējs konteiners”).

“Konteiners beztaras pārvadājumiem” ir ietvēruma sistēma (ietverot visa veida starplikas vai pārklājumu), kas paredzēta tādu cietvielu pārvadāšanai, kuras tieši saskaras ar šo ietvēruma sistēmu. Šajā definīcijā neietilpst iepakojumi, vidējas kravnesības konteineri (IBC), lielie iepakojumi un cisternas.

Konteineri beztaras pārvadājumiem ir:

– pastāvīga veida un tādēļ pietiekami izturīgi, lai tos varētu izmantot atkārtoti;

– īpaši konstruēti, lai atvieglotu kravu pārvadājumus ar vienu vai vairākiem transporta veidiem bez minēto kravu starppārkraušanas;

– aprīkoti ar ierīcēm, kas atvieglo to iekraušanas un izkraušanas darbības;

– ar vismaz 1 m3 lielu tilpumu.

Konteineri beztaras pārvadājumiem ir, piemēram, konteineri, konteineri beztaras pārvadājumiem jūras piekrastes zonā, beramkravu konteineri, noņemamas kravas kastes, plauktveida konteineri, konteineri uz pārbīdāmas platformas, vagonu kravas nodalījumi.

“Konteiners beztaras pārvadājumiem jūras piekrastes zonā” ir konteiners, kas īpaši konstruēts atkārtotiem bīstamo kravu pārvadājumiem no atklātā jūrā esošiem objektiem un starp tiem. Konteiners beztaras pārvadājumiem jūras piekrastes zonā ir konstruēts un izgatavots saskaņā ar norādījumiem, kas attiecas uz atklātā jūrā apstrādājamu konteineru apstiprināšanu un ko noteikusi Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO) dokumentā MSC/Circ.860.

“Kontroltemperatūra” ir maksimālā temperatūra, kādā var droši pārvadāt organisko peroksīdu vai pašreaģējošu vielu.

“Kopējs ieraksts” ir konkrētas vielu vai izstrādājumu grupas (sk. 2.1.1.2. punkta B, C un D apakšpunktu) kopējā nosaukuma iekļaušana vielu sarakstā.

“Korpusa vai korpusa nodalījuma tilpums” cisternām ir korpusa vai korpusa nodalījuma kopējais iekšējais tilpums, izteikts litros vai kubikmetros. Ja korpusa vai korpusa nodalījuma veida vai konstrukcijas dēļ to nav iespējams pilnīgi piepildīt, pildījuma pakāpes noteikšanai vai cisternas marķēšanai izmanto minēto samazināto tilpumu.

“Korpuss” (visām IBC kategorijām, izņemot saliktos) ir piemērota tvertne, kā arī atveres un slēgelementi, bet bez apkalpošanas iekārtām.

“Korpuss” ir tvertne, kurā atrodas viela (ietverot atveres un to slēgelementus.

1. piezīme. Attiecībā uz tvertnēm sk. “Tvertne”.

2. piezīme. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“Krava” ir jebkura bīstamo vielu vai izstrādājumu grupa, tostarp arī iepakota, ko nosūtītājs nodod pārvadāšanai.

“Kravas satvērējierīce” (elastīgiem IBC) ir cilpa, austiņa, rāmis vai skava, kas piestiprināta IBC korpusam vai arī izveidota kā IBC korpusa materiāla turpinājums.

“Kriogēna tvertne” ir pārvadājama termiski izolēta atdzesētām sašķidrinātām gāzēm paredzēta spiedientvertne, kuras ūdens ietilpība nepārsniedz 1000 litrus.

“Kritiskā temperatūra” (organiskiem peroksīdiem un pašreaģējošām vielām) ir temperatūra, ievērojot kuru, ja tiek zaudēta iespēja regulēt temperatūru, ir jāuzsāk atbilstoša avārijas novēršanas procedūra, kas atļauj novērst bīstamas reakcijas rašanos pārvadāšanas procesā.

“Kritiskā temperatūra (gāzēm)” ir temperatūra, kuru pārsniedzot viela nevar eksistēt šķidrā stāvoklī.

“Kvalitātes nodrošināšana” ir sistemātiska kontroles un inspekciju programma, kuru piemēro kāda organizācija vai iestāde un kuras mērķis ir nodrošināt pietiekamu pārliecību, ka SMGS 2. pielikumā noteiktās drošības prasības tiek praktiski ievērotas.

- L

“Lielais iepakojums” ir iepakojums, kas sastāv no ārējā iepakojuma, kurā ievietoti izstrādājumi vai iekšējie iepakojumi un:

a) kas konstruēts mehāniskām manipulācijām un

b) kura neto masa pārsniedz 400 kg vai ietilpība pārsniedz 0,45 m3, bet ne vairāk kā 3 m3.

“Lielais konteiners” ir:

a) konteiners, kura iekšējais tilpums pārsniedz 3 m3;

b) tāda izmēra konteiners (saskaņā ar CSC), kura četru ārējo apakšējo stūru ietvertais laukums ir :

– vismaz 14 m2 (150 kvadrātpēdas) vai

– vismaz 7 m2 (75 kvadrātpēdas), ja tam ir augšējie stūru savienotājelementi.

Piezīme. Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.2. punktu.

M

“Maiss” ir no papīra, plastmasas plēves, tekstilmateriāliem, austiem materiāliem vai cita piemērota materiāla izgatavots elastīgs iepakojums.

“Maksimālā ietilpība” ir tvertņu vai iepakojuma, kā arī vidējas kravnesības konteineru (IBC) un lielo iepakojumu maksimālais iekšējais tilpums, ko izsaka kubikmetros vai litros.

“Maksimālā neto masa” ir atsevišķa iepakojuma satura maksimālā neto masa vai iekšējo iepakojumu un to satura maksimālā kopējā masa, kas izteikta kilogramos.

“Maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens)” ir augstākais no šādiem trim spiedieniem:

a) augstākais faktiskais spiediens, kāds pieļaujams cisternā, to uzpildot (maksimālais pieļaujamais pildījuma spiediens);

b) augstākais faktiskais spiediens, kāds pieļaujams cisternā, to iztukšojot, (maksimālais pieļaujamais iztukšošanas spiediens);

c) lielākais pieļaujamais spiediens (manometriskais spiediens), kādu cisternā rada tās saturs (ietverot pieļaujamos gāzes piemaisījumus) maksimālajā darba temperatūrā.

Ja vien 4.3. nodaļā paredzētajās īpašajās prasībās nav noteikts citādi, minētā darba spiediena (manometriskā spiediena) skaitliskā vērtība nav mazāka par iepildāmās vielas tvaika absolūto spiedienu 50 °C temperatūrā.

Tomēr cisternās ar drošības vārstiem (ar drošības membrānu vai bez tās), izņemot cisternas, kas paredzētas saspiestu, sašķidrinātu vai izšķīdinātu 2. klases gāzu pārvadāšanai, maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens) ir vienāds ar šādiem drošības vārstiem noteikto atvēršanās spiedienu.

1. piezīme. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

2. piezīme. Attiecībā uz slēgtām kriogēnām tvertnēm sk. piezīmi 6.2.1.3.3.5. punktam.

“Maksimāli pieļaujamā bruto masa” ir:

a) visām IBC kategorijām, izņemot elastīgos IBC, IBC un visu apkalpošanas vai struktūriekārtu masa kopā ar maksimālo neto masu;

b) cisternām – tukšas cisternas masa un maksimāli pieļaujamā kravas masa.

Piezīme. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“Maksimāli pieļaujamā krava” (elastīgiem IBC) ir maksimālā neto masa, kādai attiecīgais IBC ir paredzēts un kādu tajā atļauts pārvadāt.

“Mazā gāzes tvertne” sk. “Gāzes patrona”.

“Mazais konteiners” ir konteiners, kura iekšējais tilpums nav mazāks kā 1 m3 un nav lielāks kā 3 m3.

Piezīme. Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.2. punktu.

“Mazleģēts tērauds” ir tērauds ar minimālo stiepes izturību no 360 līdz 440 N/mm2.

Piezīme. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“MEGC” sk. .“Daudzelementu gāzu konteiners”.

“Metāla IBC” ir metāla korpuss ar atbilstīgām apkalpošanas un struktūriekārtām.

“Muca” ir cilindrisks iepakojums ar plakaniem vai izliektiem galiem, izgatavots no metāla, kartona, plastmasas, saplākšņa vai cita materiāla. Šī definīcija attiecas arī uz cita veida iepakojumiem, piemēram, ar konusveida kakliņu vai tovera veida iepakojumiem. Definīcija neattiecas uz koka mucām un kannām.

- N

“Nominālā tvertnes ietilpība” ir nominālais bīstamās kravas tilpums tvertnē, izteikts litros, ja tā ir pilnīgi piepildīta. Saspiestu gāzu balonam nominālā ietilpība ir tāda, kāda ietilpība ir ūdenim.

“Nomontējama cisterna” ir cisterna, kas atbilst vagona speciālajai konstrukcijai un ko pārkrauj tikai pēc stiprinājumu noņemšanas.

“Noņemama kravas kaste” ir konteiners, kuram saskaņā ar Eiropas standartu EN-283-91 ir šādas tehniskās īpašības:

– paredzēts pārvadāšanai tikai vai nu ar dzelzceļa platformu, vai ar autotransporta līdzekļiem, vai Ro-ro tipa kuģiem;

– nav paredzēts kraušanai grēdā;

– to var iekraut (izkraut) transportlīdzeklī ar īpašu iekārtu, kas atrodas uz transportlīdzekļa.

“Noņemama kravas kaste-cisterna” tiek uzskatīta par cisterkonteineru.

“Nosūtītājs” ir fiziska vai juridiska persona (vai tās pilnvarots pārstāvis), kura nosūta kravu savā vārdā vai kravas īpašnieka vārdā un veic kravu nosūtīšanu saskaņā ar pārvadājuma līgumu.

- P

“Paka” ir iepakošanas darbību galaprodukts, kurā ir nosūtīšanai sagatavots iepakojums, lielais iepakojums vai IBC un tā saturs. Šis termins attiecas arī uz gāzu spiedientvertnēm, kā noteikts šajā iedaļā, kā arī uz tādiem izstrādājumiem, kurus to izmēra, svara vai konfigurācijas dēļ var pārvadāt neiepakotus vai pārvadāt uz sastatnēm, redeļu kastēs vai izmantojot pārvietošanas palīgiekārtas. Šis termins neattiecas uz kravām, ko pārvadā beztaras pārvadājumā vai cisternās.

Piezīme. Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.2. punktu.

“Pakas masa” ir pakas bruto masa, ja nav citu norādījumu.

“Paliktnis (1. klase)” ir metāla, plastmasas, kartona vai cita piemērota materiāla loksne, kas ir novietota iekšējā, ārējā vai starpiepakojumā un kas labi pieguļ attiecīgajam iepakojumam. Paliktņa virsma var būt izveidota tā, lai varētu ievietot iepakojumus vai izstrādājumus, nostiprināt tos un nodalīt vienu no otra.

“Pārbaudes iestāde” ir neatkarīga institūcija, ko apstiprinājusi kompetentā institūcija pārbaužu veikšanai.

“Pārbaudes spiediens” ir nepieciešamais spiediens, kādu lieto spiediena pārbaudēm sākotnējā vai periodiskajā inspicēšanā.

Piezīme. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmata” (ceturtais papildinātais izdevums) ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Rekomendācijas bīstamo kravu pārvadājumiem “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatai”, ko publicējusi ANO (ST/SG/AC.10/11/Rev.4 ar grozījumiem, kas norādīti dokumentā ST/SG/AC.10.11/Rev.4/Amend.10.

“Pārsegts konteiners” ir vaļējs konteiners, kas pārsegts ar pārklāju, lai aizsargātu kravu.

“Pārsegts vagons” ir vaļējs vagons, kas pārsegts ar pārklāju, lai aizsargātu kravu.

“Pārvadāšana” ir bīstamo kravu atrašanās vietas maiņa, ietverot apstāšanos, kas vajadzīga saskaņā ar pārvadāšanas noteikumiem, un visu laiku, kamēr bīstamās kravas atrodas vagonos, cisternās un konteineros, mainot vietu, pirms un pēc tam, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar pārvadāšanas noteikumiem.

Minētā definīcija attiecas arī uz bīstamo kravu starpposma pagaidu uzglabāšanu, kas vajadzīga, lai mainītu transporta veidu vai transportlīdzekli (pārkraušana, šķirošana). To piemēro ar nosacījumu, ka pēc pieprasījuma jāuzrāda pārvadājuma dokuments, kurā norādīta nosūtīšanas un saņemšanas vieta, un ka pagaidu uzglabāšanas laikā pakas un cisternas neatver, izņemot gadījumus, kad to dara kompetentās iestādes pārbaudes vajadzībām.

“Pārvadātājs” ir uzņēmums, kas veic transporta operāciju saskaņā ar pārvadāšanas līgumu.

“Pārveidots IBC” ir metāla, stingras plastmasas vai saliktais IBC, kas:

a) no ANO tipam neatbilstoša ir pārveidots par ANO tipam atbilstošu vai

b) ir pārveidots no viena ANO konstrukcijas tipa par citu ANO tipa konstrukciju.

Uz pārveidotiem IBC attiecas tās pašas prasības, ko piemēro tāda paša tipa jauniem IBC (sk. arī konstrukcijas tipa definīciju 6.5.6.1.1. punktā).

“Pārveidots iepakojums” ir

a) metāliskas mucas:

– kas no ANO tipam neatbilstošām ir pārveidotas par 6.1. nodaļas ieteikumu prasībām atbilstošu ANO tipu,

– kas no viena 6.1. nodaļas ieteikumu prasībām atbilstoša ANO tipa ir pārveidotas par citam ANO tipam atbilstošām, vai

– kam ir nomainīti būtiski konstrukcijas elementi (piemēram, nenoņemamā apakšējā daļa);

b) plastmasas mucas:

– kas ir pārveidotas no viena ANO iepakojuma tipa par citu iepakojuma tipu ( piemēram, no 1H1 uz 1H2) vai

– kam ir nomainīti būtiski struktūrelementi.

Uz pārveidotām mucām attiecas 6.1. nodaļas prasības, kādas piemēro tā paša tipa jaunām mucām.

“Pašpaātrinošas sadalīšanās temperatūra (PST)” ir zemākā temperatūra, kādā pārvadāšanas laikā var notikt iepakojumā esošas vielas pašpaātrinoša sadalīšanās. Noteikumi par PST noteikšanu un par to, kādas ir sekas karsēšanai noslēgtā telpā, ir izklāstītas “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļā.

“Pastāvīgais spiediens” ir termiska un difūzijas līdzsvara stāvoklī esoša satura spiediens spiedientvertnē.

“Piestiprināta cisterna” ir cisterna, kuras ietilpība pārsniedz 1000 litrus, kas ir pastāvīgi piestiprināta pie vagona šasijas un/vai ir tā neatņemama sastāvdaļa (šādā gadījumā vagons tiek uzskatīts par cisternvagonu).

“Pildījuma pakāpe” ir gāzes masas un ūdens masas attiecība 15 °C temperatūrā, kādā ir pilnībā piepildīta ekspluatācijai gatava spiedientvertne.

“Pildījuma spiediens” ir maksimālais spiediens, kāds faktiski rodas cisternā, kad to piepilda paaugstinātā spiedienā.

Piezīme. Attiecībā uz cisternām sk. “Maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens)”.

“Pilna krava” ir viena nosūtītāja krava, kuras nosūtīšanai ir pilnībā rezervēts lielais konteiners un kurā visas iekraušanas un izkraušanas darbības notiek atbilstoši kravas nosūtītāja vai saņēmēja norādījumiem.

Piezīme. “Ekskluzīvi izmantojams” ir 7. klasei atbilstošais termins – sk. 2.2.7.2. punktu.

“Plānsieniņu metāla iepakojums” ir iepakojums, kas izgatavots no metāla ar sieniņu biezumu mazāku par 0,5 mm (piemēram, lokšņu skārda), kura šķērsgriezuma forma ir apaļa, eliptiska, taisnstūra vai daudzstūra (arī konusa), kā arī iepakojums, kas sašaurinās vai paplatinās (spaiņa formā) ar plakanām vai izliektām gala virsmām, ar vienu vai vairākām atverēm, un kurš nav atbilstīgs metāla mucu vai transportkannu definīcijai.

“Plastmasa” ir polimēru materiāls, kuru var formēt.

“Polimēru audums (elastīgajiem IBC)” ir audums, kas izgatavots no attiecīgā polimēru materiāla lentes vai šķiedras.

“Portatīva cisterna” ir cisterna multimodāliem pārvadājumiem, kuras ietilpība, pārvadājot 2. klases vielas, pārsniedz 450 litrus saskaņā ar 6.7. nodaļā vai IMDG kodeksā ietvertajām definīcijām un kura ir norādīta portatīvo cisternu instrukcijā (T kods) 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā.

“Pret izbiršanu drošs iepakojums” ir iepakojums, kas ir necaurlaidīgs sausam saturam, arī smalkam cietvielu materiālam, kurš radies, kravai sasmalcinoties pārvadājuma laikā.

“PST” – sk. “Pašpaātrinošas sadalīšanās temperatūra”.

R

“Rāmis (2. klase)” sk. “Balonu montāžas agregāts”.

“Redeļu kaste” ir ārējais iepakojums ar daļēji noslēgtām virsmām.

“Remontēts IBC” ir metāla, stingras plastmasas vai saliktais IBC, kas ir bijis bojāts trieciena vai jebkāda cita iemesla dēļ (piem., korozijas, trausluma palielināšanās vai citas izturīguma samazināšanās dēļ salīdzinājumā ar konstrukcijas tipu) un ir atjaunots tā, ka tas atbilst konstrukcijas tipam un spēj izturēt konstrukcijas tipa pārbaudes. Par remontu tiek uzskatīta salikto IBC stingrās iekšējās tvertnes nomaiņa ar tvertni, kas atbilst oriģinālajai ražotāja specifikācijai. Tomēr stingro IBC kārtējo tehnisko apkopi par remontu neuzskata. Stingras plastmasas IBC korpusi un salikto IBC iekšējās tvertnes nav remontējamas. Elastīgie IBC ir remontējami tikai ar kompetentās iestādes atļauju.

“RID” ir Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem [Konvencijas par starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) B papildinājuma (Vienotie noteikumi par starptautiskajiem dzelzceļa kravas pārvadājumiem (CIM)) 1. pielikums].

- S

“Salikts IBC ar plastmasas iekšējo tvertni” ir IBC ar struktūriekārtu, kam ir stingrs ārējais apvalks un plastmasas iekšējā tvertne, kura ir kopā ar apkalpošanas vai citām struktūriekārtām. Tas ir izgatavots tā, lai gatavā veidā iekšējā tvertne un ārējais apvalks veidotu vienu veselu konstrukciju, kuru piepilda, uzglabā, pārvadā un iztukšo.

“Salikts iepakojums” (plastmasas) ir iepakojums, kas sastāv no plastmasas iekšējās tvertnes un ārējā metāla, kartona, saplākšņa u.c. iepakojuma. Pēc nokomplektēšanas šāds iepakojums ir nedalāma vienība – to pēc vajadzības piepilda, uzglabā, pārvadā un iztukšo.

Piezīme. Sk. arī piezīmi, kas attiecas uz “Salikto iepakojumu (stikla, porcelāna vai keramikas)”.

“Salikts iepakojums” (stikla, porcelāna vai keramikas) ir iepakojums, kas sastāv no iekšējās stikla, porcelāna vai keramikas tvertnes un ārējā metāla, koka, kartona, plastmasas, putuplasta u.c. iepakojuma. Pēc nokomplektēšanas šāds iepakojums ir nedalāma vienība – to pēc vajadzības piepilda, uzglabā, pārvadā un iztukšo.

Piezīme. Salikto iepakojumu iekšējos elementus parasti sauc par “iekšējām tvertnēm”. Šāda “iekšējā tvertne” ir, piemēram, 6HA1 (plastmasas salikts iepakojums), jo parasti tajā nav paredzēts neko iepildīt bez tā “ārējā iepakojuma” un tādēļ tā nav “iekšējais iepakojums”.

“Saņēmējs” ir fiziska vai juridiska persona, kas ir pilnvarota saņemt kravu saskaņā ar pārvadāšanas līgumu.

“Segts vagons” ir vagons ar cietu sānu, priekšējo un aizmugurējo sienu, cietu jumtu un grīdu. Termins attiecas arī uz vagoniem ar pārbīdāmu jumtu un sienām, kuras pārvadāšanas laikā ir aizvērtas.

“Sīksūtījums” ir ar vienu pavadzīmi iesniegta krava, kuras kopējā bruto masa nepārsniedz 5000 kg un kuras pārvadāšanai tās tilpuma vai īpašību dēļ nav nepieciešams atsevišķs vagons. Pēc pārvadājumā iesaistīto pārvadātāju savstarpējas vienošanās kravu ar kopējo bruto masu, kura pārsniedz 5000 kg, atļauts pārvadāt kā sīksūtījumu, ja pēc tilpuma šādas kravas pārvadāšanai nav vajadzīgs atsevišķs vagons.

“Šķidrums” ir viela, kuras tvaika spiediens 50 °С temperatūrā nepārsniedz 300 kPa (3 bar) un kura 20 °С temperatūrā un 101,3 kPa spiedienā nav pilnīgā gāzveida stāvoklī, un:

a) kuras kušanas temperatūra vai kušanas sākuma temperatūra 101,3 kPa spiedienā ir 20 °С vai

b) kura ir šķidrums saskaņā ar ASTM 4359-90, vai

c) kura nav pastveida viela saskaņā ar 2.3.4. iedaļā aprakstītajai plūstamības noteikšanas pārbaudei (penetrometra pārbaudei) piemērojamiem kritērijiem.

Piezīme. Pārvadāšana šķidrā agregātstāvoklī, piemērojot prasības, kas attiecas uz cisternām, ir:

– šķidrumu pārvadāšana atbilstīgi iepriekš norādītajai definīcijai vai

– cietvielu pārvadāšana izkausētā stāvoklī.

“Slēgierīce” ir ierīce, ar ko noslēdz tvertnes atveri.

“Slēgts konteiners” ir konteiners ar vienlaidu apvalku, ar stingru augšējo plakni, stingrām sānu sienām, stingrām gala sienām un grīdu. Termins attiecas arī uz konteineriem ar atveramu jumtu, kuri pārvadāšanas laikā ir noslēgti.

“Spiediena muca” ir metināta pārvadājama spiedientvertne, kuras ūdens ietilpība ir no 150 līdz 1000 litriem (piemēram, cilindriskas tvertnes, kas aprīkotas ar ripināšanas stīpām, un tvertnes uz sliecēm).

“Spiedientvertne” ir kopējs termins, kas apzīmē balonus, caurules, spiediena mucas, slēgtas kriogēnas tvertnes un balonu montāžas agregātus.

“Spole (1. klase)” ir plastmasas, koka, kartona, metāla vai cita materiāla ierīce ar centrālo asi un ar sānu sienām katrā ass galā vai arī bez tām. Izstrādājumus un vielas var uztīt uz ass, un noturēt uz sānu sienām.

“Standarttērauds” ir tērauds ar stiepes izturību 370 N/mm2 un stiepes pagarinājumu 27 %.

“Starpiepakojums” ir iepakojums, kas novietots starp iekšējo iepakojumu un ārējo iepakojumu, vai starp izstrādājumiem un ārējo iepakojumu.

“Starplika” ir tāda caurule vai maiss, kā arī tā atveru slēgelementi, kas ielikts iepakojumā, lielgabarīta iepakojumā un IBC, bet, kas nav iepakojuma sastāvdaļa.

“Stingra iekšējā tvertne (paredzēta saliktajiem IBC)” ir tvertne, kas arī tukša saglabā savu formu, bez slēgelementiem un ārēja apvalka. Jebkura iekšējā tvertne, kas nav stingra, uzskatāma par elastīgu.

“Stingras plastmasas IBC” ir stingras plastmasas korpuss, kuram var būt struktūriekārta, kā arī atbilstošas apkalpošanas iekārtas.

“Stingru IBC kārtējā apkope” ir regulāra šādu darbību veikšana metāla, stingras plastmasas vai saliktiem IBC:

a) tīrīšana;

b) karkasa slēgelementu (arī atbilstošu blīvelementu) vai apkalpošanas iekārtu noņemšana, un atkārtota uzstādīšana vai nomaiņa atbilstoši oriģinālajām ražotāja tehniskajām prasībām, ja ir pārbaudīts IBC hermētiskums, vai

c) struktūriekārtu atjaunošana, kas nav tieši saistīta ar spēju saturēt bīstamo kravu vai iztukšošanas spiediena uzturēšanu, lai IBC atbilstu konstrukcijas tipam (piemēram, balsta vai pacelšanas iekārtu iztaisnošana) ar noteikumu, ka netiek ietekmēta IBC spēja saturēt kravu.

“Struktūriekārta” ir

a) cisternvagonu cisternām – korpusa ārējie vai iekšējie pastiprinošie, stiprinājuma, stabilizējošie vai aizsargājošie elementi;

b) cisternkonteineru cisternām – korpusa ārējie vai iekšējie pastiprinošie, stiprinājuma, stabilizējošie vai aizsargājošie elementi.

Piezīme. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu;

c) baterijvagona vai MEGC elementiem – korpusa vai tvertnes ārējie vai iekšējie pastiprinošie, stiprinājuma, aizsargājošie vai stabilizējošie elementi;

d) IBC (izņemot elastīgos IBC) – korpusa (ietverot atbalsta plakni saliktiem IBC ar plastmasas iekšējo tvertni) pastiprinošie, stiprinājuma, pārvietošanas, stabilizējošie vai aizsargājošie elementi.

T

“Tehniskais nosaukums” ir atzīts ķīmiskais vai bioloģiskais nosaukums, vai kāds cits nosaukums, ko pašreiz lieto zinātniskās un tehniskās rokasgrāmatās, periodiskos izdevumos vai publikācijās (sk. 3.1.2.8.1.1. punktu).

“Transporta tara” ir apvalks, ko izmanto nosūtītāji (7. klases kravām – viens nosūtītājs), lai ievietotu tajā vienu vai vairākas pakas, kas apvienotas vienā vienībā, lai atvieglotu iekraušanu un izkraušanu, kā arī novietošanu pārvadājuma laikā. Transporta taras piemēri:

a) iekraušanas palīgierīces, piemēram, paliktnis, uz kura sakrauj grēdā vairākus iepakojumus, tos nostiprinot ar plastmasas lenti, ar materiālu, kas termiski saraujas, ar elastīgu plēvi vai ar citiem līdzekļiem;

b) ārējais aizsargiepakojums, piemēram, kaste vai redeļu kaste.

“Transportkanna” ir metāla vai plastmasas iepakojums ar taisnstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu un vienu vai vairākām atverēm.

“Tvertne” ir trauks kopā ar visu veidu slēgelementiem vielu vai izstrādājumu iepildīšanai un saglabāšanai tajā. Attiecībā uz korpusiem sk. “Korpuss”, sk. arī “Kriogēna tvertne”, “Iekšējā tvertne”, “Spiedientvertne”, “Stingra iekšējā tvertne” un “Gāzes patrona”.

Piezīme. Kombinēto iepakojumu iekšējos elementus vienmēr sauc par “iekšējo iepakojumu”, bet nevis par “iekšējām tvertnēm”. Šāds iekšējais iepakojums ir, piemēram, stikla pudele.

“Tvertne (1. klase)” ir kastes, pudeles, kārbas, mucas, kannas un baloni, ietverot jebkāda veida slēgelementus, kas izmantoti iekšējā iepakojumā vai starpiepakojumā.

U

“UIC” ir Starptautiskā Dzelzceļu savienība (UIC, 16 rue Jean Rey, 75015 Paris, France [Francija]).

“UNECE” ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskā komisija (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland [Šveice]).

“Uzliesmojoša sastāvdaļa” (aerosoliem un gāzes patronām) ir gāze, kas gaisā uzliesmo parastā spiedienā, kā arī tāda viela vai preparāts šķidrā stāvoklī, kam uzliesmošanas temperatūra nav lielāka kā 100 °С.

Piezīme. Termins “konteiners” neattiecas uz parasto tipu iepakojumiem, IBC, cisternkonteineriem vai vagoniem.

“Uzliesmošanas temperatūra” ir zemākā šķidruma temperatūra, kurā tā tvaiki veido uzliesmojošu maisījumu ar gaisu.

“Uzņēmums” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic peļņas vai bezpeļņas darbību, jebkura peļņas vai bezpeļņas asociācija vai personu grupa bez juridiskas personas statusa, kā arī jebkura oficiāla iestāde ar atsevišķa tiesību subjekta statusu vai iestāde, kas atkarīga no citas iestādes ar šādu statusu.

V

“Vagona sūtījums” ir ar vienu pavadzīmi nodota krava, kuras pārvadāšanai tās tilpuma, masas vai īpašību dēļ ir nepieciešams atsevišķs vagons.

Piezīme. “Ekskluzīva izmantošana” ir 7. klasei atbilstošais termins – sk. 2.2.7.2. punktu.

“Vagons” ir dzelzceļa transportlīdzeklis, kas paredzēts kravas pārvadāšanai un kam nav savu autonomu līdzekļu vilces nodrošināšanai.

“Vakuumcisterna atkritumu pārvadāšanai” ir cisternkonteiners vai noņemama kravas kaste ar cisternu, ko galvenokārt izmanto bīstamu atkritumu pārvadāšanai, kam ir īpaša konstrukcija un/vai iekārta atkritumu iekraušanas un izkraušanas atvieglošanai, kā noteikts 6.10. nodaļā. Cisternas, kas pilnībā atbilst 6.7. vai 6.8. nodaļas prasībām, neuzskata par vakuumcisternām atkritumu pārvadāšanai.

“Vakuumventilis” ir ar atsperi aprīkota ierīce, kas spiediena iedarbībā automātiski aktivizējas un kas paredzēta cisternas aizsardzībai pret pārlieku augsta negatīva spiediena (vakuuma) rašanos tās iekšienē.

“Vaļējs konteiners” ir konteiners, kam nav jumta.

“Vaļējs vagons” ir vagons, kam nav jumta.

“Ventilācijas vārsts ar piespiedu piedziņu” ir ventilācijas iekārta ar apakšējo iztukšošanu, kas tiek iedarbināta vienlaicīgi ar iekšējo slēgvārstu un korpusa ventilēšanai tās piepildīšanas vai iztukšošanas laikā tas atrodas tikai atvērtā stāvoklī.

“Vidējas kravnesības konteiners (IBC)” ir stingrs vai elastīgs portatīvs iepakojums, kas atšķiras no 6.1. nodaļā minētajiem iepakojumiem,

a) kura ietilpība:

– nepārsniedz 3 m3 II un III iepakošanas grupas cietvielām un šķidrumiem,

– nepārsniedz 1,5 m3 I iepakošanas grupas cietvielām, kad tās iepako elastīgos, stingras plastmasas, saliktos, kartona vai koka IBC,

– nepārsniedz 3 m3 I iepakošanas grupas cietvielām, kas iepakotas metāla IBC,

– nepārsniedz 3 m3 7. klases radioaktīviem materiāliem;

b) kas paredzēts mehanizētai iekraušanai un izkraušanai;

c) kas ir izturīgs pret iekraušanas un izkraušanas darbību izraisītiem mehāniskiem spriegumiem un pārvadājumiem, kuri noteikti 6.5. nodaļā paredzētajās pārbaudēs. (Sk. arī “Koka IBC”, “Stingras plastmasas IBC” , “Kartona IBC, “Metāla IBC”, “Elastīgie IBC”, “Salikti IBC ar iekšējo plastmasa tvertni”).

1. piezīme. Portatīvās cisternas un cisterkonteinerus, kas atbilst attiecīgi 6.7. vai 6.8. nodaļas prasībām, neuzskata par vidējas kravnesības konteineriem (IBC).

2. piezīme. Vidējas kravnesības konteinerus (IBC), kas atbilst 6.5. nodaļas prasībām, SMGS 2. pielikumā neuzskata par konteineriem.

“VSS (GHS)” ir globālā līmenī saskaņota ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma, ko publicējusi ANO kā dokumentu ST/SG/AC.10/30/Rev.1.

## 1.2.2. MĒRVIENĪBAS

1.2.2.1 SMGS 2. pielikumā izmanto šādas mērvienības a):

| Mērījums | SI mērvienība b) | Pieļaujamā alternatīvā mērvienība | Mērvienību savstarpējā saikne |
| --- | --- | --- | --- |
| Garums | m (metrs) | – | – |
| Laukums | m2 (kvadrātmetrs) | – | – |
| Tilpums | m3 (kubikmetrs) | l (litrs) | 1l = 10-3 m3 |
| Laiks | s (sekunde) | min (minūte) | 1min = 60s |
|  |  | h (stunda) | 1h = 3600s |
|  |  | d (diennakts) | 1d = 86 400s |
| Masa | kg (kilograms) | g (grams) | 1 g = 10-3kg |
|  |  | t (tonna) | 1 t = 103 kg |
| Blīvums | kg/m3 | kg/l | 1kg/l = 103 kg/m3 |
| Temperatūra | K (Kelvina grāds) | °C (Celsija grāds) | 0 °C = 273,15 K |
| Temperatūru starpība | K (Kelvina grāds) | °C (Celsija grāds) | +/– 1°C = +/– 1K |
| Spēks | N (ņūtons) | – | 1N= 1 kg m/s2 |
| Spiediens | Pa (paskāls) | bārs (bar) | 1 Pa = 1 N/m2 1 bar = 105 Pa |
| Mehāniskais spriegums | N/m2 | N/m2 | 1 N/mm2 |
| Darbs Enerģija Siltuma daudzums | J (džouls) | kW h (kilovatstunda) eV (elektronvolts) | 1J=1N.m=1W.s |
| Jauda | W (vats) | – | 1W = 1J/s = 1N m/s |
| Kinematiskā viskozitāte | m2 /s | mm2/s | 1mm2 /s = 10-6 m2/s |
| Dinamiskā viskozitāte | Pa s (paskālsekunde) | mPa s | 1 mPa s= 10-3 Pa s |
| Aktivitāte | Bq (bekerels) |  |  |
| Dozas ekvivalents | Sv (zīverts) |  |  |

Spēks	Mehāniskais spriegums

1 kg = 9,807 N	1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2

1 N = 0,102 kg	1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2

1 N/mm2= 1 mPa = 106 Pa

Spiediens

1 Pa = 1N/m2 = 10-5 bar = 1,02 x 10-5 kg/cm2 = 0,75 x 10-2 torr

1bar = 105 Pa = 1,02 kg/cm2 = 750 torr

1 kg/cm2 = 9,807 x 104 Pa = 0,9807 bar = 736 torr

1 torr = 1,33 x 102 Pa = 1,33 x 10-3 bar = 1,36 x 10-3 kg/cm2

Enerģija. Darbs. Siltuma daudzums

1 J = 1N m = 0,278 x 10-6 kW h = 1,102 kg m = 0,239 x 10-3 kkal

1 kWh = 3,6 x 106 J = 367 x 103 kg m = 860 kcal

1 kgm = 9,807 J = 2,72 x 10-6 kW h = 2,34 x 10-3 kcal

1 kcal = 4,19 x 103 J = 1,16 x 10-3 kW h = 427 kg m

Jauda.	Kinematiskā viskozitāte

1 W = 0,102 kgm/s = 0,86 kcal/h	1 m2 /s = 104 St (stoksi)

1 kgm/s = 9,807 W = 8,43 kcal/h	1 St = 10-4 m2/s

1 kcal/h = 1,16 W = 0,119 kcal/h

Dinamiskā viskozitāte

1 Pa s + 1N s/m2 = 10 P( puazs) = 0,102 kg s/m2

1 P = 0,1 Pa s = 0,01 0,1 N s/m2 = 1,02 x 10-2 kg s/m2

1 kg s/ m2 = 9,807 Pa s = 9,807 N s/m2 = 98,07 P

Vienības decimāldaudzkārtņus un decimāldaļas var veidot ar priedēkļiem vai simboliem pirms vienības nosaukuma vai vienības simbola, tiem ir šāda nozīme:

| Koeficients |  |  | Priedēklis | Simbols priedēklim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 000 000 000 000 000 | = 1018 | kvintiljons | eksa | E |
| 1 000 000 000 000 000 | = 1015 | kvadriljons | peta | P |
| 1 000 000 000 000 | = 1012 | triljons | tera | T |
| 1 000 000 000 | = 109 | miljards | giga | G |
| 1 000 000 | = 106 | miljons | mega | M |
| 1 000 | = 103 | tūkstotis | kilo | k |
| 100 | = 102 | simts | hekto | h |
| 10 | = 101 | desmit | deka | da |
| 0,1 | = 10–1 | desmitdaļa | deci | d |
| 0,01 | = 10–2 | simtdaļa | centi | c |
| 0,001 | = 10–3 | tūkstošdaļa | mili | m |
| 0,000 001 | = 10–6 | miljonā daļa | mikro | μ |
| 0,000 000 001 | = 10–9 | miljardā daļa | nano | n |
| 0,000 000 000 001 | = 10–12 | biljonā daļa | piko | p |
| 0,000 000 000 000 001 | = 10–15 | kvadriljonā daļa | femto | f |
| 0,000 000 000 000 000 001 | = 10–18 | kvintiljonā daļa | ato | a |

### 1.2.2.2. Ja vien nav īpašu norādījumu, tad “%” zīme SMGS 2. pielikuma noteikumos apzīmē:

a) cietvielu vai šķidrumu maisījumiem, kā arī šķīdumiem un ar šķidrumu samitrinātām cietvielām – procentuālo masas daļu no kopējās maisījuma, šķīduma vai samitrinātas cietvielas masas;

b) saspiestu gāzu maisījumiem, ja tie iepildīti atbilstīgā spiedienā – procentuālo tilpuma daļu no gāzu maisījuma kopējā tilpuma, vai ja tie ir iepildīti atbilstīgi masai – procentuālo masas daļu no gāzu maisījuma kopējās masas;

c) sašķidrinātu gāzu vai paaugstinātā spiedienā izšķīdinātu gāzu maisījumiem – procentuālo masas daļu no maisījuma kopējās masas.

### 1.2.2.3. Visu veidu spiedienus saistībā ar tvertnēm (piemēram, pārbaudes spiedienu, iekšējo spiedienu, drošības vārsta atvēršanās spiedienu) vienmēr norāda kā manometrisko spiedienu, t.i., spiedienu, kas pārsniedz atmosfēras spiedienu, tomēr vielas tvaiku spiedienu vienmēr izsaka kā absolūto spiedienu.

### 1.2.2.4. Ja SMGS 2. pielikumā ir norādīta tvertņu vai cisternu pildījuma pakāpe, tā norāda pildījuma pakāpi vielai ar temperatūru 15° C, ja vien nav norādīta cita temperatūra.

# 1.3. NODAĻA

# BĪSTAMO KRAVU PĀRVADĀJUMOS 
IESAISTĪTO DARBINIEKU APMĀCĪBA

### 1.3.1. DARBĪBAS JOMA

Darbinieki, kas saistīti ar bīstamo kravu pārvadājumiem, atbilstīgi viņu pienākumiem un funkcijām jāapmāca par prasībām, kas reglamentē šādu kravu pārvadājumus. Apmācību programma ietver arī īpašus nosacījumus, kas norādīti 1.10. nodaļā1.

1. piezīme. Visos gadījumos pārvadāšanā iesaistīto darbinieku apmācību veic atbilstoši valsts tiesību aktu prasībām un noteikumiem.

2. piezīme. Attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanas drošības padomnieku apmācību sk. 1.8.3. iedaļu.

### 1.3.2. APMĀCĪBAS VEIDS

Atbilstoši katra iesaistītā indivīda konkrētajiem pienākumiem un atbildībai apmācības ir šādas.

### 1.3.2.1.Vispārīga informatīva apmācība

Darbinieki jāiepazīstina ar bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu vispārīgām prasībām.

### 1.3.2.2. Īpašā apmācība

Darbinieki atbilstoši viņu funkcijām un pienākumiem jāapmāca par to noteikumu prasībām, kas attiecas uz bīstamo kravu pārvadāšanu.

Ja bīstamo kravu pārvadājumi notiek transporta ķēdē, darbiniekiem jāzin arī tās prasības, kas attiecas uz citiem transporta veidiem.

Pārvadātāja un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja darbinieki jāapmāca par atbilstošo noteikumu un instrukciju prasībām. Darbinieku apmācībā jāietver vispārīgā apmācība un īpašā apmācība.

a) Visa personāla vispārīgā apmācība:

Viss personāls jāapmāca par bīstamības zīmju, pazīšanas zīmju un atšķirības joslu nozīmi. Bez tam personālam jāzin kārtība, kādā ziņot par ārkārtas situācijām.

b) Īpašās mācības ekspluatācijas personālam.

Bez a) apakšpunktā aprakstītajām vispārīgajām apmācībām papildu sagatavošana, ko nosaka ekspluatācijas darbinieku izpildāmo dienesta pienākumu klāsts.

Atkarībā no personāla kategorijām, kas norādītas 1.3.2.2.1. punktā, personālam jāiegūst papildu īpašā apmācība par 1.3.2.2.2. punktā minētajiem jautājumiem.

1.3.2.2.1. Personāla kategorijas

| Kategorija | Kategorijas apraksts | Personāls |
| --- | --- | --- |
| 1. | ekspluatācijas personāls, kas tieši iesaistīts bīstamo kravu pārvadājumos | vilciena mašīnisti un manevrēšanas brigāžu darbinieki vai personāls, kas pilda tamlīdzīgas funkcijas |
| 2. | personāls, kas ir atbildīgs par bīstamo kravu pārvadājumiem izmantojamo vagonu tehnisko apskati | vagonu apskatītāji vai personāls, kas pilda tamlīdzīgas funkcijas |
| 3. | vilcienu kustības un vagonu šķirošanas personāls, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja vadošais personāls | dispečeri, stacijas dežuranti, pārmijnieki, blokposteņu dežuranti vai personāls, kas pilda tamlīdzīgas funkcijas |

1.3.2.2.2. Īpašajās apmācībās jāietver vismaz šādi jautājumi:

a) lokomotīvju vadītājiem vai personālam ar tamlīdzīgām funkcijām – 1. kategorija:

– kādā veidā iegūt nepieciešamo informāciju par vilciena formēšanas kārtību, par vagoniem ar bīstamo kravu un šādu vagonu vietu vilciena sastāvā;

– rīcība kritiskās situācijās, pasākumi vilciena norobežošanai un braukšanas turpināšanai pa blakus ceļiem.

Manevrēšanas brigāžu darbiniekiem vai personālam ar tamlīdzīgām funkcijām – 1. kategorija:

– manevrēšanas darbu bīstamības zīmju nozīme attiecībā uz vagonu šķirošanu, sk. SMGS 2. pielikuma 13. un 15. paraugu, kā arī 7.5.6. iedaļu;

– minimālās pieseguma normas vagoniem ar kravām saskaņā ar SMGS 2. pielikuma 7.5.3. iedaļas prasībām;

– ārkārtas situācijas;

b) vagonu apskatītājiem vai personālam ar tamlīdzīgām funkcijām – 2. kategorija:

– vagonu apskate saskaņā ar VIN XII pielikumu (Noteikumi par preču vagonu tehniskajām apskatēm);

– pārbaude saskaņā ar 1.4.2.2.1. punktu;

– ārkārtas situācijas;

c) dispečeriem, stacijas dežurantiem, blokposteņu dežurantiem vai personālam ar tamlīdzīgām funkcijām – 3. kategorija:

– rīcība ārkārtas situācijās

– iekšējie plāni drošības nodrošināšanai avārijas situācijās šķirošanas stacijās saskaņā ar 1.11. nodaļu.

### 1.3.2.3. Ar drošību saistītā apmācība

Ar bīstamo kravu pārvadāšanu saistītie darbinieki jāiepazīstina ar kravu bīstamajām īpašībām, to pārvadāšanas noteikumiem, kā arī darbinieki jāmāca par drošu darba paņēmienu izmantošanu rīcībai ar šādām kravām un pasākumiem ārkārtas situāciju likvidēšanai.

### 1.3.2.4. Apmācība par 7. klases bīstamo kravu pārvadāšanu

Atkarībā no darbinieku veicamā darba veida viņus attiecīgi apmāca par pasākumiem attiecībā uz radiācijas aizsardzību, lai samazinātu to arodekspozīcijas ietekmes līmeni, kādam viņi ir pakļauti, un apstarošanas līmeni citām personām, kas varētu ciest no darbinieku attiecīgās rīcības.

### 1.3.2.5. Atkārtotas apmācības

Lai iepazīstinātu darbiniekus ar izmaiņām noteikumos, periodiski jāveic viņu atkārtotas apmācības.

## 1.3.3. DOKUMENTĀCIJA

Ziņas par darbinieku apmācībām bīstamo kravu pārvadāšanas jomā tiek glabātas atbilstoši valsts tiesību aktiem un noteikumu prasībām.

# 1.4. NODAĻA

# PĀRVADĀŠANAS DALĪBNIEKU 
DROŠĪBAS PIENĀKUMI

## 1.4.1. Vispārēji drošības pasākumi

### 1.4.1.1. Bīstamo kravu pārvadāšanas procesa dalībnieki veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu ārkārtas situācijas rašanos, kura var izraisīt materiālus zaudējumus, cilvēku traumas un apkārtējās vides piesārņošanu. Jebkurā gadījumā viņiem ir jāievēro SMGS 2. pielikuma prasības.

### 1.4.1.2. Rodoties ārkārtas situācijai, atkarībā no tās veida un apjoma pārvadāšanas dalībnieki nekavējoties par to ziņo avārijas un glābšanas dienestiem un sniedz tiem visu nepieciešamo informāciju pasākumu veikšanai saistībā ar ārkārtas situācijas likvidāciju.

### 1.4.1.3. Pieņemot bīstamās kravas pārvadāšanai, iekraujot, izkraujot, kā arī formējot vilcienus un apskatot vagonus un konteinerus, jāievēro drošības pasākumi, ko nosaka valsts tiesību akti un noteikumi.

### Citos gadījumos bīstamo kravu pārvadāšanu reglamentē SMGS nosacījumi.

## 1.4.2 PĀRVADĀŠANAS DALĪBNIEKU PIENĀKUMI

Piezīme. Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem sk. arī 2.2.7.2. punktu.

### 1.4.2.1. Nosūtītājs

### 1.4.2.1.1. Bīstamo kravu nosūtītājs drīkst nodot pārvadāšanai tikai tādas kravas, kas atbilst SMGS 2. pielikuma prasībām. Ievērojot vispārējos drošības pasākumus, viņam:

a) jāpārliecinās, ka bīstamās kravas ir klasificētas un tās ir atļauts pārvadāt saskaņā ar SMGS 2. pielikumā noteiktajām prasībām;

b) jāizpilda prasības par kravu paku iepakošanu un nosacījumi kopīgai iepakošanai;

c) jāizpilda prasības par paku bīstamības zīmēm un marķēšanu;

d) par katru bīstamo kravas sūtījumu nosūtīšanas stacijai (pārvadātājam) jāiesniedz pavadzīme, kas aizpildīta saskaņā ar SMGS prasībām, kā arī pavaddokumenti (atļaujas, pielaides, paziņojumi, apliecības u.t.t.);

e)	jāizmanto iepakojumi, lielie iepakojumi, vidējas kravnesības konteineri (IBC) un cisternas (cisternvagoni, nomontējamās cisternas, baterijvagoni, MEGC, portatīvās cisternas un cisternkonteineri), kas ir apstiprinātas un piemērotas konkrēto vielu un izstrādājumu pārvadāšanai un ir marķētas saskaņā ar SMGS 2. pielikuma noteikumiem;

f) jāizpilda prasības par nosūtīšanas veidiem un ierobežojumiem;

g) konkrētos gadījumos jāiztīra tukšie cisternvagoni, noņemamās cisternas, baterijvagoni, portatīvās cisternas un cisternkonteineri no kravas pārpalikumiem un pēc tīrīšanas jānovāc (jāaizklāj) no cisternu korpusiem transporta bīstamības zīmes un pazīšanas zīmes (oranžās plāksnītes);

h) iekraujot vienā vagonā vai konteinerā dažādu nosaukumu bīstamās kravas, jāizpilda 7.5.2. iedaļas prasības par kopējas iekraušanas aizliegumu, kā arī 7.5.4. iedaļas prasības par bīstamo kravu atdalīšanu no pārtikas produktiem, citiem patēriņa priekšmetiem vai dzīvnieku barības;

i) jānosaka cisternu piemērotība konkrētās kravas pārvadāšanai tehniskos un komerciālos nolūkos, kā arī ar saviem resursiem tās jāsagatavo iekraušanai privātās vai iznomātās cisternās;

j) jāpārliecinās, vai cisternvagoniem, nomontējamām cisternām, baterijvagoniem, portatīvām cisternām un cisternkonteineriem un MEGC nav nokavēts periodiskās pārbaudes datums;

k) jāveic cisternvagonu, portatīvo cisternu, baterijvagonu, nomontējamo cisternu un cisterkonteineru piepildīšana ar bīstamajām kravām, kuras ir atļauts pārvadāt šajās cisternās, nepieciešamības gadījumā ievērojot prasības par bīstamo kravu izvietošanu blakus nodalījumos;

l) maksimāli jāievēro cisternvagonu, portatīvo cisternu, baterijvagonu, nomontējamo cisternu un cisterkonteineru atļautās maksimālās un minimālās pildījuma pakāpes;

l) jāpārliecinās par cisternvagonu, portatīvo cisternu, baterijvagonu, nomontējamo cisternu un cisterkonteineru slēgierīču hermētiskumu pēc piepildīšanas;

m) jānodrošina, ka uz cisternas ārējās virsmas nav iepildītās kravas pēdas;

n) uz vagoniem, cisternvagoniem, portatīvām cisternām, baterijvagoniem, nomontējamām cisternām un cisterkonteineriem jāizvieto transporta bīstamības zīmes un pazīšanas zīmes saskaņā ar 5.3. nodaļas prasībām;

o) veicot bīstamo kravu iekraušanu vagonā vai konteinerā, jāizpilda tehnisko noteikumu prasības par kravu iekraušanu un stiprināšanu;

p) pārvadājot kravas maršruta ceļā no dzelzceļa vagoniem, kas paredzēti sliežu ceļa platumam – 1435 mm, vagoniem, kas paredzēti sliežu ceļa platumam – 1520 mm, jānodrošina (tostarp pēc vienošanās ar saņēmēju), ka tiek izpildītas 7.5.11. iedaļā paredzēto papildu īpašo noteikumu ar kodu, kas sākas ar burtiem “CW”, prasības.

### 1.4.2.1.2. Ja nosūtītājs izmanto citu iesaistīto uzņēmumu (atbildīgo par iekraušanu, iepakotāju u.c.) pakalpojumus, tad viņam jāpārliecinās par to, ka tiek ievērotas SMGS 2. pielikuma prasības.

### 1.4.2.1.3. Ja nosūtītāja vārdā darbojas trešā persona, nosūtītājs rakstiski informē viņu par bīstamās kravas īpašībām un nodrošina visus nepieciešamos dokumentus, kas vajadzīgi, lai viņš varētu pildīt savus pienākumus.

### 1.4.2.1.4. Nosūtītājam jāievēro tādi bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi kā kravas nosaukuma norādīšana, pavadzīmē iekļauto ziņu pareizība un pilnīgums, pakas maksimāli pieļaujamā masa un kravas masa.

### 1.4.2.1.5. Neievērojot norādītos nosacījumus, nosūtītājs ir atbildīgs par visām no tā izrietošām sekām.

### 1.4.2.2. Pārvadātājs

### 1.4.2.2.1. Ievērojot vispārējos drošības pasākumus, pārvadātājam, pieņemot bīstamo kravu pārvadāšanai, kā arī pārvadāšanas procesā:

a) jāpārliecinās, vai bīstamās kravas, ko paredzēts pārvadāt, atbilst SMGS 2. pielikuma prasībām;

b) jāpārliecinās, ka pārvadājumu dokumentus nosūtītājs noformējis atbilstoši SMGS prasībām;

c) jāpārliecinās, ka vagonam vai konteineram nav acīmredzamu defektu, noplūžu vai plaisu, kā arī vai tas ir attiecīgi aprīkots u.c.;

d) jāpārliecinās, vai cisternvagoniem, iebūvētām cisternām, nomontējamām cisternām, baterijvagoniem, portatīvām cisternām un cisternkonteineriem un MEGC nav nokavēts periodiskās pārbaudes datums;

e) jāpārliecinās, vai vagoniem un konteineriem ir vajadzīgās transporta bīstamības zīmes un marķējums.

### 1.4.2.2.2. (Rezervēts).

### 1.4.2.2.3. Ja pārvadātājs konstatē kādu 1.4.2.2.1. punktam atbilstošo prasību pārkāpumu, tādu kravu viņš nedrīkst pieņemt pārvadāšanai.

### 1.4.2.2.4. Ja pārvadāšanas laikā konstatē pārkāpumu, kas var apdraudēt pārvadājuma drošību, kravas pārvadājums ir jāpārtrauc.

### Šādā gadījumā pārvadātājs rīkojas ar kravu atbilstoši SMGS prasībām un valsts iekšējiem tiesību aktiem.

1.4.2.2.5. Pārvadātājs nodrošina attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam iespēju jebkurā pārvadājuma laikā ātri un neierobežoti iegūt informāciju, kāda nepieciešama dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam saskaņā ar 1.4.3.6. punkta b) apakšpunktu.

### 1.4.2.3. Saņēmējs

### 1.4.2.3.1. Ja nav nepārvaramu šķēršļu, saņēmēja pienākums ir nekavēties ar kravas pieņemšanu un pēc izkraušanas pārliecināties, vai ir izpildītas SMGS 2. pielikuma uz viņu attiecināmās prasības.

### Ievērojot vispārējos drošības pasākumus, viņš:

a) veic vagonu un konteineru attīrīšanu un dezaktivāciju gadījumos, kas paredzēti SMGS 2. pielikumā;

b) nodrošina, lai uz vagoniem un konteineriem pēc to izkraušanas, iztīrīšanas un dezaktivēšanas un degazēšanas būtu novāktas vai aizklātas transporta bīstamības zīmes un marķējums, kas norāda uz bīstamību.

### 1.4.2.3.2. Ja saņēmējs izmanto citu iesaistīto personu (izkrāvēju, attīrīšanas uzņēmumu, dezaktivēšanas staciju u.c.) pakalpojumus, viņš veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu SMGS 2. pielikuma prasību ievērošanu.

### 1.4.2.3.3. (Rezervēts).

1.4.2.3.4. Pārvadājot kravas ar pārkraušanu maršruta ceļā no dzelzceļu vagoniem ar sliežu ceļa platumu 1435 mm vagoniem un dzelzceļu ar sliežu ceļa platumu 1520 mm vagoniem, saņēmējs nodrošina (tostarp saskaņā ar vienošanos ar nosūtītāju), ka tiks izpildītas 7.5.11. iedaļā paredzētās papildu prasības attiecībā uz īpašajiem noteikumiem, kuriem ir kods, kas sākas ar burtiem “CW”, prasības.

## 1.4.3. PĀRĒJO PĀRVADĀJUMOS IESAISTĪTO PERSONU PIENĀKUMI

Turpmāk tekstā norādīti pārējie pārvadājuma dalībnieki un viņu pienākumi, tomēr šis saraksts nav pilnīgs. Šo pārvadājumu dalībnieku pienākumi izriet no 1.4.1. nodaļas tikai tik daudz, cik viņiem ir zināms, vai vajadzētu būt zināmam, ka savus pienākumus viņi veic kā daļu no pārvadājuma procesa, uz kuru attiecas SMGS 2. pielikums.

Piezīme. Pārvadājuma dalībnieku pienākumi, kas norādīti 1.4.3.1. – 1.4.3.3. un 1.4.3.6. punktā, tiek piemēroti Ungārijas Republikā, Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā, Polijas Republikā, Slovākijas Republikā un Igaunijas Republikā.

### 1.4.3.1. Atbildīgais par iekraušanu

### 1.4.3.1.1. Ievērojot vispārējos drošības pasākumus, atbildīgajam par iekraušanu ir šādi pienākumi:

a) nodot pārvadātājam bīstamās kravas tikai tad, ja to pārvadāšana ir atļauta saskaņā ar SMGS 2. pielikumu;

b) nododot pārvadāšanai iepakotas bīstamās kravas vai neiztīrītus tukšus iepakojumus, viņš pārbauda, vai iepakojumi nav bojāti. Iekrāvējs nenodod pārvadāšanai paku ar bojātu iepakojumu, kamēr bojājums nav novērsts, jo īpaši, ja iepakojums nav hermētisks un no tā notiek vai var būt bīstamas kravas noplūde, šis noteikums attiecas arī uz tukšiem neiztīrītiem iepakojumiem;

c) iekraujot bīstamās kravas vagonā vai konteinerā viņš ievēro īpašas prasības, kas attiecas uz kravas iekraušanu un apstrādi;

d) pēc bīstamo kravu iekraušanas konteinerā viņš izpilda prasības par transporta bīstamības zīmju un pazīšanas zīmju izvietošanu uz vagona vai konteinera atbilstoši 5.3. nodaļai;

e) iekraujot pakas, viņš ievēro jauktās iekraušanas aizliegumus (ņemot vērā arī bīstamās kravas, kas jau atrodas vagonā vai lielajā konteinerā), kā arī prasības par pārtikas produktu, citu patēriņa preču un dzīvnieku barības nodalīšanu.

### 1.4.3.1.2. Attiecībā uz 1.4.3.1.1. punkta a), d) un e) apakšpunktiem atbildīgais par iekraušanu var tomēr pamatoties uz informāciju un ziņām, ko viņam snieguši citi pārvadājuma dalībnieki.

### 1.4.3.2. Iepakotājs

Ievērojot vispārējos drošības pasākumus, viņš izpilda:

a) prasības, kas attiecas uz iepakošanas vai kopējās iepakošanas noteikumiem, un

b) prasības par iepakojumu marķēšanu un bīstamības zīmēm, ja viņš sagatavo pakas pārvadāšanai.

### 1.4.3.3. Atbildīgais par iepildīšanu

1.4.3.1.1. Ievērojot vispārējos drošības pasākumus, atbildīgajam par iepildīšanu ir šādi pienākumi:

a) pirms cisternu piepildīšanas viņš pārliecinās, vai cisternas un to iekārtas ir tehniski nebojātā stāvoklī;

b) pārliecinās, vai cisternvagoniem, nomontējamām cisternām, baterijvagoniem, portatīvām cisternām un cisternkonteineriem un MEGC nav nokavēts periodiskās pārbaudes datums;

c) uzpildīt cisternu tikai ar tādu bīstamo kravu, kādu atļauts pārvadāt attiecīgajā cisternā;

d) uzpildot cisternu, izpildīt prasības, kas attiecas uz bīstamo kravu novietošanu blakus nodalījumos;

e) uzpildot cisternu, ievērot iepildāmās vielas maksimāli pieļaujamo pildījuma pakāpi vai maksimāli pieļaujamo satura masu uz tilpuma litru;

f) pēc cisternas piepildīšanas pārbaudīt slēgierīču hermētiskumu;

g) nodrošināt, lai piepildītās cisternas ārpuse nebūtu notraipīta ar iepildītās bīstamās vielas atliekām;

h) sagatavojot bīstamās kravas pārvadāšanai, pārliecināties, vai cisternām, vagoniem un konteineriem saskaņā ar attiecīgajām prasībām ir piestiprinātas nepieciešamās pazīšanas zīmes un transporta bīstamības zīmes;

i) pirms sašķidrinātas gāzes iepildīšanas cisternvagonos un pēc tās veikt īpašu piepildīšanas pārbaudi;

j) piepildot vagonus vai konteinerus ar bīstamām kravām, ko pārvadā beztaras pārvadājumā, viņš pārliecinās, ka tiek ievēroti 7.3. nodaļā minētie atbilstošie noteikumi.

### 1.4.3.4. Cisternkonteineru/portatīvo cisternu operators

Ievērojot vispārējos drošības noteikumus, cisternkonteineru/portatīvo cisternu operatora pienākums ir:

a) uzraudzīt konstrukcijas, iekārtu, pārbaužu un marķēšanas prasību izpildi;

b) nodrošināt cisternu un to iekārtu tehniskās apkopes veikšanu, lai parastos darbības apstākļos cisternkonteiners vai portatīvā cisterna atbilstu SMGS 2. pielikuma prasībām;

c) veikt to tehniskā stāvokļa ārkārtas pārbaudi atbilstoši 6.8.2.4.4. punktam vai 6.7. nodaļas attiecīgajiem noteikumiem.

### 1.4.3.5. Cisternvagonu operators

Ievērojot vispārējos drošības pasākumus, cisternvagona operatora pienākumi ir:

a) uzraudzīt konstrukcijas, iekārtas, pārbaužu un marķēšanas prasību izpildi;

b) ievērot cisternu un to iekārtu tehniskās apkopes veikšanu, lai parastos darbības apstākļos cisternvagons atbilstu SMGS 2. pielikuma prasībām;

c) veikt to tehniskā stāvokļa ārkārtas pārbaudi atbilstoši 6.8.2.4.4. punktam.

### 1.4.3.6. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs

Ievērojot vispārējos drošības pasākumus, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pienākumi ir:

a) nodrošināt iekšējo plānu izstrādāšanu drošības realizēšanai ārkārtas situācijās šķirošanas stacijās saskaņā ar 1.11. nodaļu;

b) jebkurā laikā nodrošināt ātru un neierobežotu piekļuvi šādai informācijai:

– vilciena sastāvs;

– pārvadājamo bīstamo kravu ANO numuri;

– šo vagonu vieta vilciena sastāvā;

– kravas masa.

Šī informācija ir atklājama tikai personām (organizācijām), kurām tā nepieciešama drošības vai fiziskās aizsardzības nodrošināšanai un avāriju novēršanas vai glābšanas darbībām.

Piezīme. Kārtība, kādā notiek šīs informācijas nodošana, ir paredzama noteikumos par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.

1.5. NODAĻA

# ATKĀPES

## 1.5.1. PAGAIDU ATKĀPES

### 1.5.1.1. Puses, kas piedalās bīstamo kravu pārvadāšanā, var tieši savstarpēji vienoties atļaut pārvadāt bīstamās kravas, kuras SMGS 2. pielikuma prasībām atbilst tikai daļēji ar noteikumu, ka tādējādi netiek apdraudēta drošība.

Nosūtītājs uzaicina nosūtīšanas valsts pārvadātāju noslēgt īpašo līgumu un paziņo viņam nepieciešamos datus.

Nosūtīšanas valsts pārvadātājs paziņo šos īpašā līguma noslēgšanai nepieciešamos datus saskaņošanai ar to valstu pārvadātājiem, kas piedalās pārvadājumā. To valstu pārvadātāji, kas piedalās pārvadājumā, iespējami īsākā laikā paziņo savu lēmumu.

Pārvadātāji veic arī visas nepieciešamās saskaņošanas ar savu valstu kompetentajām iestādēm.

Nosūtīšanas valsts pārvadātājs, kas ir uzaicināts noslēgt īpašo līgumu, paziņo nosūtītājam par to, ka tāds pārvadājums ir saskaņots un nodod viņam īpašā līguma reģistrācijas numuru (piemēram, KDZ I/2005). Nosūtītājs pavadzīmes iedaļā “Kravas nosaukums” papildus informācijai, ko nosaka 5.4.1.1. punkts, norāda: “Atbilstoši SMGS, 2. pielikumam, KDZ I/2005”.

Piezīme. “Īpaši noteikumi”, kas paredzēti 1.7.4. iedaļā, saskaņā ar šo nodaļu nav uzskatāmi par pagaidu atkāpi.

### 1.5.1.2. Pagaidu atkāpes darbības laiks nedrīkst pārsniegt piecus gadus no atkāpes spēkā stāšanās dienas. Pagaidu atkāpe automātiski zaudē spēku no attiecīgā SMGS 2. pielikuma grozījuma spēkā stāšanās dienas.

### 1.5.1.3. Pārvadājumi, kas veikti, pamatojoties uz pagaidu atkāpēm, ir pārvadājumi SMGS 2. pielikuma izpratnē.

## 1.5.2. MILITĀRO KRAVU PĀRVADĀJUMI

Šajā dokumentā minētajiem tādu 1. klases vielu un izstrādājumu pārvadājumiem, kas pieder bruņotajiem spēkiem un ko pārvadā kā militāras kravas, ir piemērojami citi noteikumi (sk. 5.2.1.5., 5.2.2.1.8., 5.3.1.1.2. un 5.4.1.2.1. punkta f) apakšpunktos un 7.2.4. iedaļas īpašo noteikumu W2).

1.6. NODAĻA

PĀREJAS POSMA PASĀKUMI

1.6.1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.6.1.1. Ja nav paredzēts citādi, vielas un izstrādājumus, uz kuriem attiecas SMGS 2. pielikuma prasības, līdz 2008. gada 1. jūlijam var pārvadāt atbilstoši SMGS 2. pielikuma prasībām, kādas bija spēkā līdz 2007. gada 1. jūlijam.

Piezīme. Par pavadzīmes noformēšanu sk. 5.4.1.1.12. punktu.

1.6.1.2. a) Līdz 2010. gada 31.decembrim var izmantot bīstamības zīmes, kas līdz 2006. gada 1. jūlijam atbilda līdz minētajam datumam paredzētā parauga nr. 7A, 7B, 7C, 7D vai 7E.

b) Līdz 2009. gada 31.decembrim var izmantot bīstamības zīmes, kas līdz 2007. gada 1.jūlijam atbilda līdz minētajam datumam paredzētā parauga nr. 5.2.

1.6.1.3 –

1.6.1.5. (Rezervēts)

1.6.1.6. Joprojām var izmantot vidējas kravnesības konteinerus (IBC), kas ir izgatavoti līdz 2005. gada 1. jūlijam saskaņā ar prasībām, kādas bija spēkā līdz 2005. gada 1. jūlijam, bet neatbilst prasībām, kādas ir spēkā no 2005. gada 1. jūlija.

1.6.1.7. No lielas vai vidējas molekulmasas polietilēna izgatavotu mucu, transportkannu un saliktu iepakojumu tipa apstiprinājumi, kas piešķirti līdz 2006. gada 1. jūlijam saskaņā ar 6.1.5.2.6. punkta prasībām, kuras bija spēkā līdz 2006. gada jūlijam, bet neatbilst 4.1.1.19. punkta prasībām, ir derīgi līdz 2009. gada 31. decembrim.

Līdz 4.1.1.15. punktā norādītā derīguma termiņa beigām var izmantot jebkādu tāda veida iepakojumu, kas izgatavots un marķēts, pamatojoties uz šādu oficiāli apstiprinātu tipu.

1.6.1.8. Joprojām var izmantot oranžās krāsas pazīšanas zīmes, kas atbilst līdz 2006. gada 1. jūlijam piemērojamām 5.3.2.2. punkta prasībām.

1.6.1.9. (Rezervēts)

1.6.1.10. Līdz 2013. gada 1. jūlijam joprojām var pārvadāt litija galvaniskos elementus un baterijas, kas ražotas līdz 2005. gada 1. jūlijam un pārbaudītas atbilstīgi prasībām, kādas piemēroja līdz 2005. gada 1. jūlijam, bet kas nav pārbaudītas atbilstīgi prasībām, kādas piemēroja no 2005. gada 1. jūlija, kā arī ierīces, kurās ir šādi litija elementi vai baterijas, ja ir ievērotas visas pārējās piemērojamās prasības.

1.6.1.11. Arī turpmāk ir derīgi no lielas vai vidējas molekulmasas polietilēna izgatavotu mucu, transportkannu un salikto iepakojumu un no lielas molekulmasas polietilēna izgatavotu IBC tipa apstiprinājumi, kas piešķirti līdz 2007. gada 1. jūlijam saskaņā ar 6.1.6.1. punkta a) apakšpunktā noteiktajām prasībām, kuras bija spēkā līdz 2007. gada 1. jūlijam, bet neatbilst 6.1.6.1. punkta a) apakšpunktā noteiktajām prasībām, kuras piemēroja no 2007. gada 1. jūlija.

1.6.2. TVERTNES 2. KLASES KRAVĀM

1.6.2.1. Ar noteikumu, ka ir ievērotas iepakošanas instrukcijās P200 un P203 norādīto periodisko pārbaužu prasības, pēc turpmāk minētā datuma joprojām var pārvadāt tvertnes, kas izgatavotas līdz 2000. gada 1. jūlijam un neatbilst SMGS 2. pielikuma prasībām, kādas piemēro no 2000. gada 1. jūlija, bet kuru pārvadāšana atļauta saskaņā ar SMGS 2. pielikuma prasībām, kādas piemēro līdz 2000. gada 30. jūnija.

1.6.2.2. Izmantotos balonus, kuri atbilst 1.2.1. iedaļas definīcijai un kuriem veiktas sākotnējās vai periodiskās pārbaudes līdz 2005. gada 1. jūlijam, tukšus neiztīrītus un bez attiecīgās bīstamības zīmes var pārvadāt līdz nākamajai atkārtotās uzpildes vietai vai nākamajai periodiskajai pārbaudei.

1.6.2.3. Tvertnēm, kas paredzētas 2. klases vielu pārvadāšanai un ir izgatavotas līdz 2005. gada 1. jūlijam, un pēc 2005. gada 1. jūlija tām var būt marķējumi atbilstoši SMGS 2. pielikuma prasībām, kādas piemēroja līdz 2005. gada 1. jūlijam.

1.6.2.4. (Rezervēts)

1.6.2.5. Joprojām ir izmantojamas spiedientvertnes un to slēgelementi, kas projektēti un izgatavoti saskaņā ar standartiem, kurus piemēroja to izgatavošanas laikā, bet pašreiz vairs nav minēti 6.2.2. vai 6.2.5. iedaļā.

1.6.3. CISTERNVAGONI UN BATERIJVAGONI

1.6.3.1. Cisternvagonus, kas izgatavoti līdz 2005. gada 1. janvārim saskaņā ar SMGS 2. pielikuma prasībām, kuras bija spēkā līdz 2004. gada 31. decembrim, bet neatbilst prasībām, kas ir spēkā no 2005. gada 1. janvāra, var izmantot pēc šī datuma, ja ir ievēroti 1.6.3.4. – 1.6.3.7. punkta pārejas noteikumi.

1.6.3.2. Atbilstoši 6.8.2.4. un 6.8.3.4. punkta prasībām un attiecīgajām īpašajām prasībām, kas noteiktas dažādām kravām, veic periodisko inspicēšanu cisternvagoniem, kurus ekspluatē saskaņā ar šiem pārejas noteikumiem. .

1.6.3.3. Joprojām var izmantot cisternvagonus, kas ir izgatavoti līdz 2005. gada 1. jūlijam atbilstoši SMGS 2. pielikuma prasībām, kas bija spēkā līdz 2005. gada 1. jūlijam, bet neatbilst prasībām, kas ir spēkā no 2005. gada 1. jūlija.

1.6.3.4. Līdz 2005. gada 1. janvārim izgatavotiem un 3. klases šķidrumu pārvadāšanai paredzētiem cisternvagoniem ar apakšējās iztukšošanas sistēmu var būt divi savstarpēji neatkarīgi secīgi izvietoti slēgelementi – iekšējais (galvenais) un noslēguzmava, kas nostiprināta uz noliešanas ierīces ar nosacījumu, ka visas noliešanas ierīces sastāvdaļas nodrošina tās drošu ekspluatāciju un apkārtējās vides aizsardzību. Cisternas ar šādu noliešanas ierīci konstrukciju atļauts izmantot līdz 2012. gada 1. janvārim.

1.6.3.5. Līdz 2011. gada 1. janvārim bez cisternas datu plāksnītes atļauts ekspluatēt naftas produktiem un spirtiem paredzētus 1520 mm platuma sliežu ceļu cisternvagonus, kas ir izgatavoti līdz 2005. gada 1. janvārim. Tomēr šādu cisternvagonu pārvadāšanai uz Bulgāriju, Poliju, Rumāniju, Slovākiju un Ungāriju norādītajā laika periodā ir nepieciešama atsevišķa vienošanās.

1.6.3.6. Uz 1520 mm platuma sliežu ceļu cisternvagoniem, kas izgatavoti līdz 2005. gada 1. janvārim, datu plāksnīti atļauts piestiprināt pie sijas gala.

1.6.3.7. Ekspluatācijā esošus cisternvagonus bez 6.8.3.2.3. un 6.8.3.2.4. punktos paredzētajiem vārstiem un slēgierīcēm atļauts izmantot līdz 2014. gada 1. janvārim, ja tiek nodrošināta drošība un apkārtējās vides aizsardzība.

1.6.3.8. Ja SMGS 2. pielikuma grozījumu dēļ ir mainīti atsevišķu gāzu oficiālie kravas nosaukumi, nav nepieciešams mainīt nosaukumus uz datu plāksnītes vai uz paša korpusa (sk. 6.8.3.5.2. vai 6.8.3.5.3. punktu) ar nosacījumu, ka gāzu nosaukumus uz cisternvagoniem, nomontējamām cisternām un baterijvagoniem vai uz to plāksnītēm (sk. 6.8.3.5.6. punkta b) vai c) apakšpunktu) attiecīgi pielāgos nākamajā periodiskajā inspicēšanā.

1.6.3.9. –

1.6.3.14. (Rezervēts)

1.6.3.15. Līdz nākamajai periodiskajai inspicēšanai var joprojām izmantot cisternvagonus, kas izgatavoti līdz 2007. gada 1. jūlijam saskaņā ar prasībām, kuras bija spēkā līdz 2007. gada 1. jūlijam, bet kuri tomēr neatbilst no 2007. gada 1. jūlija piemērojamā 6.8.2.2.3. punkta prasībām.

1.6.3.16. Cisternvagonu un baterijvagonu, kas izgatavoti līdz 2007. gada 1. jūlijam un kas neatbilst 4.3.2. iedaļā, 6.8.2.3., 6.8.2.4. un 6.8.3.4. punktā noteiktajām prasībām par cisternu protokoliem, pilnīgi minēto cisternas protokolu noformēšana ir jāuzsāk nākamajā periodiskajā inspicēšanā.

1.6.3.17. Līdz 2022. gada 31. decembrim pārvadāšanai var turpināt izmantot cisternvagonus, kas paredzēti 3. klases I iepakošanas grupas vielu ar tvaika spiedienu ne lielāku kā 175 kPa (1,75 bar) (absolūtais spiediens) 50 °C temperatūrā un kas izgatavoti līdz 2007. gada 1. jūlijam atbilstoši prasībām, kādas piemēroja līdz 2007. gada 1. jūlijam, ja saskaņā ar prasībām, kādas bija piemērojamas līdz 2007. gada 1. jūlijam, tiem tika piešķirts cisternas kods L1,5BN.

1.6.3.18. Ja cisternvagoniem nav piešķirts starptautiskās klasifikācijas kods un veikta atbilstoša marķēšana, tos atļauts izmantot līdz 2011. gada 1. janvārim.

Rakstzīmju koda marķējumu, kas paredzēts īpašajos noteikumos TC un TE saskaņā ar 6.8.4. iedaļu, iezīmē līdz 2011. gada 1. janvārim tad, kad piešķir cisternu kodus vai kad pēc kodu piešķiršanas saskaņā ar 6.8.2.4. punktu veic vienu no inspicēšanām.

Atbilstoši 6.8.2.4. punkta prasībām pēc 2012. gada 1. janvāra korpusa inspicēšanas datumu atbilstoši 6.8.2.5.2. punktam var nenorādīt līdz nākošās inspicēšanas veikšanai.

1.6.3.19. (Rezervēts)

1.6.3.20. Joprojām var izmantot cisternvagonus, kuri ir izgatavoti līdz 2006. gada 1. jūlijam saskaņā ar prasībām, kādas bija spēkā līdz 2006. gada 1. jūlijam, bet kuri neatbilst 6.8.2.1.7. punkta prasībām un 6.8.4. iedaļas b) apakšpunkta īpašajam noteikumam TE15, kas piemērojams no 2006. gada 1. jūlija.

1.6.3.21. Cisternvagoni, kuri ir izgatavoti līdz 2006. gada 1. jūlijam saskaņā ar prasībām, kādas piemēroja līdz 2006. gada 1. jūlijam, un kuri atbilst 6.8.2.2.10. punkta prasībām, bet nav aprīkoti ar manometru vai kādu citu atbilstošu mērierīci, tomēr uzskatāmi par hermētiski noslēgtiem līdz nākamajai periodiskajai inspicēšanai, ko veic atbilstīgi 6.8.2.4.2. punktam, bet ne vēlāk kā līdz 2010. gada 31. decembrim.

1.6.3.22. –

1.6.3.24. (Rezervēts)

1.6.3.25. Hermētiskuma tādas pārbaudes datums, kura jāveic saskaņā ar 6.8.2.4.3. punktu, nav papildus jānorāda 6.8.2.5.1. punktā attiecīgi cisternai piestiprinātajā datu plāksnītē, kamēr nav veikta pirmā hermētiskuma pārbaude pēc 2007. gada 1. jūlija.

Inspicēšanas veids (“P” vai “L”) atbilstoši 6.8.2.5.1. punktam nav papildus jānorāda cisternai piestiprinātajā plāksnītē, kamēr nav veikta pirmā pārbaude pēc 2007. gada 1. jūlija.

1.6.3.26. Joprojām var izmantot cisternvagonus, kas izgatavoti līdz 2008. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kādas piemēroja līdz 2007. gada 1. jūlijam, bet tie tomēr neatbilst piemērojamajām prasībām, kādas saskaņā ar 6.8.2.5.1. punktu attiecas uz ārējā aprēķina spiediena marķējumu, kas stājas spēkā no 2007. gada 1. jūlija.

1.6.3.27. a) Joprojām var izmantot cisternvagonus un baterijvagonus:

– 2. klases gāzēm, kuru klasifikācijas kodi ir T, TF, TC, TO, TFC vai TOC,

– no 3. līdz 8. klases šķidrumiem, kuriem 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā norādīti šādi cisternu kodi – L15CH, L15DH vai L21DH,

kas izgatavoti līdz 2006. gada 1. jūlijam un kas neatbilst no 2006. gada 1. jūlija piemērojamajām 6.8.4. iedaļas īpašā noteikuma TE22 prasībām, ja līdz 2014. gada 1. janvārim tie būs aprīkoti ar enerģijas absorbēšanas ierīcēm saskaņā ar kompetento iestāžu prasībām.

b) Joprojām var izmantot cisternvagous un baterijvagonus:

– 2. klases gāzēm ar klasifikācijas kodu F,

– no 3. līdz 8. klases šķidrumiem, kuriem 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā norādīti šādi cisternu kodi – L10BH, L10CH vai L10DH un kas izgatavoti līdz 2007. gada 1. janvārim, bet neatbilst no 2007. gada 1. janvāra piemērojamajām 6.8.4. iedaļas īpašā noteikuma TE22 prasībām.

1.6.3.28. Cisternvagoni, kas izgatavoti līdz 2006. gada 1. jūlijam atbilstoši līdz 2006. gada 1. jūlijam piemērojamām prasībām, bet kuri neatbilst 6.8.2.2.1. punkta ceturtās rindkopas prasībām, jāpārbūvē nākamā kapitālā vai cita remonta laikā, ja faktiski šāda pārbūve ir iespējama.

1.6.3.29. Joprojām var izmantot cisternvagonus, kas izgatavoti līdz 2006. gada 1. jūlijam un neatbilst no 2006. gada 1. jūlija spēkā esošā 6.8.2.2.4. punkta prasībām.

1.6.3.30. –

1.6.3.31. (Rezervēts)

1.6.3.32. Joprojām var izmantot cisternvagonus:

– 2. klases gāzu pārvadāšanai, kuru klasifikācijas kodi ir T, TF, TC, TO, TFC un TOC;

– 3. – 8. klases kravu pārvadāšanai, kurām 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā norādīts šāds cisternas kods – L15CH, L15DH un L21DH, un kas izgatavoti līdz 2007. gada 1. jūlijam un neatbilst 6.8.4. iedaļas īpašā noteikuma TE25 prasībām, kas ir spēkā no 2007. gada 1. jūlija.

1.6.3.33. –

1.6.3.39. (Rezervēts)

1.6.3.40. Joprojām var izmantot cisternvagonus, kas izgatavoti līdz 2007. gada 1. jūlijam atbilstoši prasībām, kādas bija spēkā līdz 2007. gada 1. jūlijam, bet kas neatbilst no 2007. gada 1. jūlija spēkā esošām 6.8.2.1.8. un 6.8.2.1.10. punkta prasībām attiecībā uz apkārtējās vides temperatūras robežām.

1.6.4. CISTERNKONTEINERI, PORTATĪVĀS CISTERNAS UN DAUDZELEMENTU GĀZU KONTEINERI (MEGC)

1.6.4.1. Joprojām var izmantot cisternkonteinerus un MEGC, kas izgatavoti līdz 2004. gada 31. decembrim, kuru konstrukcija pilnībā neatbilst no 2005. gada 1. janvāra spēkā esošām SMGS 2. pielikuma prasībām, ja tiek ievērotas 6.8.2.4.2. un 6.8.2.4.3. punkta prasības.

1.6.4.2. Joprojām var izmantot cisternkonteinerus un MEGC, kas izgatavoti līdz 2005. gada 1. jūlijam, kuru konstrukcija pilnībā neatbilst no 2005. gada 1. jūlija spēkā esošām SMGS 2. pielikuma prasībām.

1.6.4.3. Līdz kārtējās periodiskās inspicēšanas laikam, bet ne ilgāk kā līdz 2008. gada 1. janvārim, joprojām var izmantot cisternkonteinerus un MEGC, kam nav starptautiskā klasifikācijas koda un atbilstoša marķējuma.

Rakstzīmju koda marķējums, kas paredzēts īpašajos noteikumos TC un TE saskaņā ar 6.8.4. iedaļu, jāiezīmē līdz 2008. gada 31. decembrim tad, kad piešķir cisternu kodus vai kad saskaņā ar 6.8.2.4. punktu veic vienu no inspicēšanām pēc kodu piešķiršanas. Līdz laikam, kamēr nav iezīmēts marķējums ar atbilstošo cisternas kodu, uz cisternkonteinera vai datu plāksnītes norāda pārvadājamās kravas oficiālo nosaukumu (atbilstošo kravas nosaukumu var aizstāt ar vispārējo nosaukumu, kurā ir ietvertas vielas ar līdzvērtīgām un ar cisternas raksturojumu savietojamām īpašībām).

1.6.4.4. (Rezervēts)

Ja SMGS 2. pielikuma grozījumu dēļ ir mainīti atsevišķu gāzu oficiālie kravas nosaukumi, nav nepieciešams mainīt nosaukumus uz datu plāksnītes vai uz paša korpusa (sk. 6.8.3.5.2. vai 6.8.3.5.3. punktu) ar nosacījumu, ka gāzu nosaukumus uz cisternvagoniem, MEGC vai uz to datu plāksnītēm (sk. 6.8.3.5.6. punkta b) vai c) apakšpunktu) attiecīgi pielāgos nākamajā periodiskajā inspicēšanā.

1.6.4.6. Joprojām var izmantot cisternkonteinerus, kas izgatavoti līdz 2007. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kuras bija spēkā līdz 2007. gada 1. jūlijam, bet tie tomēr neatbilst piemērojamajām prasībām, kādas saskaņā ar 6.8.2.5.1. punktu attiecas uz ārējo aprēķina spiediena marķējumu, ko piemēro no 2007. gada 1. jūlija.

1.6.4.7. –

1.6.4.12. (Rezervēts)

1.6.4.13. Joprojām var izmantot cisternkonteinerus, kuri izgatavoti līdz 2006. gada 1. jūlijam saskaņā ar prasībām, kādas bija spēkā līdz 2006. gada 1. jūlijam, bet neatbilst 6.8.2.1.7. punkta prasībām un 6.8.4. iedaļas b) apakšpunkta īpašajam noteikumam TE15, kas piemērojams no 2006. gada 1. jūlija.

1.6.4.14. (Rezervēts)

1.6.4.15. Hermētiskuma tādas pārbaudes datums, kura jāveic saskaņā ar 6.8.2.4.3. punktu, nav papildus jānorāda 6.8.2.5.1. punktā noteiktajā cisternas datu plāksnītē, kamēr nav veikta pirmā hermētiskuma pārbaude pēc 2006. gada 1. jūlija.

Inspicēšanas veids (“P” vai “L”) atbilstoši 6.8.2.5.1. punktam nav papildus jānorāda pie cisternas piestiprinātajā datu plāksnītē, kamēr nav veikta pirmā pārbaude pēc 2007. gada 1. jūlija.

1.6.4.16. Cisternkonteineri, kas izgatavoti līdz 2006. gada 1. jūlijam atbilstoši prasībām, kas bija spēkā līdz 2006. gada 1. jūlijam un atbilst 6.8.2.2.10. punkta prasībām, bet nav aprīkoti ar manometru vai citu piemērotu mērierīci, saskaņā ar 6.8.2.4.2.punktu tiek uzskatīti par hermētiski noslēgtiem līdz nākošajai periodiskajai inspicēšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2007. gada 31. decembrim.

1.6.4.17. Līdz nākamajai periodiskajai inspicēšanai var izmantot cisternkonteinerus, kas izgatavoti līdz 2007. gada 1. jūlijam saskaņā ar prasībām, kādas bija spēkā līdz 2007. gada 1. jūlijam, bet kuri tomēr neatbilst no 2007. gada 1. jūlija piemērojamām 6.8.2.2.3. punkta prasībām.

1.6.4.18. Cisternkonteineru, kas izgatavoti līdz 2007. gada 1. jūlijam un kas neatbilst 4.3.2. iedaļā, 6.8.2.3., 6.8.2.4. un 6.8.3.4. punktā noteiktajām prasībām par cisternu protokoliem, pilnā apjomā jāuzsāk minēto cisternas protokolu formēšana nākamajā periodiskajā inspicēšanā.

1.6.4.19. Līdz 2016. gada 31. decembrim joprojām pārvadāšanai var izmantot cisternkonteinerus, kas paredzēti 3. klases I iepakošanas grupas vielu ar tvaika spiedienu ne lielāku kā 175 kPa (1,75 bar) (absolūtais spiediens) 50 °C temperatūrā, kuri izgatavoti līdz 2007. gada 1. jūlijam saskaņā ar prasībām, kādas piemēroja līdz 2007. gada 1. jūlijam, ja atbilstoši līdz 2007. gada 1. jūlijam piemērojamām prasībām tiem piešķirts cisternas kods – L1,5BN.

1.6.4.20. Joprojām var izmantot vakuuma cisternkonteinerus, kas paredzēti atkritumu pārvadāšanai un kuri izgatavoti līdz 2006. gada 1. jūlijam, bet kuri neatbilst no 2006. gada 1. jūlija piemērojamajām 6.10.3.9. punkta prasībām.

1.6.4.21. –

1.6.4.29. (Rezervēts)

1.6.4.30. Kompetentā iestāde līdz 2008. gada 1. janvārim var turpināt piešķirt konstrukcijas tipa apstiprinājuma sertifikātus jaunas konstrukcijas portatīvajām cisternām un ANO MEGC, kas atbilst līdz 2007. gada 1. jūlijam piemērojamajām 6.7. nodaļas prasībām. Joprojām var izmantot portatīvās cisternas un ANO MEGC, kas neatbilst no 2007. gada 1. jūlija piemērojamām konstrukcijas prasībām, bet kuras izgatavotas atbilstoši tipa apstiprinājuma sertifikātam, kas izsniegts līdz 2008. gada 1. janvārim.

1.6.5. (Rezervēts)

1.6.6. 7. KLASE

1.6.6.1. Pakas, kurām saskaņā ar 1985. gada un 1985. gada (ar 1990. gadā izdarītajiem grozījumiem) IAEA Drošības sērijas nr. 6 izdevumu nav nepieciešams kompetentās iestādes piešķirts konstrukcijas apstiprinājums.

Izņēmuma pakas, IP-1, IP-2, IP-3 tipa pakas un A tipa pakas, kam nav nepieciešams kompetentās iestādes piešķirts tipa apstiprinājums un kas atbilst 1985. gada vai 1985. gada (ar 1990. gadā izdarītajiem grozījumiem) IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu (IAEA Drošības sērija nr. 6) izdevumam, var joprojām izmantot ar nosacījumu, ka attiecībā uz tām ir pieņemta kvalitātes nodrošināšanas obligātā programma, kura atbilst 1.7.3. iedaļas prasībām un 2.2.7.7. punktā noteiktajiem pieļaujamajiem pasākumiem un materiālu ierobežojumiem.

Visiem iepakojumiem, kas ir modificēti, ja vien tas nav darīts, lai palielinātu drošību, vai arī izgatavoti pēc 2003. gada 31. decembra, jāatbilst SMGS 2. pielikuma prasībām. Joprojām pārvadājumos var izmantot pakas, kas ir sagatavotas pārvadāšanai ne vēlāk kā 2005. gada 30. jūlijā atbilstoši 1985. gada un 1985. gada (ar 1990. gadā izdarītajiem grozījumiem) IAEA Drošības sērijas nr. 6 izdevumiem. Pakām, kas sagatavotas pārvadāšanai pēc minētā datuma, jāatbilst SMGS 2. pielikuma prasībām.

1.6.6.2. Pakas, kas apstiprinātas saskaņā ar 1973. gada, 1973. gada (ar izdarītajiem grozījumiem), 1985. gada un 1985. gada (ar 1990. gadā izdarītajiem grozījumiem) IAEA Drošības sērijas nr. 6 izdevumiem.

1.6.6.2.1. Iepakojumus, kas izgatavoti atbilstīgi kompetentās iestādes apstiprinātai paku konstrukcijai un ievērojot 1973. gada vai 1973. gada (ar izdarītajiem grozījumiem) IAEA Drošības sērijas nr. 6 izdevuma noteikumus, joprojām var izmantot ar noteikumu, ka pakai ir konstrukcijas daudzpusējs apstiprinājums, apstiprināta kvalitātes nodrošināšanas obligātā programma, kas atbilst 1.7.3. iedaļas prasībām un 2.2.7.7. punktā noteiktajām aktivitātes robežām un materiālu ierobežojumiem. Jaunu tāda veida iepakojumu izgatavošana nav pieļaujama. Iepakojumu konstrukcijas vai atļautā radioaktīvā satura īpašību vai daudzuma izmaiņām, kuras atbilstoši kompetentās iestādes uzskatam varētu būtiski ietekmēt drošību, jāatbilst SMGS 2. pielikuma prasībām. Katram iepakojumam jāpiešķir sērijas numurs atbilstoši 5.2.1.7.5. punkta prasībām, kurš jāiezīmē uz katra iepakojuma ārējās virsmas.

1.6.6.2.2. Iepakojumus, kas izgatavoti atbilstīgi kompetentās iestādes apstiprinātai paku konstrukcijai un ievērojot 1985. gada vai 1985. gada (ar 1985. gadā izdarītajiem grozījumiem) IAEA Drošības sērijas nr. 6 izdevuma noteikumus, joprojām var izmantot ar noteikumu, ka pakai ir konstrukcijas daudzpusējs apstiprinājums, apstiprināta kvalitātes nodrošināšanas obligātā programma, kas atbilst 1.7.3. iedaļas prasībām un 2.2.7.7. punktā noteiktajām aktivitāšu robežām un materiālu ierobežojumiem. Iepakojumu konstrukcijas vai atļautā radioaktīvā satura īpašību vai daudzuma izmaiņām, kuras atbilstoši kompetentās iestādes uzskatam varētu būtiski ietekmēt drošību, pilnībā jāatbilst minētajiem noteikumiem. Iepakojumiem, kas izgatavoti pēc 2006. gada 31. decembra jāatbilst SMGS 2. pielikuma prasībām.

1.6.6.3. Īpaša veida radioaktīvi materiāli, kas ir apstiprināti saskaņā ar 1973. gada, 1973. gada (ar izdarītajiem grozījumiem), 1985. gada un 1985. gada (ar 1990. gada izdarītajiem grozījumiem) IAEA Drošības sērijas nr. 6 izdevumu.

Īpaša veida radioaktīvu materiālu, kas izgatavots atbilstīgi konstrukcijai, kuru vienpusēji apstiprinājusi kompetentā iestāde saskaņā ar 1973., 1973. gada (ar izdarītajiem grozījumiem), 1985. un 1985. gada (ar 1990. gada izdarītajiem grozījumiem) IAEA Drošības sērijas nr. 6 izdevumu, joprojām var izmantot, ja attiecībā uz to saskaņā ar 1.7.3. iedaļas piemērojamajām prasībām ir pieņemta kvalitātes nodrošināšanas obligātā programma. Visiem īpašā veida radioaktīvajiem materiāliem, kuri izgatavoti pēc 2003. gada 31. decembra, jāatbilst SMGS 2. pielikuma prasībām.

1.7. NODAĻA

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 7. KLASEI

1.7.1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.7.1.1. SMGS 2. pielikums nosaka drošības normas, kas nodrošina pieņemamu kontroles līmeni attiecībā uz radiācijas, kritisko faktoru un termisko bīstamību un kas, pārvadājot radioaktīvu materiālu, rodas cilvēkiem, īpašumam un videi. Šo normu pamatā ir IAEA Noteikumi par radioaktīvo materiālu pārvadājumu drošību 2005. gada izdevumā, Drošības normu sērija nr. TS-R-1, IAEA, Vīne (2005. gads). Paskaidrojumi izklāstīti “IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu rokasgrāmatā”, drošības normu sērijā nr. TS-G-1.1 (ST-2), IAEA, Vīne (2002. gads).

1.7.1.2. SMGS 2. pielikuma mērķis – radioaktīvo materiālu pārvadājumu laikā nodrošināt personas, īpašuma un vides aizsardzību pret radiācijas iedarbību. Šādu aizsardzību nodrošina, obligāti izmantojot:

a) aizsargapvalku (hermetizāciju) radioaktīvajam saturam;

b) radiācijas ārējā līmeņa kontroli;

c) pasākumus kritiskuma novēršanai;

d) pasākumus bojājumu novēršanai no siltuma iedarbības.

Minēto prasību izpildi nodrošina:

– piemērojot secīgu pieeju satura ierobežojumiem attiecībā uz pakām un vagoniem, kā arī paku konstrukciju normatīviem raksturlielumiem, ko ievēro atkarībā no radioaktīvā satura bīstamības;

– nosakot prasības paku konstrukcijai un ekspluatācijai, kā arī iepakojumu apkopei, ievērojot apsvērumus par radioaktīvā satura īpašībām;

– īstenojot administratīvās kontroles pasākumus, ja nepieciešams, ietverot kompeteno iestāžu apstiprināšanas procedūras.

1.7.1.3. SMGS 2. pielikums attiecas uz radioaktīvā materiāla pārvadājumiem dzelzceļa transportā un pārvadājumi attiecas uz visām darbībām un noteikumiem par radioaktīvā materiāla pārvietošanu, piemēram, minētās darbības ietver iepakojumu projektēšanu, izgatavošanu, apkopi un remontu, kā arī radioaktīvo materiālu kravu un paku sagatavošanu, iekraušanu, nosūtīšanu, pārvadāšanu, ietverot tranzīta uzglabāšanu, izkraušanu un saņemšanu galapunktā. Radioaktīvo materiālu pārvadāšanas noteikumu ievērošanā izmanto secīgu pieeju, ko raksturo šādas trīs vispārējās pakāpes:

a) parastie (bez starpgadījumiem) pārvadāšanas apstākļi;

b) normālie pārvadāšanas apstākļi (nelieli vai maznozīmīgi negadījumi);

c) pārvadājums ārkārtas apstākļos.

1.7.2. RADIĀCIJAS AIZSARDZĪBAS PROGRAMMA

1.7.2.1. Radioaktīvos materiālus pārvadā saskaņā ar radiācijas aizsardzības programmu, kurā noteikti sistemātiski pasākumi nolūkā nodrošināt atbilstošus plānojamos un reģistrējamos aizsardzības pasākumus pret radiāciju.

1.7.2.2. Programmā izmantoto pasākumu veids un apjoms ir saistīts ar apstarošanas iespējamību un lielumu. Programmā iekļaujamas 1.7.2.3. un 1.7.2.4. punkta, 7.5.11. iedaļas CW33 1.1. punkta prasības un piemērojamie pasākumi ārkārtas gadījumu novēršanai. Programmas dokumentiem pēc pieprasījuma jābūt pieejamiem attiecīgās kompetentās iestādes pārbaudēm.

1.7.2.3. Individuālās apstarošanas devām jābūt mazākām par attiecīgo devu robežvērtībām. Aizsardzību un drošību optimizē tādā veidā, kādā individuālo devu lielums, personu skaits, kurām ir apstarošanas iespējamība, būtu pēc iespējas mazs, ņemot vērā ekonomiskos un sociālos iemeslus un ievērojot ierobežojumu, ka individuālās apstarošanas devas ir attiecināmas uz devu robežvērtībām. Jāizmanto strukturēta un sistemātiska pieeja, kurā ietverti apsvērumi par mijiedarbību starp pārvadāšanu un citiem darbības veidiem.

1.7.2.4. Arodekspozīcijas gadījumā, kas rodas ar pārvadāšanu saistītu darbību laikā, ja saskaņā ar novērtējumu faktiskā deva:

a) iespējams ir no 1 mSv līdz 6 mSv gadā, realizē devu novērtēšanas programmas, veicot darba vietas vai individuālo dozimetrisko kontroli,

b) varētu pārsniegt 6 mSv gadā, veic individuālu dozimetrisko kontroli.

Ja veic individuālo vai darba vietas dozimetrisko kontroli, tā ir dokumentāli atbilstoši jānoformē.

1.7.3. KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Lai nodrošinātu attiecīgo SMGS 2. pielikuma noteikumu izpildi attiecībā uz visu īpaša veida radioaktīvo materiālu, mazdispersu radioaktīvo materiālu un paku projektēšanu, izgatavošanu, pārbaudi, dokumentēšanu, lietošanu, apkopi un inspicēšanu, kā arī attiecībā uz pārvadāšanas un tranzīta uzglabāšanas operācijām, ir jāizstrādā un jāīsteno kvalitātes nodrošināšanas programmas, kas pamatojas uz kompetentajām iestādēm pieņemamām starptautiskām, valsts vai citām normām. normām. Kompetentai iestādei jābūt iespējai iegūt apliecinājumu par konstrukcijas pilnīgu atbilstību tehniskajiem noteikumiem. Ražotājam, nosūtītājam vai lietotājam ir jābūt gatavam nodrošināt iespējas kompetentās iestādes veiktai pārbaudei ražošanas vai izmantošanas laikā un pierādīt visām attiecīgi pilnvarotām kompetentajām iestādēm, ka:

a) ražošanas paņēmieni un izmantotie materiāli atbilst apstiprinātās konstrukcijas tehniskajiem noteikumiem; un

b) visus iepakojumus regulāri pārbauda un vajadzības gadījumā remontē, tā ka tie pat pēc daudzkārtējas izmantošanas joprojām atbilst visām attiecīgajām prasībām un tehniskiem noteikumiem.

Ja ir nepieciešams kompetentās iestādes apstiprinājums, piešķirot šādu apstiprinājumu, jāņem vērā kvalitātes nodrošināšanas programmas esamība un apstiprinājums ir atkarīgs no minētās programmas atbilstības.

1.7.4. ĪPAŠA VIENOŠANĀS

1.7.4.1. Īpaša vienošanās ir tādi kompetentās iestādes apstiprināti noteikumi, saskaņā ar kuriem var pārvadāt radioaktīva materiāla sūtījumus, kas neatbilst visām piemērojamām SMGS 2. pielikuma prasībām.

Piezīme. Īpaša vienošanās nav uzskatāma par pagaidu atkāpi saskaņā ar 1.5.1. iedaļu.

1.7.4.2. Kravas, kurām atbilstības prasības kaut vai tikai vienam no 7. klasei piemērojamiem noteikumiem nav izpildāmas, jāpārvadā tikai piemērojot īpašos noteikumus. Ja kompetentā iestāde ir atzinusi, ka atbilstības prasības SMGS 2. pielikuma 7. klases noteikumiem nav faktiski izpildāmas un ka noteiktās obligātās drošības normas ir ievērotas, pielietojot līdzvērtīgus līdzekļus, kompetentā iestāde var apstiprināt pārvadājumu procesu saskaņā ar īpašu kārtību vienai partijai vai plānotai vairākkārtēju sūtījumu sērijai. Kopējam drošības līmenim pārvadājumā jābūt vismaz līdzvērtīgam tam, kādu nodrošinātu SMGS 2. pielikuma prasību ievērošana. Šādu kravu starptautiskiem pārvadājumiem ir nepieciešams daudzpusējs apstiprinājums.

1.7.5. RADIOAKTĪVS MATERIĀLS AR CITĀM BĪSTAMĀM ĪPAŠĪBĀM

Lai nodrošinātu atbilstību visiem SMGS 2. pielikuma noteikumiem par bīstamām kravām saistībā ar dokumentāciju, iepakošanu, bīstamības zīmēm, marķēšanu, uzglabāšanu, nošķiršanu un pārvadāšanu papildus tādām īpašībām kā radioaktivitāte un šķelšanās jāņem vērā arī pakas satura papildbīstamība, piemēram, sprādzienbīstamība, uzliesmojamība, piroforās īpašības, ķīmiskais toksiskums un korozivitāte.

1.7.6. NEATBILSTĪBA

1.7.6.1. Ja ir pārkāpts kāds no SMGS 2. pielikumā noteiktajiem ierobežojumiem, kas piemērojams radiācijas līmenim vai piesārņojumam:

a) par neatbilstību nosūtītāju informē:

1) pārvadātājs, ja neatbilstība atklāta pārvadāšanas laikā, vai

2) saņēmējs, ja neatbilstība atklāta, kravu saņemot;

b) pārvadātājs, nosūtītājs vai saņēmējs atkarībā no konkrētā gadījuma attiecīgi:

1) nekavējoties veic pasākumus, lai mazinātu neatbilstības sekas;

2) izmeklē neatbilstību un tās iemeslus, apstākļus un sekas;

3) attiecīgi veic pasākumus, lai novērstu iemeslus un apstākļus, kas izraisījuši neatbilstību, un novērstu tamlīdzīgu apstākļu atkārtošanos, kādi bija, kas izraisīja neatbilstību, un

4) paziņo kompetentajai(-ajām) iestādei(-ēm) neatbilstības iemeslus un labošanas vai preventīvos pasākumus, kas veikti vai jāveic, un

c) paziņošana nosūtītājam un kompetentajai(-ajām) iestādei(-ēm) par neatbilstību jāveic pēc iespējas ātri, un tas jādara nekavējoties, ja ir radusies vai rodas apstarošanas ārkārtas situācija.

1.8. NODAĻA

PĀRBAUDES UN CITI PAPILDU PASĀKUMI 
DROŠĪBAS PRASĪBU IZPILDES IEVĒROŠANAI1

1.8.1. BĪSTAMO KRAVU ADMINISTRATĪVĀ KONTROLE

1.8.1. Kompetentās iestādes var jebkurā laikā un vietā savas valsts teritorijā pārbaudīt noteikumu ievērošanu, kā arī 1.10.1.5. punkta tādu prasību ievērošanu, kas attiecas uz bīstamo kravu pārvadāšanu.

Minētās pārbaudes tomēr jāveic, neapdraudot cilvēkus, īpašumu un vidi, kā arī neradot ievērojamus satiksmes traucējumus dzelzceļa transporta darbībā.

1.8.1.2 Pārvadāšanas dalībniekiem, kas iesaistīti bīstamo kravu pārvadājumos (1.4. nodaļa), atbilstoši saviem pienākumiem bez kavēšanās jāsniedz kompetentajām iestādēm un to pārstāvjiem visa informācija, kas vajadzīga, lai varētu veikt pārbaudes.

1.8.1.3. Lai pārbaudītu bīstamo kravu pārvadāšanā iesaistīto uzņēmumu (1.4. nodaļa) telpas, kompetentās iestādes var veikt inspicēšanu, izskatīt vajadzīgos dokumentus un ņemt pārbaudei bīstamo kravu vai iepakojumu paraugus ar nosacījumu, ka minētās darbības neapdraud drošību. Pārvadāšanas dalībniekiem, kas iesaistīti bīstamo kravu pārvadājumos (1.4. nodaļa), pārbaudes vajadzībām jānodrošina piekļuve vagoniem vai to daļām, aprīkojumam un iekārtām. Viņi var, ja uzskata par nepieciešamu, izraudzīties uzņēmuma darbinieku, kas pavada kompetentās iestādes pārstāvi.

1.8.1.4. Ja kompetentās iestādes konstatē, ka SMGS 2. pielikuma prasības nav ievērotas, tās var aizliegt nosūtīšanu vai pārtraukt pārvadājumu, kamēr konstatētie pārkāpumi ir novērsti, vai arī tās var pieprasīt veikt citus atbilstošus pasākumus. Pārvadājumu var pārtraukt tieši kontroles vietā vai jebkurā citā vietā, ko minētās iestādes izraudzījušās drošības apsvērumu dēļ. Minētie pasākumi nedrīkst radīt ievērojamus dzelzceļa pakalpojumu sniegšanas traucējumus.

1.8.2. SAVSTARPĒJA ADMINISTRATĪVĀ PALĪDZĪBA

1.8.2.1. Lai izpildītu SMGS 2. pielikuma prasības, SMGS dalībvalstis sniedz savstarpēju administratīvu palīdzību.

1.8.2.2. Ja vienai no SMGS dalībvalstīm ir iemesls uzskatīt, ka bīstamo kravu pārvadāšanas drošības līmenis tās teritorijā ir pazeminājies nopietnu un atkārtotu tāda uzņēmuma izdarītu pārkāpumu dēļ, kura vadība atrodas citas SMGS dalībvalsts teritorijā, minētajai dalībvalstij jāpaziņo par pārkāpumiem otras dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Tās valsts kompetentās iestādes, kuras teritorijā ir konstatēti minētie nopietnie vai atkārtotie pārkāpumi, var pieprasīt, lai attiecīgās valsts, kuras teritorijā atrodas uzņēmuma vadība, kompetentās iestādes veic atbilstošus pasākumus pret pārkāpēju (pārkāpējiem). Nav pieļaujama konkrētas personas datu nodošana, ja vien tas nav nepieciešams, lai sauktu pie atbildības par nopietniem vai atkārtotiem pārkāpumiem.

1.8.2.3. Kompetentās iestādes, kurām tika ziņots, savukārt informē tās valsts kompetentās iestādes, kuras teritorijā pārkāpumi konstatēti, par pasākumiem, kuri veikti attiecībā uz konkrēto uzņēmumu.

1.8.3. DROŠĪBAS PADOMNIEKS

1.8.3.1. Katrs uzņēmums, kura uzņēmējdarbībā ir bīstamo kravu pārvadājumi pa dzelzceļu vai iekraušanas/izkraušanas, kā arī ar citas darbības (piemēram, dokumentu noformēšana, bīstamo kravu klasifikācija un iepakošana, ekspeditoru pakalpojumi u.t.t.), kas saistītas ar minētajiem pārvadājumiem, ieceļ vienu vai vairākus bīstamo kravu pārvadājumu drošības padomniekus, kuru uzdevums ir sekmēt ar šādām darbībām saistītās bīstamības novēršanu attiecībā uz personām, īpašumu un vidi.

1.8.3.2. Kompetentās iestādes var noteikt, ka minētās prasības neattiecas uz turpmāk minētiem uzņēmumiem:

a) uzņēmumiem, kas pārvadā bruņotajiem spēkiem piederošas bīstamās militārās kravas vai militārās kravas, par kurām atbild bruņotie spēki;

b) kuru pārvadātais kopējais bīstamo kravu daudzums vienā vagonā vai konteinerā ir mazāks nekā 1.1.3.6. un 2.2.7.1.2. punktā un 3.3. un 3.4. nodaļā norādītais.

1.8.3.3. Uzņēmuma vadītājam pakļautā konsultanta galvenais uzdevums ir atbilstoši uzņēmuma darbības jomai ar visiem piemērotiem līdzekļiem un rīcību veicināt šo darbību saskaņā ar piemērojamām prasībām un maksimāli drošā veidā.

Saistībā ar uzņēmuma uzņēmējdarbību padomniekam ir šādi pienākumi:

– uzraudzīt to prasību izpildi, kas reglamentē bīstamo kravu pārvadājumus;

– konsultēt savu uzņēmumu par bīstamo kravu pārvadājumiem;

– sagatavot gada pārskatu uzņēmuma vadībai vai, nepieciešamības gadījumā, attiecīgajai vietējai varas iestādei par attiecīgā uzņēmuma darbībām, kas saistītas ar bīstamo kravu pārvadājumiem. Šādus gada pārskatus glabā piecus gadus, un pēc pieprasījuma tie jāiesniedz valsts kompetentajās iestādēs.

Padomnieka pienākumi ietver arī šādu uzņēmuma darbību uzraudzību:

– to prasību izpildes procedūras, kas reglamentē pārvadājamo bīstamo kravu identifikāciju;

– pārvadāšanas līdzekļu iegāde un nomāšana, ņemot vērā visas īpašās prasības, ko nosaka pārvadājamo bīstamo kravu veids;

– ar bīstamo kravu pārvadājumiem, iekraušanu vai izkraušanu saistītās aprīkojuma piemērotības pārbaudes procedūru veikšana;

– uzņēmuma darbinieku atbilstīga apmācība un šādas apmācības uzskaite;

– piemērotu novēršanas procedūru ieviešana ārkārtas situācijās vai negadījumos ar bīstamām kravām, kas var ietekmēt drošību pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas laikā;

– izmeklēšana un vajadzības gadījumā ziņojumu sagatavošana par nopietniem bīstamo kravu pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas laikā konstatētām avārijām, negadījumiem vai pārkāpumiem,

– tādu atbilstīgu preventīvo pasākumu ieviešana, kuru mērķis ir izvairīties no atkārtotām avārijām, negadījumiem vai pārkāpumiem,

– ar bīstamo kravu pārvadājumiem saistītu normatīvo tiesību aktu un īpašu prasību ievērošana, izvēloties un izmantojot apakšuzņēmējus vai citus procesa dalībniekus;

– pārbaude, vai bīstamo kravu pārvadājumos, iekraušanā vai izkraušanā iesaistītajiem darbiniekiem ir dokumenti un instrukcijas, kas reglamentē šo procesu drošu veikšanu;

–pasākumu ieviešana darbinieku informēšanai par bīstamības veidiem, kas saistīti ar bīstamo kravu pārvadāšanu, iekraušanu vai izkraušanu;

– pārbaudes procedūru veikšana ar nolūku nodrošināt prasību ievērošanu attiecībā uz pārvadāšanas procesiem;

– pārbaudes procedūru veikšana ar nolūku nodrošināt prasību ievērošanu attiecībā uz iekraušanas/izkraušanas procedūrām;

– 1.10.3.2. punktā norādītā aizsardzības plāna esamība.

1.8.3.4. Padomnieka pienākumus var veikt uzņēmuma vadītājs, darbinieks, kas veic citus pienākumus uzņēmumā, vai persona, kura nav tieši nodarbināta attiecīgajā uzņēmumā, ar nosacījumu, ka minētā persona spēj veikt padomnieka pienākumus.

1.8.3.5. Katrs uzņēmums informē savas valsts kompetento iestādi par savu padomnieku.

1.8.3.6. Ja attiecīgā uzņēmuma veiktā pārvadājuma, iekraušanas vai izkraušanas laikā atgadījusies ārkārtas situācija, kas nodarījusi vai varētu nodarīt kaitējumu cilvēkiem, īpašumam vai videi, uzņēmuma padomnieks pēc visas attiecīgās informācijas savākšanas uzņēmuma vadībai vai, ja nepieciešams, attiecīgajai vietējai valsts iestādei sagatavo ziņojumu par negadījumu. Minētais ziņojums neaizstāj uzņēmuma vadības ziņojumu, ko varētu pieprasīt saskaņā ar citiem starptautiskajiem vai attiecīgās valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem.

1.8.3.7. Padomniekam jābūt profesionālās kvalifikācijas sertifikātam, kas ir derīgs attiecībā uz pārvadājumiem pa dzelzceļu. Minēto sertifikātu izsniedz kompetentā iestāde vai iestāde, kurai tas ir paredzēts.

1.8.3.8. Lai iegūtu sertifikātu, kandidātam jāpabeidz apmācības un sekmīgi jānokārto eksāmens, ko ir apstiprinājusi kompetentā iestāde.

1.8.3.9. Galvenais apmācību mērķis ir nodrošināt kandidātus ar pietiekamām zināšanām par bīstamības veidiem, kas saistīti ar bīstamo kravu pārvadājumiem, par tiesību aktiem, normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kuri piemērojami attiecīgajiem pārvadājuma veidiem, kā arī par 1.8.3.3. punktā norādītajiem pienākumiem.

1.8.3.10. Eksāmenus organizē vai nu kompetentā iestāde, vai eksaminācijas iestāde, ko izraudzījusies kompetentā iestāde. Eksaminācijas iestāde nedrīkst būt apmācības sniedzējs.

Eksaminācijas iestādes izraudzīšanu apstiprina rakstiski. Šāds apstiprinājums var būt uz noteiktu laiku, un tā pamatā ir šādi kritēriji:

– eksaminācijas iestādes kompetence;

– eksaminācijas iestādes piedāvātā eksaminācijas veida apraksts;

– pasākumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu eksāmenu objektivitāti;

– eksaminācijas iestādes neatkarība no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kas nodarbina drošības padomniekus.

1.8.3.11. SMGS 1.8.3.7. punktā noteiktā sertifikāta iegūšanai paredzētā eksāmena mērķis ir pārliecināties, vai kandidātam ir nepieciešamais zināšanu līmenis, lai pildītu 1.8.3.3. punktā uzskaitītos drošības padomnieka pienākumus, un tajā jāietver šādi temati:

a) zināšanas par sekām, ko var izraisīt avārija, kas saistīta ar bīstamām kravām, un zināšanas par avārijas galvenajiem iemesliem;

b) attiecīgās valsts tiesību aktu, starptautisko konvenciju un nolīgumu prasības, kas jo īpaši attiecas uz:

– bīstamo kravu klasifikācija (procedūras šķīdumu un maisījumu klasifikācijai, vielu saraksta struktūra, bīstamo kravu klases un to klasifikācijas principi, pārvadājamo bīstamo vielu un izstrādājumu veids, bīstamo kravu fizikālās, ķīmiskās un toksikoloģiskās īpašības);

– vispārīgi iepakošanas noteikumi, prasības, kas attiecas uz cisternām un cisternkonteineriem (tipiem, kodiem, marķēšanu, konstrukciju, sākotnējo un periodisko inspicēšanu un pārbaudēm);

– marķēšanas uzraksti, bīstamības zīmes un oranžas krāsas pazīšanas zīmes (paku marķēšana un apzīmēšana ar bīstamības zīmēm, bīstamības zīmju un oranžas krāsas pazīšanas zīmju izvietošana un noņemšana);

– ieraksti pavadzīmē (nepieciešamā informācija);

– nosūtīšanas veidi un to ierobežojumi (vagonsūtījumiem, beztaras pārvadājumiem, pārvadāšanai vidējas kravnesības konteineros, konteineru pārvadājumiem, pārvadājumiem piestiprinātās vai nomontējamās cisternās);

– aizliegumi un drošības pasākumi, kas saistīti ar jaukto iekraušanu;

– nošķiršana no cita veida kravām;

– pārvadājamo daudzumu ierobežojumi un izņēmumi atkarībā no daudzuma;

– kravu apstrāde un sakraušana (iekraušana un izkraušana, pildījuma pakāpe, sakraušana un nošķiršana);

– tīrīšana un/vai degazācija pirms iekraušanas un pēc izkraušanas;

– apkalpojošais personāls, profesionālā apmācība;

– pavaddokumenti (pavadzīmes, dokumentu kopijas par jebkurām atkāpēm, citi dokumenti);

–piesārņotāju darbības noplūdes gadījumā un nejaušas noplūdes laikā;

– pārvadāšanas līdzekļu prasības.

1.8.3.12. Eksāmens

1.8.3.12.1. Eksāmens ietver rakstiska uzdevuma (testa) izpildīšanu, ko var papildināt ar mutiskiem jautājumiem.

1.8.3.12.2. Rakstiskajā eksāmenā nav atļauts izmantot citu dokumentāciju, izņemot starptautiskos vai valsts noteikumus.

1.8.3.12.3. Elektroniskos līdzekļus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina eksaminācijas iestāde. Kandidāts nedrīkst izmantot elektroniskos līdzekļus citas informācijas ievadīšanai, viņš var vienīgi atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem.

1.8.3.12.4. Rakstiskajam eksāmenam ir divas daļas:

a) kandidātam tiek izsniegta jautājumu lapa ar vismaz 20 brīvas atbildes jautājumiem par 1.8.3.11. punktā uzskaitītajiem tematiem. Sarakstā var arī iekļaut jautājumus ar vairākiem atbilžu variantiem, no kuriem jāizvēlas pareizais. Šādā gadījumā divi jautājumi ar atbilžu variantiem atbilst vienam brīvas atbildes jautājumam. No minētajiem tematiem īpaša uzmanība jāpievērš šādiem tematiem:

– vispārīgi preventīvi un drošības pasākumi;

– bīstamo kravu klasifikācija;

– vispārējās prasības iepakojumiem, cisternām, cisternkonteineriem, cisternvagoniem u.t.t.;

– marķējuma uzraksti un bīstamības zīmes;

– informācija pavadzīmē;

– kravu apstrāde un nostiprināšana;

– apkalpojošā personāla profesionālā apmācība;

– pavaddokumenti;

– prasības pārvadāšanas transportlīdzekļiem;

b) lai kandidāti pierādītu, ka viņiem ir nepieciešamā kvalifikācija padomnieka pienākumu pildīšanai, viņiem jāveic praktisks uzdevums saistībā ar 1.8.3.3. punktā norādīto padomnieku pienākumu pildīšanu.

1.8.3.13. Kompetentās iestādes var izlemt, ka kandidātiem, kas vēlas strādāt uzņēmumos, kuri specializējušies noteiktu veidu bīstamo kravu pārvadājumos, uzdodami jautājumi tikai par vielām, kuras saistītas ar uzņēmuma darbību.

Minētie kravu veidi ir:

– 1. klase,

– 2. klase,

– 7. klase,

– 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9. klase;

– ANO numuri 1202, 1203 un 1223.

Sertifikātā, kas paredzēts 1.8.3.7. punktā, skaidri jānorāda, ka tas ir derīgs tikai tiem šajā punktā minētajiem bīstamo kravu veidiem, par kuriem padomnieks ir eksaminēts 1.8.3.12. punktā noteiktajā kārtībā.

1.8.3.14. Kompetentā iestāde vai eksaminācijas iestāde sagatavo un papildina visu eksāmenos izmantoto jautājumu sarakstu.

1.8.3.15. SMGS 1.8.3.7. punktā noteikto sertifikātu aizpilda atbilstoši 1.8.3.18. punktā norādītajam paraugam, un tas jāatzīst visām SMGS dalībvalstīm.

1.8.3.16. Sertifikāta derīguma termiņš un tā pagarināšana

1.8.3.16.1. Sertifikāts ir derīgs piecus gadus. Sertifikāta derīguma termiņu pagarina vēl uz pieciem gadiem no termiņa pēdējās dienas, ja pēdējā gadā pirms minētā termiņa sertifikāta turētājs ir apmeklējis atkārtotās apmācības un nolicis eksāmenu. Eksāmens jāapstiprina kompetentajai iestādei.

1.8.3.16.2. Eksāmena mērķis ir pārliecināties, vai sertifikāta turētājam ir zināšanas, kas vajadzīgas, lai varētu pildīt 1.8.3.3. punktā noteiktos pienākumus. Vajadzīgās zināšanas ir noteiktas 1.8.3.11. punkta b) apakšpunktā, un tām jāietver arī izmaiņas noteikumos kopš iepriekšējā sertifikāta piešķiršanas. Eksāmens jārīko un jāuzrauga, pamatojoties uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti 1.8.3.10. un 1.8.3.12. līdz 1.8.3.14. punktā. Šajā gadījumā sertifikāta turētājam nav jāizpilda 1.8.3.12.4. punkta b) apakšpunktā paredzētais praktiskais uzdevums.

1.8.3.17. (Rezervēts)

1.8.3.18. Sertifikāta paraugs

Bīstamo kravu pārvadāšanas drošības padomnieka 
profesionālās kvalifikācijas sertifikāts

Sertifikāta nr.:

Izdevējvalsts atšķirības zīme:

Uzvārds:

Vārds:

Dzimšanas datums un vieta:

Valsts piederība:

Sertifikāta īpašnieka paraksts:

Derīgs līdz: …. (datums) uzņēmumiem, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem vai uzņēmumiem un kuri veic ar pārvadājumiem saistīto iekraušanu un izkraušanu:

[ ] ar autotransportu

[ ] ar dzelzceļa transportu

[ ] pa iekšējiem ūdensceļiem

(nevajadzīgo izsvītrot)

Izdevējiestāde:

Datums: 	 	Paraksts:

Pagarināts līdz: 		Iestāde, kas piešķīrusi pagarinājumu:

Datums: 	 	Paraksts:

1.8.4. KOMPETENTO IESTĀŽU UN TO IZRAUDZĪTO IESTĀŽU SARAKSTS

SMGS dalībvalstis paziņo OSJD Komitejai to iestāžu nosaukumus un adreses, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kompetentas bīstamo kravu pārvadāšanas jautājumos (tostarp jautājumos, kas saistīti ar kompetento iestāžu vai to izraudzīto iestāžu darbību) savā valstī.

SMGS dalībvalstis paziņo OSJD Komitejai arī to iestāžu nosaukumus un adreses, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kompetentas konkrētos SMGS 2. pielikuma pielietošanas jautājumos, katrā gadījumā norādot atbilstošo SMGS 2. pielikuma noteikumu.

Uz iegūtās informācijas pamata OSJD Komiteja izstrādā sarakstu, kuru tā atjaunina un pārsūta SMGS dalībvalstīm.

Piezīme. SMGS 2. pielikuma piemērošanai katrā valstī ir izraudzītas kompetentās iestādes, kurām ir kompetence SMGS 2. pielikuma konkrētu prasību piemērošanā, piemēram:

– vispārējos pārvadāšanas nosacījumos;

– SMGS 2. pielikuma (1.8.1. iedaļa) prasību uzraudzībā un

– jautājumos, kas saistīti ar drošības padomniekiem (1.8.3. iedaļa);

– negadījumu statistikā (1.8.5. iedaļa);

– radioaktīvo materiālu (7. klase) klasifikācijas, iepakošanas, apstiprināšanas un pārvadāšanas noteikumos;

– bīstamo kravu klasifikācijā, tostarp:

– 1. klases sprādzienbīstamie materiāli;

– pašreaģējošas 4.1. klases vielas un 5.2. klases organiskie peroksīdi;

– 6.2. klases infekciozas vielas;

– iepakojumu konstrukcijas un pārbaudes prasībās (6.1. nodaļa);

– spiedientvertņu, aerosolu izsmidzinātāju un mazu gāzi saturošu tvertņu konstrukcijas un pārbaudes prasībās (6.2. nodaļa);

– 6.2. klases iepakojumu konstrukcijas un pārbaudes prasībās (6.3. nodaļa);

– vidējas kravnesības konteineru (IBC) konstrukcijas un pārbaudes prasībās (6.5. nodaļa);

– lielo iepakojumu konstrukcijas un pārbaudes prasībās (6.6. nodaļa);

– portatīvo cisternu, un ANO daudzelementu gāzu konteineru (ANO MEGC) projektēšanas, konstrukcijas, pārbaudes un inspicēšanas prasībās (6.7. nodaļa);

– cisternvagonu, nomontējamo cisternu, cisternkonteineru un noņemamo cisternu, cisternu-kravas kastu, kā arī baterijvagonu un daudzelementu gāzu konteineru (MEGC) konstrukcijas, aprīkošanas, tipa apstiprinājuma, pārbaudes, inspicēšanas un marķēšanas prasībās (6.8. nodaļa);

– konteineru beztaras pārvadājumiem projektēšanas, konstruēšanas, pārbaudes un inspicēšanas prasībās (6.11. nodaļa);

kā arī inspicēšanas iestādes un eksperti:

– spiedientvertnēm (6.2. nodaļa);

– vidējas kravnesības konteineriem (IBC) (6.5. nodaļa);

– portatīvām cisternām un ANO daudzelementu gāzes konteineriem (ANO MEGC) (6.7. nodaļa);

– cisternvagoniem, portatīvām cisternām, cisternkonteineriem un nomontējamām cisternām-kravas kastēm, kā arī baterijvagoniem un daudzelementu gāzes konteineriem (MEGC) (6.8. nodaļa).

1.8.5. ATSKAITES PAR AVĀRIJĀM VAI NEGADĪJUMIEM

1.8.5.1. Ja SMGS dalībvalsts teritorijā bīstamo kravu iekraušanas, piepildīšanas, pārvadāšanas vai izkraušanas laikā notiek avārija vai nopietns negadījums, attiecīgi iekrāvējam, iepildītājam, dzelzceļam (pārvadātājam vai infrastruktūras pārvaldītājam) vai saņēmējam jāpārliecinās, ka attiecīgās SMGS dalībvalsts kompetentajai iestādei ir iesniegta atskaite, kas atbilst 1.8.5.4. punktā norādītajam paraugam.

1.8.5.2. (Rezervēts)

1.8.5.3. Atskaiti saskaņā ar 1.8.5.1. punktu raksta gadījumā, ja negadījums atbilst vienam vai vairākiem turpmāk minētiem kritērijiem:

– notikusi bīstamo kravu noplūde (zudums) vai arī iespējami nenovēršami izstrādājuma zudumi;

– fiziski traumēta persona, radies materiāls zaudējums vai kaitējums videi;

– ir iejaukušās varas iestādes.

Personas traumēšana ir negadījums, kura dēļ ir iestājusies nāve vai gūti miesas bojājumi, kas ir tieši saistīti ar pārvadājamām bīstamajām kravām, un, ja gūto miesas bojājumu dēļ:

a) vajadzīga intensīva ārstnieciskā palīdzība;

b) vismaz 1 diennakti vajadzīga ārstēšanās slimnīcā;

c) ir darba spēju zudums vismaz 3 diennaktis pēc kārtas.

Izstrādājuma zudums atkarībā no transporta kategorijas (sk. 1.1.3.6. punktu) ir bīstamās kravas noplūde šādos daudzumos:

a) 0 vai 1. transporta kategorija (sk. 1.1.3.6. punktu) – 50 kg/50 litri vai vairāk,

b) 2. transporta kategorija (sk. 1.1.3.6. punktu) – 333 kg/333 litri vai vairāk, vai

c) 3. vai 4. transporta kategorija (sk. 1.1.3.6. punktu) – 1000 kg/1 000 litri vai vairāk.

Produkta zuduma kritēriju piemēro arī tad, ja ir nenovēršami produkta zudumi iepriekš minētajos daudzumos. Parasti minēto kritēriju piemēro, ja konstrukcijas bojājumu dēļ kravas ietvēruma līdzekļi nav derīgi turpmākiem pārvadājumiem vai arī jebkādu citu iemeslu dēļ (piem., taras bojājums, cisternu vai konteineru deformācija, cisternu apgāšanās vai ugunsgrēks kravas tiešā tuvumā) vairs nav iespējams nodrošināt pietiekamu drošības līmeni.

Negadījumos, kas saistīti ar 6.2. klases bīstamajām kravām, atskaite jāiesniedz neatkarīgi no kravas zudumu daudzuma.

Negadījumos, kas saistīti ar 7. klases kravām, kritēriji izstrādājuma zudumiem ir šādi:

a) jebkāda radioaktīvo vielu izplūde no pakām;

b) apstarošana, kuras dēļ ir pārsniegtas robežas, kas noteiktas noteikumos darbinieku un iedzīvotāju aizsardzībai pret jonizējošo starojumu (IAEA Drošības sērijas Nr. 115 II saraksts – “Starptautiskie drošības pamatstandarti aizsardzībai pret jonizējošo starojumu un starojuma avotu drošību”), vai

c) ja ir iemesls uzskatīt, ka ir notikusi kādas pakas drošības funkcijas (spēja saturēt kravu, aizsargapvalks, termoizolācija vai kritiskums) ievērojama pasliktināšanās, kad iespējams paka kļūtu par nepiemērotu pārvadājuma turpināšanai bez papildu drošības pasākumiem.

Piezīme: Sk. 7.5.11. iedaļas CW33 6. punkta prasības par nepiegādātajām kravām.

Materiāls zaudējums vai kaitējums apkārtējai videi ir bīstamo kravu noplūde neatkarīgi no noplūdušā daudzuma, ja kaitējuma aplēstais apmērs pārsniedz 80 000 Šveices franku. Bīstamo kravu pārvadāšanā tieši iesaistītu pārvadāšanas līdzekļu un transporta infrastruktūras bojājumus šajā gadījumā neņem vērā.

Varas iestāžu iejaukšanās ir varas iestāžu vai avārijas dienestu tieša iejaukšanās ar bīstamām kravām saistītos negadījumos, un cilvēku evakuācija vai publisko transporta ceļu (autoceļu/dzelzceļu) slēgšana vismaz uz trim stundām bīstamo kravu radītās bīstamības dēļ.

Vajadzības gadījumā kompetentā iestāde var pieprasīt attiecīgu papildu informāciju.

1.8.5.4. Paraugs atskaitei par negadījumiem bīstamo kravu pārvadāšanas laikā

Atskaite par negadījumiem, kas saistīti ar bīstamo kravu pārvadāšanu
saskaņā ar SMGS 2. pielikuma 1.8.5. iedaļas prasībām

Dzelzceļš (pārvadātājs vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs): ………………………………………………………………………………….

Adrese:...................................................................................................................

Atbildīgā persona:........................................................................ Tālrunis:..................................... Fakss:.................…..............…

| 1. Transporta veids |  |
| --- | --- |
| [ ] Dzelzceļa transports Vagona numurs ……………………………………………. |  |
| 2. Negadījuma datums un vieta |  |
| Gads: ……….…. Mēnesis: ………….. Datums: ………….. Laiks: ………….. |  |
| Valsts/Vietas nosaukums …………………………… [ ] Stacija [ ] Manevrēšanas/Šķirošanas stacija [ ] Iekraušanas/Izkraušanas/Pārkraušanas vieta vai [ ] Dzelzceļa posms Dzelzceļa posma apraksts ….......................... ............................Kilometrs ……………. |  |
| 3. Topogrāfija |  |
| [ ] Kāpums/Kritums [ ] Tunelis [ ] Tilts/Gaisa tilts [ ] Pārbrauktuve |  |
| 4. Īpaši laikapstākļi |  |
| [ ] Lietus [ ] Sniegs [ ] Atkala [ ] Migla [ ] Negaiss [ ] Vētra Temperatūra .........°C |  |
| 5. Negadījuma apraksts |  |
| [ ] Nobraukšana no sliedēm [ ] Sadursme [ ] Apgāšanās [ ] Ugunsgrēks [ ] Sprādziens [ ] Izstrādājuma noplūde (izbiršana) [ ] Tehnisks bojājums |  |
| Negadījuma papildu apraksts: |  |

| 6. Pārvadātās bīstamās kravas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO numurs 1) | Klase | Iepakošanas grupa | Aplēstais kravas zuduma daudzums (kg vai litros) 2) | Ieslēguma līdzeklis 3) | Ieslēguma līdzekļa materiāls | Ieslēguma līdzekļa bojājuma veids 4) |
| 1) Bīstamām kravām, kas klasificētas ar kopējiem ierakstiem, kuriem piemēro 274. īpašo noteikumu, jānorāda arī tehniskais nosaukums. |  |  |  | 2) 7. klasei attiecīgās vērtības norāda atbilstoši 1.8.5.3. punkta kritērijiem. |  |  |
| 3) Norāda attiecīgo numuru 1. Iepakojums 2. IBC 3. Lielais iepakojums 4. Mazais konteiners 5. Vagons 7. Cisternvagons 9. Baterijvagons 11. Vagons ar nomontējamām cisternām 12. Nomontējama cisterna 13. Lielais konteiners 14. Cisternkonteiners 15. MEGC 16. Portatīvā cisterna |  |  |  | 4) Norāda attiecīgo numuru 1. Noplūde/Izbiršana 2. Ugunsgrēks 3. Sprādziens 4. Konstrukcijas bojājums |  |  |
| 7. Negadījuma iemesls (jānorāda konkrēti) |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Tehnisks bojājums ……………………………………………………………………………… [ ] Nepareiza kravas nostiprināšana ………………………………………………………………... [ ] Ekspluatācijas iemesli ................................................................................................................... [ ] Cits iemesls ................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| 8. Negadījuma sekas |  |  |  |  |  |  |
| Miesas bojājumi, kas saistīti ar pārvadātajām bīstamajām kravām [ ] Nāves gadījumi (skaits: ……) [ ] Miesas bojājumi (skaits: ……..) Kravas zudumi: [ ] Jā [ ] Nē [ ] Nenovēršams izstrādājuma zudumu risks Materiālie zaudējumi/ Kaitējums videi [ ] Zaudējuma aplēstā vērtība  80 000 Šveices franki [ ] Zaudējuma aplēstā vērtība >80 000 Šveices franki Varas iestāžu iejaukšanās: [ ] Jā [ ] Cilvēku evakuācija vismaz uz trim stundām pārvadājamo bīstamo kravu īpašību dēļ [ ] Koplietošanas satiksmes ceļu slēgšana vismaz uz trim stundām pārvadāto bīstamo kravu īpašību dēļ. [ ] Nē |  |  |  |  |  |  |

Vajadzības gadījumā kompetentā iestāde var pieprasīt attiecīgu papildu informāciju.

1.9. NODAĻA

KOMPETENTO IESTĀŽU NOTEIKTIE 
PĀRVADĀŠANAS IEROBEŽOJUMI

1.9.1. Veicot starptautiskus bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumus savā teritorijā valstu kompetentās iestādes var noteikt konkrētus papildu ierobežojumus, ko neparedz SMGS 2. pielikuma noteikumi, ja ir ievērotas šādas papildu prasības:

– atbilst 1.9.2. iedaļas noteikumiem;

– nav pretrunā ar 1.1.2. iedaļas a) apakšpunkta noteikumiem;

– ir iekļauti valsts tiesību aktos, un ir obligāti bīstamo kravu dzelzceļa iekšzemes pārvadājumiem šīs valsts teritorijā;

– neaizliedz to bīstamo kravu, uz kurām attiecas šīs prasības, pārvadāšanu minētās valsts teritorijā.

1.9.2. Papildu 1.9.1. iedaļā minētās prasības ir:

a) papildu prasības vai ierobežojumi pārvadājumu drošības nodrošināšanai;

– izmantojot dažas inženierbūves, piemēram, tiltus vai tuneļus;

– izmantojot kombinētajam pārvadājumam paredzētās iekārtas, piemēram, pārkraušanas iekārtas vai

– transportlīdzekļiem, kuri ienāk ostās, dzelzceļa stacijās vai citos transporta termināļos vai atstāj tos;

b) prasības, saskaņā ar kurām aizliegti konkrētu bīstamo kravu pārvadājumi vai arī tiem jāievēro īpaši ekspluatācijas noteikumi (piemēram, ātruma ierobežojumi, pārvadāšanas laika ierobežojumi, aizliegta vilcienu krustošanās un citi noteikumi), maršruti ar kopēja vai vietēja rakstura riskiem, maršruti, kas iet caur komerciāliem vai dzīvojamiem rajoniem, ekoloģiski jutīgiem rajoniem vai rūpniecības zonām, kurās ir bīstamas iekārtas.

1.9.3. (Rezervēts)

1.9.4. (Rezervēts)

1.9.5. Neatkarīgi no iepriekšējo punktu noteikumiem, veicot bīstamo kravu starptautiskus dzelzceļa pārvadājumus, valstu kompetentās iestādes var noteikt īpašas papildu prasības attiecībā uz pārvadājumu, ja šīs prasības nav ietvertas SMGS 2. pielikuma piemērošanas jomā. Jo īpaši tas attiecas uz:

– vilcienu kustību;

– vilcienu ritošā sastāva apkopi, vagonu šķirošanu un vilcienu stāvvietu;

– ar pārvadājamajām bīstamajām kravām saistītās informācijas izmantošanu,

Minētās prasības nevar tikt attiecinātas uz jautājumiem, ko ietver SMGS 2. pielikuma 1.1.2. iedaļas a) un b) apakšpunkts.

1.10.NODAĻA

PRASĪBAS AIZSARDZĪBAS NODROŠINĀŠANAI 1)

Piezīme. Termins “aizsardzība” šajā nodaļā jāsaprot kā aizsardzība attiecībā uz apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, kā arī apkārtējai videi, ko var radīt ļaunprātīgas darbības, tostarp arī terora akti.

1.10.1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.10.1.1. Visiem bīstamo kravu pārvadāšanas dalībniekiem atbilstīgi saviem pienākumiem jāievēro šajā nodaļā izklāstītās aizsardzības prasības bīstamo kravu pārvadāšanas laikā.

1.10.1.2. Bīstamās kravas jāpiedāvā pārvadāšanai tikai attiecīgi identificētiem pārvadātājiem.

1.10.1.3. Teritorijām pagaidu stāvēšanas stacijās, pagaidu uzglabāšanas vietās, transportlīdzekļu stāvvietās un šķirošanas stacijās, ko izmanto pagaidu uzglabāšanai bīstamu kravu pārvadāšanas laikā, jābūt pienācīgi apsargātām, labi apgaismotām un, ja iespējams, publiski nepieejamām.

1.10.1.4. Katram tāda vilciena lokomotīves brigādes loceklim, ar ko pārvadā bīstamu kravu, kā arī personām, kas pavada kravas, pārvadājuma laikā jābūt līdzpaņemtam personu apliecinošam dokumentam ar fotogrāfiju.

1.10.1.5. Transportlīdzekļu pārbaudēs saskaņā ar 1.8.1. iedaļu jāietver arī atbilstoša aizsardzības pasākumu pielietošanas pārbaude.

1.10.2. AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU APMĀCĪBAS

1.10.2.1. SMGS 1.3. nodaļā noteiktajās apmācībās un atkārtotajās apmācībās jāietver arī aizsardzības informētības paplašināšanas jautājumi. Atkārtotās apmācības aizsardzības jomā nav jāsaista tikai ar tiesību aktu izmaiņām.

1.10.2.2. Apmācībām informētības paplašināšanai aizsardzības jomā jāietver ar aizsardzību risku saistītās bīstamības īpatnības, šādas bīstamības risku atpazīšanu, šādu risku samazināšanas paņēmieni un pasākumi, kas veicami aizsardzības pārkāpuma gadījumā. Šajās apmācībās attiecīgos gadījumos jāietver aizsardzības plānu apgūšana atbilstīgi visu pārvadājumu dalībnieku kompetencei un pienākumiem un viņu dalībai šādu plānu realizācijā.

1.10.3. NOTEIKUMI PAR BĪSTAMO KRAVU AR ĪPAŠU RISKA POTENCIĀLU PĀRVADĀŠANU

1.10.3.1. “Bīstamas kravas ar īpašu riska potenciālu” ir kravas, ko iespējams izmantot terorisma mērķiem un kas var izraisīt nopietnas sekas, piemēram, lielas ļaužu masas zaudējumu vai masveida postījumus. SMGS 1.10.5. tabulā ir ietverts saraksts, kurā uzskaitītas bīstamās kravas ar īpašu riska potenciālu.

1.10.3.2. Aizsardzības nodrošināšanas plāni

1.10.3.2.1. Pārvadātājiem, nosūtītājiem un pārējiem 1.4.2. un 1.4.3. iedaļā (sk. arī tabulu 1.10.5. iedaļā) noteiktajiem pārvadāšanas dalībniekiem, kas iesaistīti tādu bīstamu kravu pārvadāšanā, kurām ir īpašs riska potenciāls, jāpieņem aizsardzības plāns, kurā ir ietverti vismaz 1.10.3.2.2. punktā noteiktie jautājumi, plāns jāievieš un jārīkojas atbilstoši tam.

1.10.3.2.2. Aizsardzības plānā jāiekļauj vismaz šādi jautājumi:

a) konkrēta aizsardzības pienākumu sadale kompetentām un kvalificētām personām, kas ir attiecīgi pilnvarotas savu pienākumu veikšanai;

b) attiecīgo bīstamo kravu vai bīstamo kravu veidu saraksts;

c) kārtējo darbību un ar aizsardzību saistītās bīstamības novērtējumu, ietverot visas atbilstoši noteikumiem pārvadāšanā nepieciešamās apstāšanās, bīstamo kravu atrašanos vagonā, cisternā vai konteinerā līdz braucienam, brauciena laikā un pēc brauciena un bīstamo kravu starpposma pagaidu uzglabāšanu pārvadājuma veida maiņas vai pārkraušanas laikā;

d) skaidras prasības par pasākumiem, kas veicami aizsardzības risku mazināšanai, atbilstīgi pārvadāšanas dalībnieka pienākumiem un funkcijām, ietverot:

– apmācības,

– aizsardzības nodrošināšanas politika (piem., reaģēšanu uz apstākļiem, kad ir liels apdraudējums, pārbaudi, pieņemot darbā jaunu darbinieku vai tam uzdodot atsevišķu pienākumu veikšanu u.c.),

– praktiskā darbība (piem., pazīstamu maršrutu izvēle vai izmantošana, piekļuve bīstamām kravām pagaidu uzglabāšanas laikā (kā noteikts c) apakšpunktā), viegli bojājamu infrastruktūras objektu tuvums u. c.),

– iekārtas un resursi, kas izmantojami, lai mazinātu aizsardzības risku;

e) efektīvas un mūsdienīgas metodes informēšanai par draudiem, aizsardzības pārkāpumiem vai ar to saistītiem negadījumiem un to novēršanu;

f) aizsardzības plānu ieviešanas un novērtēšanas metodes, kā arī minēto plānu regulāras pārbaudes un atjaunošanas metodes;

g) pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu aizsardzības plānā iekļautās pārvadājumu informācijas fizisko aizsardzību, un

h) pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka aizsardzības plānā ietverto informāciju saistībā ar pārvadājumu saņem tikai tās personas, kam tā ir vajadzīga. Šādi pasākumi nedrīkst izslēgt informācijas sniegšanu, kas prasīta citos SMGS 2. pielikuma noteikumos.

Piezīme. Pārvadātājiem, nosūtītājiem un saņēmējiem jāsadarbojas savstarpēji un ar kompetentajām iestādēm, lai apmainītos ar informāciju par draudiem attiecībā uz aizsardzības pasākumu ieviešanu un reaģētu uz notikumiem, kas rada draudus aizsardzībai.

1.10.3.3. Lai nepieļautu vilciena sastāva aizdzīšanu, kurā ir bīstama krava ar īpašu riska potenciālu (sk. tabulu 1.10.5. iedaļā), vai šādas kravas zādzību, jāizmanto dažādas ierīces, iekārtas vai sistēmas un jāveic pasākumi, lai nodrošinātu minētā aprīkojuma nepārtrauktu darbību un efektivitāti. Šādu aizsardzības pasākumu piemērošana nedrīkst ietekmēt pasākumus avārijas gadījumu novēršanai.

Piezīme. Lai izsekotu to bīstamo kravu pārvietošanos, kurām ir īpašs riska potenciāls, (sk. tabulu 1.10.5. iedaļā), attiecīgā gadījumā jāizmanto transporta telemetrijas vai citādi paņēmieni vai ierīces.

1.10.4. Ja vienā vagonā vai lielajā konteinerā iekrautās kravas daudzumi nepārsniedz 1.1.3.6.3. punktā norādītos daudzumus, 1.10.1., 1.10.2. un 1.10.3. iedaļas noteikumus nepiemēro. Turklāt 1.10.1., 1.10.2. un 1.10.3. iedaļas noteikumus nepiemēro, ja vienā vagonā vai konteinerā cisternās vai beztaras pārvadājumā iekrautās kravas daudzumi nepārsniedz 1.1.3.6.3. punktā minētos daudzumus.

1.10.5. Bīstamās kravas ar īpašu riska potenciālu ir turpmākajā tabulā uzskaitītās kravas, ja tās pārvadā daudzumos, kuri pārsniedz tabulā norādītos daudzumus.

1.10.5. tabula. Kravu ar īpašu riska potenciālu saraksts

| Klase | Apakš-grupa | Vielas vai izstrādājumi | Pārvadājumu veidu daudzums |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cisterna (litri) | Beztaras pārvadājums (kg) |  | Pakas (kg) |  |
| 1. | 1.1. | Sprāgstošas vielas un izstrādājumi | nepārvadā | nepārvadā |  | 0 |  |
|  | 1.2. | Sprāgstošas vielas un izstrādājumi | nepārvadā | nepārvadā |  | 0 |  |
| 1. | 1.3. | C savietojamības grupas sprāgstošas vielas un izstrādājumi | nepārvadā | nepārvadā |  | 0 |  |
|  | 1.5. | Sprāgstošas vielas un izstrādājumi | 0 | nepārvadā |  | 0 |  |
| 2. |  | Uzliesmojošas gāzes (klasifikācijas kods tikai ar burtu F) | 3 000 | nepārvadā |  | nav piemērojams |  |
|  |  | Toksiskas gāzes (klasifikācijas kodi T, TF, TC, TO, TFC vai TOC) ( izņemot aerosolus) | 0 | nepārvadā |  | 0 |  |
| 3. |  | I un II iepakošanas grupas uzliesmojoši šķidrumi | 3 000 | nepārvadā |  | nav piemērojams |  |
|  |  | Desensibilizētas sprāgstvielas | nepārvadā | nepārvadā |  | 0 |  |
| 4.1. |  | Desensibilizētas sprāgstvielas | nepārvadā | nepārvadā |  | 0 |  |
| 4.2. |  | I iepakošanas grupas vielas | 3 000 | nepārvadā |  | nav piemērojams |  |
| 4.3. |  | I iepakošanas grupas vielas | 3 000 | nepārvadā |  | nav piemērojams |  |
| 5.1. |  | I iepakošanas grupas oksidējošas vielas | 3 000 | nepārvadā |  | nav piemērojams |  |
|  |  | Perhlorāti, amonija nitrāts un amonija nitrāta mēslošanas līdzekļi | 3 000 | 3 000 |  | nav piemērojams |  |
| 6.1. |  | I iepakošanas grupas toksiskas vielas | 0 | nepārvadā |  | 0 |  |
| 6.2. |  | A kategorijas infekciozas vielas (ANO nr. 2814 un 2900) | nepārvadā | 0 |  | 0 |  |
| 7. |  | Radioaktīvi materiāli | 3000A1 (īpaša veida) vai 3000A2 atkarībā no konkrēta gadījuma B vai C tipa pakās |  |  |  |  |
| 8. |  | I iepakošanas grupas korozīvas vielas | 3 000 |  | nepārvadā |  | nav piemērojams |

kur:

“0”- jebkurā pārvadājamās kravas daudzumā jāievēro 1.10.3. nodaļas prasības;

“3000” – ar norādīto pārvadāšanas veidu, pārvadājot 3000 un lielākā daudzumā, jāievēro 1.10.3. iedaļas prasības;

“nepārvadā” – kravu pārvadāšana ar minēto pārvadāšanas veidu nav paredzēta;

“nav piemērojams” – jebkura daudzuma kravas pārvadāšanai ar minēto pārvadāšanas veidu nav piemērojamas 1.10.3. nodaļas prasības.

1.10.6. Uzskata, ka radioaktīviem materiāliem šīs nodaļas noteikumi ir ievēroti gadījumos, kad tiek piemēroti “Konvencijas par kodolmateriālu fizisku aizsardzību” noteikumi un IAEA INFCIRC/225(Rev.4) informācijas cirkulāra noteikumi.

1.11. NODAĻA

Iekšējie plāni drošības realizēšanai |
šķirošanas stacijās ārkārtas situācijās

Šķirošanas stacijās jābūt izstrādātiem iekšējiem plāniem drošības nodrošināšanai ārkārtas situācijās, kas saistītas ar bīstamo kravu pārvadājumiem.

Iekšējiem drošības realizēšanas plāniem jākoordinē visu iesaistīto personu darbības ārkārtas situācijā vai cita negadījuma laikā, lai nepieļautu vai mazinātu bīstamo iedarbību uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

a) ANO nr. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 un 1017 maksimālais kopējais daudzums vagonā vai lielajā konteinerā ir 50 kg.

* Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) cirkulārs DSC1/Circ.12 (grozīts) "Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods" (Norādījumi esošo IMO tipa portatīvo cisternu un autocisternu izmantošanai bīstamo kravu pārvadājumiem). Norādījumu teksts publicēts IMO tīmekļa vietnē: www.imo.org

a) Lai pārvērstu šeit lietotās mērvienības SI mērvienībās, izmantojami šādi noapaļoti skaitļi:

b) starptautisko mērvienību sistēmu (SI) ir pieņēmusi Vispārējā svaru un mēru konference (adrese: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sevres).

1 SMGS 1.10. nodaļas noteikumus piemēro tikai tādos gadījumos, ja tas paredzēts valsts tiesību aktos.

1 1.8. nodaļas noteikumus piemēro tikai gadījumos, kad tas ir paredzēts valsts tiesību aktos

1) SMGS 1.10. nodaļas noteikumus piemēro tikai tādos gadījumos, ja tas paredzēts valsts tiesību aktos.